Технические требования

ОКПД2 26.30.50.152 Поставка системы контроля управления доступа для нужд филиала ПЭС «Казым»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5-7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

Наименование закупаемой продукции

«Система контроля управления доступа».

Цель использования закупаемой продукции                                                                          «В связи с предстоящими  в 2027 году проведением работ по инженерно техническим средствам охраны филиала ПЭС «Казым».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Контроллер сетевой Elsys-NG-800-DIN | шт | 4 |
|  | Блок бесперебойного питания SKAT-12-6.0 DIN | шт | 4 |
|  | Аккумулятор SKAT SB 1207 | шт | 4 |
|  | Элемент дистанционного управления «Аварийный выход» ИПР 513-10 исп. 1 | шт | 7 |
|  | Замок электромагнитный ML-295K-12V | шт | 6 |
|  | Доводчик дверной SPRUT DOOR CLOSER-121GR | шт | 6 |
|  | Турникет-трипод Praktika T-01 | шт | 1 |
|  | Влагозащищенный электромагнитный замок ALM-350FT | шт | 1 |
|  | Доводчик дверной VIZIT-DC505S ARCTIC | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.03 «Аякс» | шт | 7 |
|  | Считыватель карт RDR-204-EH | шт | 16 |
|  | Кнопка выхода AT-HSB1 LED Gray | шт | 1 |
|  | Монитор видеодомофона AT-VD433C WH | шт | 1 |
|  | Вызывная панель домофона AVP-508 | шт | 1 |
|  | Привод для распашных ворот “ПРЕПОНА” ПВР-02 | шт | 1 |
|  | Шкаф управления приводом для распашных ворот “ПРЕПОНА” ПВР-02 | шт | 1 |
|  | Пост кнопочный выносной ПКЕ 222-1 | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный линейный оптоэлектронный ИО 209-11/1 СПЭК–1115М | шт | 1 |
|  | Коробка распаячная | шт | 1 |
|  | Полка выдвижная 19 1U, глубина 285мм IT-CQE R5REIT6860 | шт | 1 |
|  | Металлодетектор портативный Сфинкс ВМ-611 Вихрь ПРО | шт | 1 |
|  | Досмотровое зеркало Сфинкс ДУ-101 | шт | 1 |
|  | Видеоэндоскоп промышленный ЭТВЦ-М 6-2,0 | шт | 1 |
|  | Арочный металлодетектор "КОРДОН С1" | шт | 1 |
|  | Алкотестер Динго В-01 | шт | 2 |
|  | Индустриальная гофрированная труба из полиамида (серия F2), DN 17мм | м | 8 |
|  | Держатель оцинкованный двусторонний, Dн=25-26 мм | шт | 24 |
|  | Мини-канал ТМС 25х17х2000 мм | шт | 188 |
|  | Соединение на стык GM 25x17 | шт | 100 |
|  | Заглушка LM 25x17 | шт | 5 |
|  | Короб ТА-GN 60x40x2000 мм | шт | 16 |
|  | Угол внутренний изменяемый 70–120° NIAV 60x40 | шт | 16 |
|  | Тройник/отвод NTAN 60x40 | шт | 8 |
|  | Заглушка торцевая LAN 60х40 | шт | 8 |
|  | Накладка на стык профиля SGAN 60 | шт | 8 |
|  | Накладка на стык крышки GAN 60 | шт | 8 |
|  | Короб DLPlus 40x20 одноканальный белый DLPlus 40х20 | шт | 32 |
|  | Угол плоский изменяемый для короба 40x20 | шт | 16 |
|  | Заглушка торцевая для короба 40х20 | шт | 16 |
|  | Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, DN 20мм | м | 32 |
|  | Концевая втулка для металлорукова, DN 20мм | шт | 4 |
|  | Уплотнительная муфта для герметичного металлорукова, DN 20мм | шт | 4 |
|  | Монтажный комплект муфта «металлорукав-коробка» с наружной резьбой, DN 20мм | шт | 2 |
|  | Хомут из нержавеющей стали AISI 304 13х400 | Упак. | 2 |
|  | Коробка соединительная с 8+2 кабельными вводами д.25/20 мм, 100х100х50мм | шт | 7 |
|  | Блок клеммный 12р, 2,5мм.кв. | шт | 7 |
|  | Бирка маркировочная квадратная У-134 | шт | 1 |
|  | Разъем RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е | Упак. | 2 |
|  | Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 PVC серый | Упак. | 2 |
|  | Мастика герметизирующая для кабельных проходов МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 17.7 |
|  | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 | кг | 0.75 |
|  | Труба Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 | м | 4.5 |
|  | Комплект крепления СПЭК-5 | шт | 2 |
|  | Кронштейн для крепления КУ180х400 | шт | 2 |
|  | Скоба 93 ГОСТ 24196-80 | шт | 2 |
|  | Шайба М8 ГОСТ 11371-78 | шт | 8 |
|  | Гайка М8 ГОСТ 5927-70 | шт | 8 |
|  | Шайба М6 ГОСТ 11371-78 | шт | 8 |
|  | Гайка М6 ГОСТ 5927-70 | шт | 8 |
|  | Болт М6х30 ГОСТ 7798-70 | шт | 8 |
|  | Коробка соединительная, 100х100х50мм | шт | 2 |
|  | Коробка распределительная, 190х140х70мм IP55 | шт | 2 |
|  | Блок клеммный 12р,2,5мм.кв. | шт | 4 |
|  | Саморез 3,5х50мм с дюбелем F6 | Упак. | 10 |
|  | Кабель симметричный для структурированных кабельных систем (U/UTP) категории 5, огнестойкий, групповой прокладки спониженным дымо- и газовыделением СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 | м | 435 |
|  | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСЭнг(А)-FRHF 5x2x1,5 | м | 167 |
|  | Кабель управления КУПЭВнг(A)-LS 4х2х1 | м | 73 |
|  | Экранированный кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | м | 44 |
|  | Кабель комбинированный ККСП-3,7 2х0,75 | м | 16 |
|  | Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСЭнг(А)-FRHF 4x2x1 | м | 16 |
|  | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 КУПЭВнг(A)-LS 2х2х0,75 | м | 6 |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 167 |
|  | Контроллер сетевой Elsys-NG-800-DIN | шт | 1 |
|  | Блок бесперебойного питания SKAT-12-4.0 DIN | шт | 1 |
|  | Элемент дистанционного управления «Аварийный выход» ИПР 513-10 исп. 1 | шт | 1 |
|  | Замок электромагнитный AL-400-24V Premium | шт | 1 |
|  | Доводчик дверной SPRUT DOOR CLOSER-121GR | шт | 1 |
|  | Кнопка выхода AT-HSB1 LED Gray | шт | 1 |
|  | Считыватель карт RDR-204-EH | шт | 2 |
|  | Привод для распашных ворот "ПРЕПОНА" ПВР-02 | комплект | 1 |
|  | Пост кнопочный | шт | 1 |
|  | Извещатель охранный линейный оптикоэлектронный СПЭК–1115М | шт | 1 |

*- или аналогичное оборудование

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка | Услуга | 1 |

- 2.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система контроля и управления доступа | С даты подписания договора | Не позднее 30 дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1 Таблицы 3):

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Система контроля и управления доступа |  |  |  | Прокладка коммуникаций, настройку программного обеспечения и пусконаладочные работы | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | - | - |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть изготовлена не ранее 3 квартала 2025 года. |  |  |  |  | + | + | + |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | + | + | + |
|  | - |  | - |  |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть упакована в тару, гарантирующую сохранность при транспортировке и хранении. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества и техническим паспортом. |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Продукция должна иметь сертификат соответствия |  |  |  |  | + | ### + | + |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка |  |  | Доставка транспортными компаниями ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра» |  | - | - | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  | - |  | - | - | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.

- 4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

После заключения договора предоставление счета на оплату.