- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 42.99.19.142 Поставка ограждения для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС

(Лот № )

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 42.99.19.142 Поставка ограждения для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- ТПИР_ПРОЕКТ_ ЦОД СШГЭС Строительство Центра обработки данных в производственном помещении филиала ПАО «РусГидро» – «СШГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 1400 мм, с фланцем (160х160х8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт | 476 |
| 2 | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 2000 мм, под бетонирование (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт | 4 |
| 3 | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) | шт | 480 |
| 4 | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 1930x2500 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 3 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт | 1 |
| 5 | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 1430x3000 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 2 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт | 501 |
| 6 | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт | 496 |
| 7 | Комплект метизов "В" для крепления "Усиленной" скобы из нержавеющей стали (Винт М8х25 DIN 912 А2-70 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) | шт | 496 |
| 8 | Ворота распашные серии PROM-UL: HxW 2000x6000 (оси столбов 6140, профиль 140х140х5мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах (Анти.корр. защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005) | шт | 2 |
| 9 | Калитка серии PROM FENCE: HxW 2000х1000 мм, (проход HxS 1 900х1000) 2 столба 80х80х2 под бетонирование, с перемычкой 2 шт., замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005) | шт | 9 |
| 10 | ПББ из АКЛ: D бухты 900 мм, витков в п.м. = 4,4; ГОСТ 3282-74 (0,5±0,05/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.) | шт | 34 |
| 11 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d3,0 мм (рабочая длина бухты 400 м) | шт | 15 |
| 12 | Проволока вязальная оцинкованная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (рабочая длина бухты 400 м) | шт | 6 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 42.99.19.142 Поставка ограждения для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 40 рабочих дней с даты подписания Договора. |

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.-12. Таблицы 1.1): ОКПД2 42.99.19.142 Поставка ограждения для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование |
| 1 | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 1400 мм, с фланцем (160х160х8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | профиль | 80x80x3 мм |
|  |  |  | длина | 1400 мм |
|  |  |  | в комплекте | с фланцем (160х160х8) |
|  |  |  | антикоррозийная защита | горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  | вариант исполнения | резьбовые отверстия (термосверление) под винт |
|  |  |  | цвет | Зеленый RAL 6005 |
| 2 | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 2000 мм, под бетонирование (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | профиль | 80x80x3 мм |
|  |  |  | длина | 2000 мм |
|  |  |  | тип | под бетонирование |
|  |  |  | антикоррозийная защита | горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  | вариант исполнения | резьбовые отверстия (термосверление) под винт |
|  |  |  | цвет | Зеленый RAL 6005 |
| 3 | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | профиль | 80x80 мм |
|  |  |  | цвет | Черный RAL 9005 |
| 4 | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 1930x2500 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 3 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | серия | GUARD-TF |
|  |  |  | размеры (высота х ширина) | 1930x2500 мм |
|  |  |  | диаметр прутка | D=5 мм |
|  |  |  | размеры ячейки | 50х150 мм |
|  |  |  | количество V-образных изгибов | 3 |
|  |  |  | антикоррозийная защита | Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  | вариант исполнения | стандарт |
|  |  |  | цвет | Зеленый RAL 6005 |
| 5 | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 1430x3000 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 2 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | серия | GUARD-TF |
|  |  |  | размеры (высота х ширина) | 1430x3000 мм |
|  |  |  | диаметр прутка | D=5 мм |
|  |  |  | размеры ячейки | 50х150 мм |
|  |  |  | количество V-образных изгибов | 2 |
|  |  |  | антикоррозийная защита | Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  | вариант исполнения | стандарт |
|  |  |  | цвет | Зеленый RAL 6005 |
| 6 | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый RAL 6005) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | назначение | под столбы 80х80/100/120 |
|  |  |  | количество в комплекте | 4 шт. |
|  |  |  | антикоррозийная защита | горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  | вариант исполнения | стандарт |
|  |  |  | цвет | Зеленый RAL 6005 |
| 7 | Комплект метизов "В" для крепления "Усиленной" скобы из нержавеющей стали (Винт М8х25 DIN 912 А2-70 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | тип | "В" для крепления "Усиленной" скобы из нержавеющей стали |
|  |  |  | в составе | Винт М8х25 DIN 912 А2-70 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт. |
| 8 | Ворота распашные серии PROM-UL: HxW 2000x6000 (оси столбов 6140, профиль 140х140х5мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах (Анти.корр. защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | серия | PROM-UL |
|  |  |  | размеры (высота х ширина) | 2000x6000 мм |
|  |  |  | оси столбов | 6140 мм |
|  |  |  | профиль столбов | 140х140х5 мм |
|  |  |  | заполнение | панель |
|  |  |  | петли | регулируемые |
|  |  |  | установка столбов | на фланцах под усиленное бетонирование на армокаркасах |
|  |  |  | антикоррозийная защита | горячецинкованный сырье 100-275 г/м2+ полимер 80-100 мкм |
|  |  |  | вариант исполнения | стандарт |
|  |  |  | цвет | Зеленый RAL 6005 |
| 9 | Калитка серии PROM FENCE: HxW 2000х1000 мм, (проход HxS 1 900х1000) 2 столба 80х80х2 под бетонирование, с перемычкой 2 шт., замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Зеленый RAL 6005) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | размеры (высота х ширина) | 2000х1000 мм |
|  |  |  | проход HxS | 1900х1000 мм |
|  |  |  | серия | PROM FENCE |
|  |  |  | установка | 2 столба 80х80х2 под бетонирование |
|  |  |  | перемычка | 2 шт. |
|  |  |  | замок | встроенный замок CISA |
|  |  |  | петли | регулируемые |
|  |  |  | антикоррозийная защита | горячецинкованный сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  | вариант исполнения | стандарт |
|  |  |  | цвет | Зеленый RAL 6005 |
| 10 | ПББ из АКЛ: D бухты 900 мм, витков в п.м. = 4,4; (0,5±0,05/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | диаметр бухты | 900 мм |
|  |  |  | количество витков в погонном метре | 4,4 |
|  |  |  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 3282-74 (0,5±0,05/2,5) |
|  |  |  | рабочая длина бухты | 10 м |
| 11 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d 3,0 мм (рабочая длина бухты 400 м) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | покрытие | цинк |
|  |  |  | диаметр | 3 мм |
|  |  |  | рабочая длина бухты | 400 м |
| 12 | Проволока вязальная оцинкованная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (рабочая длина бухты 400 м) |  | производитель | Fensys |
|  |  |  | диаметр | 1,6 мм |
|  |  |  | рабочая длина бухты | 400 м |
|  |  |  | покрытие | цинк |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место нахождения | 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 103 |  |  |
| 2.2 | Приемка | Приемка осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | - равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. • Сертификат качества в 1 экз.; • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) 1 экз.; • Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации. |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |