Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 28.14.11.129 Поставка регулирующей арматуры для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 году

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………………………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции…………………………………………………………...3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции……………………………………………………..3

2.Требования к продукции……………………………………………………………………………….3

2.1 Требования к объёмам и срокам поставки………………………………………………………….3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………….…….3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………….…….3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции…………………………………………………….…4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………….……..4

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………….….…4

Таблица 3. Требования к продукции………………………………………………………………….…4

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ……………………………21

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 28.14.11.129 Поставка регулирующей арматуры для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 году (далее продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору Подряда заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и

Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»:

- № 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений»;

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN50 PN16 стальная фланцевая А | шт | 11 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN80 PN10 чугунная фланцевая | шт | 24 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN100 PN10 чугунная фланцевая | шт | 2 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN200 PN10 чугунная фланцевая | шт | 2 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN50 PN10 чугунная ручная фланцевая | шт | 4 |
|  | Кран пробковый трехходовой натяжной 11б18бк(у)1 DN15 PN16 латунный ручной (рукоятка) G1/2хМ20х1.5 | шт | 15 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN200 PN16 стальная фланцевая ручная 425С кл.C фланцевая | шт | 3 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN80 PN1.6МПа фланцевая, ГОСТ 9698-86 | шт | 6 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж DN100 PN1.6МПа, стальная ручная (штурвал) фланцевая | шт | 3 |
|  | Вентиль запорный V229-080 DN80 PN1.6МПа | шт | 15 |
|  | Вентиль запорный чугунный фланцевый с сальниковым уплотнением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | шт | 6 |
|  | Кран шаровый цельносварной стандартнопроходной, DN40 PN40, Ст20 Управление (рычаг) фланцевый, длина 165мм | шт | 6 |
|  | Кран шаровый цельносварной стандартнопроходной, DN50 PN40, Ст20, Управление (рычаг) фланцевый, длина 180мм | шт | 6 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр DN150 PN10 чугунная фланцевая | шт | 48 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с964нж, DN300 PN25, стальная, электроприводная, фланцевая, (электропривод Н-Б1-12 У2 в комплекте) | шт | 2 |
|  | Кран шаровый запорный 11с967п DN150 PN16 стальной кл.А фланцевый (электропривод ГЗ-ОФ-400/14 М) | шт | 3 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 28.14.11.129 Поставка регулирующей арматуры для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 году | с даты подписания договора | Не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: «ОКПД 2: 28.14.13 28.14.11.129 Поставка регулирующей арматуры для выполнения производственной программы Кубанского филиала в 2027 году»

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям | -//- |
| 1.1 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16, ГОСТ 5762-2002 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Тип |  |  | Клиновая с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.1.2 | Материал корпуса |  |  | Углеродистая сталь |  |  |
| 1.1.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Коррозионностойкая и нержавеющая сталь |  |  |
| 1.1.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
| 1.1.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 50 |  |  |
| 1.1.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.1.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.1.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.2 | Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10, ГОСТ 5762-2002 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Тип |  |  | Параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.2.2 | Материал корпуса |  |  | Чугун |  |  |
| 1.2.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Латунь или бронза |  |  |
| 1.2.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,0 (10) |  |  |
| 1.2.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 80 |  |  |
| 1.2.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.2.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.2.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.3 | Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10, ГОСТ 5762-2002 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Тип |  |  | Параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.3.2 | Материал корпуса |  |  | Чугун |  |  |
| 1.3.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Латунь или бронза |  |  |
| 1.3.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,0 (10) |  |  |
| 1.3.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 100 |  |  |
| 1.3.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.3.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.3.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.4 | Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10, ГОСТ 5762-2002 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Тип |  |  | Параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.4.2 | Материал корпуса |  |  | Чугун |  |  |
| 1.4.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Латунь или бронза |  |  |
| 1.4.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,0 (10) |  |  |
| 1.4.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 200 |  |  |
| 1.4.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.4.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.4.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.5 | Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10, ГОСТ 5762-2002 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Тип |  |  | Параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.5.2 | Материал корпуса |  |  | Чугун |  |  |
| 1.5.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Латунь или бронза |  |  |
| 1.5.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,0 (10) |  |  |
| 1.5.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 50 |  |  |
| 1.5.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.5.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.5.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.6 | Кран 11б18бк(у)1 Ду15 Ру16, ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Тип |  |  | Трехходовой |  |  |
| 1.6.2 | Материал корпуса |  |  | Бронза (латунь) |  |  |
| 1.6.3 | Материал уплотнительной части |  |  | Фторопласт (тефлон) |  |  |
| 1.6.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
| 1.6.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 15 |  |  |
| 1.6.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Муфтовое по ГОСТ 6527-68 |  |  |
| 1.6.7 | Внутренняя резьба, ВР |  |  | G1/2 |  |  |
| 1.6.8 | Внутренняя резьба, ВР |  |  | М20х1,5 |  |  |
| 1.6.9 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.6.10 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.7 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16, ГОСТ 5762-2002 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Тип |  |  | Клиновая с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.7.2 | Материал корпуса |  |  | Углеродистая сталь |  |  |
| 1.7.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Коррозионностойкая и нержавеющая сталь |  |  |
| 1.7.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
| 1.7.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 200 |  |  |
| 1.7.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.7.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.7.8 | Температура рабочей среды, °C |  |  | 0...425°С |  |  |
| 1.7.9 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.7.10 | Класс герметичности затвора |  |  | С |  |  |
| 1.8 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16, ГОСТ 9698-86 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Тип |  |  | Клиновая с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.8.2 | Материал корпуса |  |  | Углеродистая сталь |  |  |
| 1.8.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Коррозионностойкая и нержавеющая сталь |  |  |
| 1.8.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
| 1.8.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 80 |  |  |
| 1.8.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.8.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.8.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.9 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16, ГОСТ 5762-2002 |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Тип |  |  | Клиновая с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.9.2 | Материал корпуса |  |  | Углеродистая сталь |  |  |
| 1.9.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Коррозионностойкая и нержавеющая сталь |  |  |
| 1.9.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
| 1.9.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 100 |  |  |
| 1.9.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.9.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.9.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.10 | Вентиль запорный V229-080 |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Тип |  |  | Фланцевый запорный вентиль с сильфонным уплотнением по штоку |  |  |
| 1.10.2 | Материал корпуса |  |  | Серый чугун (GG25 / СЧ25) |  |  |
| 1.10.3 | Условный диаметр, мм |  |  | 80 |  |  |
| 1.10.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
| 1.10.5 | Строительная длина, мм |  |  | 310 |  |  |
| 1.10.6 | Класс герметичности |  |  | А по ГОСТ 54808-2011 |  |  |
| 1.11 | Вентиль запорный 15с65нж Ду80 Ру16, ГОСТ 5761-2005 |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Тип |  |  | Проходной |  |  |
| 1.11.2 | Материал корпуса |  |  | Углеродистая сталь |  |  |
| 1.11.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Коррозионностойкая и нержавеющая сталь |  |  |
| 1.11.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
| 1.11.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 80 |  |  |
| 1.11.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.11.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.11.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.12 | Кран 10с74фт Ду40 Ру40, ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Тип |  |  | Шаровый цельносварной полнопроходной |  |  |
| 1.12.2 | Материал корпуса |  |  | Углеродистая сталь |  |  |
| 1.12.3 | Материал уплотнительной части |  |  | Фторопласт |  |  |
| 1.12.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 4,0 (40) |  |  |
| 1.12.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 40 |  |  |
| 1.12.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.12.7 | Строительный размер, мм |  |  | 165 |  |  |
| 1.12.8 | Рабочая среда |  |  | Вода, масло |  |  |
| 1.12.9 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.13 | Кран 10с74фт Ду50 Ру40, ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Тип |  |  | Шаровый цельносварной полнопроходной |  |  |
| 1.13.2 | Материал корпуса |  |  | Углеродистая сталь |  |  |
| 1.13.3 | Материал уплотнительной части |  |  | Фторопласт |  |  |
| 1.13.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 4,0 (40) |  |  |
| 1.13.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 50 |  |  |
| 1.13.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.13.7 | Строительная длина, мм |  |  | 180 |  |  |
| 1.13.8 | Рабочая среда |  |  | Вода, масло |  |  |
| 1.13.9 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.14 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10, ГОСТ 5762-2002 |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Тип |  |  | Параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.14.2 | Материал корпуса |  |  | Чугун |  |  |
| 1.14.3 | Материал уплотнительных колец |  |  | Латунь или бронза |  |  |
| 1.14.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  |  | 1,0 (10) |  |  |
| 1.14.5 | Номинальный диаметр, мм |  |  | 150 |  |  |
| 1.14.6 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |
| 1.14.7 | Рабочая среда |  |  | Вода |  |  |
| 1.14.8 | Управление |  |  | Ручное |  |  |
| 1.15 | Задвижка с электроприводом |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Исполнение задвижки |  |  | Клиновая |  |  |
| 1.15.2 | Присоединение к трубопроводу |  |  | Фланцевое |  |  |
| 1.15.3 | Условный проход (ДУ), мм |  |  | 300 |  |  |
| 1.15.4 | Номинальное давление (Ру), МПа |  |  | 2,5 |  |  |
| 1.15.5 | Тип задвижки |  |  | 30с964нж |  |  |
| 1.15.6 | Материал корпуса задвижки |  |  | Сталь |  |  |
| 1.15.7 | Тип электропривода в комплекте для Ду300 |  |  | Н-Б1-12 |  |  |
| 1.15.8 | Крутящий момент на выходном валу, Нм |  |  | 300 |  |  |
| 1.15.9 | Напряжение, В |  |  | 380 |  |  |
| 1.15.10 | Мощность электродвигателя, кВт |  |  | 1,7 |  |  |
| 1.15.11 | Климатическое исполнение по ГОСТ 1 51 50-69 |  |  | У2 |  |  |
| 1.15.12 | Степени защиты IP по ГОСТ 14254-2015 |  |  | IP54 |  |  |
| 1.16 | Кран DN150 PN16 11с967п с электроприводом, ГОСТ 21345-2005 |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Тип |  | Шаровый |  |  |  |
| 1.16.2 | Материал корпуса |  | Углеродистая сталь |  |  |  |
| 1.16.3 | Материал уплотнительной части |  | Пластмасса |  |  |  |
| 1.16.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) |  | 1,6 (16) |  |  |  |
| 1.16.5 | Номинальный диаметр, мм |  | 150 |  |  |  |
| 1.16.6 | Присоединение к трубопроводу |  | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |
| 1.16.7 | Рабочая среда |  | Вода |  |  |  |
| 1.16.8 | Температура рабочей среды, °C |  | 0...100°С |  |  |  |
| 1.16.9 | Класс герметичности затвора |  | А по ГОСТ 9544-2015 |  |  |  |
| 1.16.10 | Управление |  | Электропривод |  |  |  |
| 1.16.11 | Присоединение к электроприводу |  | Тип F14 по ГОСТ 34287-2017 |  |  |  |
| 1.16.12 | Привод электрический для управления запорной арматурой, ГОСТ Р 55511-2013 |  |  |  |  |  |
| 1.16.12.1 | Тип электропривода |  | Четвертьоборотный |  |  |  |
| 1.16.12.2 | Присоединение к арматуре |  | Тип F14 по ГОСТ 34287-2017 |  |  |  |
| 1.16.12.3 | Выходной крутящий момент, Н·м |  | 400 |  |  |  |
| 1.16.12.4 | Время оборота выходного вала, сек/90° |  | 14 |  |  |  |
| 1.16.12.5 | Максимальный диаметр штока, мм |  | 42 |  |  |  |
| 1.16.12.6 | Передаточное число ручной передачи |  | 14 |  |  |  |
| 1.16.12.7 | Питание электродвигателя |  | Трехфазный |  |  |  |
| 1.16.12.8 | Напряжение питания, В |  | 380 |  |  |  |
| 1.16.12.9 | Класс защиты |  | IP65 |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Паспорт качества |  |  | 2 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  | 2 экземпляра |  |  |
| 3.3 | Сертификат страны происхождения (РФ) |  |  | 2 экземпляра |  |  |
| 3.4 | Упаковочный лист |  |  | 1 шт. |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки |  |  | 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА) |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.