Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

ОКПД 2 14.12.3 Поставка спецодежды и СИЗ для нужд  филиала

АО "Ленгидропроект" - "КИЭ"

Филиал АО «Ленгидропроект» -«КИЭ» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков ОКПД 2 14.12.3 Поставка спецодежды и СИЗ для нужд  филиала АО "Ленгидропроект" - "КИЭ

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10:00   03.07.2026 г.

Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: DishchenkoOA@lhp.ru, рабочий телефон: +84163428126

Технические требования

«ОКПД 2 14.12.3 Поставка спецодежды и СИЗ для нужд Филиала

АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения……………………..……………………………………..……….....…3

1.2. Наименование закупаемой продукции (Товара)……………………………………………….…..3

1.3. Цель использования закупаемой продукции……………………………………………...………..3

2.Требования к продукции	4

2.1.1.	Перечень и объем   закупаемой продукции	...….. .4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………..5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2 Требования к качеству продукции…………………………………………………………………..6

Таблица 3. Требования к качеству продукции	6

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	……...24

- Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| --- | --- |
| ТР ТС | Технический регламент Таможенного союза |
| ТК РФ | Трудовой кодекс Российской Федерации |
| ОПЗ | Общие производственные загрязнения |
| Ми З | Механические воздействия |
| ИТР | Инженерно-технические работники |
| ВО | Водоотталкивающая отделка |
| ПЭ | Первичный полиэтилен низкого давления |
| ПА | Полиамид |
| ПВХ | Поливинилхлорид |
| ПУ | Полиуретановое покрытие |
| ПАН | Полиакрилонитрил (акриловая ткань) |
| Заказчик | Филиал АО «Ленгидропроект» - «КИЭ» |
| Тн | Защитное свойство от пониженных температур воздуха (для спецодежды и спецобуви); |
| СО | Защитное свойство сигнальное |
| МБС | Защитное свойство, обозначающее стойкость к сырой нефти, нефтяных масел, продуктов тяжелых фракций, животных масел и растительных жиров |
| КЩС | Стойкость спецодежды к воздействию концентрированных растворов кислот, химических соединений кислотного характера, а также различных щелочей. |
| ТР ТС 019/2011 | Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования |
| ГОСТ 11209-2014 | Межгосударственный стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 12.4.299-2017 | Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Костюмы шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Общие технические требования |
| ГОСТ 12.4.281-2021 | (ISO 20471:2013 + Amd 1:2016). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ 28507-90 | Государственный стандарт Союза ССР. Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 12.4.187-97 | Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия |
| ГОСТ Р ЕН 20345-2011 | Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования |
| ГОСТ 28073-89 | Государственный стандарт Союза ССР. Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах |
| ГОСТ 12807-2003 | Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов |
| ГОСТ 29122-91 | Межгосударственный стандарт. Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам |

- 1.2.Наименование закупаемой продукции (Товара).

# ОКПД 2 14.12.3 Поставка спецодежды и СИЗ для нужд Филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»

# 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение сотрудников Заказчика специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты с целью безопасности труда в соответствии со ст. 212 ТК РФ, Приказом Министерства труда Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица №1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Комплектация | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Средства индивидуальной защиты в корпоративном стиле |  |  |  |
| 1.1. | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для рабочих (куртка и брюки). | Куртка – 1 шт., Брюки– 1 шт. | Комплект | 15 |
| 1.2. | Комплект мужской для защиты от пониженных температур, механических воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка и брюки,/ на утепляющей прокладке (IV и особый климатический пояс). | Куртка – 1 шт., Брюки – 1 шт., | Комплект | 5 |
| 1.3. | Костюм мужской противоэнцефалитный – защита от клещей, (куртка и брюки) | Куртка – 1 шт. Брюки – 1 шт. | Комплект | 5 |
| 2 | Средства индивидуальной защиты без применения корпоративного стиля |  |  |  |
| 2.1 | Ботинки мужские кожаные, подносок композитный, лето | Ботинок правый -1 шт Ботинок левый – 1 шт. | Пара | 10 |
| 2.2 | Ботинки мужские кожаные утепленные (IV и особый климатический пояс) | Ботинок правый -1 шт Ботинок левый – 1 шт. | Пара | 5 |
| 2.3 | Сапоги резиновые | Сапог правый – 1 шт. Сапог левый – 1 шт. | Пара | 6 |
| 2.4 | Жилет сигнальный | Жилет – 1 шт. | Шт. | 10 |
| 2.5 | Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием | Перчатка правая – 1 шт. Перчатка левая – 1 шт. | Пара | 200 |
| 2.6. | Перчатки нейлоновые с покрытием из микропористого нитрила на ладонной части, для защиты от механических воздействий | Перчатка правая – 1 шт. Перчатка левая – 1 шт. | Пара | 150 |
| 2.7 | Перчатки ANSELL EDGE 48-193 | Перчатка правая – 1 шт. Перчатка левая – 1 шт. | Пара | 30 |
| 2.8 | Перчатки морозостойкие | Перчатка правая – 1 шт. Перчатка левая – 1 шт. | Пара | 15 |
| 2.9 | Перчатки резиновые | Перчатка правая – 1 шт. Перчатка левая – 1 шт. | Пара | 10 |
| 2.10 | Плащ влагозащитный | Плащ -1 шт. | Шт. | 10 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # ОКПД 2 14.12.3 Поставка спецодежды и СИЗ для нужд Филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ» | Дата, следующая за датой заключения Договора | В течение 12 месяцев с даты, следующей за датой заключения Договора |

  - Требования к качеству продукции

  - Таблица 3. Требования к качеству продукции

# Наименование продукции: ОКПД 2 14.12.3 Поставка спецодежды и СИЗ для нужд Филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»

| - № п/п | - Наименование - параметра | - Требование заказчика |  | - Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Согласие с требованием/ указание характеристик | - Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 |
|  | - Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | - Средства индивидуальной защиты в корпоративном стиле |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для рабочих (куртка и брюки) |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Общие параметры | - Товар должен соответствовать требованиям: - - ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования (с Поправкой), - - ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" - Комплектация: куртка, брюки - Ткань: "Премьер-Standard 250" - Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м² - Отделка: Масло-водоотталкивающая - Застежка: на кнопках - Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии. - Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве - Цвет: темно-синий с серым - Защита от водных и масляных загрязнений; от механических воздействий, от общих производственных загрязнений; - стойкость к кислотам концентрации до 50%. - Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 - Рост: 170-176, 182-188, 158-164 - Нанесение логотипа в соответствии с эскизом, представленным на рис. 1 Приложения №1 к Т |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 1.1.1.2. | - Комплект мужской для защиты от пониженных температур, механических воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка и брюки, / на утепляющей прокладке (IV и особый климатический пояс). |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | - Общие требования | - Предназначен для защиты от механических воздействий и вредных биологических факторов, обеспечивает надежный защитный барьер от клещей и других кровососущих насекомых и максимальный комфорт. - Выполнен из смесовой ткани люкс. - Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на текстильную контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами. - Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. - Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой. - Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на текстильную контактную ленту. - По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. - Капюшон пристегивается к горловине куртки на «молнию». - Брюки должны быть выполнены с притачной утепляющей подкладкой, с притачным поясом, на котором выполнено пять шлевок. - На брюках расположены световозвращающие принты. - Притачной пояс в области боковых швов собран на эластичную тесьму. - Низ утепленной подкладки брюк имеет напульсники из ветрозащитной ткани, нижняя часть которых следует собрать на эластичную тесьму с латексом. - Изнаночная сторона пояса и съемной спинки брюк выполнены из флиса. - Ткань верха: микрополиэфир с водонепроницаемым полиуретановым ветрозащитным покрытием, с водоотталкивающей отделкой. - Утеплитель Холлофайбер 150г/м², 3 слоя в куртке, 2 слоя- брюки. - Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм, в соответствии с требованиями ГОСТ12.4.281-2021 - Комплект должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014. - Рост: 158-164,170-176, 182-188. - Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. - Нанесение логотипа в соответствии с эскизом, представленным на рис. 2 Приложения №1 к ТТ - Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям: - - разрывная нагрузка: основа – 900 Н, уток – 700 Н (п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014). - - изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более основе –2,0% и утку +/-1,5% (п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014). - - стойкость к истиранию, цикл, не менее: 4500 циклов (п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014). - - защитные свойства ткани должны сохраняться после пяти стирок или пяти химчисток. Снижение величины показателя защитных свойств после воздействия стирок или химчисток не должно превышать 20% в случае бальной оценки показателя – до целой величины (п. 5.4.1.5 ГОСТ 12.4.280-2014); - - устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 (п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014). - - раздвигаемость нитей в ткани не менее 40 Н (п. 5.8 ГОСТ 11209-2014). - Нанесение логотипа в соответствии с эскизом, представленным на рис. 1 Приложения №1 к ТТ |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 1.3. | - Костюм мужской противоэнцефалитный – защита от клещей (куртка и брюки) |  |  |  |  |
| - 1.3.1 | - Общие требования | - Предназначен для защиты от механических воздействий и вредных биологических факторов, обеспечивает надежный защитный барьер от клещей и других кровососущих насекомых и максимальный комфорт. - Выполнен из смесовой ткани люкс. - Цвет камуфлированный, зеленый. - Капюшон несъемный (втачной), с противомоскитной сеткой. Передняя часть капюшона выполнена из двух слоев ткани, что придает ему необходимую формоустойчивость и обеспечивает нужное расстояние от лица до пристегнутой защитной сетки. - Застежка: на молнии до середины груди. - На рукавах - трикотажные манжеты для предотвращения проникновения насекомых. - Манжеты из х/б пряжи с лайкрой для обеспечения плотного прилегания. - Карманы, один нагрудный для противомоскитной сетки, два с наклонным входом с застежкой на молнии, один на рукаве с застежкой на молнии для мелочей. - Отдельная мешковина кармана (для очищения от насекомых и мусора). - Низ куртки на шнурке. - Брюки, застежка центральная на молнии с двумя пуговицами на поясе, пояс притачной с эластичной тесьмой по бокам. Карманы в боковых швах с застежкой на молнии, боковые накладные с клапанами. По низу брюк трикотажные манжеты для предотвращения проникновения насекомых. Усиленные накладки в области колен, во избежание истирания в этих местах. Ткань: смесовая люкс, хлопок – 50%, полиэфир – 50% - Костюм должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014. - Рост: 158-164,170-176, 182-188. - Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. - Нанесение логотипа в соответствии с эскизом, представленным на рис. 1 Приложения №1 к ТТ |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Плотность ткани не менее 210 г/м2 (включительно) и не более-250г/м2 (включительно) |  | - Указание характеристик плотности в г/м2 | - - |
| - 2 | - Средства индивидуальной защиты без применения корпоративного стиля |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Ботинки мужские кожаные, подносок композитный, лето |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - Общие требования | - Кожаные ботинки на шнурках изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрилового каучука. Верх обуви кожа натуральная толщиной 1,8-2,0мм. - Полуглухой клапан- язык исключает попадание внутрь мелких брызг, пыли, изготовлен из кожи натуральной и текстильного материала, стойкого с истиранию и обладающего водооотталкивающими свойствами. - Подкладка микроячеистая сетка. - Вкладная стелька из материала, активно впитывающего влагу и обеспечивающего комфорт при носке. - Должны иметь световозвращающие элементы для видимости в темное время суток. - Защитные свойства: защита от истирания, защита от проколов и порезов, защита от механических воздействий, защита от пониженных температур, от нефтяных масел, от скольжения по зажиренной поверхности. - Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. - Метод крепления подошвы – литьевой. - Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи / искусственной кожи / текстильного материала (кант). - Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. - Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. - Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. - Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, с учетом требований ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97. - Размер: 41; 42; 43; 44; 45; 47. |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 2.2 | - Ботинки мужские кожаные утепленные (IV и особый климатический пояс). |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | - Общие требования | - Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната мужских моделей с натуральным мехом. - Зимняя обувь должна быть предназначена для IV-го и особый климатический пояса. - Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. - Метод крепления подошвы – литьевой. - Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи / искусственной кожи / текстильного материала (кант). - Верх обуви: Натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. - Сопротивляемость материала на прочность ниточных соединений деталей верха не менее 120 Н/см. - Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. - Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. - Ходовой слой должен быть изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С/60 с), морозостойкой (−40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. - Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. - Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. - Утеплитель – мех натуральный овчина, высота ворса 12–14 мм. - Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, с учетом требований ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97. - Размер: 41; 42; 43; 44; 45; 47. |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 2.3 | - Сапоги резиновые |  |  |  |  |
| - 2.3.1. | - Общие требования | - Товар должен соответствовать требованиям: - - ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" - Верх обуви: ПВХ - Подкладка: трикотаж - Комплектация: съемный меховой чулок - Тип подошва: вспененный ПВХ/ПВХ - Подошва: плотный ПВХ (от -10 С до + 30 С) - Метод крепления: литьевой - Цвет: синий - Размер: 41; 42; 43; 44; 45 |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 2.4 | - Жилет сигнальный |  |  |  |  |
| - 2.4.1 | - Общие требования | - Жилет сигнальный повышенной видимости, защитные свойства – СО 2 класс. - Жилет должен быть прямого силуэта, с центральной застежкой на контактную ленту не менее в 2- точках. Все срезы жилета должны быть кантованы износостойкой трикотажной тесьмой серого цвета (проймы, горловина, борт, низ). - По торсу проходят одна горизонтальная и две вертикальные светоотражающие полосы шириной 50 мм. - Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка. - Применяемые материалы - Фоновый материал: трикотажное полотно 100% ПЭ, цвет флуоресцентный оранжевый. - Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм. - Должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.281-2021 - Рост: 158-164,170-176 - Размер:96-100, 104-108, 112-116, 120-124. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Плотность материала не менее 120 г/м2 (включительно) и не более 140 г/м2 (включительно) |  | - Указание характеристик плотности в г/м2 | - - |
| - 2.5. | - Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием |  |  |  |  |
| - 2.5.1 | - Общие требования | - Перчатки классические трикотажные кругловязальные из смесовой пряжи, материал: основа – 55% хлопок, 45% полиэфир; Вид покрытия – точечное ПВХ-покрытие на ладонной части перчатки, оно обеспечивает хороший захват и сохраняет чувствительность рук. - Перчатки эластичны, должны плотно облегать руку, обеспечивать максимальную чувствительность, свободу движений и комфорт за счет применения специальной вязаной основы 15 класса вязки. - Назначение: ремонтные, строительно-конструкторские, сборочно-монтажные работы, машиностроение, управление и техническое обслуживание машин и механизмов. - Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011. - Размер: 9, 10. |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 2.6. | - Перчатки нейлоновые с покрытием из микропористого нитрила на ладонной части, для защиты от механических воздействий |  |  |  |  |
| - 2.6.1 | - Общие требования | - Перчатки универсальные для качественной защиты от истирания. Бесшовная основа из нейлона, обеспечивающая отличную посадку на руке и высокую тактильную чувствительность. - Покрытие из микропористого нитрила на ладонной части должна создавать лучшую воздухопроницаемость, позволяя работать с промасленными предметами. Эластичная манжета, обеспечивающая надежное прилегание и защиту запястье. - Свойства: маслобензостойкие, повышенная износостойкость, отличный сухой и масляный захват. - Цвет: белый/серый - Размер: 9 10 - Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011 |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 2.7 | - Перчатки ANSELL EDGE 48-193 |  |  |  |  |
| - 2.7.1 | - Общие - требования | Товар должен соответствовать требованиям: - ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"; - ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой) Назначение: для работ в условиях низких температур, для защиты от нефтепродуктов и влаги. Свойства: морозоустойчивость, маслобензостойкие, кислотощелочестойкие; антистатичность; антибактериальная обработка Конструкция Раскроенные и сшитые Материал основы: Хлопковое джерси Материал покрытия: ПВХ Тип/стиль покрытия Полное полимерное покрытие, нанесенное методом макания. Стиль манжеты Защитная манжета Цвет Оранжевый Размер 10 - Длина, мм 275-290 |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 2.8 | - Перчатки морозостойкие |  |  |  |  |
| - 2.8.1 | - Общие - требования | - Морозостойкие перчатки должны соответствовать требованиям: - - ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"; - - ГОСТ EN 388 - 2012: 4341 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний». - Защитные свойства: К50 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм Вн - Материал основа: 100% хлопок, двухслойный трикотаж джерси с начесом Материал покрытия: морозостойкое ПВХ - Тип покрытия: полное, методом облива - Цвет: оранжевый - Манжета: предохранительная крага, защищает запястные вены от механических повреждений. В случае опасности поражения руки позволяет быстро сбросить перчатку - Размер: 10 - Длина: 250/260/270 мм - Температурный режим: до -40°С. Сертифицированы для эксплуатации во II, III, IV и Особом климатическом поясах - С утепляющим вкладышем - Сфера применения: Буровые работы. |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 2.9 | - Перчатки резиновые |  |  |  |  |
| - 2.9.1 | - Общие - требования | - Перчатки резиновые должны соответствовать требованиям: - - ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты"; - - ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой); - Свойства: КЩС (80%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка. - Материал основы: Хлопковое напыление - Материал покрытия: Натуральный каучук - Тип/стиль покрытия Чешуйчатый - Стиль манжеты Прямая - Цвет Желтый - Длина, мм 290 - Толщина, мм 0,55 |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 2.10. | - Плащ влагозащитный |  |  |  |  |
| - 2.10.1 | - Общие требования | - Товар должен соответствовать требованиям: - - 3 класс (ГОСТ 12.4.281-2014) - Ткань: полиэфир – 100%, ПВХ покрытие, 225 г/м, водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба - Капюшон: регулируется по лицевому вырезу - Защитные элементы: ветрозащитная планка, внутренние манжеты с эластичной тесьмой, проклеенные швы - Карманы: накладные с клапанами - Вентиляционные отверстия: в области пройм - Цвет: оранжевый - Размер: 96-100, 104-108 - Рост: 170-176, 182-188, 158-164 |  | - Согласие с требованием | - - |
|  | - Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |
|  | - Требование к характеристикам стойкости к воздействующим климатическим факторам | - Условия эксплуатации СИЗ III климатического пояса (2 класс защиты): -18°С; 3,6 м/с. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Условия эксплуатации СИЗ IV климатического пояса (3 класс защиты) -41°С; 1,3 м/с. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Условия эксплуатации СИЗ ОСОБОГО климатического пояса (4 класс защиты) -25°С; 6,8 м/с. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  | - Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | - Место поставки и разгрузки продукции | - Амурская область, Бурейский район, с. Малиновка, ул. Рабочая, 1, склад Заказчика (1 этаж). - Часы работы склада Заказчика: с понедельника по пятницу с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  | - Условия поставки Товара | - Поставщик передает Товар Покупателю по заявкам Покупателя, отдельными партиями. Заявки направляются Поставщику по факсу или электронной почте, указанными в договоре. - - Наименование, ассортимент и количество Товара в каждой партии указываются в письменной заявке Покупателя - -Передача Товара Покупателю осуществляется партиями на основании письменной заявки Покупателя в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента перечисления на расчетный счет Поставщика предоплаты в размере, предусмотренном Договором |  | - Согласие с требованием | - - |
|  | - Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | - Гарантийный срок | - Гарантийный срок на Товар/срок годности Товара, поставленный по Договору, должен составлять не менее гарантийного срока/срока годности, заявленного изготовителем Товара, и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок/срок годности указывается в действующих стандартах или в технической/товаросопроводительной документации на Товар. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  | - Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | - Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы | # а) оригинал счета; # б) счёт-фактуру; # в) товарную накладную (ТОРГ-12)/универсальный передаточный документ (УПД); # г) руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту на русском языке, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки; # д) сертификат / декларация соответствия, протоколы испытаний (пакетов материалов), подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства на летние костюмы и зимние костюмы, (или сертификат / декларацию на партию летних и партию зимних костюмов), в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011. |  | # Согласие с требованием | # - |
|  | - Комплектация продукции | - В соответствии с Таблицей №1 ТТ «Перечень и объем Продукции» |  | - Согласие с требованием | - - |
|  | - Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |
|  | - Технический регламент | - «ГОСТ 11209-2014. Межгосударственный стандарт. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний». |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - «ГОСТ 28507-90. Государственный стандарт Союза ССР. Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия». |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - «ГОСТ Р EH 20345-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - «ГОСТ Р 12.4.187-97. Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия». |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - «ГОСТ 12.4.280-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - «ГОСТ 12.4.281-2021. (ISO 20471:2013 + Amd 1:2016). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний» - «ГОСТ 12.4.299-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Костюмы шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Общие технические требования.» |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Упаковка должна соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки» |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 6.11. |  | - Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, установленным «ТР ТС 019/2011. Технического регламента Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты» |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 6.12. |  | - Продукция СИЗ должны соответствовать «ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности» |  | - Согласие с требованием | - - |
|  | - Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | - Иные требования | - Товар должен быть новым, чистым, ранее не использованным, и изготовлен не ранее года, предшествующего году поставки |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | - Согласие с требованием | - - |
|  | - Требования к швам, фурнитуре специальной одежды и специальной обуви | - Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). - Метод определения по ГОСТ 28073-89. |  | - Указание характеристик | - - |
|  |  | - Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014 |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования). |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия должны быть соблюдены согласно ГОСТ 12807-2003, ГОСТ 29122-91. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см. для ремонта изделия. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Должны отсутствовать лишние нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков. |  | - Согласие с требованием | - - |
|  |  | - Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий. |  | - Согласие с требованием | - - |
| - 8. | - Требования к оплате продукции |  |  |  |  |
| - 8.1. | - Условия оплаты |  | - Предусмотрена предоплата (авансирование) в размере 30% от стоимости партии товара | - Согласие с требованиями | - - |

  - 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

  - Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

# Приложение №1 к Техническим требованиям

# Рис.1 Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

# Рис.2 Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке (IV и особый климатический пояс)

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |

| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга 2 14.12.3 Поставка спецодежды и СИЗ для нужд филиала АО "Ленгидропроект" - "КИЭ» |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |
|  | , |
| (юридический адрес) |
|  | , |
| (почтовый адрес) |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

Сообщаем следующее:

Сводная таблица стоимости услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Поставка спецодежды и СИЗ для нужд филиала АО "Ленгидропроект" - "КИЭ» |  |  |  |  |
| 1 | 1. Средства индивидуальной защиты в корпоративном стиле |  |  |  |  |
| 1.1 | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для рабочих (куртка и брюки). | комплект | 15 |  |  |
| 1.2 | Комплект мужской для защиты от пониженных температур, механических воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка и брюки,/ на утепляющей прокладке (IV и особый климатический пояс). | комплект | 5 |  |  |
| 1.3 | Костюм мужской противоэнцефалитный – защита от клещей, (куртка и брюки) | комплект | 5 |  |  |
| 2 | # Средства индивидуальной защиты без применения корпоративного стиля |  |  |  |  |
| 2.1 | Ботинки мужские кожаные, подносок композитный, лето | Пара | 10 |  |  |
| 2.2 | Ботинки мужские кожаные утепленные (IV и особый климатический пояс) | Пара | 5 |  |  |
| 2.3 | Сапоги резиновые | Пара | 6 |  |  |
| 2.4 | Жилет сигнальный | Шт. | 10 |  |  |
| 2.5 | Перчатки трикотажные с точечным ПВХ покрытием | Пара | 200 |  |  |
| 2.6 | Перчатки нейлоновые с покрытием из микропористого нитрила на ладонной части, для защиты от механических воздействий | Пара | 150 |  |  |
| 2.7 | Перчатки ANSELL EDGE 48-193 | Пара | 30 |  |  |
| 2.8 | Перчатки морозостойкие | Пара | 15 |  |  |
| 2.9 | Перчатки резиновые | Пара | 10 |  |  |
| 2.10 | Плащ влагозащитный | Шт. | 10 |  |  |
| Итого, без НДС, руб.коп.: |  |  |  |  |  |

Сумма прописью без НДС

Одновременно сообщаем, что согласны со всеми условиями Технических требований, включая предложенные условия оплаты.

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |