Приложение №2

Проведение Wi-Fi планирования и использование нотификаций выездными сотрудниками – инструкция для пользователей ЦМ

В мобильном приложении Цифровой монтажник для Центра реализован функционал, позволяющий определить оптимальное место размещения CPE, провести измерение уровня сигнала в каждой комнате и сохранить их, а также продемонстрировать клиенту с целью подтверждения качества предоставляемых услуг

Функционал заключается в проведении Wi-Fi планирования у абонента в нарядах на инсталляцию и техобслуживания. Для клиентов с подключенной услугой ШПД проведение Wi-Fi планирования является обязательным.

Шаг 1. Заполнение сведений для проведения Wi-Fi планирования

При подключении или техобслуживании клиента появилось новое поле – Планирование Wi-Fi если у абонента присутствует услуга ШПД – данное поле является обязательным

При переходе во вкладку «Планирование Wi-Fi» открывается данное окно

При нажатии на поле «У абонента нет роутера» произойдет отказ от планирования Wi-Fi, и наряд можно будет закрыть.

Если у абонента есть роутер, то в данном окне необходимо заполнить чек-бокс с указанием частотного диапазона. После выбора одного или двух чек-боксов откроется новое поле/поля с выбором сети на выбранной частоте.

Перед нажатием на данные поля убедитесь, что в вашем телефоне включен Wi-Fi. При нажатии на данное поле откроется новое окно для выбора Wi-Fi сети. В этом окне необходимо выбрать сеть абонента.

Далее необходимо выбрать количество комнат у абонента. Необходимо учитывать, что кухня, прихожая и санузел НЕ относятся к данному полю. Данные помещения будут предустановлены по умолчанию. Например, если в доме присутствуют только кухня, прихожая, санузел и спальня – необходимо в данном поле поставить цифру 1. В случае, если в помещении 4 и более дополнительных комнат, выводится сообщение следующего вида «Необходимо рекомендовать абоненту установку дополнительного оборудования (репитер). Т.к. мощность Wi-Fi сигнала будет значительно ниже рекомендуемых параметров из-за большого числа перекрытий».

После выбора количества комнат необходимо выбрать помещения абонента. Для этого необходимо нажать на поле «Помещения», после чего откроется окно, в котором можно выбрать помещения для проведения Wi-Fi планирования. Для этого нужно нажать на нужные помещения (они отметятся галочками) и нажать «Закрыть» В данном окне по умолчанию предустановлены 3 комнаты.

После выбора необходимых комнат нужно кликнуть на кнопку «Закрыть»

Данные помещения будут также видны в поле «Помещения»

После заполнения всех полей можно нажать «Продолжить», чтобы перейти к следующему этапу планирования.

Шаг 2. Измерения

После нажатия на кнопку «Продолжить» появится окно с рекомендациями по установке роутера

При нажатии на кнопку «Подтвердить установку Wi-Fi» откроется следующий шаг планирования – измерения.

В данном окне присутствует нотификация о частоте проведения измерений, диапазоны сети и помещения, выбранные на предыдущем шаге.

Также у каждого помещения, кроме прихожей, присутствует чек-бокс «Нет доступа». Его необходимо выбирать, если абонент ограничивает доступ в данные помещения. Однако измерения должны быть проведены минимум в одном помещении.

При выборе чек-бокса 2.4 ГГц и нажатии на кнопку «Измерить» будет измеряться данный диапазон для каждого помещения

При выборе чек-бокса 5 ГГц и нажатии на кнопку «Измерить» будет измеряться второй диапазон

Качество связи определяется по значению дБм следующим образом:

Хорошо: >0 <-75 дб (зеленый)
Плохо: >= -75 (красный)

После измерения в каждом доступном помещении необходимо нажать кнопку «Сохранить измерения».

Если в каком-либо из заполненных полей параметры будут ниже -75 дБ:

Откроется сообщение «Рекомендуется выбрать иное место размещения роутера, т.к. в некоторых комнатах параметры сети не соответствуют норме»

В данном случае необходимо предложить пользователю на выбор 2 варианта:

- Первый, кнопка «продолжить установку» - при нажатии на которую откроется окно с «завершением Wi-Fi планирования» с сообщением «Параметры сети Wi-Fi сохранены, необходимо ознакомить абонента с результатом Wi-Fi планирования».

- Второй «выбрать другое место размещения роутера» после чего станет доступна страница с рекомендациями, и он должен будет заново пройти все точки планирования с указанием новых измерений.

Шаг 3. Ознакомление клиента

При выборе первого варианта, или в случае, если во всех помещениях у абонента хорошее качество связи, идет переход к третьему шагу.

В данном окне видны все измерения в каждом помещении. Данные результаты необходимо показать абоненту. После показа абоненту необходимо нажать чек-бокс «Абонент с параметрами сети ознакомлен». Данная кнопка необязательна для завершения планирования, однако скриншот с этим окном после нажатия на «Завершить Wi-Fi планирование» будет отправлен систему WFM. После ознакомления абонента с результатами и подтверждения с помощью чек-бокса необходимо нажать  кнопку «Завершить Wi-Fi планирование».

Произойдет возврат в основное меню наряда, где под полем «Планирование Wi-Fi» появится надпись: «Планирование произведено».

Далее, после всех работ с нарядом, его можно будет закрыть