Приложение 3.1

Требования к фотоотчету при проведении инсталляционных работ (все технологии).

Инсталляция (подключение):

- Фотоотчет необходимо производить только при включенной функции геолокации на устройстве;

- Фото должны быть сделаны с расстояния, позволяющего, оценить объем и качество произведённых работ.

- Фотографии должны быть прикреплены к наряду в срок до 24 часов от момента выполнения.

- При монтаже трассы, протяженность которой превышает среднюю, количество фотографий может быть увеличено.

Фото №1: Способ крепления кабеля в подъезде до квартиры с фотографией № квартиры (общий вид);

Фото №2: Способ крепления кабеля в помещении абонента до оконечного оборудования (ONT/модем/роутер), общий вид трассы (Закреплённый на стене ONT/модем/роутер с закреплённым кабелем);

При подключении услуг FTTB/DOCSIS/ADSL: фото, подтверждающее наличие допустимого сигнала, для качественной работы подключенных услуг.

Фото №3: Скриншот с данными уровня сигнала из ЦМ (как показано на рисунке ниже);

Фото №4: Акт выполненных работ с подписью клиента (в случае если по желанию Абонента не были соблюдены условия Технологической инструкции)

Фото №5: Все коннекторы RJ45 Для ТВ приставок/роутеров/модемов/видеокамер, установленных в квартире;

Фото №6: Промаркированные патчкорды и LAN порты CPE.

Фото №7: При подключении тарифного плана «Конвергент» необходимо прикрепить к наряду фото/скан договора.

Персональные данные должны быть «читаемы» и понятны.

Фото №8: Фото документов, при выполнении дополнительных платных работ, настройки видеокамеры/роутера/»Умного дома» - Акта выполненных работ, с подписью абонента

Фото №9: Подключение «Мультискрина» - достаточно одной фото устройства Клиента с установленным приложением, открытым на закладке «Платежи», где можно идентифицировать Клиента по НЛС.

Фото №10 Измерение скорости услуги ШПД на любом из устройств Клиента. В случае если скорость не соответствует ТП, необходимо отразить данный факт в акте/расписке и продемонстрировать услугу на тестовом оборудовании инсталлятора, а также выложить фото измерения скорости.

Фото №11 Фотография лица инсталлятора, без макси, на фоне входной двери Клиента (номер квартиры должен быть читаемым).

Доподключение ИТВ/Int

Фото №1: Способ прокладки кабеля UTP в помещении абонента до оконечного оборудования (ONT/модем/роутер), общий вид трассы;

Фото №2: Все коннекторы RJ45 Для ТВ приставок/роутеров/модемов/видеокамер установленных в квартире;

Фото №3: Промаркированные патчкорды и LAN порты CPE.

Фото №4: Фото документов, при выполнении дополнительных платных работ, настройки видеокамеры/роутера/»Умного дома» - Акта выполненных работ, с подписью абонента

Фото №5: При подключении тарифного плана «Конвергент» необходимо прикрепить к наряду фото/скан договора.

Персональные данные должны быть «читаемы» и понятны.

Инсталляции (ВЛС):

Фото №1,2: Способы крепления несущей конструкции со обеих сторон к зданию/столбу;

Способ прикрепления материала к наряду:

Изображения можно добавлять, как в открытый, так и в закрытый наряды. Удалять их из закрытого наряда нельзя.

| Для отображения этой вкладки, необходимо нажать на пиктограмму фотокамеры в подробной форме просмотра наряда. При нажатии на кнопку «Загрузить изображения откроется приложение камеры: | В нем можно либо сделать фотографию, которая будет сразу же прикреплена к наряду, либо выбрать файл из галереи. После этого в форме наряда будет отображено прикрепленное изображение: |
| --- | --- |