Приложение 5

Пример инструкции по оконцовке оптического кабеля

LIGHT PON универсальные адаптеры подходят для оконечивания оптических патч-кордов и дроп-кабелей.  Процесс монтажа представляет собой несколько простых операций, не требующих применения какого-либо специального оборудования.

| - Коннектор состоит из хвостовика, тела и оболочки. В теле коннектора установлен держатель волокна. | - Перед началом монтажа необходимо надеть на монтируемый кабель хвостовик. |
| --- | --- |
| - Внешнюю оболочку кабеля необходимо снять на 60 мм. Рекомендуется наносить метки на оболочку кабеля, для соблюдения корректных длин. Кевларовые нити не обрезаем! | - С помощью стриппера оставить 20 мм лакового покрытия, по остальной длине ОВ снять лаковое покрытие и протереть очищенное ОВ спиртом. Совершить скол, оставив 8 мм очищенного ОВ. |
| - Вставить ОВ в тело адаптера до упора. ОВ должно войти в коннектор с легким изгибом, как показано на рисунке. | - Задвинуть держатель волокна до конца, тем самым зафиксировав ОВ. Кевларовые нити располагаем вдоль хвостовика, необходимо сделать 1-2 оборота по резьбе. |
| - Надвинуть хвостовик на тело адаптера и закрутить его до конца прямо по кевларовой нити. Излишки кевларовой нити необходимо обрезать. | - Надвинуть оболочку на тело адаптера. Адаптер готов к работе. |
| Операции по разборке коннектора |  |
| - Снять оболочку и хвостовик с тела адаптера. | - Отодвинуть держатель волокна назад до конца, извлечь ОВ из тела адаптера. |