Приложение № 6

Инструкция по оконцовке UTP кабеля

- Инструменты для оконцовки UTP-кабеля cat.5E

  - Кримпер

Это специальные клещи, служащие для обжимки разъемов RJ-45 и/или RJ-11. Процесс обжима довольно прост: подготовленный конец витой пары вставляется в коннектор, который помещается в соответствующее гнездо клешей, после чего сжимаются ручки инструмента, в результате производится опрессовка до характерного щелчка. Вид инструмента показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Универсальный обжимной инструмент для коннекторов RJ-45 и RJ-11

  - Стриппер

Это универсальный инструмент для «разделки» витой пары (обрезка, снятие изоляции и т.д.). Безусловно, отформовку конца кабеля можно выполнить при помощи монтажного ножа, но стриппер для этой цели более удобен. Вид инструмента приведён на рисунке 2

Рисунок 2 - Универсальный инструмент для «разделки» витой пары

- Оконцовка UTP-кабеля cat.5E

Существует два стандарта обжима восьмижильной витой пары: Т568А и Т568В. На рисунке 3 представлена принятая распиновка для этих стандартов

Стандарты: А) Т568А    В) Т568В

Рисунок 3 – Стандарты обжима кабеля UTP

На сетях ПАО Ростелеком используется стандарт T568B.

- Порядок работы

а) Берем для работы восьмижильный UTP кабель cat.5E

б) Снимаем 25-30 мм изоляции стриппером или универсальным кримпером (обращаем внимание, что при глубоком надрезе оболочки можно повредить жилы, что является ошибкой)

в) Далее необходимо отрезать разрывную нить и разобрать жилы согласно стандарту T568B

г) В коннектор жилы должны заходить на 2/3 его длины (13-15 мм), лишнее необходимо обрезать, жилы должны быть одинаковой длины

д) Располагаем коннектор к себе контактами и заводим жилы (согласно стандарту T568B)

ж) Все жилы должны доходить до конца коннектора, так чтобы можно было наблюдать срез каждой с торца коннектора. Это позволяет добиться качественного обжима. После этого вставляем разъем в кримпер и производим оконцовку. Изоляция должна заходить на треть внутрь коннектора для надежной фиксации зажимом.