Приложение 7

Инструкция по оконцовке коаксиального кабеля F-разъемом

Инструмент для оконцовки коаксиального кабеля

Кримпер для обжима F-разъема                                  Бокорезы

Для удобства и быстроты разделки коаксиального кабеля рекомендуется к использованию стриппер (настраивается 1 раз под кабель).

Стриппер для снятия оболочки коаксиального кабеля

В случае отсутствия стриппера допускается аккуратное использование строительного ножа (обязательно должен быть острым).

Строительный нож со сменными лезвиями

### Структура коаксиального кабеля

### 1 – центральная жила (проводник)

### 2 – изолятор (диэлектрик)

### 3 – фольгинизированный экран (экран)

### 4 – плетеный экран (оплетка)

### 5 – внешняя оплетка (жакет)

### Используемые разъемы

- Резьбовой

### LANS F-113-55

- Обжимной

### Cabelcon F-56-ALM

### Установка резьбового F-разъема на коаксиальном кабеле с использованием строительного ножа

- Сделайте надрез жакета на 6 мм от конца кабеля. Необходимо прорезать кабель до центральной жилы (аккуратно, чтобы не повредить проводник).

- Необходимо отступить еще 8 мм и сделать неглубокий надрез жакета. После этого производим продольный надрез.

- Удаляем лишнее. Проверяем, чтобы экран не попадал на центральную жилу (во избежание короткого замыкания).

- Накрутите F-разъем на кабель поверх жакета. Изолятор должен быть в одном уровне с гайкой. Центральная жила должна выступать из разъема на расстояние от 1,5 до 2 мм. Также рекомендуется сделать перпендикулярный срез по краю центральной жилы для удобного подключения в разъемы.

Установка обжимного F-разъема на коаксиальном кабеле с использованием строительного ножа

- Сделайте надрез жакета на 6 мм от конца кабеля. Необходимо прорезать кабель до центральной жилы (аккуратно, чтобы не повредить проводник).

- Необходимо отступить еще 6 мм и сделать неглубокий надрез жакета. После этого производим продольный надрез.

- Удаляем лишнее. Загибаем оплетку на жакет.

- Проверяем, чтобы экран не попадал на центральную жилу (во избежание короткого замыкания). Наденьте F-разъем на кабель поверх жакета на расправленные проводники оплетки.

- Поместите разъем в кримпер и обожмите. Изолятор должен быть в одном уровне с гайкой.

- Центральная жила должна выступать из разъема на расстояние от 1,5 до 2 мм. Также рекомендуется сделать перпендикулярный срез по краю центральной жилы для удобного подключения в разъемы.

Установка резьбового F-разъема на коаксиальном кабеле с использованием стриппера для коаксиального кабеля

- Делаем ровный срез кабеля. Помещаем кабель по краю стриппера и делаем надрез (круговым движением вокруг кабеля).

- Удаляем лишнее. Проверяем, чтобы экран не попадал на центральную жилу (во избежание короткого замыкания).

- Накрутите F-разъем на кабель поверх жакета. Изолятор должен быть в одном уровне с гайкой. Центральная жила должна выступать из разъема на расстояние от 1,5 до 2 мм. Также рекомендуется сделать перпендикулярный срез по краю центральной жилы для удобного подключения в разъемы.

Установка обжимного F-разъема на коаксиальном кабеле с использованием стриппера для коаксиального кабеля

- Делаем ровный срез кабеля. Помещаем кабель по краю стриппера и делаем надрез (круговым движением вокруг кабеля).

- Удаляем лишнее. Загибаем оплетку на жакет.

- Наденьте F-разъем на кабель поверх жакета на расправленные проводники оплетки. Проверяем, чтобы экран не попадал на центральную жилу (во избежание короткого замыкания). Изолятор должен быть в одном уровне с гайкой.

- Поместите разъем в кримпер и обожмите. Центральная жила должна выступать из разъема на расстояние от 1,5 до 2 мм. Также рекомендуется сделать перпендикулярный срез по краю центральной жилы для удобного подключения в разъемы.