Приложение № 1 к запросу ТКП

Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | код ОКПД-2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bosch Rexroth Фильтроэлемент | 2.0100 G10-B00-0-M Производитель Bosch Rexroth Артикул R928006760 (может отличатся R928……) Фильтр элемент, тип 2 (исполнение 2) Типоразмер по Стандарту DIN 24550 FILTER ELEMET -0100 DPX -0100 A, mm - 45 B, mm - 22.3 С, mm - 248 G10 - тонкость фильтрации, мкм 10 (сетка из нержавеющей стали, для многоразового использования - пригодная к очистки) В00 - макс. допустимый перепад давления на Фильтрэлементе 330 bar/ (4786psi) М -уплотнение из NBR (нитрил-бутадиенового каучука) Направление фильтрации - исключительно снаружи внутрь Материал корпуса фильтрэлемента - Cталь луженая, алюминий луженый Допустимый диапазон рабочих температур, Сº - 40….. +100. Рабочая жидкость - Минеральные масла. Номинальный объемный расход в л/мин (USgpm) -8 (2.01). Габаритный чертеж указан в Приложении 1.1. | 28.29.12.140 | шт | 24 |
| 2 | BOLLFILTER Фильтрэлемент для двухкамерного фильтра BOLL@KIRH Type 2.93.2.110.250.02 DN25 Fabr.No. 37457558/1B I Art. 1941355 либо 090514, 100319, 090519, 010319. | Тип - Фильтр жидкости гидравлический (плиссированный). D1, mm 86.00 D2, mm 77.00 (± 00.5) D3, mm 52.00 D7, M5x0.8 H1, mm 327.00 H2, mm 260.00 H3, mm 249.00 Тонкость фильтрации, мкм 10 (сетка из нержавеющей стали, для многоразового использования - пригодная к очистки). Макс. допустимый перепад давления на Фильтрэлементе bar/(psi) - нет данных. Рабочее давление в предполагаемой гидросистеме, bar 70. Уплотнение из NBR (нитрил-бутадиенового каучука). Направление фильтрации - исключительно снаружи внутрь. Материал корпуса фильтрэлемента - Сталь. Допустимый диапазон рабочих температур, Сº - нет данных. Температура в гидросистеме Сº, max 80. Рабочая жидкость - Минеральные масла. Предполагаемые аналоги: MAHLE, PARKER, HYDAK, PALL, HIFI FILTER и другие. Габаритный чертеж указан в Приложении 1.2. ) | 28.29.12.140 | шт | 24 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676730, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика. |