ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628162 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Белоярский, мкр. 3, д. 1

г. Ханты-Мансийск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | ОПС, Объект | ОПС 628162, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Белоярский, мкр. 3, д. 1 |
| 5. | Работы | Ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения ОПС 628162 |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | СП | Свод правил |
| 9. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 10. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 11. | ТЗ | Техническое задание |
| 12. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 13. | Строительный контроль | Обязательства Подрядчика, установленные законодательством РФ, по осуществлению комплекса контрольных мероприятий при производстве работ по ремонту. |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628162 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Белоярский, мкр. 3, д. 1.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

Место выполнения Работ: 628162, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Белоярский, мкр 3, д 1

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

- СП 17.13330.2017 «Кровли» актуализированная редакция СНиП II-26-76;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- СП 71.13330.2017 (С изменением № 1) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7;

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (Приказ Минстроя России от 29 августа 2016 г. № 602/пр).

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов до 20:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н.

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3);

2.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

3.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

4.	Акты освидетельствования скрытых Работ (при необходимости).

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 6 |
| 2. | Перечень расходных материалов и оборудования | 11 |

Приложение № 1 к ТЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость объемов Работ на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628162 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Белоярский, мкр. 3, д. 1.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |
| 1.1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,28 |
|  | 1. Разборка креплений. |  |  |
|  | 2. Разборка на элементы. |  |  |
|  | 3. Укладка на стройплощадке. |  |  |
| 1.2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (до 6 слоев старого материала) | 100 м2 | 2,6 |
|  | 1. Снятие материала покрытия. |  |  |
|  | 2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки. |  |  |
| 1.3 | Смена: воронок водосточных труб | 100 шт | 0,02 |
|  | 1. Снятие негодных частей. |  |  |
|  | 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением. |  |  |
| 1.5 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 4 |
|  | 1. Установка частей водосточной системы. |  |  |
| 1.7 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидропломбы, площадь сечения до 10 см2 | 100 м | 1,8 |
|  | 1. Нанесение кистью грунтовки на внутренние поверхности шва. |  |  |
|  | 2. Приготовление и заполнение ремонтным составом полости шва. |  |  |
|  | 3. Приготовление и нанесение на поверхность шва герметизирующего состава в два слоя. |  |  |
| 1.9 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 2,6 |
|  | 1. Раскатка рулонного материала и крепление к конструкциям перекрытия. |  |  |
|  | 2. Проклейка стыков бутилкаучуковой соединительной лентой. |  |  |
|  | 3. Установка вентиляционного элемента нижней защитной пленки. |  |  |
| 1.10 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в два слоя в шахматном порядке | 100 м2 | 2,6 |
|  | 1. Подготовка основания. |  |  |
|  | 2. Огрунтовка основания. |  |  |
|  | 3. Укладка плит на битумной мастике. |  |  |
|  | 4. Приготовление грунтовки. |  |  |
| 1.14 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов ЦСП-2 | 100 м2 | 2,6 |
|  | 1. Подготовка готового основания. |  |  |
|  | 2. Изготовление прокладок из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм. |  |  |
|  | 3. Огрунтовка хризотилцементных листов стяжки с двух сторон. |  |  |
|  | 4. Устройство выравнивающих стяжек. |  |  |
|  | 5. Оклейка стыков между листами стяжки стеклотканью на битумной мастике. |  |  |
|  | 6. Приготовление грунтовки. |  |  |
| 1.16 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 2,6 |
|  | 1. Устройство бетонных бортиков в местах примыканий к парапетам, трубам, шахтам и т.п. |  |  |
|  | 2. Штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания. |  |  |
|  | 3. Огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного. |  |  |
|  | 4. Устройство гидроизоляции вокруг водоприемных воронок. |  |  |
|  | 5. Устройство дополнительных слоев в лотках и в местах примыканий. |  |  |
|  | 6. Устройство основного кровельного ковра. |  |  |
|  | 7. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью. |  |  |
| 1.19 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,28 |
|  | 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. с заготовкой картин и креплением их. |  |  |
| Раздел 2. Ремонт фасада |  |  |  |
| 2.1 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 шт | 100 м2 | 0,0432 |
|  | 1. Выгрузка и перемещение материалов к месту производства работ. |  |  |
|  | 2. Демонтаж негодных частей облицовочного материала. |  |  |
|  | 3. Раскрой нового материала. |  |  |
|  | 4. Монтаж новых частей облицовочного материала. |  |  |
| Раздел 3. Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2 |
|  | 1. Демонтаж кабеля. |  |  |
| 3.2 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м труб | 2 |
|  | 1. Демонтаж труб и креплений. |  |  |
| 3.3 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,63 |
|  | 1. Снятие приборов, аппаратов. |  |  |
| 3.4 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,76 |
|  | 1. Снятие приборов, аппаратов. |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 3.5 | Монтаж розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,82 |
|  | 1. Установка коробок. |  |  |
|  | 2. Установка приборов. |  |  |
|  | 3. Присоединение. |  |  |
|  | 4. Опробование на зажигание. |  |  |
| 3.7 | Монтаж выключателей: одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,2 |
|  | 1. Установка коробок. |  |  |
|  | 2. Установка приборов. |  |  |
|  | 3. Присоединение. |  |  |
|  | 4. Опробование на зажигание. |  |  |
| 3.9 | Монтаж светильников светодиодных панельных, встраиваемых в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами | 100 шт | 1,03 |
|  | 1. Распаковка и проверка светильника. |  |  |
|  | 2. Разделка конца кабеля с зачисткой жил. |  |  |
|  | 3. Присоединение кабеля соединительными клеммами. |  |  |
|  | 4. Установка светильника в проектное положение. |  |  |
|  | 5. Проверка работоспособности. |  |  |
| 3.14 | Установка фотореле (включение наружного освещения в зависимости от освещенности) | шт | 3 |
|  | 1. Установка фотореле. |  |  |
|  | 2. Присоединение жил и проводов. |  |  |
|  | 3. Опробование. |  |  |
| 3.16 | Монтаж трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2 |
|  | 1. Разметка линии трассы и мест установки креплений. |  |  |
|  | 2. Приведение перфоратора в рабочее положение. |  |  |
|  | 3. Сверление отверстий под дюбеля. |  |  |
|  | 4. Установка креплений. |  |  |
|  | 5. Крепление гофрированных труб, включая рихтовку. |  |  |
| 3.18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 2 |
|  | 1. Заготовка проводов. |  |  |
|  | 2. Затягивание проводов. |  |  |
|  | 3. Соединение проводов в коробках. |  |  |
|  | 4. Прозвонка. |  |  |
| 3.21 | Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 120 мм | 100 м | 0,68 |
|  | 1. Разметка мест установки и креплений. |  |  |
|  | 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания. |  |  |
|  | 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов). |  |  |
|  | 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов. |  |  |
| 3.23 | Монтаж проводов в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2 |
|  | 1. Заготовка проводов. |  |  |
|  | 2. Прокладка. |  |  |
|  | 3. Соединение жил. |  |  |
|  | 4. Прозвонка. |  |  |
| 3.25 | Монтаж щитов осветительных и распределительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щита до 6 кг | шт | 1 |
|  | 1. Установка. |  |  |
|  | 2. Присоединение. |  |  |
|  | 3. Подготовка к включению. |  |  |
|  | 4. Написание обозначений на щитках. |  |  |
| 3.27 | Монтаж приборов учета электроэнергии в щит | шт | 1 |
|  | 1. Установка. |  |  |
|  | 2. Присоединение. |  |  |
|  | 3. Опробование. |  |  |
| 3.29 | Монтаж автоматических выключателей различного номинала | шт | 19 |
|  | 1. Установка. |  |  |
|  | 2. Присоединение. |  |  |
| 3.34 | Монтаж нулевой шины и шины заземления | 100 шт | 0,02 |
| Раздел 4. СКС |  |  |  |
| 4.1 | Установка телекоммуникационного шкафа | шт | 1 |
|  | 1. Установка. |  |  |
|  | 2. Присоединение. |  |  |
|  | 3. Подготовка к включению. |  |  |
|  | 4. Написание обозначений на щитках. |  |  |
|  | 5. Изготовление и установка конструкций. |  |  |
| 4.3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 2,68 |
|  | 1. Заготовка проводов. |  |  |
|  | 2. Затягивание проводов. |  |  |
|  | 3. Соединение проводов в коробках. |  |  |
|  | 4. Прозвонка. |  |  |
| 4.5 | Монтаж розеток компьютерных RJ45 категории 6e | 100 шт | 0,34 |
|  | 1. Установка коробок. |  |  |
|  | 2. Установка приборов. |  |  |
|  | 3. Присоединение. |  |  |
|  | 4. Опробование на зажигание. |  |  |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |
| 5.1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 3,4832 |
|  | 1. Затаривание строительного мусора в мешки. |  |  |
| 5.2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 3,4832 |
| 5.3 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | 3,4832 |

Приложение № 2 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень расходных материалов и оборудования для выполнения работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628162 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Белоярский, мкр. 3, д. 1.

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 126,8 |
| 2 | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм | м | 192,7 |
| 3 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 198,2 |
| 4 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | м | 10 |
| 5 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | шт | 272 |
| 6 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм | т | 0,003 |
| 7 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | шт | 350 |
| 8 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | шт | 70 |
| 9 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2,7 |
| 10 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,446 |
| 11 | Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50мм, поверхностная плотность 130 г/м2 | м2 | 299 |
| 12 | Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 360х120х20 мм | шт | 52 |
| 13 | Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм | м2 | 104 |
| 14 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 4,2 |
| 15 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |
| 16 | Мастика тиоколовая двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения | кг | 5,8 |
| 17 | Гильзы кабельные медные 16 мм | шт | 23 |
| 18 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | шт | 57 |
| 19 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | шт | 181 |
| 20 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщина 10 мм | м2 | 530,4 |
| 21 | Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов | кг | 282,9 |
| 22 | Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 9 мм | м2 | 4,2 |
| 23 | Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 300/100 мм | шт | 2 |
| 24 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 4 |
| 25 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХПП, основа стеклохолст, наплавляемый, гибкость не выше -20 °C, продольная сила на разрыв не менее 294 Н, теплостойкость не менее +95 °C, масса 3,5 кг/м2 | м2 | 450,3 |
| 26 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХКП, основа стеклохолст, масса 1 м2 4,5 кг, гибкость не выше 0 °C, прочность 363 Н, теплостойкость не менее 85 °C | м2 | 313,0 |
| 27 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 31-35 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,3 МПа | м3 | 26,8 |
| 28 | Кабель-каналы с фронтальной крышкой, размеры 90х50 мм | м | 68 |
| 29 | Светильник аварийного освещения (с блоком резервного питания) потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 10 |
| 30 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 63 |
| 31 | Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP65, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 3200-4000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, размеры светильника 1200х76 мм, мощность 36 Вт | шт | 27 |
| 32 | Светильник светодиодный уличный, мощность 35-50 Вт, IP66 | шт | 3 |
| 33 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 20 |
| 34 | Розетка скрытого монтажа, компьютерная, RJ45 категории 6e, цвет серебряный, IP20 | шт | 34 |
| 35 | Розетка скрытого монтажа, стационарная, 2P+E, 16 А, 200-250 В, IP44 | шт | 82 |
| 36 | Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм | шт | 2 |
| 37 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6 | 1000 м | 0,268 |
| 38 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0,1 |
| 39 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,3 |
| 40 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 200 |
| 41 | Телекоммуникационный шкаф настенный 19 дюймов 9u 600х450 cерый, серия Е-4 | шт | 1 |
| 42 | Фотореле 6А | шт | 3 |
| 43 | Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-36, размеры 500х300х120 мм | шт | 1 |
| 44 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6 |
| 45 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 9 |
| 46 | Выключатель автоматический 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |
| 47 | Устройство защитного отключения 2P, 25 А, 30 мА | шт | 3 |
| 48 | Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многотарифный, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 230/400 В | шт | 1 |