“Утверждаю” Заместитель директора по реализации услуг __________А.П. Емельянова «___»____________2026 г...

Номер ТЗ. Номер материала SAP; `0002362207. `0002420812.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования связи

Лот 310F в 2026 г.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» производит закупку оборудования связи (далее – устройства) для выполнения работ по организации учёта электроэнергии.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – Филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица 1

| филиал ПАО " Россети Центр " | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | авто/жд | Центральная площадка центрального склада 150003, г. Ярославль, ул. Северная Подстанция, д.9 | В течении 30 календарных дней с даты подписания договора | Приведено в таблице 2 |

Таблица 2

Объемы и номенклатура закупаемой приборной продукции.

|  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество, шт | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | СМАРТФОН | 17 | 26.30.22.110 | ограничение |
| 2 | МОДЕМ 4G USB | 1 | 26.30.23.114 | ограничение |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования

3.1 Смартфон

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | Смартфон |
| Назначение и область применения. | Смартфон предназначен для работы персонала ОУЭиОП РЭС с приложением «Мобильный контролер» |
| Процессор | Helio G85 (8 ядер), 2.0 ГГц или аналог |
| Число ядер процессора | 8 |
| Оперативная память | От 4 ГБ |
| Встроенная память | От 64 ГБ |
| Тип карты памяти | microSD |
| Емкость аккумулятора, мАч | От 5000 |
| Основной материал корпуса | Пластик, Стекло |
| Операционная система | Android |
| Версия Android | Android 14.x |
| Диагональ экрана, дюймы | 6.9 |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Технология матрицы | IPS |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC, ИК-порт (IrDA) |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
| Модуль связи Bluetooth | 5,1 |
| Модуль связи WiFi | 802.11a/b/g/n, 802.11ac |
| Навигация | A-GPS, GPS, GALILEO, Beidou, ГЛОНАСС |
| Интерфейсы | microUSB, 3.5 мм |
| Функции зарядки | Поддержка быстрой зарядки |
| Аутентификация | Распознавание лица, Сканер отпечатка |

3.2 Модем 2G/3G/4G USB

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | Модем 2G/3G/4G USB |
| Назначение и область применения. | Модем предназначен для подключения ноутбука персонала ОУЭиОП РЭС к сети интернет в полевых условиях |
| Вид модема | 2G/3G/4G |
| Частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц |
| Интерфейсы | USB |
| Количество USB портов | 1 |
| Количество антенн | 1 |
| Вид антенны | Внутренняя |
| Количество подключаемых устройств | 1 |
| Число физических SIM-карт | 1 |

4. Общие требования.

  - Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными в таблицах №2

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2026 года.

  - К поставке допускаются устройства, отвечающие следующим требованиям:

- устройства должны быть новыми, оригинальными, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации, не заложенными, не арестованными, не являться предметом иска третьих лиц.

- устройства должны изготавливаться согласно требованиям  нормативной документации, действующей на территории РФ.

- поставляемые устройства не должны иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или  использования поставляемого товара.

- устройства должны быть пригодны для целей, для которых они обычно используются.

- устройства должна поставляться в упаковке, способной предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

- качество устройств должно быть подтверждено документами, подтверждающими их качество, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Документы должны предоставляться на каждую партию устройств.

- устройства должны быть поставлены в таре и упаковке, обеспечивающей их сохранность в течение всего периода времени, включая транспортирование.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку устройств.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

На момент поставки на продукцию должен быть предоставлен сертификат.

Не предоставление сертификатов на поставляемую продукцию возможно только в случае предоставления документов, подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем закупочной процедуры в течении 30 календарных дней с даты подписания договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с документацией о конкурентной закупке).

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

# Начальник управления реализации услуг

и учета электроэнергии							          Г.Р. Устименко

Исп. Жаровцев О.Н.

(4852) 78-12-62