| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | `0002407160 `0002404574 |

“Утверждаю” Заместитель директора по реализации услуг __________А.П. Емельянова «___»____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборной продукции в 2026 г.

Лот №310В.

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» производит закупку приборной продукции (далее – оборудования) для укомплектования бригад отделов учета электроэнергии и оптимизации потерь РЭС в целях реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – Филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

Таблица 1

| филиал ПАО "Россети Центр" | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | авто/жд | Центральная площадка центрального склада 150003, г. Ярославль, ул. Северная Подстанция, д.9 | 30 | Приведено в таблице 2 |

*в календарных днях, с даты заключения договора

Объемы и номенклатура закупаемой приборной продукции.

Таблица 2

|  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество, шт | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | СЕКУНДОМЕР ИНТЕГРАЛ С-01 ЭЛЕКТРОННЫЙ или аналог | 10 | 26.52.12.140 | преимущество |
| 2 | ИНДИКАТОР ТОКА ИТ-04 или аналог | 9 | 26.51.43.111 | ограничение |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования:

3.1 СЕКУНДОМЕР ИНТЕГРАЛ С-01 ЭЛЕКТРОННЫЙ

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений интервалов времени, с | от 0 до 9 ч 59 мин |  |
| Дискретность измеряемых интервалов времени, с | 0,01 |  |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера в нормальных условиях эксплуатации (25 ± 5) °С, с где Тх – значение измеренного интервала времени, с | ± (9,6 · 10-6· Тх+ 0,01) |  |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (25 ± 5) °С в интервале рабочих температур от минус 10 °С до 50 °С на 1 °С изменения температуры, с | -2,2 · 10-6· Тх |  |
| Суточный ход часов при температуре (25 ± 5) °С, с/сут | ± 1,0 |  |
| Суточный ход часов при температуре (23 ± 5) °С, с/сут | ± 0,5 |  |
| Суточный ход часов в интервале рабочих температур от 1 °С до 45 °С, за исключением температурного интервала (25 ± 5) °С, с/сут | ± 2,5 |  |
| Восстановление суточного хода, с/сут | ± 0,5 |  |
| Оценочное число, не более | 1,6 |  |
| Ток потребления при напряжении питания 1,5 В, мкА, не более | 4,0 |  |
| Условия эксплуатации в режиме секундомера: |  |  |
| Температура окружающей среды, °С | от минус 10 до 50 |  |
| Условия эксплуатации в режиме часов: |  |
| Температура окружающей среды, °С | от 1 до 45 |  |
| Габаритные размеры (длина´ высота´ширина), мм, не более | 77 × 58 × 18 |  |
| Масса, кг, не более | 0,05 |  |

3.2 Индикатор тока ИТ-0,4

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и тип | Индикатор тока ИТ-0,4 |
| Назначение и область применения | Индикатор тока ИТ-0,4 предназначен для определения величины тока в проводах электрической сети на вводах в здания непосредственно с земли, без подъема на опору. Режим фиксации показаний индикатора позволяет сохранить измеренное значение тока после снятия токовых клещей с провода электрической сети. Сравнение значений тока в фазном и нулевом проводах на вводе, определенных с помощью индикатора, позволяет сделать вывод о возможном хищении электроэнергии на объекте или какой либо неисправности в электрических цепях. Для кабеля: величина тока при охвате кабеля магнитопроводом показывает величину хищения, отсутствие тока – отсутствие хищения. |
| Индикатор должен обеспечивать: | - Измерение переменного тока от 0,10 до 500 А с точностью измерения – 2,5 %; - Возможность измерения тока без разрыва цепей на высоте до 7,5 м от уровня земли. |
| Конструктивное исполнение: | Изолирующая штанга выполнена из стеклопластикового профиля и состоит из трех частей, снабженных стыковочными узлами с накидными гайками для соединения их между собой |
| Передача данных от клещей в блок индикации | по беспроводному каналу |
| Питание: | два элемента типа ААА по 1,5 В |
| Условия эксплуатации: | температура от -10 °C до +40 °C, относительная влажность воздуха 80% при +25 °C |
| Масса, не более: | 5 кг |
| Гарантия | 36 месяцев |

4. Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов  ГОСТ:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Все оборудование должно быть обеспечено заводской не повреждённой упаковкой, полным комплектом заводской документации на русском языке (техническим паспортом, руководством по эксплуатации и др.).

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69  или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка оборудования должна быть выполнена в течении 30 календарных дней с момента заключения Договора.  Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик согласовывает с заказчиком возможность замены оборудования на аналогичное без изменения стоимости поставляемого оборудования и ухудшения его характеристик.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленное оборудование.

# Начальник управления реализации услуг

и учета электроэнергии							          Г.Р. Устименко

Исп. Жаровцев О.Н.

(4852) 78-12-62