Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.43.117 Одноканальный преобразователь сигнала

для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Аналогичная продукция | Продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

Одноканальный преобразователь сигнала.

Цель использования закупаемой продукции

Для преобразования сигнала от датчиков температуры в САУ ГТГ1-4 на объекте электростанции.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Одноканальный преобразователь сигнала | шт. | 4 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Одноканальный преобразователь сигнала | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Одноканальный преобразователь сигнала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Количество каналов -1; - Вход: термосопротивление Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100, 2-, 3-проводное подключение; - Термопары тип B, E, J, K, N, R, S, T, L. - Выходной сигнал: 0 — 20 мА или 4- 20 мА - Уровень SIL –SIL2; - ТИП Питание 20-30V DC; - Температура эксплуатации -20 до +60; - Ширина -20мм; - Высота – 119мм; - Глубина – 115 мм; - Степень зашиты (IP) – IP20 - Тип / марка: KFD2-UT2-1 Pepperl&Fuchs Аналог не допускается так как закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности товара | Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к доставке | Поставка Товара осуществляется одной партией в место поставки (п. 4.1.) | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к приемке | При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантий качества товара | Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается в пределах срока, установленного заводом- изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - руководство по эксплуатации; - паспорт; - накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемым товарам | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. | Согласие с требованием | - | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

- _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                      (И.О. Фамилия)