Требования, предъявляемые к программному обеспечению

Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС и сбора данных о параметрах дорожного движения

1.	Цели и назначение функционального блока

Подсистема предназначена для обзорного и ситуационного видеонаблюдения за дорожно-транспортной обстановкой в установленных зонах контроля, сбора данных о параметрах дорожного движения, автоматического обнаружения инцидентов с генерацией тревожных событий, сбора, обработки, анализа, хранения и передачи актуальной видеоинформации, необходимой для обеспечения функционирования смежных подсистем Интеллектуальной транспортной системы и пользователям Интеллектуальной транспортной системы (далее ИТС).

2.	Состав функций и задач функционального блока

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций и задач:

1.	автоматическое выявление событий (сервисная аналитика, ДТП и Инциденты), и информирование пользователя, список событий:

●	детектор выпавших предметов с Транспортного средства (далее ТС) в зоне контроля (при изменении типичной сцены видеоизображения);

●	загрязнение объектива видеокамеры;

●	аномально длительные остановки ТС;

●	съезд с дороги;

●	пересечение запрещающей разметки;

●	движение ТС в обратном направлении;

●	появление заторов (остановки 3х и более автомобилей на проезжей части в зоне интереса более длины светофорного цикла) на перекрестке/перегоне;

●	появление людей и ТС в запрещенной зоне (стерильные зоны);

●	ДТП с крупными повреждениями ТС, наездами на пешеходов, наездами на препятствия, столкновениями ТС, опрокидываниями ТС.

2.	возможность задать зоны для детекции ДТП и инцидентов на изображении с видеокамеры;

3.	возможность задать стерильные зоны на изображении с видеокамеры;

4.	возможность задать время длительности пересечения зоны на перекрестке;

5.	фиксация времени начала и окончания событий, время окончания необязательный параметр, окончанием события является время выхода или пропажи объекта (пешеход, предмет, ТС) из кадра;

6.	Просмотр трансляции с подключенного видео-потока;

7.	Настройка параметров объекта мониторинга: название объекта, расположение видеокамеры на карте с углом обзора видеокамеры.

8.	Создание, редактирование и удаление параметров контроля на выбранном объекте наблюдения: створ, линии контроля скорости, линии детекции ТС, полигоны;

9.	анализ в реальном времени параметров транспортного и пешеходного потока:

●	подсчет количества ТС по полосам/направлениям;

●	подсчет количества пешеходов в зоне контроля по направлениям;

●	классификация (типизация) ТС на 6, 8 и 14 типов.

Классификация 14 типов:

1. Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него

2. Двухосные грузовые автомобили, автобусы особо малого класса

3. Трехосные грузовые автомобили, автобусы малого класса

4. Четырехосные грузовые автомобили

5. Четырехосные автопоезда (двухосный грузовой автомобиль с прицепом), автобусы среднего класса

6. Пятиосные автопоезда (трехосный грузовой автомобиль с прицепом)

7. Трехосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом)

8. Четырехосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом)

9. Пятиосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом)

10. Пятиосные седельные автопоезда (трехосный седельный тягач с полуприцепом)

11. Шестиосные седельные автопоезда, автобусы особо большого класса

12. Автомобили с семью и более осями и другие

13. Автобусы большого класса

14. Мотоциклы, велосипеды, средства индивидуальной мобильности

Классификация 6 типов:

1. Легковые

2. Мотоциклы и велосипеды

3. Грузовые

4. Автопоезда

5. Автобусы

6. Легковые автомобили c прицепом

Классификация 8 типов:

1. Мотоциклы;

2. Легковые автомобили и небольшие грузовики (фургоны);

3. Легковые автомобили с прицепом;

4. Двухосные грузовые автомобили, автобусы особо малого класса;

5. Трехосные грузовые автомобили, автобусы малого класса;

6. Четырехосные грузовые автомобили;

7. Автопоезда (тягач с прицепом или полуприцепом);

8. Автобусы.

●	средняя скорость движения транспортных средств (км/час), рассчитывается с помощью мгновенной скорости каждого транспортного средства на перекрестке/полигоне;

●	определение длины очереди ТС на перекрестке/перегоне;

●	определение длительности стоянки (нахождение ТС в зоне интереса более заданного времени);

●	определение задержки при преодолении перекрестка для ТС;

10.	отображение и добавление объектов видеонаблюдения на карте, с возможностью корректировки их направления обзора;

11.	добавление на объект видеонаблюдение несколько камер (одна минимум);

12.	формирование агрегированных данных по параметрам транспортного потока за определенный срок;

13.	формирование по данным анализа транспортного потока и по агрегированным данным транспортного потока отчетов в соответствии с Приказом Минтранса России от 18.06.2019 № 114. Список необходимых отчетов:

Отчет о интенсивности движения по направлениям и по створам в абсолютных и приведенных единицах. Коэффициенты привидения в соответствии с таблицей 2 приказа Минтранса РФ от 26.12.2018г. № 479);

Отчет по интенсивности и составу движения транспортных средств, интенсивности пешеходов на переходе (таблица №2 приказ Минтранса РФ от 18.04.2019 № 114);

Отчет с O/D Матрица на перекрестке (матрица корреспонденции);

Отчет по средней скорости движения транспортных средств (приказ Минтранса РФ от 26.12.2018г. № 479);

Отчет по средней скорости движения по типам транспортных средств (приказ Минтранса РФ от 26.12.2018г. № 479);

Отчет об уровне обслуживания (А, В, С, D, E, F) приложение №2 приказа Минтранса РФ от 18.04.2019 №114;

Отчет о средней задержке транспортных средств в движении по приказу Минтранса РФ от 26.12.2018г. № 479;

Таблица 1 по форме приказа Минтранса РФ от 18.04.2019 №114;

Таблица 2 по форме приказа Минтранса РФ от 18.04.2019 №114;

Таблица 3 по форме приказа Минтранса РФ от 18.04.2019 №114;

Список необходимых графиков:

Интенсивность по всем створам;

Интенсивность по направлениям (отдельный график по каждому входному створу, включающий все направления из этого створа);

Состав потока (круговая диаграмма);

График уровня обслуживания по каждому входному створу, включая все его направления.

Требования, предъявляемые к функциональному блоку

Прикладное программное обеспечение (далее ПО) должно обладать следующими свойствами:

●	пользовательский интерфейс подсистемы должен быть полностью интегрирован в существующий ПО «Портал ИТС», в части получения результатов работы системы (выявления событий и тревог, получения параметров транспортного и пешеходного потоков) в виде отдельного раздела с реализацией дополнительных разрешений в подсистеме управления правами доступа;

●	подсистема должна иметь отдельный специализированный пользовательский интерфейс для обеспечения всех требований к системе;

●	должна использоваться архитектура клиент-сервер или трехуровневая архитектура с использованием сервера приложений; для потоковой обработки данных должна использоваться существующая у заказчика шина данных Kafka;

●	должна обеспечиваться совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, системного программного обеспечения и общесистемной инфраструктуры в пределах требований к техническому обеспечению, а также их информационная совместимость в пределах требований к информационному обмену;

●	должна быть обеспечена русификация программного обеспечения и наличие эксплуатационной документации на русском языке. Требования к системному программному обеспечению определяются на этапе технического проектирования исходя из требований разработчика системного программного обеспечения.

Программное обеспечение должно поддерживать работу со 100 видеопотоками по протоколу RTSP (real time streaming protocol) кодек H264, используемым Заказчиком. Должно обеспечиваться получение видеопотока в режиме реального времени для интеллектуального анализа. Расчеты значений основных параметров дорожного движения должны производиться согласно требованиям Приказа Минтранса России от 18.06.2019 № 114.

Результаты анализа должны соответствовать следующим критериям:

●	подсчет количества транспортных средств (ТС) по полосам/по направлениям с точностью не ниже 95%;

●	точность классификации (типизации) ТС не ниже 90%;

●	определение средней скорости движения (ТС), в соответствии с Приказом Минтранса России от 18.06.2019 № 114, с точностью не ниже 85%;

●	средняя задержка ТС в движении, (минут), определенная в соответствии с Приказом Минтранса России от 18.06.2019 № 114;

●	определение длины очереди ТС, в соответствии с Приказом Минтранса России от 18.06.2019 № 114;

●	определение длительности стоянки, нахождение ТС в зоне интереса более заданного времени (должно быть настраиваемым, по умолчанию - более 5 минут);

●	определение задержки при преодолении перекрестка, в соответствии с Приказом Минтранса России от 18.06.2019 № 114;

●	детектирование заторов - остановки 3х и более автомобилей на проезжей части в зоне интереса более длины светофорного цикла, длина цикла задается, по умолчанию 3 минуты.

Модуль оптимизации режимов работы светофорных объектов

Должно быть предусмотрено программное обеспечение для оптимизации режимов работы светофорных объектов, обеспечивающее автоматизированную выработку светофорных фаз на основе данных, поступающих из подсистемы мониторинга транспортного потока.

ПО решает задачу оптимизации светофорных объектов на основе модели перекрестка, пофазного разъезда и данных об интенсивности дорожных потоков, собранных с помощью подсистемы мониторинга.

Функции, которое выполняет ПО:

·	Создание модели перекрестка, отображающей текущую дорожную ситуацию, возможные направления движения ТС, пешеходные переходы;

·	Создание модели транспортного узла для анализа и оптимизации;

·	Настройка работы светофора, включая распределение времени между различными фазами движения транспорта;

·	Ввод данных об интенсивности движения (информация о текущей загруженности дороги), с возможностью автоматической загрузки данных из отчётов подсистемы мониторинга транспортных потоков;

·	Оптимизация - расчёт оптимальных настроек светофоров для повышения эффективности движения;

·	Формирование отчета с предложениями по улучшению транспортной ситуации.

3.	Решения по структуре функционального блока и взаимосвязи со смежными системами, обеспечению совместимости

Информационный обмен с подсистемами ИТС реализуется средствами интеграционной платформы портала ИТС г. Череповца. Информационный обмен с подсистемами ИТС реализуется посредством локальной вычислительной сети:

●	на физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях передача данных реализована с использованием сетевых протоколов TCP/IP, UDP/IP;

●	на прикладном уровне обмен реализован между программными компонентами — по одному или нескольким стандартным протоколам и технологиям: HTTP/HTTPS, WebSocket, JDBC, MQTT, STOMP.

4.	Решение по комплексу технических средств функционального блока

Комплекс технических средств Подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС включает в себя:

1) Центральное оборудование, располагающееся в помещении ЦОД ИТС Череповецкой городской агломерации. Центральное оборудование включает в себя: сервера сбора, обработки и накопления данных, СПО Подсистемы. СПО Подсистемы размещается на отдельном виртуальном сервере единого серверного пространства.

2) Периферийное оборудование – камеры видеонаблюдения, размещаемые на улично-дорожной сети городской агломерации.

Программное обеспечение должно соответствовать следующим техническим требованиям, серверного оборудования:

Весь объём видеопотоков периферийного оборудования, одновременно обрабатываемых подсистемой видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС и сбора данных о параметрах дорожного движения, описанный в рамках настоящего контракта, должен соответствовать перечисленным вычислительным мощностям сервера (не должен превышать указанных значений).

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Процессор | 2 x G 6426Y [16 ядер, 32 потока, 2.5 ГГц, 37.5 МБ кэш, DDR5- 4800,185 Вт] |
| Система охлаждения процессора | Система охлаждения процессора 2U пассивный до 350W LGA4677 для версии GPU- 2 шт. |
| Оперативная память | 64 ГБ: 4 x 16 ГБ DDR5 4800 МГц ECC REG (частота работы зависит от процессора) |
| Интегрированный контроллер | Интегрированный: SATA-III, RAID 0,1,5,10 |
| Системный дисковый массив | 1 ТБ SSD M.2-накопитель NVME без горячей замены |
| Видеокарта | 2 x RTX A5000 24GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16, 230W, Dual-Width FP |
| Конфигурация платы | DP, C741, 32DIMM, 12xSATA3, 2x M.2, 2USB, VGA, выделенный порт управления RJ-45 |
| Карта расширения | Сетевая карта, 4 порта, 1 Гбит/c, RJ-45 |
| Блок питания | Сдвоенный блок питания 2200 Вт (2x2200 Вт) с избыточностью и горячей заменой |

5.	В рамках проведения проверочно-тестовых испытаний программного обеспечения и оборудования заказчик вправе потребовать от поставщика осуществить монтаж и подключение любой, поставляемой в рамках контракта единицы оборудования, в любом количестве, но не более, чем предусмотрено контрактом, к существующим сетям электроснабжения и сетям связи, в местах определённых заказчиком, для осуществления проверки программного обеспечения и оборудования требуемым параметрам и характеристикам, указанным в настоящих Требованиях.

6.	Программное обеспечение должно быть полностью совместимо с инфраструктурой виртуализации на базе виртуальных машин (VM) и контейнеров. Работа ПО не должна зависеть от привязки виртуальных CPU (vCPU) к конкретным физическим ядрам хостового сервера. Требуется 100% функциональность в среде с динамической балансировкой vCPU и live-миграцией виртуальных машин. Нейросетевая обработка должна задействовать ресурсы как CPU так и GPU с технологиями TensorRT, CUDA и cuDNN. Возможность одновременной работы модулей мониторинга и определения ДТП и инцидентов с одной камеры фото-видео фиксации.

7.  Программное обеспечение приобретается для исполнения муниципальных контрактов:

- https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0830500000226000373

- https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0830500000226000372

- https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0830500000226001116

8. Передаваемое Заказчику программное обеспечение должно полностью соответствовать техническим требованиям, функциональным возможностям контрактов, указанных в п. 7.

9. Количество лицензий передаваемых Заказчику на программное обеспечение должно быть достаточно для исполнения контрактов, указанных в п. 7 в части поставки программного обеспечения.