Технические требования

ОКПД2 28.29.32.000 Поставка электронных весов для нужд Волжского филиала

Лот № 0026-ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ВолФ

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.29.32.000 Поставка электронных весов для нужд Волжского филиала (далее — Продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции:

#### Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения в целях исполнения инвестпрограммы 2026 года.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Весы электронные K091R07 или эквивалент | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКПД2 28.29.32.000 Поставка электронных весов для нужд Волжского филиала | С даты подписания договора | В течении 60 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 28.29.32.000 Поставка электронных весов для нужд Волжского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОКПД2 28.29.32.000 Поставка электронных весов для нужд Волжского филиала |  |  |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1. | Назначение | Измерение количества элегаза в баллоне при проведении ремонтных работ на электрооборудовании |
| 1.2. | Пределы измерений массы, кг не хуже | 0-150 |
| 1.3. | Шаг измерений, кг не хуже | 0,05 |
| 1.4. | Точность, г не хуже г | ± 50 |
| 1.5. | Класс защиты: | IP65 |
| 1.6. | Рабочая температура: | -10 ... +40°C |
| 1.7. | Габаритные размеры (в эксплуатации), не более мм | 450×500×850 мм |
| 1.8. | Масса, кг не более | 20 |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 24 (Двадцать четыре) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Упаковка 3-948-R013 Зарядное устройство для 4 аккумуляторных батарей K091R21 Вилка 100-240 В / 50-60 Гц с кабелем длиной 2м K091R22 Подставка для весов (для установки под сервисную тележку) K091R31 |  |
| 3.2 | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: • Сертификат качества в 2 экз.; • Технический паспорт на русском языке в 2 экз.; • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 2 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию 2 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Сертификат о происхождении товара, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: • Товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; • Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Место поставки 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС». |  |
| 4.2 | Приемка продукции Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |
| 4.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 5.1 | Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |