ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД 2: 29.10.59.310 Поставка крана-манипулятора

для нужд Кубанского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие сведения | 3 |
| 2.1. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 2.2. | Цель использования закупаемой продукции | 3 |
| 3. | Требования к продукции | 3 |
| 3.1.1. | Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| 3.1.2 | Требования к срокам поставки продукции | 3 |
| - Таблица 3.1. | - Требования по срокам поставки продукции | 3 |
| 3.2. | Требования к качеству продукции | 4 |
| Таблица 3 | Требования к продукции | 4 |
| 4 | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 8 |

- Обозначения и сокращения

| ОТТС | одобрение типа транспортного средства |
| --- | --- |
| КМУ | кран-манипуляторная установка |

- Общие сведения

- 2.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 29.10.59.310 Поставка крана-манипулятора для нужд Кубанского филиала (далее — Продукция)

- 2.2. Цель использования закупаемой продукции

- Исполнение Инвестиционной программы на 2026 год для нужд Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кран-манипулятор | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 3.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 29.10.59.310 Поставка крана-манипулятора для нужд Кубанского филиала | С даты подписания договора | В течение 40 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2: 29.10.30.111 Поставка крана-манипулятора для нужд Кубанского филиала.

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кран манипулятор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Исполнение |  |  | Бортовой автомобиль | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.2 | Колесная формула |  |  | 6Х4 | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.3 | Мощность, л.с. |  |  | Не менее 280 | Указание характеристик |  | - |  |
| 1.1.4 | КПП механическая |  |  | Не менее 5 ступеней | Указание характеристик |  | - |  |
| 1.1.5 | Топливный бак, л |  |  | Не менее 500 | Указание характеристик |  | - |  |
| 1.1.6 | Длина кузова, м |  |  | Не менее 6 | Указание характеристик |  | - |  |
| 1.1.7 | Тип двигателя |  |  | Дизельный | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.8 | Экологический класс |  |  | Не ниже Евро 5 | Указание характеристик |  | - |  |
| 1.1.9 | Грузоподъемность КМУ кг при минимальном вылете на 2,0 метра |  |  | 8 000 | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.10 | Аудиоподготовка |  |  | Наличие | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.11 | Грузоподъемность КМУ кг при максимальном вылете на 22,6 метра |  |  | 250 кг | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.12 | Тахограф |  |  | Наличие | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.13 | Безопасность |  |  | Ремни безопасности водителя и пассажира | Согласие с требованием |  | - | - |
|  |  |  |  | Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» (согласно действующему ОТТС) | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.14 | Комплект поставки |  |  | Медицинская автоаптечка (Приказ Минздравсоцразвития России от 08 октября 2020 года N 1080н) | Согласие с требованием |  | - | - |
|  |  |  |  | Огнетушители (Приложение «В» к Приказу МЧС России №179 от 25.03.2009 года) - 2 шт | Согласие с требованием |  | - | - |
|  |  |  |  | Знак аварийной остановки | Согласие с требованием |  | - | - |
| 1.1.15 | Производитель, марка и артикул |  |  | Участник должен указать производителя, марку и артикул продукции, предлагаемой к поставке. | Указание характеристик |  | - |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставляемые ТС в отношении используемого шасси, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» и иметь действующий сертификат соответствия (ОТТС), выданный органом сертификации Российской Федерации |  |  |  | Согласие с требованием |  | - | - |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки. | 368219, Россия, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, автодорога «Кавказ» 246км+1200м (справа) |  |  | Согласие с требованием |  | - | - |
| 3.2 | Способ доставки до места поставки (получения) | Доставка осуществляется силами Поставщика: 1) Доставка до места поставки осуществляется рекомендованными способами завода изготовителя, в случаях перегона ТС своим ходом, должно проводиться техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации с отметками в сервисной книжке. 2) Акты выполненных работ по техническому обслуживанию (скан копии, подписанные и заверенные ответственным лицом), предоставляются при передаче ТС Заказчику. 3) Фото с фиксацией пробега (название файла VIN ТС) при каждом техническом обслуживании до места поставки, предоставляются при передаче ТС Заказчику. 4) При поступлении транспортного средства на склад Покупателя, пробег транспортного средства на одометре не должен превышать 500 км. |  |  | Согласие с требованием |  | - | - |
| 3.3 | Требования к предпродажной подготовке | Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре) |  |  | Согласие с требованием |  | - | - |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Срок гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 18 месяцев или 75 000 км пробега, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в зависимости от того, что наступит ранее. |  |  | Согласие с требованием |  | - | - |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ выписку из ЭПТС транспортного средства, Руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке, Сервисную книжку. А также: - Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» - Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех.регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  | Согласие с требованием |  | - | - |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. Год изготовления товара – не ранее 2025. |  |  |  | Согласие с требованием |  | - | - |