ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации для нужд УФПС Республики Адыгея

Майкоп, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | ТР | Текущий ремонт |
| 4 | ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником оборудования и их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры), в лице УФПС Республики Адыгея. |
| 7 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации для нужд УФПС Республики Адыгея.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Описание услуг: обслуживание почтового оборудования включает в себя контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования с помощью его технического обслуживания, ремонта, наладки и регулировки.

Описание заказчиком услуг основано на особенностях технологического процесса Заказчика и приведено с учетом терминов национального стандарта ГОСТ № 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники».

Цель – поддержание работоспособности и исправности почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, обеспечение бесперебойного и безопасного производственного цикла функционирования объекта.

Задачи – оказание необходимых услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортеров и конвейеров УФПС Республики Адыгея, контроль технического состояния почтообрабатывающего оборудования и средств механизации.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания Услуг – с даты заключения договора.

Окончание Услуг – через 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора. Оказание услуг осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  получения заявки от Заказчика по электронной почте, указанной в договоре.

Место оказания Услуг – согласно Приложения №1.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Проведение необходимых услуг по техническому обслуживанию почтового оборудования с целью поддержания или восстановления работоспособности оборудования, обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования производства составлено в соответствии с «Регламентом работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи» (Приложение №3 к ТЗ).

Перечень оборудования, подлежащий Техническому обслуживанию и текущему ремонту представлен в Приложении №1 к Техническому заданию.

Техническое обслуживание состоит из:

- профилактического технического обслуживания (ПТО) почтообрабатывающего оборудования и средств механизации,  которое предусматривает оказание следующего объема услуг:

- проверить наличие смазки в подшипниках, при необходимости смазать;

- очистить от грязи и пыли цепь и звездочки, проверить состояние звеньев цепи и звездочек, смазать цепную передачу, проверить крепление звездочек и их соосность;

- произвести профилактику моторной группы;

- произвести ревизию натяжного устройства ленты. Натяжной винт должен свободно, без заеданий, вращаться в подвижной гайке и упоре натяжного винта. Перемещение натяжного барабана в пазах должно быть свободным и плавным. Отрегулировать натяжение ленты;

- проверить визуальным осмотром состояние изоляции проводов и кабелей заземления;

- проверить работу всех механизмов транспортера (механизм поворота шлюзовых дверок, механизм выдвижных секций, механизм изменения угла наклона, тормозной механизм). Все механизмы должны работать надежно и безотказно, без толчков, заеданий и излишнего шума;

- замеченные неисправности устранить;

- текущего ремонта (ТР) почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, который предусматривает оказание следующего объема услуг:

- ослабить и снять ленту, проверить ее состояние, в случае сильного износа или значительных повреждений заменить (проводится один раз в год);

- снять боковые ограждения, кожуха, облицовку. При необходимости от рихтовать, очистить, непригодные элементы заменить;

- провести текущий ремонт моторной группы;

- промыть в керосине звездочки и цепь, непригодные звенья заменить, проверить вытяжку цепи, смазать цепь и звездочки;

- отремонтировать и отрегулировать тормозные устройства, если такое имеется;

- отремонтировать и отрегулировать механизм поворота шлюзной дверки, если таковая имеется. Шлюзовые дверки должны в заданном ритме беспрепятственно поворачиваться из исходного положения в рабочее и обратно. Задевание нижней кромки дверки за ленту транспортера (конвейера) не допускается. Зазор между нижней кромкой дверки и лентой должен быть не более 5 мм;

- осмотреть механизм выдвижения ленты и механизм угла наклона, если таковые имеются. Очистить механизмы от грязи и пыли, изношенные детали заменить, смазать трущиеся детали, отрегулировать;

- снять все ролики, вскрыть корпуса подшипников всех барабанов, очистить и промыть их, негодные детали заменить, смазать подшипники, проверить свободу вращения и биения барабанов и роликов, барабаны и ролики должны свободно вращаться в подшипниках без заметного на глаз торможения. Крутящий момент, обеспечивающий начало движения ролика, должен быть не более 0,36 кг*см. Биение не должно превышать для барабанов – 0,5 мм, для роликов – 0,8 мм;

- натянуть ленту транспортера (конвейера), сшить, склеить её;

- путем пробных пусков проверить работу пусковой аппаратуры, моторной группы, цепной передачи (трехкратным пуском и остановом с интервалами не менее 3 мин.);

- промерить сопротивление изоляции и заземления, при необходимости отремонтировать кабельные соединения;

- обкатать конвейер на холостом ходу и с нагрузкой с окончательной регулировкой ленты, механизма выдвижения и механизма изменения угла наклона, если таковые имеются, в течение 3-4 ч.;

- заново покрасить конвейер;

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых Услуг должно соответствовать следующим нормативным документам:

- ГОСТ 15.601-98 «Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;

- ГОСТ 21623-76 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- ГОСТ 12.2.022-80 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

  - Условия оказания услуг

Исполнитель, обязан обеспечить за свой счет оказание услуг, всеми необходимыми техническими средствами и инструментами. Все виды. необходимых для оказания услуг расходных материалов, предоставляются Исполнителем, и должны быть включены в стоимость услуг по ТО.

Исполнитель приступает к оказанию услуг в согласованное с Заказчиком время, не препятствующее производственной деятельности Заказчика.

Оказание услуг должно осуществляться на территории заказчика в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Услуги оказываются в помещениях и на территории Объектов Заказчика.

Исполнитель обеспечивает своими силами и средствами доставку своих работников на Объект для оказания услуг.

Оказание услуг Исполнителем осуществляется на основании письменных Заявок, направленных Заказчиком в адрес Исполнителя.

Заявки направляются на адрес электронной почты Исполнителя, указанный в Договоре. Заявки предоставляются Заказчиком Исполнителю по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов.

В заявке Заказчик указывает наименование услуги, марка/модель оборудования, срок и дату оказания услуги.

Услуги по ПТО и ТР, по каждой единице Оборудования, не должны превышать 8 (восемь) часов в сутки в каждый календарный день периода оказания Услуг по договору.

  - Требования к безопасности

К оказанию услуг допускаются специально обученный правилам проведения периодического технического обслуживания и ремонтам персонал Исполнителя, прошедший инструктаж по технике безопасности.  Ответственность за обеспечение охраны труда при оказании услуг, а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Исполнитель.

Требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата должны соответствовать требованиям Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утв. Приказом Минтруда РФ N 814н, а также Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда РФ № 903н.

  - Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней после завершения оказания Услуг по заявке передает Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанный и заверенные печатью Исполнителя (при наличии печати), а также иные документы, предусмотренные п. 6.5 ТЗ.

Заказчик обязан принять результат оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, один экземпляр направляет Исполнителю.

Заказчик проводит проверку оказанных услуг на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату и иным показателям, установленным документами на проведение работ и требованиям действующего законодательства.

При наличии мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик представляет Исполнителю акт о выявленных недостатках с указанием перечня выявленных замечаний и/или недостатков, а также указывает перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Все замечания и недостатки устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет.

Для проверки оказанных услуг в части их соответствия условиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

  - Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Результаты оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту почтового оборудования и средств механизации должны отражаться в документах по учету технического состояния оборудованию и средств механизации, а также в журналах по учету проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Журнал должен составляться представителем подрядной организации и согласовываться с представителем Заказчика.

По результатам оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах;

- Счет;

- Счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС);

Данные документы передаются Исполнителем Заказчику нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документов должен подтверждаться подписью уполномоченного лица Заказчика.

Все передаваемые Исполнителем Заказчику документы должны быть
на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Акта сдачи приемки оказанных услуг.

Гарантийный срок должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду услуг, и должен подтверждаться документами от Исполнителя.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты в установленный Заказчиком срок. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов или установленного оборудования не соответствует Регламенту по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи, услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат, с иными недостатками, которые делают оборудование непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования к Исполнителю отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту | 7 |
| 2 | Форма. Заявка на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту | 8 |
| 3 | Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи | Приложен отдельным файлом |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту.

| № п/п | Наименование оборудования, инвентарный номер | Адрес места нахождения оборудования (объект) | Кол-во Обору-дования | Прогнозное количество услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шт. | ПТО | ТР |
| 1 | Транспортер ТВС – 5, 01301000000357/2 | 385006, г. Майкоп, ул. Ленина, 141 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Конвейер ленточный, КТС 1-4,0-5,0 100000000057 | 385006, г. Майкоп, ул. Ленина, 141 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Конвейер телескопический универсальный КТУ1-3,1-2,3, 100511000669 | 385006, г. Майкоп, ул. Ленина, 141 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Конвейер телескопический универсальный КТУ1-3,1-2,3, 11044374 | 385006, г. Майкоп, ул. Ленина, 141 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Конвейер ленточный Л – 8 100411000392 | 385006, г. Майкоп, ул. Ленина, 141 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Конвейер ленточный КТУ 2-3,1-2,3 00100000000760 | 385006, г. Майкоп, ул. Ленина, 141 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Машина штемпелевальная ПШМ-18 ЗБ00100100004933 | 385006 г. Майкоп ул. Ленина,141 | 1 | 2 |  |
| 8 | Машина штемпелевальная ШМ-М11-15 ЗБ00100100000500 | 385000 г. Майкоп ул. Краснооктябрьская, 20 | 1 | 2 |  |
| 9 | Полуавтоматическая машина для обвязки полипропиленовой лентой 00100000000761 | 385006 г. Майкоп ул. Ленина,141 | 1 | 1 |  |
| Итого: |  |  | 9 | 23 | 6 |

Общий объем указанных услуг является прогнозным.

Периодичность оказания услуг – по заявкам Заказчика.

Приложение №2

к техническому заданию

Форма

Заявка

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту

№ ___ от «____» ______________ 20__ г.

Заказчик: УФПС Республики Адыгея АО «Почта России»

| Наименование услуги |  |
| --- | --- |
| Марка, модель |  |
| Планируемая дата |  |

________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Заказчика

___________________________/___________________________/.

Должность, подпись                                                      Ф. И. О.

«___» _____________ 20__ г.

Представитель Исполнителя

___________________________/___________________________/.

Должность, подпись                                                      Ф. И. О.

«___» _____________ 20__ г.