Техническое задание

на выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дорог регионального и межмуниципального значения в Самарской области

1. Наименование работ - выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Самарской области.

2. Место выполнения работ: автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Самарской области.

3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 15.12.2026 г.

4. Требования к работам:

4.1. Настоящее Техническим заданием устанавливает совокупность организационных и технических требований к выполнению работ, целью которых является повышение уровня безопасности дорожного движения.

4.2 Подрядчик выполняет работы на основании писем от Заказчика.

4.3. Ведомость работ, применяемых материалов и оборудования указана в приложении 1 к техническому заданию.

4.4. До начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию (на бумажном и электронных носителях), в том числе:

- журнал производства работ;

- акты освидетельствования скрытых работ и акты освидетельствования ответственных конструкций (при необходимости);

- сертификаты, паспорта качества, протоколы испытаний оборудования, оригиналы паспортов и инструкции по эксплуатации применяемого оборудования (при необходимости).

4.5. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям. Применяемые материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество материалов.

4.6 Все применяемое оборудование, изделия и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов.

4.7. При выполнении работ на проезжей части автомобильной дороги Подрядчик обязан обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов во время производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

4.8. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, товар, используемый при выполнении работ, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет 2 (два) года с момента подписания документа о приемке выполненных работ. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков не менее 7 (семи) лет.

5. Требования к оборудованию и материалам:

5.1. Технические требования к дорожным светофорам.

Дорожные светофоры должны соответствовать требованиями ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ 33385-2015, ГОСТ 33386-2015, а их размещение и режим работы – требованиям ГОСТ Р 52289-2019.

Светофоры должны быть устойчивы к повышенной влажности, солнечному излучению, ветровой нагрузке. Конструкция корпуса светофоров должна быть ударопрочной, химически стойкими и должны обеспечивать стабильность параметров, предусмотренных ГОСТ Р 52282-2004.

Все детали и сборочные единицы светофоров и секций должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие по ГОСТ 35094-2024, в том числе крепежные элементы.

5.1.1. Светофоры типа Т.1.2., Т.2.2., Т.1.2.ПЛК, Т.1.2ЛК, Т.1.2.ПК

Климатическое исполнение: УХЛ, категория размещения - 1;

Класс защиты от поражения электрическим током - II;

Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 в соответствии с ГОСТ 14254-2015;

Диапазон рабочих температур –60°С - +45ºС;

Относительная влажность при температуре 25ºС 100%;

Напряжение питания 220В/12В/24В;

Частота питающего напряжения 50Гц ± 1%;

Потребляемая мощность одной секции не более: 9 Вт;

Время непрерывной работы - не ограничено;

Гарантийный срок службы 5 лет;

Средний срок службы источника света не менее 10 лет;

Диаметр апертуры, мм 300.

5.1.2. Светофор Т.3, Т.3.ЛК, Т.3.ПК

Класс защиты от поражения электрическим током – II;

Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 в соответствии с ГОСТ 14254-2015;

Диапазон рабочих температур –60°С - +45ºС;

Относительная влажность при температуре 25ºС 100%;

Напряжение питания 220В/12В/24В;

Частота питающего напряжения 50Гц ± 1%;

Потребляемая мощность одной секции не более: 9 Вт;

Время непрерывной работы не ограничено;

Гарантийный срок службы не менее 5 лет;

Средний срок службы источника света не менее 10 лет;

Диаметр апертуры, мм 100.

5.1.3. Светофор Т.5.

Класс защиты от поражения электрическим током – II;

Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 в соответствии с ГОСТ 14254-2015;

Диапазон рабочих температур –60°С - +45ºС;

Относительная влажность при температуре 25ºС 100%;

Напряжение питания 220В/12В/24В;

Частота питающего напряжения 50Гц ± 1%;

Потребляемая мощность одной секции не более: 9 Вт;

Время непрерывной работы не ограничено;

Гарантийный срок службы не менее 5 лет;

Средний срок службы источника света не менее 10 лет;

Диаметр апертуры, мм 500/350/42.

5.1.4. Светофор П.1.2.

Класс защиты от поражения электрическим током – II;

Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 23 в соответствии с ГОСТ 14254-2015;

Диапазон рабочих температур –60°С - +45ºС;

Относительная влажность при температуре 25ºС 100%;

Напряжение питания 220В/12В/24В;

Частота питающего напряжения 50Гц ± 1%;

Потребляемая мощность одной секции не более: 9 Вт;

Время непрерывной работы не ограничено;

Гарантийный срок службы не менее 5 лет;

Средний срок службы источника света не менее 10 лет;

Диаметр апертуры, мм 300.

5.2. Пешеходное вызывное устройство (ПВУ) механическое

Диапазон рабочих температур –60°С - +45ºС;

Напряжение питания 220B;

Время непрерывной работы – неограниченно;

Гарантийный срок службы не менее 5 лет;

Средний срок службы источника света 10 лет.

5.3. Пешеходное вызывное устройство (ПВУ) сенсорное

Диапазон рабочих температур –60°С - +45ºС;

Напряжение питания 12/24B;

Время непрерывной работы – неограниченно;

Гарантийный срок службы 5 лет;

Средний срок службы источника света 10 лет.

5.4. Устройство звукового сопровождения зеленого сигнала пешеходного светофора (УЗСП)

Устройство звукового сопровождения зеленого сигнала пешеходного светофора, с радиоинтерфейсом программируемое обеспечивает слабовидящих граждан при пересечении проезжей части в зоне регулируемого пешеходного перехода, информацией о наличии зеленого сигнала светофора с помощью звукового сигнала.

Питание 220В от зеленого сигнала пешеходного светофора.

Диапазон напряжения питания переменного тока частотой 50 Гц от 180 до 240 В.

Потребляемая мощность, не более 2 Вт.

Уровень звука сигнала перехода при максимальном уровне громкости, 89
          дБА.

Частота звукового сигнала перехода: 1...3 кГц

Частота повторения звукового сигнала перехода не менее 4 Гц

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1.

Диапазон рабочих температур от -60 до +45 °С.

Допустимая относительная влажность при температуре +25°С до 98%.

Средний срок службы до заводского ремонта, не менее 10 лет.

Полный срок службы, не менее 25 лет.

5.5. Технические требования к информационным световым секциям.

Информационная световая секция (ИС) в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под транспортным светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам.

ИС должны быть устойчивы к повышенной влажности, солнечному излучению, ветровой нагрузке. Конструкция корпуса ИС должна быть ударопрочной, химически стойкой и должна обеспечивать стабильность параметров, предусмотренных ГОСТ Р 52282-2004.

Информационные световые секции включаются одновременно с разрешающим сигналом светофора, при котором возможно пересечение поворачивающих транспортных средств с пешеходами, рассчитано на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В±20% и частотой 
50±1 Гц. Режим работы непрерывный, круглогодичный.

Координаты цветности ИС по ГОСТ Р 52282 осевая сила света не менее - 
50 кд. Размер рабочей поверхности выходной апертуры ИС должен соответствовать размеру рабочей поверхности выходной апертуры сигнала светофора, под которым она установлена.

Информационные световые секции должны быть совместимы с транспортными и пешеходными светофорами, а также любым дорожным контроллером, соответствующим требованиям ГОСТ 34.401-90.

5.6 Технические требования к светодиодным дорожным знакам 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».

Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014 или ГОСТ Р 52290-2004, размещаться на опорах по ГОСТ 32948-2014 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ 33220-2015 и ГОСТ Р 50597-2017. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м. Фон знака - белого и синего цвета, контур - белого цвета, символ - черного цвета. Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов. Лицевые поверхности дорожных знаков II типоразмера должны быть изготовлены из световозвращающих материалов класса В c свойствами флуоресценции и с высокой цветоустойчивостью (Ц2). Световозвращающая пленка, применяемая для изготовления знаков сертифицирована на территории РФ на соответствие требованиям ГОСТ 32945-2014.

Маска дорожного знака (Тип В) изготавливается методом шелкографии с последующим нанесением прозрачной ламинирующей пленки, наклеенной горячим способом, без изменения световозвращающих свойств лицевой поверхности знака.

Флуоресцентный коэффициент яркости световозвращающего материала III класса со свойствами флуоресценции соответствует требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Цвет |  | Флуоресцентный коэффициент яркости, не менее |
| --- | --- | --- |
| Желтый флуоресцентный |  | 0,25 |
| Оранжевый флуоресцентный |  | 0,18 |
| Желто-зеленый флуоресцентный |  | 0,35 |

Удельный коэффициент световозвращения световозвращающего материала III класса соответствует требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2.

| Угол наблю дения | Угол освещения ° | Удельный коэффициент световозвращения (удельный коэффициента силы света), кд. лк-1. м-2, для световозвращающего материала цвета, не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Белый | Желтый* | Красный | Зеленый | Синий | Корич невый | Оран- жевый* | Желтозеленый** |
| 12' | +5 | 625 | 400 | 125 | 60 | 40 | - | 310 | 375 |
|  | +30 | 325 | 210 | 65 | 30 | 20 | - | 160 | 200 |
|  | +40 | 200 | 130 | 40 | 20 | 13 | - | 100 | 36 |
| 20' | +5 | 300 | 195 | 60 | 30 | 19 | 35 | 150 | 270 |
|  | +30 | 165 | 110 | 33 | 17 | 11 | 15 | 83 | 140 |
|  | +40 | 30 | 20 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 24 |
| 2° | +5 | 9 | 6 | 1,5 | 1 | 0,5 | - | 4,5 | 35 |
|  | +30 | 5 | 3,5 | 1 | - | - | - | 2,5 | 22 |
|  | +40 | 1 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |

* Без свойств флуоресценции и со свойствами с флуоресценции.

Конструкция знаков с внутренним освещением должна обеспечивать плотность соединений панели, на которой нанесено изображение знака, с корпусом для предотвращения попадания влаги вовнутрь знака при воздействии дождя интенсивностью 5 мм/мин. Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие. Покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.401-2018.

Знаки с внутренним освещением должны иметь равномерное распределение яркости по всему полю изображения одного цвета. Отношение максимальной яркости к минимальной должно быть не более 5:1.

Входное напряжение питания знаков должно быть 220В с частотой 50Гц. Максимальная потребляемая мощность не более 50Вт.

Маркировка знака: наносится на обратную сторону знака. Табличка с маркировкой: изготовляется из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Маркировка дорожного знака содержит следующие данные: товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии); дату изготовления; обозначение стандарта; обозначение технических условий; надпись «дата установки…» со свободным полем, на которое во время установки знака несмываемым маркером черного цвета наносят дату установки знака; тип, наименование и номер серии используемой световозвращающей пленки.

5.7. Повторитель сигнала светофора светодиодный.

| Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| Напряжение сети | переменный ток (АС) 220В |
| Цвет свечения | RGB |
| Тип светоизлучающего диода | 3-х кристальный |
| Количество светодиодов | Не менее 90 диодов одного цвета на 1 м. |
| Степень защиты | международный стандарт IEC IP64 |
| Класс защиты поражения электрическим током | II |
| Срок службы светодиодов | не менее 50 000 часов |

5.8. Комплекс «Проекционный пешеходный переход».

- Входное напряжение: 100-240 Вольт;

- Мощность светодиода: 235 Вт;

- Оптическая схема из 10 оптических линз;

- Охлаждение принудительное - 2 кулера;

- Защита от перегрева;

- Клапаны выравнивания избыточного давления;

- Температура света: Белая (8000К);

- Уровень пылевлагозащиты: IP65;

- ширина проекции - до 7 м.

5.9. Система световой индикации красно-синего цвета (шериф-балка).

| № | Наименование показателей | Значение показателей не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребляемая мощность, Вт | 36 |
| 2 | Входной ток, A | 1,1 |
| 3 | Выходной ток, A | 8 |
| 4 | Частота, Гц | 50/60 |
| 5 | Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| 6 | Угол рассеивания светового потока | 30 градусов |
| 7 | Степень защита, IP | 65 |
| 8 | Длина, мм | не более 1000 |
| 9 | Ширина, мм | не более 60 |
| 10 | Высота, мм | не более 60 |
| 11 | Масса, кг | не более 4,5 |

5.10. Технические требования к размещению PTZ-камер с комплектом креплений и вспомогательным оборудованием.

Функционирование PTZ-камеры должно обеспечиваться круглогодично и круглосуточно в температурном диапазоне от - 30оС до + 65оС и относительной влажности воздуха не более 90%.

В состав оборудования должно входить: камера видеонаблюдения с обзором 360° и ИК-подсветкой, крепление к опоре с монтажным коробом, блок питания, кабель связи, кабель питания (при необходимости).

Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице 3.

Таблица 3.

| № | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 24 |
| 2 | Максимальное разрешение, не менее | 2560 × 1440 |
| 3 | Оптический зум, не менее | 25 |
| 4 | Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| 5 | Дальность ИК-подсветки,м, не менее | 150 |
| 6 | Рабочая апертура, макс. | F1.6 |
| 7 | Диапазон поворота, ° | 360 |
| 8 | Светочувствительность | Цвет: 0.005 лк (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
| 9 | 3D позиционирование | Есть |
| 10 | Отображение PTZ-позиции | Есть |
| 11 | Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| 12 | Степень защита, IP | 66 |
| 13 | Битрейт видеопотока | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
| 14 | Возможность питания по РоЕ | есть |
| 15 | Протоколы | Pv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
| 16 | Защита от запотевания объектива | есть |
| 17 | Соответствие стандартам безопасности | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014 + A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014 / A11:2017) |
| 18 | Масса видеокамеры, кг | не более 3 |
| 19 | Материал кронштейна | металл |

5.11 Технические требования к установке программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики.

Требования к техническим характеристикам программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40 до +60 |
| Относительная влажность при температуре окружающего воздуха +25 ºС, не более, % | 95 |
| Атмосферное давление, кПа. | 84-106,7 |
| Степень защиты изделия, не менее | IP66 |
| Потребляемая мощность изделия, Вт, не более | 50 |
| Габаритные размеры, не более, мм: - видеокамера в термокожухе; - шкаф управления; - инфракрасный прожектор | 530х200х200 215х365х600 275х190х100 |
| Масса изделия, не более, кг | 12 |
| Архитектура чипсета платы обработки видеоизображения | ARM |
| Количество ядер, не менее | 8 |
| Частота, ГГц, не менее | 2,1 |
| Мощность нейронного процессора, не менее | 6 TOPs |
| Графический ускоритель | Наличие |
| Видеосенсор, Мп, не менее | 12 |
| Разрешение видеопотока, (пиксели), не менее | 4K (3840x2160) |
| Оперативная память RAM, GB, не менее | 16 |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, h.264, h.265 |
| Частота кадров, к/с, не менее | 30 |
| Объектив, не менее | Съёмный, вариофокальный, моторизированный 11-50 мм, F1,4 |
| Возможно использование моторизированных объективов | Наличие |
| Возможность смены объектива | Наличие |
| Материал корпуса видеокамеры | Комбинированный (алюминий/ABS) |
| Интерфейсы связи | Ethernet 10/100/1000, GPS/ГЛОНАСС |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 13140 |
| Средний срок службы изделия, лет | 5 |
| Время непрерывной работы в сутки, ч | 24 |
| Количество определяемых пар марка/модель ТС, не менее, шт. | 2000 |
| Кол-во контролируемых полос движения, шт., не менее | 4 |
| Определение координат места расположения комплекса | Наличие |
| Интеллектуальная обработка видеопотока с помощью подключения аналитических алгоритмов распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) и транспортных средств на основе нейронных сетей | Наличие |
| Сохранение метаданных результатов распознавания в базе данных для дальнейших запросов по REST API и для просмотра результатов работы аналитик в режиме просмотра архива | Наличие |
| Распознавание всех типов однострочных государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств, соответствующих ГОСТ Р 50577 | Наличие |
| Распознавание транспортного средства по марке, модели и типу при отсутствии ГРЗ на транспортном средстве | Наличие |
| Распознавание типа транспортного средства (грузовой; легкий коммерческий; пассажирский; легковой; мотоциклы) с помощью аналитических алгоритмов в режиме офлайн без запроса к базам данных ГРЗ и транспортных средств | Наличие |
| Одновременное распознавание всех транспортных средств в одном видеокадре | Наличие |
| Фиксация полосы движения ТС и направления движения | Наличие |
| Распознавание цвета ТС | Наличие |
| Определение следующих параметров транспортного потока: - средней интенсивности транспортного потока (общая, по полосам); - средней плотности транспортного потока (общая, по полосам); - средней скорости ТС (по полосам); - среднего времени между прохождением ТС друг за другом; - среднего расстояния между автомобилями. | Наличие |
| Комплект поставки | Видеокамера в термокожухе, шкаф управления, инфракрасный прожектор |

Виды работы, выполняемые при монтаже оборудования:

Прокладка кабелей от точки подключения к сетям связи и электроснабжения до места размещения программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики;

Монтаж программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики на опоре;

Пуско-наладка программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики, в том числе интеграция в существующее программное обеспечение NETVISION FINDER Заказчика с приобретением лицензии на обработку данных с источника (камеры/направления).

6.  Требования к безопасности выполнения работ:

6.1. Выполняемые работы, а также их результат должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности и охране труда.

6.2. Мероприятия по технике безопасности с учетом выполнения работ на проезжей части осуществляются Подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями, в том числе требованиями ГОСТ 32757-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация», ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» и т.п. действующими на момент заключения Договора нормативно-техническими документами с соблюдением технологических процессов проведения работ.

6.3. К работе допускаются лица, прошедшие обучение и специальный инструктаж с регистрацией в журнале по технике безопасности.

6.4. Приближение к проводам, находящимся под рабочим напряжением на расстояние менее 1 м, запрещено. Запрещается проводить работы вблизи с контактной сетью под напряжением в следующих случаях: во время грозы, дождя, тумана и мокрого снегопада.

6.5. При производстве работ необходимо использовать защитные средства, обеспечивающие безопасность проведения работ. Лица, находящиеся на проезжей части, обязаны пользоваться сигнальными жилетами со световозвращающими элементами.

6.6. При выполнении работ по установке технических средств организации дорожного движения следует руководствоваться схемами организации движения и ограждения мест производства работ. Временные схемы организации дорожного движения при производстве работ Подрядчиком разрабатываются и согласовываются с заинтересованными организациями самостоятельно. Перед началом работ обеспечить установку временных знаков, ограждений и направляющих устройств в соответствии с утвержденной схемой. Всякое отклонение от утвержденных схем, ухудшающее организацию движения, а также применение неисправных технических средств, недопустимо. К выполнению работ разрешается приступать только после полного обустройства места работ.

6.7. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

6.8. При необходимости запрета движения автомобильного транспорта на улицах с интенсивным движением работы проводить, с участием сотрудников ГИБДД, которые, при необходимости, оказывают помощь в организации движения в зоне проведения работ. Организация взаимодействия с ГИБДД осуществляется подрядной организацией до начала работ. Выполняемые работы, а также их результат, должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности и охране труда.

6.9. К работе допускаются лица, прошедшие обучение и специальный инструктаж с регистрацией в журнале по технике безопасности.

6.10. К работе по подключению светофоров, другого оборудования допускаются лица с соответствующей группой допуска по электробезопасности, прошедшие специальный инструктаж с регистрацией в журнале по технике безопасности.

6.11. Не допускается движение техники во встречном направлении движения транспортному потоку.

6.12. Ответственность за соблюдение техники безопасности при выполнении работ несет Подрядчик.

6.13. Все дополнительные согласования и разрешения, необходимые для производства работ по Договору Подрядчик получает самостоятельно.

6.14. Выполняемые работы, а также их результат должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности и охране труда.

7. Нормативные документы:

7.1. Выполняемые работы должны соответствовать действующим стандартам и ГОСТам:

| № | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н) |
| 2 | Правила | Правила по охране труда на высоте (утв. Приказом Минтруда и Соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н) |
| 3 | Правила | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 №811) |
| 4 | Правила | Правила устройства электроустановок (ПУЭ)7-ое издание (утв. Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204) |
| 5 | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.12.2019 №1125-ст) |
| 6 | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст) |
| 7 | ГОСТ 33386-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2016 N 1002-ст) |
| 8 | ГОСТ Р МЭК 60173-99 | Расцветка жил гибких кабелей и шнуров |
| 9 | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 № 270-ст) |
| 10 | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 109-ст) |
| 11 | ГОСТ 33385-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1431.08.2016 №41001-ст) |
| 12 | ГОСТ Р 52290-2024 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.12.2024 №2001-ст) |
| 13 | # ГОСТ 34.401-90 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования (утв. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.1990 №3382) |
| 14 | # ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP), (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 №604-ст) |
| 15 | # ГОСТ ISO 6157-1-2015 | Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.06.2016 №690-ст) |
| 16 | # ГОСТ Р 21.101-2026 | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| 17 | ГОСТ 33151-2014 | «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения» |
| 18 | СП 34.13330.2021 | "СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.02.2021 №53/пр.) |
| 19 | ГОСТ Р 12.3.048-2002 | «ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности» |
| 20 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| 21 | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
| 22 | Федеральный закон | Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 23 | Федеральный закон | Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 24 | Федеральный закон | Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 25 | Федеральный закон | Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 26 | Федеральный закон | Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» |
| 27 | Приказ | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18 февраля 2025 года №49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» |
| 28 | ОДМ 218.6.019-2016 | Отраслевой дорожный методологический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ; |
| 29 | ПУЭ | «Правила устройства электроустановок» |
| 30 | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| 31 | ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам |
| 32 | ГОСТ Р 58698-2019 | Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования |
| 33 | ГОСТ 34819-2021 | Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний |
| 34 | ГОСТ 12.1.019-2017 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| 35 | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 36 | ГОСТ 32945-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
| 37 | ГОСТ Р 58350-2019 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения |
| 38 | ГОСТ Р ИСО 23600-2013 | «Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров» |

Примечание: В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень цен материалов и оборудования

Выполнение работ по установке технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства дорог регионального и межмуниципального значения в Самарской области

| № п/п |  |  | № п/п по смете |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |
| I. Материалы и оборудование усл.ед |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 |  | Кабель силовой ВВГнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм |
| 2 |  |  | 2 |  | Кабель бронированный АВБШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм |
| 3 |  |  | 3 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм |
| 4 |  |  | 4 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм |
| 5 |  |  | 5 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм |
| 6 |  |  | 6 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм |
| 7 |  |  | 7 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм |
| 8 |  |  | 8 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм |
| 9 |  |  | 9 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм |
| 10 |  |  | 10 |  | Кабель комбинированный F/UTP 4 Cat5е PVC/Petr 2x0,5 |
| 11 |  |  | 11 |  | Труба гофрированная ПНД 25 мм |
| 12 |  |  | 12 |  | Труба гофрированная ПНД 50 мм |
| 13 |  |  | 13 |  | Труба ПНД 60 мм гладкая sdr 13 |
| 14 |  |  | 14 |  | Алюминиевый самонесущий изолированный провод, состоящий из двух жил сечением 16 мм |
| 15 |  |  | 15 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.1 (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений |
| 16 |  |  | 16 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.2 (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений |
| 17 |  |  | 17 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.3 (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений |
| 18 |  |  | 18 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.1пк (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений |
| 19 |  |  | 19 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.1лк (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений |
| 20 |  |  | 20 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.1плк (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений |
| 21 |  |  | 21 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.3пк (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений |
| 22 |  |  | 22 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.3лк (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений |
| 23 |  |  | 23 |  | Светофор светодиодный транспортный Т.3плк (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений |
| 24 |  |  | 24 |  | Светофор светодиодный пешеходный П.1 (Dаперт.=300 мм) с комплектом креплений |
| 25 |  |  | 25 |  | Светофор светодиодный мигающий Т.5 (Dаперт.=100 мм) с комплектом креплений |
| 26 |  |  | 26 |  | Дополнительная секция к светофору п.к (Dаперт.= 300 мм) с комплектом креплений |
| 27 |  |  | 27 |  | Дополнительная секция к светофору л.к (Dаперт.= 300 мм) с комплектом креплений |
| 28 |  |  | 28 |  | Знак переменной информации 5.15.2 |
| 29 |  |  | 29 |  | Информационная световая секция ИС.п (Dаперт.= 300 мм) с комплектом креплений |
| 30 |  |  | 30 |  | Информационная световая секция ИС.л. (Dаперт.= 300 мм) с комплектом креплений |
| 31 |  |  | 31 |  | Повторитель сигнала светофора светодиодный 1 м с комплектом креплений |
| 32 |  |  | 32 |  | Комплекс "Проекционный пешеходный переход" (ширина перехода до 7м) с комплектом креплений |
| 33 |  |  | 33 |  | Механическое пешеходное вызывное устройство |
| 34 |  |  | 34 |  | Сенсорное пешеходное вызывное устройство |
| 35 |  |  | 35 |  | Стойки металлические оцинкованные (из трубы диаметром 76мм, длиной 3,5 м ) |
| 36 |  |  | 36 |  | Трос стальной оцинкованный |
| 37 |  |  | 37 |  | Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" (на флуоресц. основе 900х900 мм) односторонний с внутренней подсветкой, тип пленки В |
| 38 |  |  | 38 |  | Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" (на флуоресц. основе 900х900 мм) односторонний с внутренней подсветкой, тип пленки В |
| 39 |  |  | 39 |  | Опора оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки 3,5мм, длиной не менее 6 м с закладной деталью оцинкованной диаметром 159 мм, толщина стенки 3,5мм, длиной не менее 1,5 м |
| 40 |  |  | 40 |  | Опора оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки 3,5мм, длиной не менее 6 м с закладной деталью оцинкованной диаметром 133 мм, толщина стенки 3,5мм, длиной не менее 1,5 м |
| 41 |  |  | 50 |  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 10 зажимов |
| 42 |  |  | 51 |  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 20 зажимов |
| 43 |  |  | 52 |  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 30 зажимов |
| 44 |  |  | 53 |  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 40 зажимов |
| 45 |  |  | 54 |  | Информационная табличка |
| 46 |  |  | 55 |  | PTZ-камера с комплектом креплений и вспомогательным оборудованием |
| 47 |  |  | 57 |  | Лицензия для подключения программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики NETVISION FINDER |
| 48 |  |  | 58 |  | Программно-аппаратный комплекс автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики |
| 50 |  |  | 59 |  | SFP модуль (диапазон рабочих температур –40°С - +50єС) |
| 51 |  |  | 60 |  | Консоль стальная оцинкованная толщина стенки не менее 3,5 мм, длина 2 м |
| 52 |  |  | 61 |  | Консоль стальная оцинкованная толщина стенки не менее 3,5 мм, длина 3 м |
| 53 |  |  | 62 |  | Лицензия для подключения PTZ-камер в ПО "Macroscop" |
| 54 |  |  | 63 |  | Консоль стальная оцинкованная толщина стенки не менее 3,5 мм, длина 4 м |
| 55 |  |  | 64 |  | Консоль стальная оцинкованная толщина стенки не менее 3,5 мм, длина 5 м |
| 56 |  |  | 65 |  | Шериф-балка |
| 57 |  |  | 66 |  | Устройство звукового сопровождения пешеходов |
| II. Виды ремонтных и иных работ, усл.ед. |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Демонтаж кабеля |  |
| 2 | 2 |  | Демонтаж опоры |  |
| 3 | 3 |  | Демонтаж выносной консоли |  |
| 4 | 4 |  | Демонтаж светофора |  |
| 5 | 5 |  | Демонтаж табло обратного отсчета времени |  |
| 6 | 6 |  | Демонтаж дорожного знака |  |
| 7 | 7 |  | Демонтаж стойки дорожного знака |  |
| 8 | 8 |  | Демонтаж пешеходного вызывного устройства |  |
| 9 | 10 |  | Устройство котлована под ГНБ с обратной засыпкой |  |
| 10 | 11 |  | Устройство горизонтально-направленного бурения |  |
| 11 | 12 |  | Прокладка кабеля в траншее с устройством траншеи |  |
| 12 | 13 |  | Прокладка кабеля в гнб-переходе |  |
| 13 | 14 |  | Прокладка кабеля по телу опоры в ПНД трубе со вспомогательными материалами |  |
| 14 | 15 |  | Прокладка кабеля в теле опоры со вспомогательными материалами |  |
| 15 | 17 |  | Монтаж информационной таблички |  |
| 16 | 18 |  | Монтаж кабеля методом подвеса на тросу со вспомогательными материалами |  |
| 17 | 19 |  | Подвеска самонесущего изолированного провода со вспомогательными материалами |  |
| 18 | 20 |  | Монтаж опоры с закладной деталью, диаметр 159 мм: 1. Разработка грунта; 2. Устройство щебеночной подушки h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600 3. Монтаж закладной; 4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6; 5. Установка опоры |  |
| 19 | 21 |  | Монтаж опоры с закладной деталью, диаметр 133 мм: 1. Разработка грунта; 2. Устройство щебеночной подушки h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600 3. Монтаж закладной; 4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6; 5. Установка опоры |  |
| 20 | 22 |  | Монтаж выносных консолей со вспомогательными материалами |  |
| 21 | 23 |  | Монтаж дорожных знаков на самостоятельных стойках или опорах с комплектом креплений |  |
| 22 | 24 |  | Монтаж светофора со вспомогательными материалами |  |
| 23 | 25 |  | Монтаж информационных световых секций со вспомогательными материалами |  |
| 24 | 26 |  | Монтаж повторителя сигнала светофора со вспомогательными материалами |  |
| 25 | 27 |  | Монтаж комплекса "Проекционный пешеходный переход" |  |
| 26 | 29 |  | Монтаж и подключение пешеходного вызывного устройства |  |
| 27 | 30 |  | Монтаж и подключение дорожного знака с внутренней подсветкой |  |
| 28 | 31 |  | Монтаж и подключение устройство звукового сопровождения пешеходов |  |
| 29 | 32 |  | Монтаж PTZ-камеры |  |
| 30 | 33 |  | Монтаж программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики |  |
| 31 | 34 |  | Монтаж шериф-балки |  |
| 32 | 35 |  | Монтаж клеммной коробки |  |
| 33 | 36 |  | Подключение светофора к кабельной линии |  |
| 34 | 37 |  | Подключение повторителя сигнала светофора к кабельной линии |  |
| 35 | 38 |  | Подключение ИСС к кабельной линии |  |
| 36 | 39 |  | Подключение шериф-балки к кабельной линии |  |
| 37 | 40 |  | Расключение клеммной коробки |  |
| 38 | 41 |  | Подключение PTZ-камеры к линии питания и связи |  |
| 39 | 42 |  | Подключение комплекса "Проекционный пешеходный переход" к линии питания и связи |  |
| 40 | 43 |  | Расключение кабеля в шкафу |  |
| 41 | 45 |  | Пусконаладка PTZ-камеры |  |
| 42 | 46 |  | Пусконаладка программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики |  |
| 43 | 47 |  | Пусконаладка комплекса "Проекционный пешеходный переход" |  |
| 44 | 48 |  | Устройство заземления с восстановлением благоустройства |  |
| 45 | 49 |  | Функциональная проверка светофора после монтажных работ |  |
| 46 | 50 |  | Функциональная проверка повторителя сигнала светофора после монтажных работ |  |
| 47 | 51 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими устройствами электролабораторией |  |
| 48 | 52 |  | Интеграция PTZ-камер в ПО "Macroscop" |  |