ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по организации рубежей контроля с применением работающих в автоматическом режиме стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах Иркутской области

| ПАСПОРТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки (работ) | Выполнение работ по организации рубежей контроля с применением работающих в автоматическом режиме стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах Иркутской области. |  |
| Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности | 42.11.20.300 «Работы по содержанию автомобильных дорог» 26.51.66.190-00000023 «Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения» 26.20.40.140-00000005 «Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки» |  |
| Цель закупки (работ) | Целью выполнения работ является организация рубежей контроля соблюдения правил дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД РФ на автомобильных дорогах Иркутской области |  |
| Количество объектов (технических средств) | 5 ед. |  |
| Место выполнения работ | Автомобильные дороги Иркутской области |  |
| Терминология в составе объекта закупки (работ) | Работающее в автоматическом режиме стационарное специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД РФ | ТСК ПДД |
| Защищенная сеть Заказчика | № 14373 |  |
| Локальные регуляторы допуска к объектам (техническим средствам) защищенной информационной инфраструктуры | Соглашение об информационном взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Иркутской области. |  |

- Условия выполнения работ

  - Подрядчику необходимо произвести монтаж и настройку стационарных специальных технических средств, имеющего функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД РФ (далее – ТСК ПДД), поставляемого в процессе выполнения работ. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики ТСК ПДД установлены в извещении об осуществлении закупки.

1.1.1. ТСК ПДД, а также формирование, качество и срок хранения материалов по зафиксированным событиям соответствуют ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» и описанию типа средства измерений ТСК ПДД, утвержденному Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, а также требованиям настоящего Технического задания.

1.1.2. Адреса монтажа и «Схема размещения ТСК ПДД» согласно Приложение 2 к техническому заданию.

1.1.3. Адрес размещения оборудования может быть изменен по соглашению сторон.

1.1.4 До проведения работ по монтажу и настройки специальных технических средств Подрядчик обязан разработать проекты производства работ и согласовать их с Заказчиком, произвести обследование мест монтажа на предмет размещения ТСК ПДД и подключения их к сетям электроснабжения в том числе обязан обеспечить отсутствие в зоне обзора ТСК ПДД препятствий (растительности, веток деревьев, кустарников и тд.), создающих помехи, ухудшающих видимость контролируемого участка дороги или вызывающих ложные срабатывания оборудования.

В случае выявления таких препятствий непосредственно в процессе монтажа и настройки, Подрядчик обязан принять необходимые меры по их устранению для обеспечения полной и беспрепятственной фиксации государственных регистрационных знаков транспортных средств. Данные мероприятия выполняются за счет Подрядчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика

1.1.5 Чертежи и схемы размещения и подключения ТСК ПДД должны быть переданы Заказчику до начала проведения электромонтажных работ.

1.1.6 До начала выполнения работ по настоящему Техническому заданию Подрядчик обязан в письменной форме (скан/копия с последующим предоставлением оригинала при необходимости) направить Заказчику, действующий приказ о наделении полномочиями сотрудника (ответственного исполнителя/руководителя проекта со стороны Подрядчика), уполномоченного:

– принимать от имени Подрядчика оперативные и технические решения в рамках выполнения работ;

– подписывать акты сдачи-приёмки выполненных работ;

– вести переписку и согласовывать с Заказчиком сроков и способов выполнения работ;

– представлять интересы Подрядчика при взаимодействии с Заказчиком на всех этапах выполнения работ.

В приказе должны быть чётко указаны:

– фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника;

– перечень конкретных полномочий, которыми наделяется данный сотрудник;

– срок действия полномочий (не менее срока выполнения работ).

  - Требования к монтажу:

    - В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве монтажа обеспечить выполнение требований ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь утвержденные с Заказчиком «Схемы организации движения в местах производства работ, а также схемы ограждения мест производства работ».

    - Документация, связанная с производством работ, а также все работы по монтажу и подключению ТСК ПДД выполняются Подрядчиком в установленном порядке и за свой счет.

    - До выполнения работ по монтажу ТСК ПДД Подрядчик разрабатывает и согласовывает с собственником автомобильной дороги схемы организации движения и ограждения мест производства краткосрочных дорожных работ с указанием названия объекта и вида и характера выполняемых дорожных работ и предоставить Заказчику заверенные копии.

    - Монтаж ТСК ПДД производится согласно технической документации завода-изготовителя. Работы по монтажу и подключению оборудования ТСК ПДД проводятся квалифицированными специалистами, имеющими подтверждение квалификации — действующий сертификат (или иной документ), выданный производителем ТСК ПДД на право осуществлять работы. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при установке нового ТСК ПДД, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации (государственным стандартам и т.п.). Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении монтажа, должны иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

    - Монтажные работы включают в себя работы по подключению к электроснабжению и приобретение необходимых материалов для монтажа и прокладки электрического провода. В случае наличия сложностей с подключением к сетям электроснабжения, по согласования сторон может быть применены альтернативные источники электроэнергии (солнечная электростанция). Плата за технологическое присоединение к электрическим в случае подключение к сетям электросетевых организаций осуществляется Заказчиком.

    - Для подключения ТСК ПДД к электросетям Подрядчик обеспечивает монтаж электрического провода от места установки до точки подключения электропитания.

    - При выполнении монтажа Подрядчик обязан соблюдать действующие правовые акты, ГОСТы, ТУ и обеспечить соблюдение правил техники безопасности труда. Качество монтажа и применяемых материалов и оборудования, должно соответствовать требованиям действующих СНиП, технических регламентов, ГОСТ, технических условий.

    - ТСК ПДД устанавливается возле проезжей части в соответствии с техническими требованиями завода изготовителя так, чтобы обеспечить фиксацию нарушений ПДД. ТСК ПДД автоматически фиксирует в зоне контроля изображение ТС и его ГРЗ.

    - При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации в полном объеме, обеспечивающем подтверждение качества, полноты и соответствия выполненных работ требованиям технического задания, нормативной документации и действующего законодательства Российской Федерации.

В состав исполнительной документации в обязательном порядке входят:

технические паспорта на установленное оборудование;

– гарантийные талоны;

– формуляры;

– инструкции по эксплуатации и применению оборудования;

– исполнительные чертежи;

– исполнительные схемы;

– акты монтажа оборудования;

– акты завершения пусконаладочных работ;

– протоколы испытаний и проверки работоспособности оборудования;

– акты скрытых работ (при наличии);

– документы, подтверждающие проведение настройки, калибровки и синхронизации КФВФ;

– сертификаты соответствия, декларации и иные разрешительные документы на применяемое оборудование и программное обеспечение;

– документы, подтверждающие интеграцию с государственными и (или) региональными информационными системами;

– фотофиксация выполненных работ и установленных рубежей контроля;

– перечень установленного оборудования с указанием серийных номеров и мест установки.

Дополнительно Подрядчик может приложить иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью исполнительной документации.

Исполнительная документация должна содержать в себе разделы:

1. Общие данные:

– титульный лист, ведомость документации, ведомость фактически установленного оборудования.

2. Исполнительные схемы:

– схема расположения опоры/кронштейна с привязкой к местности;

– схема размещения ТСК ПДД (высота, угол, координаты, зона контроля);

– схема подключения оборудования и заземления опоры.

3. Акты монтажа и приёмки:

– акт установки опоры/кронштейна и монтажа ТСК ПДД;

– акт прокладки и подключения кабелей;

– акт соответствия выполненных работ проекту.

4. Журналы:

– журнал входного контроля оборудования;

– журнал производства работ;

– журнал пусконаладочных работ.

5. Протоколы измерений и испытаний:

– протокол проверки заземления;

– протокол соответствия высоты/угла установки ТСК ПДД;

– протокол проверки зоны фиксации и работоспособности;

– протокол синхронизации времени (NTP).

6. Эксплуатационная документация:

– паспорта на оборудование;

– сертификаты соответствия;

– формуляр ТСК ПДД;

– инструкция по эксплуатации.

7. Пусконаладочная документация.

Вся исполнительная документация должна быть составлена в следующем порядке и содержать следующие обязательные разделы:

– титульный лист;

– содержание;

– термины и определения;

– перечень сокращений и обозначений;

– сведения об объекте и составе выполненных работ в том числе:

- акты выполненных монтажных работ;

- разрешительные документы, обязательные в соответствии с законодательством РФ (согласование мест размещения, ППР)

– исполнительные чертежи;

– исполнительные схемы;

– сведения о примененном оборудовании и материалах;

– результаты испытаний и проверок, в том числе:

- акты входного контроля оборудования, материалов и комплектующих;

- акты индивидуальных и комплексных испытаний;

- журналы производства работ;

– приложения, в том числе:

- Документация на ПО;

- Паспорта оборудования и формуляры (при наличии в составе эксплуатационной документации изготовителя);

- Фотоматериалы этапов выполнения работ, мест установки оборудования, кабельных трасс, подключений и итогового состояния объекта с указанием даты, и места съемки.

Подрядчик обязан предоставить также иные документы, необходимость которых предусмотрена нормативными требованиями, проектной документацией, техническим заданием либо вытекает из характера выполненных работ.

Исполнительная документация должна:

– быть оформлена в полном объеме на русском языке;

– быть выполнена типографским способом либо распечатана с использованием технических средств печати надлежащего качества;

– содержать оригиналы документов, либо заверенные надлежащим образом экземпляры;

– иметь сквозную нумерацию страниц;

– быть систематизирована по разделам и сброшюрована;

– передаваться как в бумажном виде;

– электронная документация передается на электронном носителе с систематизацией по разделам и идентичной структурой бумажному комплекту.

Исполнительная документация должна быть выполнена согласно ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ», ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ», действующих ГОСТ, СП, РД и иных нормативно-технических документов, применимых к объекту закупки и видам выполняемых работ.

Заказчик вправе дополнить требования к исполнительной документации для всесторонней оценки выполненных Работ.

Заказчик вправе отказать в приемке выполненных работ в случае:

– неполного предоставления исполнительной документации;

– несоответствия исполнительной документации установленным требованиям;

– отсутствия подтверждения работоспособности КФВФ и результатов пусконаладочных работ;

– выявления расхождений между фактически выполненными работами и предоставленной документацией.

    - В состав ТСК ПДД входят комплекты для монтажа и эксплуатации в соответствии с типом ТСК ПДД.

    - Срок службы поставляемого в ходе выполнения работ ТСК ПДД после ввода в эксплуатацию
не менее 5 лет.

    - Межповерочный интервал у поставляемого в ходе выполнения работ ТСК ПДД составляет
не менее 24 месяцев.

  - Требования к построению и настройке сети передачи данных.

    - Подключение ТСК ПДД посредством беспроводного канала связи в соответствии с техническими условиями, с параметрами, обеспечивающими реализацию рабочих функций. Подключение каналов связи, подключение к сетям связи, а также получение разрешений, согласований и иных необходимых для подключения к сетям связи документов производится Подрядчиком по доверенности от Заказчика.

    - Канал передачи данных организуется от точки размещения ТСК ПДД и до адреса размещения информационного центра ГУ МВД России по Иркутской области: г. Иркутск, ул. Литвинова, 15. Установленный ТСК ПДД должен быть подключен по средствам связи к серверному оборудованию СПО «Паутина» вышеуказанного подразделения ГУ МВД. Выполнение монтажа согласовывается с руководством подразделения ГИБДД, отвечающего за обработку фотовидеоматериалов полученных с ТСК ПДД. Все расходы на подключение ТСК ПДД к серверу ГУ МВД России по Иркутской области несёт Подрядчик.

    - Все передаваемые данные с ТСК ПДД защищены электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

    - Для передачи данных должна быть настроена криптомаршрутизация с помощью средств криптографической защиты.

    - Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, назначает ответственное лицо на период выполнения обязательств по Договору, направляет информацию Заказчику с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица, номера телефона, адреса электронной почты и получает у Заказчика учетные данные для доступа в систему мониторинга и отчетности Заказчика «NETVISION – monitoring» (далее — система мониторинга). В целях осуществления контроля за работоспособностью ТСК ПДД автоматической фотовидеофиксации и своевременного устранения недостатков в работе ТСК ПДД Подрядчик обязан осуществить их подключение в систему мониторинга и отчетности Заказчика за свой счет. Подрядчик должен обеспечить доступ на ТСК ПДД для системы мониторинга и отчетности Заказчика по протоколам SNMP, ICMP, FTP, HTTP, RTSP.  Персонал Подрядчика должен руководствоваться при работе с системой мониторинга «Руководством администратора NETVISION MONITORING («НЕТВИЖН МОНИТОРИНГ») размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» URL: https://net-vision.pro/project/670cf01d2673342a2d8ac658, а именно, иметь практический опыт работы с прикладным программным обеспечением в плане диагностики и устранения неисправностей, подтвержденным документом о прохождении соответствующего курса или стажировки по подготовке к работе в системе мониторинга, выданным правообладателем (согласно п. 1.6 Руководства системного программиста «NETVISION MONITORING («НЕТВИЖН МОНИТОРИНГ»).

  - Требования к пусконаладочным работам ТСК ПДД:

    - Пусконаладочные работы включают в себя:

- измерение линейных значений на месте установки ТСК ПДД (высота установки);

- наладку, проведение настроек для обеспечения работоспособности;

- настройку ТСК ПДД в соответствии с руководствами по монтажу и настройке;

- подключение к внешним источникам электропитания и каналам связи с внешним аппаратно-программным комплексом;

- настройка криптомаршрутизации;

- проведение автономных и комплексных испытаний;

- перевод в режим постоянной эксплуатации;

Примечание - Конкретные этапы монтажа указываются в эксплуатационной документации изготовителя.

    - Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения пусконаладочных работ формирует Акт пусконаладочных работ и предоставляет Заказчику.

  - Требования к размещению оборудования:

    - Монтаж ТСК ПДД и прокладка линии электроснабжения производятся на существующих опорах, состоящих на балансе сторонней организации. Место установки ТСК ПДД, а также место прокладки линии электроснабжения может быть скорректировано по согласованию Сторон.

    - Перед проведением монтажа Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование схемы закрепления оборудования на опоре, схемы прокладки питающего провода и его закрепления на опорах с указанием габаритных расстояний до существующих проводов и поверхности земли, в том числе расстояние между опорами и расстояние до кромки асфальта. Работы по монтажу запрещается начинать до получения письменного согласования вышеуказанных схем.

    - При осуществлении монтажа стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации должна быть исключена возможность повреждения элементов дорожных сооружений.

    - Прокладку кабелей, проводов, установку аппаратов защиты и автоматики, а также заземление и зануление технических средств автоматической фотовидеофиксации следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ7, ПТЭЭП, и других нормативных документов.

  - Требования к электроснабжению:

    - Подрядчик выполняет разработку всей необходимой документации в соответствии с требованиями заинтересованных лиц и нормативных документов РФ. Также при необходимости проводит работу по получению разрешения на технологическое присоединение к электрической сети, с выполнением технических условий и подачей документов о технологическом присоединении в электросетевую организацию. При необходимости Подрядчик подает заявку от лица Заказчика в электроснабжающие организации на увеличение максимальной мощности на уже существующих точках электроснабжения.

    - При подключении к источнику питания, находящемся не на балансе Заказчика, Подрядчик сопровождает получение необходимых согласований при участии Заказчика.

    - При подключении к электроснабжению Подрядчик должен предусмотреть установку автоматического выключателя в соответствии с номинальной мощностью монтируемого оборудования и требованиями ПУЭ7 и ПТЭЭП. Автоматический выключатель должен быть размещен в металлическом распределительном щите, защищённом от прямого попадания осадков.

    - Для подключения к электрической сети ТСК ПДД Подрядчик согласовывает схемы электроснабжения, однолинейные схемы и защитный коммутационный аппарат с Заказчиком и электросетевыми компаниями. При необходимости, по согласованию сторон, точка подключения к электрической сети может быть изменена.

    - Отсутствие электропитания в связи с возможными процедурными вопросами со стороны электросетевой организации и/или балансодержателем электроустановки, не является основанием для непринятия монтажа в случае, если Подрядчиком выполнены монтаж линии электроснабжения.

    - Для обеспечения бесперебойной работы и защиты от перепадов напряжения, каждый устанавливаемый комплекс ТСК ПДД должен быть оборудован стабилизатором напряжения. Стабилизатор напряжения должен обеспечивать на выходе номинальное напряжение питания ТСК ПДД, установленное заводом-изготовителем, с отклонением не более ±5%. Стабилизатор устанавливается в металлическом распределительном щите или шкафу управления ТСК ПДД, с обеспечением защиты от атмосферных осадков и механических повреждений.

  - Условия выполнения монтажа:

    - При выполнении монтажа Подрядчик несет полную имущественную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества Подрядчик восстанавливает за свой счет.

    - Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций (инструктаж перед началом монтажа, контроль выполнения работниками требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, наличие лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и др.) обеспечивает Подрядчик.

    - Подрядчику необходимо строго соблюдать технику безопасности при выполнении монтажа во избежание производственных травм и несчастных случаев. В случае возникновения производственных травм и несчастных случаев ответственность несет Подрядчик.

    - Организационно-технологическая схема производства монтажа, методы производства монтажа, их эффективность и надежность определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

    - Обеспечить ведение общего журнала монтажа, журнала проведения инструктажей, в том числе по охране труда и противопожарным мероприятиям.

    - Расходы на материалы, используемые при Работах, использование машин и механизмов несет Подрядчик.

    - Работы производятся в соответствии с настоящим Техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок и качество выполнения монтажа, являющихся предметом Договора.

    - Подрядчик в обязательном порядке делает фотографии в высоком разрешении не менее 300 dpi «До» и «После». Место устройства Объекта должно быть сфотографировано с разных ракурсов, не менее 4-х, до начала производства монтажа, и после проведения приёмки Объекта. Фотоматериалы должны быть переданы Заказчику в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней после проведения приёмки.

    - При сдаче-приемке выполненного монтажа передаются Заказчику необходимые принадлежности согласно документации, а также инструкции, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны. Документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом рассортирована и предоставлена в пластиковых архивных коробах в количестве, соответствующем устанавливаемому оборудованию, ксерокопии документов не допускаются.

Место предоставления: г. Иркутск, ул. Пискунова, стр. 122.

  - Требования к качеству выполняемого монтажа:

    - Организация и выполнение монтажа должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России и др.

    - При выполнении монтажа строго соблюдать требования федеральных законов от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

    - Работы должны выполняться персоналом, квалификация которого позволяет выполнить Работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием.

    - Подрядчиком в ходе выполнения монтажа должны применяться безопасные и эффективные методы монтажа и оборудование. Вся полнота ответственности при выполнении монтажа на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

    - Подрядчик обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения монтажа, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований.

  - Требования к выполнению монтажа по установке программно-аппаратного комплекса средств криптографической защиты информации.

    - Необходимо выполнить работы по установке программно-аппаратного комплекса средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), предназначенного для решения следующих задач: маршрутизация зашифрованных IP-пакетов, передаваемых между сегментами защищенной сети.

- туннелирование (шифрование и имитозащита) открытых IP-пакетов, передаваемых между локальными сегментами сети.

- анализ, фильтрация и регистрация IP-трафика на границе сегмента сети.

- маршрутизация передачи защищенных служебных данных в сети ViPNet.

- передача шифровальных (криптографических) средств для обеспечения информационной безопасности систем видеоконтроля (камер фотовидеофиксации нарушений ПДД);

Программно-аппаратный комплекс (криптомаршрутизатор) должен обеспечить полную интеграцию и совместимость с имеющейся в наличие у Заказчика защищённой сетью ViPNet Custom 4.x (КС2) номер сети 14373.

Подрядчик должен осуществить настройку и подключение передачи фотоматериалов проездов и нарушений Правил дородного движения Российской Федерации с ТСК ПДД в СПО «Паутина».

Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение о взаимодействии с оператором защищенной сети (сертификат или иной документ).

СПО «Паутина» – специальное программное обеспечение, представляющая собой программную часть единого территориально-распределенного решения в МВД России.

Интеграция ТСК ПДД в СПО «Паутина» – настройка работы ТСК ПДД по автоматической передаче формируемых материалов о проходящем транспорте и зафиксированных нарушениях ПДД РФ напрямую в СПО «Паутина», минуя какие-либо средства обработки, серверное оборудование и т.д., за исключением телекоммуникационного провайдера.

    - Требования к монтажным работам средств криптозащиты:

      - Монтаж СКЗИ должен производиться согласно технической документации завода-изготовителя.

      - СКЗИ устанавливается в шкаф управления ТСК ПДД и пломбируется.

      - Построение и настройка сети передачи данных.

      - СКЗИ должны быть подключены к сети передачи данных в соответствии с техническими условиями, с параметрами, обеспечивающими реализацию рабочих функций. Организация каналов связи, подключение к сетям связи, а также получение разрешений, согласований и иных необходимых документов для подключения к сетям связи документов производится Подрядчиком.

Канал передачи данных организуется от точки размещения ТСК ПДД и до адреса размещения информационного центра ГУ МВД России по Иркутской области: г. Иркутск, ул. Литвинова, 15. Установленный ТСК ПДД должен быть подключен по средствам связи к серверному оборудованию СПО «Паутина» вышеуказанного подразделения ГУ МВД. Выполнение монтажа согласовывается с руководством подразделения ГИБДД, отвечающего за обработку фотовидеоматериалов полученных с ТСК ПДД. Все расходы на подключение ТСК ПДД к серверу ГУ МВД России по Иркутской области несёт Подрядчик. Вопросы подключения ТСК ПДД к СПО «Паутина» урегулированы Соглашением между Правительством Иркутской области и МВД России, также Протоколом информационного взаимодействия между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и МВД России.

Общая схема информационного взаимодействия в электронном виде участников СПО «Паутина» приведена в Приложение 1 к Техническому заданию.

      - Все передаваемые данные с ТСК ПДД должны быть защищены электронной подписью (ЭП).

      - Для передачи данных должна быть настроена криптомаршрутизация с помощью СКЗИ.

    - Настройка передачи данных в СПО «Паутина».

    - Назначение.

      - Веб-сервис «Дупло 2» предназначен для передачи данных о проездах от камер на БД-роутер (plproxy), который в свою очередь осуществляет перенаправление вводимых данных в БД типовых узлов (нод) системы БД Траффик, в зависимости от идентификатора камеры.

    - Основные характеристики:

      - Веб-сервис «Дупло 2» развертывается с использованием веб-сервера Apache Tomcat/7.0 (http://tomcat.apache.org/). Использует протокол обмена данными SOAP с описанием формата через WSDL. Примечание: в формате xsd есть параметр minOccurs, если в полях этого параметра нет, по умолчанию это параметр minOccurs="1", то есть поле считается обязательным. В тех полях где minOccurs="0", то данное поле считается необязательным.

    - Формат обмена данными:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<wsdl:definitions name="MessengerService" targetNamespace="http://service/"

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://service/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/">

<wsdl:types>

<xs:schema xmlns:tns="http://service/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://service/">

<xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion"/>

<xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse"/>

<xs:element name="process" type="tns:process"/>

<xs:element name="processGetInfo" type="tns:processGetInfo"/>

<xs:element name="processGetInfoResponse" type="tns:processGetInfoResponse"/>

<xs:element name="processResponse" type="tns:processResponse"/>

<xs:complexType name="processGetInfo">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="processGetInfoResponse">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:cameraInfo"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="cameraInfo">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" name="azimut" type="xs:decimal"/>

<xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/>

<xs:element minOccurs="0" name="camera_id" type="xs:int"/>

<xs:element minOccurs="0" name="camera_model" type="xs:string"/>

<xs:element minOccurs="0" name="camera_place" type="xs:string"/>

<xs:element minOccurs="0" name="gps_x" type="xs:decimal"/>

<xs:element minOccurs="0" name="gps_y" type="xs:decimal"/>

<xs:element minOccurs="0" name="lane_num" type="xs:int"/>

<xs:element minOccurs="0" name="p_node" type="xs:int"/>

<xs:element minOccurs="0" name="print_name" type="xs:string"/>

<xs:element minOccurs="0" name="priz_arh" type="xs:string"/>

<xs:element minOccurs="0" name="serial_no" type="xs:string"/>

<xs:element minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/>

<xs:element minOccurs="0" name="v_class" type="xs:string"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="duploFault">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" name="faultCode" type="xs:string"/>

<xs:element minOccurs="0" name="faultMessage" type="xs:string"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="process">

<xs:sequence>

<xs:element minOccurs="0" name="message" type="tns:message"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="message">

<xs:sequence>

<xs:element name="tr_checkIn" type="tns:trCheckIn"/>

<wsdl:part name="parameters" element="tns:process">

</wsdl:part>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="getVersion">

<wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersion">

</wsdl:part>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="processGetInfoResponse">

<wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfoResponse">

</wsdl:part>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="processResponse">

<wsdl:part name="parameters" element="tns:processResponse">

</wsdl:part>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="getVersionResponse">

<wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersionResponse">

</wsdl:part>

</wsdl:message>

<wsdl:portType name="MessengerSEI">

<wsdl:operation name="processGetInfo">

<wsdl:input name="processGetInfo" message="tns:processGetInfo">

</wsdl:input>

<wsdl:outputname="processGetInfoResponse"

message="tns:processGetInfoResponse">

</wsdl:output>

<wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException">

</wsdl:fault>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="process">

<wsdl:input name="process" message="tns:process">

</wsdl:input>

<wsdl:output name="processResponse" message="tns:processResponse">

</wsdl:output>

<wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException">

</wsdl:fault>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="getVersion">

<wsdl:input name="getVersion" message="tns:getVersion">

</wsdl:input>

<wsdl:output name="getVersionResponse" message="tns:getVersionResponse">

</wsdl:output>

<wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException">

</wsdl:fault>

</wsdl:operation>

</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="MessengerServiceSoapBinding" type="tns:MessengerSEI">

<soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

<wsdl:operation name="processGetInfo">

<soap12:operation soapAction="" style="document"/>

<wsdl:input name="processGetInfo">

<soap12:body use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output name="processGetInfoResponse">

<soap12:body use="literal"/>

</wsdl:output>

<wsdl:fault name="DuploException">

<soap12:fault name="DuploException" use="literal"/>

</wsdl:fault>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="process">

<soap12:operation soapAction="" style="document"/>

<wsdl:input name="process">

<soap12:body use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output name="processResponse">

<soap12:body use="literal"/>

</wsdl:output>

<wsdl:fault name="DuploException">

<soap12:fault name="DuploException" use="literal"/>

</wsdl:fault>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="getVersion">

<soap12:operation soapAction="" style="document"/>

<wsdl:input name="getVersion">

<soap12:body use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output name="getVersionResponse">

<soap12:body use="literal"/>

</wsdl:output>

<wsdl:fault name="DuploException">

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "v_azimut" | decimal | азимут (градусах от 0 до 360. север это 0 ) |
| "v_camera" | string | камера |
| "v_camera_place" | string | расположение камеры. Значение данного поля обрежется до 100 первых символов |
| "v_direction" | string | направление движения транспортного средства (см. Справочник «Направления движения») |
| "v_gps_x" | decimal | x координата gps: градусы долготы |
| "v_gps_y" | decimal | y координата gps: градусы широты |
| "v_lane_num" | int | номер полосы |
| "v_parking_num" | int | номер парковки |
| "v_parking_zone" | int | номер зоны парковки |
| "v_photo_grz" | base64Binary | фотография ГРЗ (строка, в кодировке base64) |
| "v_photo_ts" | base64Binary | фотография транспортного средства (строка, в формате base64) |
| "v_pr_viol" | int[] | признак нарушения. Массив кодов нарушений. (см. справочник «Коды нарушений») |
| "v_recognition_accuracy" | decimal | точность распознавания регистрационного номера (от 0 до 100) |
| "v_regno" | string | регистрационный номер |
| "v_regno_color_id" | int | цвет номерного знака (см. справочник «Цвет пластины ГРЗ») |
| "v_regno_country_id" | string | страна номерного знака (идентификатор 3 символа, латиница, в соответствии с ISO3166) |
| "v_speed" | decimal | скорость |
| "v_speed_limit" | int | предел скорости |
| "v_time_check" | dateTime | дата и время проезда |

<soap12:fault name="DuploException" use="literal"/>

</wsdl:fault>

</wsdl:operation>

</wsdl:binding>

<wsdl:service name="MessengerService">

<wsdl:port name="MessengerSEIPort" binding="tns:MessengerServiceSoapBinding">

<soap12: address location="http://localhost:9090/MessengerSEIPort"/>

1.9.6 Для проведения тестирования с отправкой тестовых фиксаций проездов и (или) нарушений представителям организаций-производителей ТСК ПДД фотовидеофиксации следует направить на адрес pautina@gibdd.ru сведения о контактном лице для взаимодействия.

Адрес сервера СПО «Паутина» для передачи данных с ТСК ПДД фотовидеофиксации формируется по следующим правилам: http://<GW3>:8080/duplo/services/duplo2?wsdl, где GW3 – IP-адрес GW3 из 10(11) подсети.

Изменения: 2015-01-27 –

1. добавлено поле v_parking_zone (int) - номер зоны парковки

2. Изменен schema.xsd

2016-09-13 –

1. поправлены URL и уточнена схема, и другие мелкие детали

2. поведение при ошибке: при SQL-ошибке – префикс “SQL_”

2016-09-14 – тип фото “a”

2016-11-14 – явным образом оговорено – что если отсутствует поле v_frame_datetime 2017-02-20 –описана сервисная функция getVersion

2017-06-29 – добавлен тип фото “@”

2017-07-20 – обновлены коды нарушений

2017-07-28 – уточнение про размер значения поля "v_camera_place"

2017-07-31 – уточнение про gps-координаты

1.9.7 Порядок передачи данных:

При обращении к Дуплу 2 ПО передачи данных АПК ВФ вызывает метод process, которому передает сообщение message с (комплексными) полями проездов trCheckIn (обязательная часть сообщения) и (необязательным) массивом дополнительных фотоматериалов с (комплексными) полями «photoExtra».

Сообщение о проезде (поле) trCheckIn в свою очередь состоит из полей:

Сообщение о дополнительной фотографии (поле) «photoExtra» состоит из полей:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "v_frame_datetime" | dateTime | дата и время кадра (если это поле отсутствует, то подразумевается, что дата- время кадра такое же как и время проезда) |
| "v_photo_extra" | base64Binary | фото, строка в формате base64 |
| "v_type_photo" | string | тип дополнительной фотографии |

Ответ веб-сервиса «processResponse» имеет одно поле return.В поле return возвращается true в случае успеха передачи данных. В случае ошибки вместо ответа «processResponse» возвращается ответ в режиме ошибки (soap:Fault) с содержанием структуры duploFault.

Ответ в режиме возврата ошибки, DuploFault

Структура DuploFault содержит 2 поля:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| faultCode | string | код ошибки |
| faultMessage | string | сообщение об ошибке |

В режиме DuploFault возвращается несколько типов кодов ошибок:

  - Ошибки валидации данных о проезде:

"100" - Передано пустое сообщение

"101" - Передано сообщение без данных о проезде "102" - В сообщении нет идентификатора камеры "103" - Требуется не пустой идентификатор камеры "104" - Не передано время проезда

  - Пользовательские ошибки сохранения данных проезда в БД Траффик (TRAFFIC-ERROR), например, дубликат проезда или отсутствие камеры в справочнике камер ЦАФАП. (в этом случае повторную отсылку данных проезда отправлять не надо).

"200" - текст ошибки (TRAFFIC-ERROR)

  - SQL-ошибки СУБД при сохранении данных проезда в БД Траффик (SQL- ERROR). Код ошибки - это 5-ти значный код PostgreSQL (и префикс “SQL_”), например

"SQL_08003" - connection_does_not_exist "SQL_08006" - connection_failure

Сервисные функции:

Используются для диагностики ТСК ПДД. Позволяют получить информацию о камере, которая находится в справочнике камер ЦАФАП и сравнить с настройками ПО ТСК ПДД. Для этого используется SOAP функция processGetInfo с параметром camera (идентификатор камеры):

Функция processGetInfo возвращает ответ processGetInfoResponse со следующими полями:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "azimut" | decimal | азимут |
| "camera" | string | камера |
| "camera_place" | string | расположение камеры |
| "camera_model" | string | модель камеры |
| "camera_id" | int | код-идентификатор камеры в ЦАФАП |
| "gps_x" | decimal | x координата gps |
| "gps_y" | decimal | y координата gps |
| "lane_num" | int | номер канала |
| "p_node" | int | номер ноды Траффика |
| "print_name" | string | идентификатор камеры для постановления |
| "priz_arh" | string | признак перевода камеры в архив |
| "serial_no" | string | заводской номер камеры |
| "type" | string | тип камеры |
| "v_class" | string | класс камеры |

В случае ошибки возвращается ответ со структурой DuploFault.

Функция getVersion – сервисная функция, возвращающая версию сервиса «Дупло 2». можно использовать в целях логирования (на стороне SOAP-клиента записывать в лог версию SOAP-сервера с которой было взаимодействие). а также можно использовать для легковесной проверки доступности сервиса, перед началом отправки серии проездов.

1.10. Требования к организации интеграционной совместимости.

1.10.1. Элементы ТСК ПДД должны быть функционально и технологически объединены в работоспособную и функционирующую систему фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на рубеже контроля и функционально и технологически интегрированы в СПО «Паутина» ГУ МВД России по Иркутской области, и обеспечивать возможность проведения мониторинга работоспособности ТСК ПДД.

1.11. Гарантийные обязательства:

1.11.1. Гарантийный срок на ТСК ПДД, а также его конструктивные элементы с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Условий составляет 2 года.

1.11.2. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет, в согласованные в установленном порядке сроки.

1.11.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, Подрядчик устраняет за свой счет и действие гарантийного срока на этот элемент прерывается до момента (даты) завершения монтажа по устранению дефекта, оформляемого соответствующим актом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик направляет своего представителя в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчиком.

2. К настоящему Техническому заданию прилагается и является его неотъемлемой частью:

2.1. Приложение 1: Общая схема информационного взаимодействия в электронном виде участников СПО «Паутина».

2.2. Приложение 2: Схема размещения ТСК ПДД.

Приложение 1

к Техническому заданию

Приложение 2

к Техническому заданию

Схема размещения ТСК ПДД

г. Иркутск, ул. Академическая (пересечение ул. Академическая и ул. Старокузьмихинская), д. 28/3

г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская (пересечение ул. Безбокова и ул. Старокузьмихинская), стр. 95

г. Иркутск, ул. Днепровская (пересечение ул. Трактовая и ул. Днепровская), д. 1а

с. Хомутово, автомобильная дорога «Иркутск - Усть-Ордынский – Жигалово», (пересечение ул. Трактовая и ул. Колхозная), км 21+500 – км 21+900

г. Слюдянка, автомобильная дорога Р-258 «Байкал», км 109+040