ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 [28.92.26] Поставка экскаватора-погрузчика с навесным оборудованием для нужд Дагестанского филиала

### Лот №  _________________________________

Обозначения и сокращения

| Продукция | Экскаватор-погрузчик |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ЕАЭС | Евразийский экономический союз |
| СМ | Самоходная машина |
| ПСМ | Паспорт самоходной машины |
| ЭПСМ | Электронный паспорт самоходной машины |

# Общие сведения

- Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [28.92.26] Поставка экскаватора-погрузчика с навесным оборудованием для нужд Дагестанского филиала (далее — Продукция).

- Цель использования закупаемой продукции

Исполнение инвестиционной программы на 2026 год для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОКПД2 [28.29.27] Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков |  |  |  |
| 1 | Экскаватор-погрузчик с навесным оборудованием | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 [28.92.26] Поставка экскаватора-погрузчика с навесным оборудованием для нужд Дагестанского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 50 календарных дней с даты подписания договора* |

* Поставка планируется не ранее 4 квартала 2026г.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: экскаватор-погрузчик

| № п/п | Наименование параметра |  | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Характеристики экскаватор-погрузчик |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Длина, мм |  | Не более 5 920 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.2 | Ширина, мм |  | Не более 2 350 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.3 | Высота, мм |  | Не более 3 732 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.4 | Дорожный просвет, мм |  | Не менее 320 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.5 | Радиус поворота рулевой оси, мм |  | Не более 5 350 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.6 | Полная масса, кг |  | Не более 9 200 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.7 | Двигатель, Максимальная мощность, л.с. |  | Не менее 95 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.8 | Тип двигателя |  | Дизельный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.9 | Число передач вперед/назад |  | Не менее 4/4 | Указание характеристик | - - |  |
| 1.1.10 | Колесная формула |  | 4х4 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.11 | Экологический класс |  | Не выше Евро 3 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.12 | Объем двигателя, л |  | Не менее 3,7 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.13 | Емкость топливного бака, л |  | Не менее 135 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.14 | Кондиционер |  | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.15 | Автомагнитола |  | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.16 | Размер шин передние |  | Не менее 12,5/80-18 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.17 | Размер шин задние |  | 16.9-28 или 18.4-26 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.18 | Максимальная глубина копания, мм |  | Не менее 5 303 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.19 | Максимальная высота выгрузки ковша, мм |  | Не менее 2693 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.20 | Объем ковша погрузчика, м³ |  | Не менее 1 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.21 | Усилие копания на ковше погрузчика, кН |  | Не менее 50 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.22 | Объем ковша экскаватора, м³ |  | Не менее 0,18 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.23 | Усилие копания на ковше экскаватора, кН |  | Не менее 55 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.24 | Максимальная скорость, км/ч |  | Не менее 35 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.25 | Тип основного гидравлического насоса |  | Аксиально-поршневой | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.26 | Максимальный поток, л/мин |  | Не менее 156 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.27 | Гидравлический основной распределитель (Номинальный расход, л/мин) |  | Не менее 156 | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.28 | Двухпоточная гидролиния |  | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.29 | Управление |  | Джойстики | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.30 | Режимы управления |  | 2WD/4WD | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.31 | Блокировка дифференциала заднего моста |  | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.32 | Сидение на пневмоподвеске |  | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.33 | Система «мягкой» подвески стрелы (Ride Control / SRS) |  | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.34 | Передний и задние мосты |  | CARRARO или ZF | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.35 | КПП |  | CARRARO или ZF | Указание характеристик | - |  |
| 1.1.36 | Аутригеры с гидрозамками |  | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.37 | Быстросъемный механизм на стреле лопаты |  | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Навесное оборудование |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Гидромолот с полным комплектом для монтажа (в комплекте: комплект монтажный; палец крепления; комплект для смазки и заправки азотом; рабочий инструмент) |  | ## Impulse 120 Classic, Delta F-5 Open или DIGZ А5 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.2 | # Гидровращатель в комплекте с реверсом и с 2-х пальцевым адаптером с упором совместимый с экскавтором-погрузчиком (пальцы в комплекте) |  | # Delta RD 10, Impulse RD 10 или DIGZ D7 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.3 | # Шнекобур винтовой S5 совместимый с гидровращателем |  | # D-800, L-1450. Абразивное бурение (RD6...RD8) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.4 | # Шнекобур винтовой S5 совместимый с гидровращателем |  | # D-300, L-1450. Абразивное бурение (RD6...RD8) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.5 | # Удлинитель для шнекобура S5, мм |  | # Длина — не менее 1000 | Указание характеристик | - |  |
| 1.2.6 | # Ковш для экскаватора-погрузчика |  | # Ширина — 400 мм, Объем не менее 0,09 м3 | Указание характеристик | - |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставляемые СМ, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и иметь действующий сертификат соответствия (декларация о соответствии ЕАЭС) |  |  | согласие с требованием | Предоставление сертификата (декларации) соответствия |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки | Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 50, База ГСО ПАО «РусГидро» |  | согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Способ доставки до места поставки (получения) | Доставка осуществляется силами Поставщика (привлеченного перевозчика) |  | согласие с требованием | - |  |
| 3.3 | Требования к предпродажной подготовке | Поставщику необходимо выполнить предпродажную подготовку (протяжка, проверка всех уровней жидкостей), (Подтверждается отметкой в сервисной книжке либо Заказ-нарядом, Актом выполненных работ по предпродажному обслуживанию на любом авторизованном техническом центре) |  | согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Срок гарантии | Срок гарантии на продукцию должен составлять - не менее 24 месяцев или 4 000 моточасов с даты продажи Заказчику, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантийные обязательства перед покупателем несет лично поставщик, независимо от того является ли поставщик официальным дилером по сервисному обслуживанию или нет. |  | согласие с требованием | - |  |
| 4.2 | Сертифицированный сервисный центр | Наличие сертифицированного сервисного центра в радиусе 450 км от г. Махачкалы на территории РФ |  | согласие с требованием | Предоставление сертификата дилера (дистрибьютера) на сервисное обслуживание с указанием адреса местонахождения сервиса. |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру, ПТС/ выписку из ЭПСМ, Руководство по эксплуатации на русском языке, Сервисную книжку. А также: - Предоставление действующего сертификата/декларации в соответствии с требованиями тех. регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  | согласие с требованием | - |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Продукция должна быть новой и ранее не использовавшейся. |  |  | согласие с требованием | - |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.