| УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» ____ ____________________ А.Ю. Митюхин «24» июня 2026 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание на поставку

самоходной машины на колёсном ходу на базе трактора Беларус-2022В.3 (или эквивалент) с навесным оборудованием, предназначенным для измельчения растительности, кустарника, порубочных остатков для филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

Описание объемов поставки

| Наименование Товара | Грузополучатель | Адрес поставки | Ед. измерения | Кол-во | Срок поставки | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Самоходная машина на колёсном ходу на базе трактора Беларус-2022В.3 (или эквивалент) с навесным оборудованием, предназначенным для измельчения растительности, кустарника, порубочных остатков | филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» | Калужская обл. г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе д.35а | Ед. | 1 | 4 квартал 2026 года, но не позднее 20.12.2026 | 28.30.23.110 | Запрет |

Требования к основным техническим характеристикам

| Наименование технических и эксплуатационных характеристик, параметров, размерность |  | Описание, значение параметра (с обязательным указанием «или аналог», «не более», или «не менее» и т.п., или диапазона) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шасси: |  |  |  |  |
| Двигатель |  | Двигатель объёмом не менее 7 литров мощностью не менее 210 л.с. и крутящим моментом не менее 900 Н/м |  |  |
| Трансмиссия |  | механическая, синхронизированная с установленным пониженным рядом скоростей и установленным ГХУ 0-3 км/ч |  |  |
| Минимальная скорость хода с ходоуменьшителем |  | не быстрее 500 м в час |  |  |
| Колесная база, мм |  | не менее 2920 |  |  |
| Длина, мм |  | не более 5250 |  |  |
| Ширина, мм |  | не более 2500 |  |  |
| Высота при максимальном радиусе шин, мм |  | не более 3200 |  |  |
| Радиус поворота, м |  | не более 5,8 |  |  |
| Дорожный просвет под передним мостом, мм |  | не менее 540 |  |  |
| Дорожный просвет между мостами, мм |  | не менее 620 |  |  |
| Колесная формула |  | 4*4 |  |  |
| Кабина |  | Виброизолированная кабина с системой обогрева и кондиционером |  |  |
|  |  | Остекление со сферическими стеклами |  |  |
|  |  | Стеклоочиститель переднего стекла с омывателем |  |  |
|  |  | Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем |  |  |
|  |  | Кабина c дополнительной защитой от деревьев (внешний металлический каркас, защитная сетка перед задним и боковыми стеклами) |  |  |
|  |  | Реверсивный пост управления |  |  |
| ВОМ |  | Независимый, четырехскоростной с гидромеханической системой управления |  |  |
| Наличие противовеса с соответствующим грузом спереди, кг |  | не менее 500 |  |  |
| Шины задних колес специальные многослойные |  | R42 580/70 |  |  |
| Шины передних колес специальные многослойные |  | R24 420/70 |  |  |
| Максимальная грузоподъёмность НУ на оси подвеса, кг |  | не менее 6500 |  |  |
| Скорость движения от минимальной до максимальной, км/ч: |  | 0 – 39,7 км/ч (механическая, синхронизированная с установленным пониженным рядом скоростей и ГХУ 0-3 км/ч) |  |  |
| Заднее навесное оборудование (мульчер) в количестве двух комплектов. Для работ по расчистке древесно-кустарниковой растительности средней залесённости и для густой кустарниковой растительности. |  |  |  |  |
| Заднее навесное оборудование комплект 1 |  |  |  |  |
| Рабочая ширина, мм |  | не менее 2000 |  |  |
| Габаритная ширина, мм |  | не более 2500 |  |  |
| Вес, кг |  | не менее 1900, не более 2250 |  |  |
| Привод ротора |  | Двусторонний, ременной |  |  |
| Ступица ротора |  | Сменная на болтовых креплениях из кованной стали |  |  |
| Количество приводных ремней, шт. |  | не менее 5 с каждой стороны |  |  |
| Диаметр ротора по наконечникам зубьев, мм |  | не более 500 |  |  |
| Число оборотов ротора, об/мин |  | не менее 1600 и не более 1800 |  |  |
| Требуемые обороты ВОМ трактора, об/мин |  | 1000 |  |  |
| Количество резцов, шт. |  | не менее 42 основных с двумя напайками из карбида вольфрама, плюс не менее 2 боковых с дополнительными напайками для очистки внутренних боковых частей ротора |  |  |
| Общая ширина резца (за исключением боковых), мм |  | не менее 45, не более 60 |  |  |
| Крепление защитных цепей |  | штифтовое |  |  |
| Толкающая рама |  | Гидравлическая |  |  |
| Крышка капота |  | Усиленная ребрами жесткости |  |  |
| Противоножи |  | Не менее 2-х рядов |  |  |
| Карданный вал |  | В наличии |  |  |
| Заднее навесное оборудование комплект 2 |  |  |  |  |
| Рабочая ширина, мм |  | не менее 2250 |  |  |
| Габаритная ширина, мм |  | не более 2550 |  |  |
| Вес, кг |  | не менее 2100, не более 2600 |  |  |
| Привод ротора |  | Двусторонний, ременной |  |  |
| Ступица ротора |  | Сменная на болтовых креплениях из кованной стали |  |  |
| Количество приводных ремней, шт. |  | не менее 5 шт. с каждой стороны |  |  |
| Диаметр ротора по наконечникам зубьев, мм |  | не более 500 |  |  |
| Число оборотов ротора, об/мин |  | не менее 1600 и не более 1800 |  |  |
| Требуемые обороты ВОМ трактора, об/мин |  | 1000 |  |  |
| Количество резцов, шт |  | не менее 44 основных острых резца |  |  |
| Общая ширина резца (за исключением боковых), мм |  | не менее 45, не более 60 |  |  |
| Крепление защитных цепей |  | штифтовое |  |  |
| Толкающая рама |  | Механическая |  |  |
| Крышка капота |  | Усиленная ребрами жесткости |  |  |
| Противоножи |  | Не менее 2-х рядов |  |  |
| Карданный вал |  | В наличии |  |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |  |  |
| Система мониторинга транспорта, к-т. |  | Блок навигации Navtelecom SMART S-2435 в защитном корпусе или совместимый эквивалент. Фиксация заправок, контроля расхода ГСМ и контроля времени работы мульчерной установки датчиками уровня топлива и датчиками фиксации времени работы мульчерной установки |  |  |
| Огнетушитель |  | Огнетушитель ОП-6 - 1 шт.; |  |  |
| # Руководство оператора |  | На русском языке |  |  |
| # Аптечка |  | Аптечка автомобильная по приказу М260н от 24.05.2024 – 1 шт. |  |  |
| # Противооткатные упоры |  | Пластиковые, размеры не менее 415*160*188мм – 2шт. |  |  |
| # Знак аварийной остановки |  | Пластиковый в футляре со светоотражающими элементами – 1 шт. |  |  |
| # Запасные части |  | 20 приводных ремней, 2 комплекта резцов с двумя напайками из карбида вольфрама, 10 зубодержателей |  |  |
| РАЗРАБОТАЛ |  |  |
| Начальник СМиТ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» | А.И. Федькин |  |  |