Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.11.11 Поставка подвесного лодочного мотора для нужд Нижнеколымского РЭС филиала АО «Сахаэнерго»

Лот № 87301-ТПИР ОНМ-2026-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции 	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции ОКПД2 28.11.11 Поставка подвесного лодочного мотора для нужд Нижнеколымского РЭС филиала АО «Сахаэнерго»

Цель использования закупаемой продукции: Доставка пассажиров и тех. грузов к месту проведения работ по воде, для нужд АО «Сахаэнерго».

Иные требования и сведения общего характера

1.4.1.	Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

1.4.2.	Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подвесной лодочный мотор | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п.п. | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 28.11.11 Поставка подвесного лодочного мотора для нужд Нижнеколымского РЭС филиала АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора |

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 28.11.11 Поставка подвесного лодочного мотора для нужд Нижнеколымского РЭС филиала АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подвесной лодочный мотор: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Марка мотора | SUZUKI DF90 ATL или эквивалент | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.2 | ГОСТ 28556-2016 Моторы лодочные подвесные. Общие требования. Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные | Соответствие | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.3 | Тип двигателя | Бензиновый | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.4 | Тактность | 4-тактный | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.5 | Мощность max¦min, л.с. | Не менее 90/80 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.6 | Количество цилиндров, шт. | 4 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.7 | Охлаждение | Жидкостное | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.8 | Система газораспределения | Не менее 16-valve | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.9 | Выхлопная система | Сквозь ступицу винта | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.10 | Объем двигателя, см3 | Не менее 1500 и не более 1600 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.11 | Тип топлива | Не ниже АИ92 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.12 | Система подачи топлива | Инжекторный | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.13 | Система зажигания | Полностью полупроводниковая | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.14 | Система смазки | Циркулярная | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.15 | Диапазон макс. Оборотов об/мин | В диапазоне от 5000 до 6000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.16 | Генератор, V/А | 12/25 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.17 | Аккумулятор, Ah | 100 | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.18 | Управление | Дистанционное | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.19 | Контроллер, д/у | Механический | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.20 | Система запуска | Электростартер | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.21 | Подъем | Электрогидравлический (трим) | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.22 | Угол регулировки | Широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.23 | Транец плавсредства, мм. | Не менее 508 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.24 | Вращение винта | Правое | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.25 | Редукция | Не менее 2,15:1 и не более 2,59:1 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.26 | Диапазон винтов | От 11 до 25 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.27 | Лопастей гребного винта, шт. | Не менее 3 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.28 | Передачи | F-N-R | Согласие с требованием | Не требуется |  |
| 1.1.29 | Вес, кг. | Не менее 156 и не более 170 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.30 | Длина, мм. | Не более 580 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.31 | Ширина, мм. | Не более 1870 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.32 | Высота, мм. | Не более 1000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.33 | Вместимость масла: |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Картер, мл. | Не более 4000 | Указание характеристик | Не требуется |  |
| 1.1.35 | Редуктор, мл. | Не более 850 | Указание характеристик | Не требуется |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 | Согласие с требованием | ### Не требуется |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Выполнение предпродажной подготовки | Проверка уровней масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, проверка системы питания на герметичность, контроль содержания вредных веществ в отработавших газах, проверка креплений оборудования и приборов системы питания, протяжка креплений всех узлов и механизмов, подтверждение выполнения работ по гарантийному и предпродажному обслуживанию поставляемого товара на любом авторизованном техническом центре | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на подвесной лодочный мотор: 12 месяцев; Требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок: поставка расходных материалов и запчастей на техническое обслуживание. Начинает действовать с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД). | Согласие с требованием | Не требуется |  |
|  | Гарантийные обязательства | Распространяются в полном объеме на поставляемый товар, на все составляющие его части (комплектующие изделия), а также на запасные части |  |  |  |
|  | Гарантийные обязательства | Поставщик бесплатно осуществляет гарантийные обязательства в отношении подвесного лодочного мотора и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации подвесного лодочного мотора или условий его хранения. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Участника закупки (Победитель закупки). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка подвесного лодочного мотора и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: - сертификат качества в 1 (один) экз.; - технический паспорт мотора на русском языке в 1 (один) экз.; - инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (один) экз.; - упаковочный лист в 1 (один) экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара; - товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (два) экз.; - накладная ТОРГ-12 в 2 (два) экз; - счет на оплату в 1 (один) экз.; - акт приема-передачи в 2 (два) экз. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
| 5.1. | Сведения о новизне | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации), свободной от третьих лиц и работоспособной. | Согласие с требованием |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Цена на поставляемую Продукцию должна быть указана с учетом затрат на страхование, транспортировку до места поставки указанного в ТТ, с учетом скидки с максимальной цены перепродажи и расшифровкой стоимости дополнительного оборудования предлагаемой комплектации, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, при этом сумма НДС (в случае его уплаты) выделяется отдельно и не входит в итоговую стоимость заявки Участника, являющегося плательщиком НДС.

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.