Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления физической защиты объектов и информационной безопасности Департамента защиты объектов и информационной безопасности ПАО «Россети Центр» _____________________/ М.А. Хлопцев / (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 202__г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Калугаэнерго» __________________ /А.Ю. Митюхин/ (подпись) (расшифровка) « ____ » ______________ 202__г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реконструкция ПС 35 кВ  Фоминичи  -мероприятия по совершенствованию антитеррористической и противодиверсионной защищенности электросетевых объектов филиала "Калугаэнерго" – устройство ограждения

KAE-00146-097

г. Калуга, 2026

- Общие положения:

  - Выполнение строительно-монтажных работ по оборудованию инженерно-техническими системами охраны ПС 35 кВ  Фоминичи филиала «Калугаэнерго должна производиться в полном соответствии с проектом, шифр 402006147-22/06/2020-27-КР;

  - Все силовое и вторичное оборудование для строительства подстанции поставляется Подрядчиком, все строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Место расположения объекта: Калужская область, Кировский район, д. Фоминичи.

- Основание для проведения работ:

- инвестиционная программа филиала «Калугаэнерго» на 2026 год, идентификационный номер:  KAE-00146-097.

- Основные требования к выполнению работ.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с:

- Проектно-сметной документацией шифр: 402006147-22/06/2020-27-КР;

        - Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

        - Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

        - Постановление правительства Российской федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

        - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

        - ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

        - Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

        - СП 48.13330.2019 «СП 48.13330.2019 Организация строительства»;

        - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования»;

        - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство»;

        - ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

        - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СП 68.13330.2017;

        - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СП 76.13330.2016»;

        - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N 344/пр «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

        - Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

        - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96;

        - Разработанные и утвержденные технологические карты;

        - Заводские инструкции и ТУ на оборудование, проектная и рабочая документация, выданная в производство работ, проект производства работ (ППР) согласованный с Заказчиком;

        - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Министерства труда и социальной защиты РФ от15 декабря 2020 года № 903н);

        - ПУЭ (действующее издание);

        - ПТЭ (действующее издание);

        - СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий», актуализированная версия СП 50.13330.2012;

        - ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания;

        - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (действующая редакция);

        - Регламент «Реализация инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ» РГ ЦА БП 19/05-05/2023;

        - Регламент «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» РГ ЦА БП 19/03-01/2023;

        - Методические указания «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» РГ ЦА БП 19/10-01/2023;

        - Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

        - Регламент «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» РГ ЦА БП 19/08-03/2023 ;

        - Методические указания «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023;

        - Методические указания «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/10-01/2023.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения работ, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

- Объемы и состав работ.

Объемы работ определяются согласованной проектно-сметной документацией и содержат следующие этапы производства работ:

- Транспортировка МТР;

- Демонтажные работы;

- Строительно-монтажные работы;

- Пусконаладочные работы;

- Сдача работ рабочей комиссии.

| № п/п | Наименование | Монтаж инженерно-технических систем охраны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение высотой не менее 2,5 метра и спиральным барьером безопасности (СББ) из армированной колючей лентой (АКЛ) «Егоза» | система охранно-периметральной сигнализации (СОП) | системы охранно-пожарной сигнализацией (ОПС) и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | система охранного освещения (СОО) |
|  | ПС 35 кВ Фоминичи | + | + | + | + |

- Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

- новыми (при необходимости указывается год выпуска, ранее которого МТР не применяются);

- соответствовать проектной документации;

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

- поставляемые материалы и оборудование должны иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации).

- Контроль качества и приемка работ:

  - Руководители работ участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Калугаэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Представители проектной организации  в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий в соответствии действующим законодательством и НТД.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиями СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

  - Фактические значения показателей Энергетического паспорта здания, разработанного в разделе ПСД, в соответствии с требованиями "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СП 50.13330.2012" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265), Приложение Д, должны быть подтверждены натурными испытаниями, в том числе с подтверждением заявленного класса энергосбережения.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительство объекта выполняется в полном соответствии с проектом 402006147-22/06/2020-27-КР.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД) и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном носителях.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с НТД:

  - СП (СНиП);

  - ПУЭ;

  - руководящими документами;

  - отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству объекта и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом                      ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Калугаэнерго» (в т.ч. УКС) и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Особые условия:

  - Перед выполнением работ подрядная организация письменно извещает Филиал «Калугаэнерго» о направлении персонала для выполнения работ по каждому договору подряда с указанием цели, срок выполнения работ, вида выполняемых работ, перечня объектов на строительство/реконструкцию которых направляется персонал, списка направляемого персонала, в том числе субподрядных организаций, с указанием ФИО, наименования должности, предоставляемых прав, групп по электробезопасности, паспортных данных, вне зависимости от вида организации работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок. Данные по персоналу предоставляются в полном объеме вне зависимости от схемы оформления трудовых отношений, включая совместительство и трудовые договоры с физическими лицами.

  - После выполнения строительно-монтажных работ, вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3 по каждому договору подряда предоставить копию листа(ов) Журнала вводного инструктажа, копию листа(ов) Журнала первичного инструктажа.

  - По окончании работ сдать демонтированный материал и оборудование по акту в КГЭС. Акт приложить в отчетную документацию.

  - Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает подрядчик.

  - Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

  - После завершения работ Подрядчик обеспечивает получение разрешения на допуск в эксплуатацию от  Ростехнадзора.

  - Отчетная исполнительная документация сдается куратору УКС по акту приемки-передачи.

  - Устанавливать диспетчерские знаки и информационные таблички в соответствии с приказом ПАО «Россети Центр и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» «О внесении изменений и дополнений в «Альбом фирменного стиля ПАО «Россети Центр и Приволжья» филиал «Калугаэнерго».

  - Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

- Исполнительную документацию и журнал производства работ форма КС-6;

- Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве монтажных работ;

- Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Протоколы испытаний;

- Протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;

- Акты на пересечения с инженерными сооружениями;

- Землеустроительную документацию для внесения сведений о границах охранной зоны объекта электросетевого хозяйства в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества (карта (план)), выполненную на основании топографической съемки, в масштабе 1:2000 (на бумажном носителе 1 экз. и в электронном виде на CD-диске в xml-файле);

- Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

- Комплект исполнительной документации предоставляется в электронном виде в УКС. Формат pdf.

-Произвести фотофиксацию выполненных работ. Предоставить фотографии объекта с установленными диспетчерскими табличками куратору УКС филиала совместно с исполнительной документацией.

- Гарантии исполнителя работ:

Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

  - Исполнитель должен обеспечить:

- Соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт;

- Соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных этапов в целом;

- Устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

-Счета-фактуры, подтверждающих стоимость материалов и их количество;

- Сроки выполнения работ:

Начало строительно-монтажных работ – с момента заключения договора

Окончание строительно-монтажных работ – 30 октября 2026 года

11   Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

|  |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование. По результатам исполнения договора будут отражены в учёте предприятия следующие товары | ЕИ | Кол-во | ОКПД2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество |
| 1 | Ограждение | объект | 1 | 43.29.12.110 | Не применяется |
| 2 | Система охранной и пожарной сигнализации | объект | 1 | 43.21.10.140 | Не применяется |

Заместителя директора по безопасности

филиала «Калугаэнерго»	__________	/С.В. Шевельков /

Исп. Грехов В.А.

(тел. 716259)