|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директор – главный инженер филиала ______________ /А. А. Корнилов/ М.П. « 16 » июня 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт кровли зданий ЗТП филиала «Рязаньэнерго»

г. Рязань

2026 г.

| 1. Общие требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Месторасположение и характеристика объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Филиал | Структурное подразделение | Диспетчерское наименование | Характеристики объекта (этажность, материал, высота, ширина, длина и т.п.) | Адрес (административный район, город) | Расстояние, км |  |
|  |  |  |  |  |  | от базы РЭС до объекта ремонта по |  |
|  |  |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рязаньэнерго | Ряжский РЭС | Здание очистные сооружения, инв. № РЭ015172 | Фундамент – ж/б; Стены – силикатный кирпич; Перекрытия – ж/б; Кровля – мягкая; Этажность – 1, Объем, м3-440, размеры 12,5х11 м | Рязанская обл., г. Ряжск | - | - |

2. Требования к организации строительно-монтажных работ:

2.1 Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.

2.2. Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.

2.3. Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения СМР и ПНР.

3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

3.2. Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

3.3. СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства".

3.4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования»;

3.5.  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство»;

3.6. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СП 68.13330.2017;

3.7. РГ ЦА БП 10/02-05/2024 «Приемка объектов электрических сетей после проведения ремонта»; повышения надежности функционирования электросетевого комплекса и организации эксплуатации зданий и сооружений.

3.8. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СП 76.13330.2016»;

3.9. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N 344/пр «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

3.10. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96;

3.11. Разработанные и утвержденные технологические карты;

3.12. Заводские инструкции и ТУ на оборудование, проектная и рабочая документация, выданная в производство работ, проект производства работ (ППР) согласованный с Заказчиком;

3.13 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерстве труда и социальной защиты РФ Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н);

3.14. ПУЭ (действующее издание);

3.15. ПТЭ (действующее издание);

3.16. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (действующая редакция);

3.17. Регламент «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» РГ ЦА БП 19/03-01/2023;

3.18. Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

3.19. Методические указания «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/10-01/2023.

3.20. Стандарт организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-24-006-2025        «Методика эксплуатации и ремонта зданий и сооружений».

3.21. Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент выполнения работ, в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1. Все работы выполняются из материалов Подрядчика, номенклатуру которых Подрядчик согласовывает с Заказчиком перед началом работ.

4.2. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

4.3. Изменение номенклатуры применяемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

4.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с нормативно-технической документацией и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди строительства (реконструкции) или полного завершения строительства (реконструкции) объекта на электронном и бумажном носителях.

4.5. Все необходимые согласования с шеф монтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

4.6. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

4.7. При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

4.8. При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

4.9. Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии с СП (СНиП) и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

5. Правила контроля и приемки работ.

5.1. Представители Подрядчика, участвующие в строительстве, совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

5.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СП (СНиП). Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СП (СНиП). Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

5.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПОТ и ПБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

6. Гарантии исполнителя строительных работ.

6.1. Подрядная строительная организация должна гарантировать продолжительность срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки, в течение не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

6.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

6.3. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

7. Требуемые сроки выполнения строительных работ

7.1. Сроки выполнения работ до «30» июля 2026 г., в соответствии с условиями договора подряда и согласованного с Заказчиком календарного плана выполняемых работ.

8. Описание основных объемов работ на выполнение СМР

| Наименование работ |  | Ед.изм. |  |  | Объем | Размеры, формулы подсчета, пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Скопинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство ремонтно-строительных работ ведется вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи внутри работающих ПС при наличии допусков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Здание- трансформаторная подстанция ЗТП-2005 н.п.Вослебово, инв.№ РЭ015196 (шифер) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка кровель из асбестоцементных волнистых листов |  | м2 |  | 42,00 |  |  |  |
| Демонтаж обрешетки |  | м2 |  | 31,80 |  |  |  |
| Демонтаж стропил |  | м3 |  | 0,45 |  |  |  |
| Установка мауэрлата |  | м3 |  | 0,62 | Брус профилированный хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 200 мм, сорт II |  |  |
| Установка лежней |  | м3 |  | 0,50 | Брус профилированный хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 200 мм, сорт II |  |  |
| Установка элементов каркаса: из брусьев |  | м3 |  | 0,40 |  |  |  |
| Устройство стопильной системы |  | м3 |  | 0,45 | Бруски хвойных пород длиной 4.5-6м, шириной 75-150 мм, |  |  |
| Устройство обрешетки |  | м2 |  | 31,8 | Доска обрезная хвойных пород длиной 4.5-6 м |  |  |
| Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  | 100 м2 |  | 0,42 |  |  |  |
| Огнезащитная обработка деревянных поверхностей |  | м2 |  | 31,8 |  |  |  |
| Монтаж кровли из профилированного листа |  | м2 |  | 42,00 | С21-1000-0.4 |  |  |
| Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 |  | 100 м2 |  | 0,023 | по длине кирпича (в местах примыкания кровли) |  |  |
| Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  | 1т груза |  | 2,50 |  |  |  |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 1т груза |  | 2,50 |  |  |  |
| Рязанский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здание- трансформаторная подстанция ЗТП-5093 н.п. Ласково, инв. РЭ015297(ремонт мягкой кровли) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  | 100 м2 |  | 0,65 |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖ выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 м2 |  | 0,65 |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖ выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 40мм) |  | 100 м2 |  | 0,65 |  |  |  |
| Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 100 м2 |  | 0,65 |  |  |  |
| Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до 40мм) |  | 100 м2 |  | 0,65 |  |  |  |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |  | 100 м2 |  | 0,65 |  |  |  |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 100 м2 |  | 0,65 |  |  |  |
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы) |  | м |  | 21 | Капельник из оцинкованного железа - 21 м2 |  |  |
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы) |  | м |  | 10 |  |  |  |
| Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  | 1т груза |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  | 1т груза |  |  |  |  |  |

9. О мерах по предоставлению национального режима в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

| № п/п | Наименование | ЕИ | Кол-во | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли зданий ЗТП филиала «Рязаньэнерго» | работа | 1 | 41.20.20.290 | Нац. режим не применяется |

Начальник СЭЗиС                                                                                                       Савин М.В.