ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (диагностика,

паспортизация, оценка технического состояния сети автомобильных дорог)

общего пользования регионального или межмуниципального значения

Ямало-Ненецкого автономного округа

- Наименование работ:

Диагностика, паспортизация, оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, разработка отчета по определению допустимых осевых нагрузок в весенний период и отчета по расчетной нагрузке.

2.  Срок и объём предоставления гарантий качества работ:

Объем предоставления гарантий качества работ распространяется на все виды работ. Срок предоставления гарантий качества работ по комплексной диагностике и разработке отчета по определению допустимых осевых нагрузок в весенний период и отчета по расчетной нагрузке и оценке технического состояния автомобильных дорог и их конструктивных элементов с составлением паспортов автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 1 год со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

3. Виды выполняемых работ:

3.1. Плановая диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО.

3.2. Технический учет состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО.

3.3. Определение допустимых осевых нагрузок в весенний период на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО (ежегодно), в том числе мостовые сооружения.

3.4. Определение расчетной нагрузки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО (ежегодно), в том числе мостовые сооружения.

3.5. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО.

3.6. Мобильное лазерное сканирование автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО.

4. Адрес выполнения работ: автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения ЯНАО.

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановая диагностика, текущий технический учет, паспортизация | 1373,953 |  |
| 1. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский | 215,205 | III |
| 2. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Объезд г. Губкинский | 6,958 | III |
| 3. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Губкинский – Пурпе | 15,532 | III |
| 4. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Пурпе – Пуровск | 67,489 | III |
| 5. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Объезд ст. Пуровск | 6,071 | III |
| 6. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Пуровск - Коротчаево | 116,679 | III |
| 7. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой | 76,130 | II, III |
| 8. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Новый Уренгой – ж.-д. ст. Ныда | 51,377 | II, III |
| 9. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды | 66,598 | III, IV |
| 10. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский | 68,094 | III |
| 11. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Правохеттинский – Надым | 51,008 | III |
| 12. | Автомобильная дорога Сургут - Салехард, участок Надым – Салехард, в том числе зимник (строящаяся) | 344,769 | III |
| 13. | Автомобильная дорога Подъезд к г. Ноябрьск | 37,670 | III |
| 14. | Автомобильная дорога Ноябрьск – Вынгапуровский | 89,420 | III, IV |
| 15. | Автомобильная дорога Подъезд к п. Ханымей | 62,690 | III |
| 16. | Автомобильная дорога Подъезд к г. Тарко – Сале | 8,450 | III |
| 17. | Автомобильная дорога Подъезд к речному порту ст. Коротчаево | 1,951 | III |
| 18. | Автомобильная дорога Подъезд к п. Лимбяяха | 5,340 | III |
| 19. | Автомобильная дорога Подъезд к с. Аксарка | 16,505 | III, IV |
| 20. | Автомобильная дорога Салехард – Аэропорт | 5,663 | II |
| 21. | Автомобильная дорога Объезд г. Салехард | 2,028 | III |
| 22. | Автомобильная дорога Лабытнанги – Харп | 34,060 | III |
| 23. | Автомобильная дорога Салехард - Лабытнанги | 10,720 | II, III |
| 24. | Автомобильная дорога Подъезд к аэропорту г. Салехард | 0,676 | II |
| 25. | Автомобильная дорога Коротчаево - Красноселькуп с мостовым переходом через р. Пур, в том числе зимник | 12,450 | III |
| 26. | Автомобильная дорога Подъезд к территории объекта культурного наследия "Лагпункт 501-й стройки N 76 у разъезда "Глухариный" | 0,420 | IV Б-п |
|  | Мобильное лазерное сканирование | 69,652 |  |
| 1. | Автомобильная дорога, Подъезд к с. Аксарка | 16,505 | III, IV |
| 2. | Автомобильная дорога, Салехард – Аэропорт | 5,663 | II |
| 3. | Автомобильная дорога, Объезд г. Салехард | 2,028 | III |
| 4. | Автомобильная дорога, Лабытнанги – Харп | 34,060 | III |
| 5. | Автомобильная дорога, Салехард - Лабытнанги | 10,720 | II, III |
| 6. | Автомобильная дорога, Подъезд к аэропорту г. Салехард | 0,676 | II |

Примечание: Виды диагностики, технического учёта и паспортизации приведены в соответствии с ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации». Работы по мобильному лазерному сканированию выполняются в соответствии с ГОСТ Р 70690-2023.

5. Перечень нормативных документов:

5.1. ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации.

5.2. ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

5.3. ГОСТ Р 52290-2024 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

5.4. ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

5.5. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

5.6. ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

5.7. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.

5.8. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

5.9. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» от 18.10.2011 № 014/2011.

5.10. Постановление Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учёта».

5.11. ГОСТ 33220-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.

5.12. ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.

5.13. Приказ Минтранса России от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

5.14. ГОСТ Р 52399-2022. Геометрические элементы автомобильных дорог.

5.15. ГОСТ Р 52577-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог.

5.16. ГОСТ 32960-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения.

5.17. ГОСТ 32755-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.

5.18. ГОСТ 32846-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.

5.19. ГОСТ 33062-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса.

5.20. ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах.

5.21. ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий.

5.22. ГОСТ Р 59120-2021. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования.

5.23. ГОСТ 32825-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерений геометрических размеров повреждений.

5.24. ГОСТ 32965-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока.

5.25. ГОСТ Р 59918-2021. Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Методы оценки прочности.

5.26. ГОСТ 33146-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля.

5.27. ГОСТ Р 71360-2024. Дороги автомобильные общего пользования. Технический учет и паспортизация. Общие технические требования.

5.28. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы.

5.29. СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги.

5.30. СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги.

5.31. СП 79.13330.2012. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

5.32. ОДМ 218.4.039-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог.

5.33. Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

5.34. ГОСТ Р 58861-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков.

5.35. ГОСТ Р 58862-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения.

5.36. ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы.

5.37. ГОСТ 33101-2014 Межгосударственный стандарт «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности».

5.38. ГОСТ 33383-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров.

5.39. ГОСТ 33078-2014 Межгосударственный стандарт «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием».

5.40. ГОСТ Р 58349-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоёв дорожной одежды».

5.41. ГОСТ 33382-2015 Межгосударственный стандарт «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация».

5.42.  ГОСТ Р 70690-2023 Дороги автомобильные общего пользования. Лазерное сканирование. Требования к данным лазерного сканирования на различных этапах жизненного цикла автомобильной дороги.

5.43. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2026 № 168 “Об установлении порядка подготовки отчета по результатам проведения диагностики (оценки технического состояния) автомобильной дороги, требования к его структуре и содержанию.

При выполнении работ подрядчик обязан руководствоваться всеми другими необходимыми действующими нормативными документами, относящимися к предмету контракта. При этом, применяются актуальные редакции нормативных документов, действующие на момент фактического выполнения соответствующих работ. В случае внесения изменений или выхода новых нормативных документов, регламентирующих выполнение работ, подрядчик обязан использовать актуальные версии таких документов.

6. Результаты выполняемых работ:

6.1. Отчеты по комплексной оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

6.2. Ведомость по определению протяженности участков, несоответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

6.3. Отчет по определению допустимых осевых нагрузок в весенний период, в том числе мостовые сооружения.

6.4. Отчет по определению средней скорости транспортного потока, пропускной способности, уровня загрузки по автомобильным дорогам, определение участков работающих в режиме перегрузки.

6.5. Сводная ведомость мероприятий по приведению автомобильных дорог к нормативным требованиям.

6.6. Паспорта на автомобильные дороги.

6.7. Отчет по определению расчетной нагрузки дорожной одежды с капитальным типом покрытия на автомобильных дорогах.

6.8. Информационно-аналитическая база данных с результатами выполнения работ.

6.9. Видеобанк дорожных данных.

6.10. Ведомость обоснования и назначения ремонтных мероприятий.

6.11. Ведомости, с указанием наличия освещения, разметки, дорожных знаков и светофоров с указанием геокоординат в установленной форме согласно приложениям №№ 1.1- 1.4 к Заданию в формате XLSX.

6.12. Разработать ведомости результатов диагностики автомобильных дорог в виде файлов, соответствующих требованиям к формату и структуре данных, необходимым для успешной выгрузки информации в Систему Контроля Дорожных Фондов (СКДФ).

7.  Технические требования:

7.1. При выполнении работ по диагностике, оценке технического состояния и паспортизации автомобильных дорог и составлению отчётной документации на выполненные работы выполнять требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 33388-2015. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации.

- Приказ Минтранса России от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

- ОДМ 218.4.039-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог.

7.2. При выполнении работ по комплексной диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог собираются сведения о фактических параметрах элементов и сооружений дороги, и их технического состояния:

7.2.1. Определяются транспортно - эксплуатационные параметры дорог:

- коэффициент сцепления;

- показатель ровности по IRI по двум полосам наката с помощью профилометрической установки;

- модуль упругости;

- расчет дорожной одежды на осевые нагрузки транспортных средств для введения ограничения;

- поперечную ровность покрытия;

- дефекты дорожного покрытия;

- интенсивность движения: определяется на начальных и конечных точках трассы, а также в характерных местах изменения интенсивности дорожного движения и состава потока. Работы проводятся в соответствии с ГОСТ 32965-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока.

7.2.2. Выполняются работы по обследованию дорог и искусственных сооружений:

- Определение геометрических параметров автомобильных дорог (план, продольный профиль, участки с необеспеченной видимостью в продольном профиле и плане);

- Определение характеристик поперечного профиля земляного полотна (ширина проезжей части, разделительных и боковых полос, переходно-скоростных полос и обочин, в т.ч. укрепленных, поперечные уклоны, высота насыпей, глубина выемок, заложение откосов, продольные канавы, водоотводные устройства и т.д.);

- Определение характеристик существующих технических средств организации дорожного движения, инженерного оборудования и объектов дорожного сервиса;

- Определяются геометрические параметры, технические характеристики искусственных сооружений (мостовых сооружений, дорожных труб, понтонных и паромных переправ и т.д.).

7.2.3. Работы по определению фактического технического состояния автомобильной дороги должны включать в себя:

- анализ соответствия технического и эксплуатационного состояния дороги существующему режиму движения (расчет средней скорости потока, определение пропускной способности, уровня загрузки и способности дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами);

- анализ соответствия технического и эксплуатационного состояния дороги (участка дороги) установленной технической категории;

- заключение о транспортно-эксплуатационном состоянии дороги (участка дороги) с указанием мероприятий, выделением видов работ и сроков их проведения по приведению данной дороги (участка дороги) к существующим нормативным требования.

7.3. При техническом учете автомобильных дорог общего пользования составляются следующие документы:

- паспорт автомобильной дороги с линейным графиком;

- карточки на мосты (путепроводы);

- карточки на трубы;

- карточки объектов дорожного сервиса находящихся в пределах полосы отвода.

Ведомости наличия и технического состояния:

- мостов (путепроводов);

- труб;

- зданий дорожной службы;

- постов ДПС;

- автобусных остановок;

- переходно-скоростных полос;

- дорожных знаков;

- ограждений;

- направляющих устройств;

- озеленения;

- тротуаров и пешеходных дорожек;

- укрепления обочин;

- съездов;

- освещения;

- конструкции существующей дорожной одежды;

- ведомость наличия коммуникаций, находящихся в пределах полосы отвода;

- ведомость размеров полосы отвода;

- ведомость площадок отдыха;

- ведомость наличия понтонных и паромных переправ.

- сводная ведомость наличия автомобильных дорог и сооружений.

Все ведомости должны быть представлены в виде таблицы с подведением итогов.

7.4. Требования к формированию информационной базы данных:

- Все собранные и обработанные данные заносятся в базу данных с результатами фото- и видеосъемки обследуемых объектов в электронном виде в имеющуюся у Государственного заказчика базу данных без потери качества, объёма и изменения структуры построения содержащейся информации, с возможностью внесения изменений в процессе эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений.

- Все окончательные выходные формы таблиц, ведомостей, отчётов и графической информации должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

8.   Особые условия:

8.1. В процессе полевых изысканий должны быть выполнены следующие работы:

- Геодезические (топографические) измерения необходимые для определения геометрических параметров автомобильной дороги – элементов плана, продольного профиля, участки с необеспеченной видимостью.

- Работы по мобильному лазерному сканированию для построения цифровой модели местности (ЦММ) выполняются в соответствии с ГОСТ Р 70690-2023 . Сканирование необходимо выполнять в двух направлениях (прямо и обратно) при проезде по крайней правой полосе движения со средней скоростью не более 40 км\ч. Плотность точек лазерных отражений должна составлять не менее 500 лазерных отражений (далее — точка) на 1 м2 в пределах проезжей части и не менее 100 точек на 1 м2 в пределах полосы отвода автомобильной дороги.

- Облако точек лазерного сканирования должно быть классифицировано минимум на следующие классы:

- пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат точек отражения лазерного импульса в плане + 30мм, по высоте + 30мм при устойчивом приеме спутникового сигнала;

- средняя ошибка определения дальности точек лазерных отражений, относительно центра сканирования не более 3.5 мм на 50м.

Параметры данных сканирования:

- расстояние между линиями сканирования в скане не более 17 см;

- расстояние между точками в одной линии сканирования не более 20 мм. на удаление 10 м от центра сканирования;

- относительная точность определения углов ориентирования панорамных снимков в трехмерном пространстве не хуже 0.01 градуса;

- поверхность земли;

- «шум» выше рельефа (точки от проезжающих машин, пешеходов, пыльной взвеси и прочих объектов не относящихся к поверхности  земли и элементов обустройства дороги и ее инфраструктуре);

- неклассифицированное (не задано) – все что выше рельефа и не относится к «шуму»;

- «шум» ниже рельефа.

- Мобильный комплекс лазерного сканирования должен быть оснащен высокоточной инерциальной системой и двухчастотным GPS приемником GPS-ГЛОНАСС, обеспечивающих точность, достаточную для выполнения кадастровых работ, в том числе в условиях значительной застройки (в условиях неуверенного приема сигнала GPS-ГЛОНАСС, менее 6 спутников).

- Для получения объективной информации о состоянии дорожного полотна и принятию обоснованных управленческих и инженерно-технических решений необходима комплексная видеозапись всех участков автомобильных дорог. При ширине проезжей части менее или равной 10 метрам достаточно осуществить один видеопроезд. Если же ширина дороги превышает указанный предел либо имеется разделительная полоса, требуется дополнительно выполнить съемку в противоположном направлении движения.

Процесс съемки должен проводиться исключительно в дневное время при хорошей погоде. Записанные кадры обязаны быть свободны от любых цветовых искажений, бликования, засвеченных зон и негативного влияния встречного солнечного света на качество изображения. Обеспечиваемое изображение должно гарантировать четкую визуализацию элементов инфраструктуры и дорожных сооружений. Изображения движущихся объектов на дороге также должны воспроизводиться без дефектов и деформаций.

Повышению точности измерений способствует одновременная фиксация GPS-данных высоких стандартов точности. Каждая зарегистрированная точка обязана точно отражать реальные географические координаты, сопоставленные с заранее выбранной системой координат плоскости.

- Фотосъемка отдельных элементов дороги (пересечения, примыкания, водопропускные трубы, мосты и др.)

8.2. Работы выполнять исправным оборудованием и приборами. Используемые при выполнении работ средства измерений должны соответствовать требованиям нормативных документов на методики выполнения измерений и испытаний, а также требованиям к их метрологическому обеспечению (обеспеченность средств измерений поверкой или калибровкой).

8.3. Передвижные дорожные лаборатории, используемые при проведении полевых работ по диагностике автомобильных дорог, должны быть оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, обеспечивающим возможность их подключения к автоматизированным отраслевым системам мониторинга, и позволяющим бесперебойно накапливать, хранить и передавать навигационные данные в течение всего периода проведения полевых работ.

8.4.  Средства измерения должны иметь действующие Свидетельства о поверке. Средства измерения, не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, должны быть калиброваны службами, аккредитованными в Госстандарте РФ на право проведения калибровочных работ. Калиброванные средства измерения должны быть удостоверены калибровочным знаком или Сертификатом о калибровке. Заказчик вправе потребовать предоставления данных документов.

8.5. Номенклатура собираемых данных должна соответствовать номенклатуре автоматизированного банка данных Государственного заказчика.

8.6. Результаты работ по диагностике, паспортизации, оценке технического состояния автомобильных дорог, фото и видеоданные, пространственные данные, в соответствии с пунктом 7 настоящего Задания, вносятся в автоматизированный банк данных Государственного заказчика.

8.7. Рассчитать и заполнить в паспортах автомобильных дорог раздел по снегозаносимым участкам.

8.8. Внести в разделы паспортов автомобильных дорог информацию, отражающую многолетние наблюдения за предыдущие года.

9.  Конечный продукт:

9.1. Отчеты по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог и приложения к отчету - 2 экз. + CD-ROM с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования документа), включающие в себя:

- заключение о соответствии автомобильной дороги нормативным требованиям;

- ведомости участков автомобильной дороги, не соответствующих нормативным требованиям;

- сводную ведомость рекомендуемых работ (мероприятий по приведению автомобильных дорог к нормативным требованиям);

- сводной ведомости комплексной оценки основных транспортно-эксплуатационных показателей по участкам автомобильной дороги;

- ведомости транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги с заключением по соответствию нормативным требованиям;

- ведомости искусственных сооружений с дефектами и заключением по состоянию сооружения;

- ведомости элементов обустройства с параметрами и заключением по состоянию объекта;

- ведомости оценки пропускной способности, загрузки движением транспортом автомобильной дороги, средней скорости транспортного потока;

- графики транспортно-эксплуатационного состояния (ТЭС);

- графики показателя ровности, коэффициента сцепления, модуля упругости, коэффициентов аварийности, пропускной способности дороги.

9.2. Отчеты по определению расчетных нагрузок и допустимых осевых нагрузок в весенний период, в том числе мостовые сооружения - 2 экз. + CD-ROM с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования документа), включающего в себя:

- рекомендации по ограничению движения на характерных участках автомобильной дороги;

- сводные таблицы по ограничению движения на перегонах дорожной сети ЯНАО, для расчетных и допустимых в весенний период нагрузок;

- сводные таблицы по ограничению движения на перегонах опорной сети автомобильных дорог ЯНАО, для расчетных и допустимых в весенний период нагрузок.

9.3. Ведомости по определению расчетных нагрузок и допустимых осевых нагрузок в весенний период, в том числе мостовые сооружения - 2 экз. + CD-ROM с электронным видом документа (формат файла «XLSX» с возможностью редактирования документа).).

9.4. Паспорта на автомобильные дороги 2 экз. + CD-ROM с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования документа).

9.5. Видеобанк дорожных данных.

9.6. Информационно-аналитическая база данных с результатами выполнения работ в соответствии с пунктами 8.6 настоящего Задания.

9.7. Ведомости, с указанием наличия освещения, разметки, дорожных знаков и светофоров с указанием геокоординат в установленной форме согласно приложениям №№1.1- 1.4 к Заданию в формате XLSX.

9.8. Сводная ведомость детализации автомобильных дорог в формате XLSX (Приложение к Заданию №1).

9.9. Шаблоны (Коэффициент сцепления, Наличие дефектов по ГОСТ Р 50597-2017, Наличие дефектов по ОДМ 218.4.039-2018, Поперечная ровность (колейность), Продольная ровность покрытия, Продольные уклоны, Прочность дорожной одежды, Радиусы кривых в плане) для загрузки данных в Федеральную государственную информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в установленной форме согласно приложению № 1.5 к Заданию (формат файла «XLSX» с возможностью редактирования документа).

9.10. Классифицированные облака точек лазерного сканирования в формате LAS.

9.11. Актуализированная цифровая модель автомобильной дороги созданная на основе данных мобильного лазерного сканирования и данных при проведении диагностики, паспортизации, оценке технического состояния сети автомобильных дорог.

10.  Условия приемки работ:

Передача Заказчику оформленных в установленном порядке результатов выполнения работ в соответствии с п. 8, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

11.  Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – с даты заключения контратака.

Оценка ровности покрытия и состояния дорожной одежды: не ранее 30.09.2026.

Срок окончания выполнения работ: по 27.11.2026.

Примечание: получить дополнительную информацию, а также ознакомиться с исходными данными можно в отделе технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог. 
ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», тел. 8 (34922) 71-6-74, 8 (34922) 71-6-75, 8 (34922) 71-6-78, 8 (34922) 71-7-87, 8 (34922) 7-17-85.