Технические требования

«ОКПД2 - 33.13.19.000. Техническое обслуживание видеонаблюдения и периметральной охранной системы на объектах АО «Сахаэнерго»

Оглавление

1. Общие положения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2 наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения услуг	3

1.4. Существующее положение	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству оказываемых услуг	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# 1. Общие положения

## 1.1. Обозначения и сокращения

| ББП | Блок бесперебойного питания |
| --- | --- |
| РИП | Резервированный источник питания |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ППР | Планово предупредительный ремонт |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |

## 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 - 33.13.19.000. Техническое обслуживание видеонаблюдения и периметральной охранной системы на объектах АО «Сахаэнерго.

## 1.3. Цель выполнения услуг

Поддержание в работоспособном состоянии видеонаблюдения и периметральной охранной системы  в АО «Сахаэнерго».

Таблица 1.1. Перечень наименования

видеонаблюдения и периметральной охранной системы Заказчика.

| Исполнительная дирекция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования и программного обеспечения | Кол-во |  |
| 1 | Видеорегистратор honeywell | 1 |  |
| 2 | Видеорегистратор IP-RVi | 1 |  |
| 3 | Видеорегистратор IP-Rvi Rv1-IPN16/4 | 1 |  |
| 4 | Видеорегистратор tiandy | 1 |  |
| 5 | Ip Видеокамеры | 44 |  |
| 6 | ЖК монитор ACER | 1 |  |
| 7 | ЖК монитор Philips | 1 |  |
| 8 | ЖК монитор ACER | 1 |  |
| 9 | Блок питания | 4 |  |
| 10 | Источник бесперебойного питания | 1 |  |
| 11 | Координатные устройства для управления курсором | 3 |  |
| 12 | Жесткий диск | 1 |  |
| 13 | Жесткий диск | 1 |  |
| 14 | Жесткий диск | 1 |  |
| 15 | Жесткий диск | 1 |  |
| 16 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч | 1 |  |
| Производственный центр |  |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |  |
| № | Наименование оборудования и программного обеспечения |  | Кол-во |
| 1 | Ip Видеокамеры | 55 |  |
| 2 | Видеорегистратор | 1 |  |
| 3 | Видеорегистратор | 1 |  |
| 4 | Видеорегистратор | 1 |  |
| 5 | Видеорегистратор | 1 |  |
| 6 | ЖК монитор | 1 |  |
| 7 | ЖК монитор | 1 |  |
| 8 | Жесткий диск | 1 |  |
| 9 | Жесткий диск | 1 |  |
| 10 | Жесткий диск | 1 |  |
| 11 | Жесткий диск | 1 |  |
| 12 | ЖК монитор ACER | 1 |  |
| 13 | ЖК монитор Philips | 1 |  |
| Периметральная охранная система |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный на луч | 10 |  |
| 2 | Извещатель охранный радиоволновый | 9 |  |
| 3 | Прибор приемно-контрольный обьектовый на 2 луча | 1 |  |
| 4 | Извещатель охранный проводноволновой линейный | 1 |  |
| 5 | Извещатель радиоволновый двухпозиционный | 1 |  |
| 6 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 |  |
| 7 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации | 1 |  |
| 8 | Блок бесперебойного питания | 1 |  |
| 9 | Узел крепления верхнего и нижнего проводов ЧЭ УК-032П/1,2 | 15 |  |

## 1.4. Существующее положение

Оказывает услуги по обслуживанию и ремонту видеонаблюдения и периметральной охранной системы.

Таблица 1.2. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объектах(место оказания услуг) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Исполнительная дирекция | г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 2 |  |
| 2. | Производственный центр | г. Якутск, ул. Беринга, д. 42 |  |

# 2. Требования к продукции

## 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

## 2.1.1. Перечень и объем оказываемых услуг

Таблица 2.1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения в Исполнительной дирекции | система | 1 |
| 2. | Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения в Производственном центре | система | 1 |
| 3. | Обслуживание и ремонт периметральной охранной системы в Производственном центре | система | 1 |

## 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2.2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обслуживание и ремонт видеонаблюдения и периметральной охранной системы | С момента заключения договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев |

## 2.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Таблица 3.1. Наименования к качеству оказываемых услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к оказанию услуг: |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Общий обход | Общий обход всех устройств комплексов для выявления возможных проблем и нарушений в работе систем видеонаблюдения в соответствии с Приложением 1 Технических требований | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2. | Решение аварийных ситуаций | Решение аварийных ситуаций в работе комплексов систем видеонаблюдения и пер, связанных с работой программных и аппаратных компонентов комплексов систем видеонаблюдения (видеокамеры, связь с ними, работа видеорегистраторов) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3. | Наличие комплектующих | При Оказание услуг исполнитель должен иметь в наличие, основные комплектующие, внутренние прошивки и программное обеспечение, имеющееся в эксплуатации у заказчика для проведения оперативного устранения неисправностей компонентов комплекса и недопущения простоя комплексов. Устранение неисправности в срок не более 3 дней, при отсутствии необходимости замены компонентов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4. | Техническая поддержка | Удаленная техническая поддержка по вопросам эксплуатации программных и аппаратных компонентов комплексов систем видеонаблюдения (видеокамеры, связь с ними, работа видеорегистраторов). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5 | Работы по заявкам | Работы по заявкам (поданным письменно или по телефону) связанным с устранением неполадок, сбоев в работе систем (кроме ремонтных работ) производятся в рамках технического обслуживания; | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6 | Проверка основного и резервного источника питания | Контроль основного и резервного источника питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно, проверка заряда аккумуляторных батарей; | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7 | Юстировка | Юстировка и настройка видеокамер и объективов |  |  |  |
| 1.1.8 | Прописывание сетевых настроек | Прописывание сетевых настроек на оконечных устройствах в комплексах систем видеонаблюдения | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9 | Обслуживание аккумуляторных батарей | Замена аккумуляторных батарей в резервных источниках питания для контроллеров систем видеонаблюдения ; | Согласие с требованием |  |  |
| Периметральная охранная система |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Ознакомление с записями | Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.11 | Ознакомление с данными электронных журналов | Ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.12 | Проверка выполнения основных функций системы | Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора. При обнаружении несоответствия — проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.13 | Внешний осмотр и проверка технического состояния | Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.14 | Проверка кабелей электропитания | Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости) | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.15 | Проверка заземления | Проверка надежности подключения шин заземления | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.16 | Проверка электропитания | Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.17 | Проверка надежности кабельных соединений | Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания — устранение неисправности на месте | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.18 | Внешний осмотр | Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: а) автоматических активных оптико-электронных, радиолучевых; пассивных инфракрасных, акустических, вибрационных, комбинированных, магнитоуправляемых охранных извещателей — в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы охранной сигнализации); б) извещателей других видов, примененных в иных установленных системах тревожной сигнализации — в соответствии с инструкциями изготовителей; в) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) — в соответствии с инструкциями изготовителей; г) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.19 | Проверка правильности работы и времени реакции системы | Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий: «Предтревога», «Тревога», «Оповещение», «Неисправность», «Постановка под охрану», «Снятие с охраны» | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.20 | Проверка источнику электропитания | Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.21 | Проверка передачи сигналов тревоги | Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.22 | Проверка пульта тревоги | Проверка правильности передачи сигналов тревоги к модулю сопряжения с линией передачи к пульту тревоги верхнего уровня (муниципального, регионального, центрального) — при наличии модуля сопряжения | Один раз в месяц |  |  |
| 1.1.23 | Удаление загрязнений | Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств | Один раз в месяц |  |  |
| 2. | Требования к техническому обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Исполнение обязательств | Все работы в части исполнения обязательств должны проводиться силами Исполнителя, при этом Исполнитель должен предоставить Заказчику единую точку входа (горячую линию) для круглосуточной регистрации сервисных заявок и, при необходимости, дальнейшей их эскалации в сервисные службы Производителя | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Техническая поддержка | Техническая поддержка продуктов должна предусматривать: - круглосуточный прием заявок на техническую поддержку и координация их прохождения; - удаленное консультирование и решение сервисных запросов, не требующих выезда Инженера | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Доставка комплектующих | Доставка комплектующих на замену и отказавшего оборудования от/до Заказчика за счет Исполнителя; | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Профилактическое обследование | проведение профилактического обследования оборудования, с выработкой рекомендации по его дальнейшей эксплуатации. Профилактическое обследование осуществляется на территории Заказчика. Исполнитель является инициатором профилактических обследований и выполняет их по согласованию с Заказчиком. Проведение профилактических обследований осуществляется Исполнителем ежемесячно. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требование к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Промышленная безопасности | Наличие персонала аттестованного в области промышленной безопасности в установленном порядке (область аттестации А.1.) согласно приказу Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233, из числа руководителей и инженерно-технических работников | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | ▪ Федеральный закон № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей редакции); ▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"); ▪ Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»; ▪ Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» ▪ Постановление Правительства РФ от 28.05.2015 N 509 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (вместе с "Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности") (в действующей редакции); ▪ Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; Вся полнота ответственности при оказании услуги на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности. Оказание услуги должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Электробезопасность | Наличие персонала обученного и аттестованного по электробезопасности, имеющего группу по электробезопасности не ниже III группы | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Охрана труда | Все работники организации (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены по охране труда и иметь актуальные удостоверения о прохождении проверки знаний требований охраны труда. Удостоверения предъявляются при прохождении вводного инструктажа в АО «Сахаэнерго» и постоянно находятся у работника на предмет проверки; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Организация и выполнение ремонтных работ должна проводится в соответствии с требованиями: • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» • Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4. | Пожарно-технический минимум | Все работники организации (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены пожарно-техническому минимуму, иметь актуальные удостоверения установленного образца (Приказ МЧС от 12.12.2007г №645 «Нормы пожарной безопасности. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 и другими действующими нормативными документами отрасли. Вся полнота ответственности при оказании услуги на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Оказание услуги должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5 | Работа на высоте | Наличие персонала обученного по правилам охраны труда при работе на высоте, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. № 155н; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в действующей редакции). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6. | Наличие оборудования и инструментария | Наличие необходимого оборудования и инструментария для производства работ, технологической оснастки, специальной техники, средств контроля и измерений. Все оборудование, инструменты и приспособления, применяемые для производства работ, должны быть исправны, иметь соответствующую маркировку и, при необходимости, соответствующую разрешительную документацию. | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Объем работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Объем работ | В соответствии с графиком ТО (Приложение № 1 к Техническим требованиям) | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2 | Первичное обследование | При принятии системы на ТО провести первичное обследование системы видеонаблюдения , определить её техническое состояние с составлением акта; ТО системы контроля и управления доступом включает в себя: - проведение плановых профилактических работ; - устранение неисправностей; - оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации; | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Журнал регистрации работ по ТО и ППР | В течение первого месяца обслуживания составить (подготовить и заполнить) журнал регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения ; | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4. | Ведение журнала регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения | Ведение журнала регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения , фиксация всех проведенных работ по ТО и ППР, в том числе по контролю качества в журнале регистрации работ по ТО и ППР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в журналах о проведенных работах по ТО и ППР должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Требования к материалам (соответствие ГОСТам и ТУ производителя) |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Сертификаты на изделия | Изделия и материалы должны иметь соответствующие сертификаты; | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Замена материалов, изделий и оборудования | Замену материалов, изделий и оборудования согласовывать с Заказчиком; | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3. | Соответствие ГОСТ или ТУ | Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ(ГОСТ Р 54101-2010 "СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ; ГОСТ Р 57839-2017; ГОСТ Р 5410-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и технический ремонт»;) или ТУ(Р 78.36.038-2013 "РЕКОМЕНДАЦИИ. Построение и техническое обслуживание локально-вычислительной сети в пределах пункта централизованной охраны"). | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к производству работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Требования промышленной, пожарной и экологической безопасности | Обеспечить в ходе работ выполнение требований законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, действующих строительных норм и правил РФ; | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | Оформление временного пропуска на территорию АО «Сахаэнерго» | Оформить пропуска на работников и технику для прохода и проезда на режимную территорию объектов транспортной инфраструктуры АО «Сахаэнерго» в соответствии с требованиями пп. 6.1 Приказа от 27 февраля 2024 г., «О введение в действия положения»; | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3. | Установка ограждений и знаков безопасности | Обеспечить при производстве работ установку ограждений и знаков безопасности согласно требований соответствующих правил безопасности и охраны труда; | Согласие с требованием |  |  |
| 6.4. | Соблюдение мер безопасности | При выполнении работ повышенной опасности оформлять соответствующие характеру работ наряды-допуски и соблюдать меры безопасности, предусматриваемые указанными нарядами-допусками; | Согласие с требованием |  |  |
| 6.5. | Инструктажи | Перед началом работ производить инструктажи, соответствующие планируемым работам; | Согласие с требованием |  |  |
| 6.6. | Проведение работ | Работы производить только в присутствии ответственного лица – руководителя работ; | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к порядку приемки результатов оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Акты дефектации; |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2. | Заполненные журналы регистрации работ ТО и ППР; |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7.3. | Акты проверки работоспособности системы; |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7.4. | Акт выполненных работ, счет, счет – фактура. |  | Согласие с требованием |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение №1

к Техническим требованиям

ГРАФИК

технического обслуживания видеонаблюдения и периметральной охранной системы на объектах АО "Сахаэнерго"

| Видеонаблюдение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Система контроля и управления доступом | Периодичность проведения работ | Примечание |
| 1 | Проведение внешнего осмотра коммутационных центров, видеокамер – контроль технического состояния компонентов Системы. | Один раз в месяц | Внешний осмотр и контроль функционирования |
|  |  | Один раз в квартал | Проверка целостности и надежности крепления, проверка внутреннего монтажа контактов, степень загрязнения, на наличие повреждений плат, разъёмов и корпуса, качество электрических соединений, очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи. Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы. Проверка коммутационных разъемов. Очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи. Очистка внешних и внутренних элементов видеорегистратора. Юстировка и настройка видеокамер и объективов. |
| 2 | Проведение внешнего осмотра мониторов, видеорегистратора – контроль технического состояния компонентов Системы. | Один раз в месяц | Внешний осмотр и контроль функционирования |
|  |  | Один раз в квартал | Проверка целостности и надежности крепления, Проверка правильности и качественное подключение коммутационных разъёмов оборудования. Проверка работы пульта оператора в различных режимах. Проверка правильности программных настроек. Разборка корпуса и внутренний осмотр оборудования, на степень загрязнения; на наличие повреждений плат, разъёмов и корпуса; качество электрических соединений. Чистка оборудования. Очистка внешних и внутренних элементов видеорегистратора проверка алгоритма работы. Проверка работоспособности программного обеспечения Системы. |
| 3 | Блоки ББП-20 (1 шт.) Резервированные источники питания РИП-12 (1шт.) | Один раз в месяц | Внешний осмотр и контроль функционирования, надёжность крепления. |
|  |  | Один раз в квартал | Проверка целостности и надёжности крепления, проверка внутреннего монтажа контактов. Проверка работоспособности системы при переходе на работу от аккумуляторов. Проверка ёмкости АКБ тестером ёмкости. Проверка состояния коммутационных контактов и кабелей. Проверка целостности предохранителей. Измерения электрических параметров (напряжение, ток) и проверка их на соответствие паспортным данным. Осмотр на наличие повреждений плат, разъёмов и корпуса, а также качества электрических соединений. |
| 4 | Кабельные линии (кабельная продукция для подключения системы - 500 м.) Кабель с однопроволочными 4 медными жилами- КСПП 1х4х1,2 - 2000 м. | Раз в полгода | Визуальный осмотр кабельных линий на наличие повреждений, провисаний. Проверка сопротивления изоляции. Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер. |
| Периметральная охранная система |  |  |  |
| 1 | Проведение внешнего осмотра коммутационных центров, приборов и извещателей – контроль технического состояния компонентов Системы. | Один раз в месяц | Внешний осмотр и контроль функционирования |
|  |  | Один раз в квартал | Проверка целостности и надежности крепления, проверка внутреннего монтажа контактов, степень загрязнения, на наличие повреждений плат, разъёмов и корпуса, качество электрических соединений, очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи. Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы. Проверка коммутационных разъемов. Очистка приборов и извещателей от пыли и грязи. Очистка внешних и внутренних элементов. |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | Один раз в месяц | Внешний осмотр и контроль функционирования, надёжность крепления. |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Один раз в месяц | Внешний осмотр и контроль функционирования, надёжность крепления. |
|  |  | Один раз в квартал | Проверка целостности и надёжности крепления, проверка внутреннего монтажа контактов. Проверка работоспособности системы при переходе на работу от аккумуляторов. Проверка ёмкости АКБ тестером ёмкости. Проверка состояния коммутационных контактов и кабелей. Проверка целостности предохранителей. Измерения электрических параметров (напряжение, ток) и проверка их на соответствие паспортным данным. Осмотр на наличие повреждений плат, разъёмов и корпуса, а также качества электрических соединений. |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | Один раз в квартал | Визуальный осмотр кабельных линий на наличие повреждений, провисаний. Проверка сопротивления изоляции.Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер. |