Техническое задание

на поставку серверного оборудования и СХД

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Покупатель | АО «Почта России», являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /Аппарат управления АО «Почта России» (АУО) |
|  | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
|  | Стороны | Покупатель и Поставщик |
|  | Товар | Серверное оборудование и СХД, указанные в настоящем Техническом задании |
|  | Грузополучатель | АО «Почта России», в т.ч его филиалы, уполномоченные на приемку Товара от Поставщика, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию |
|  | СХД | Система хранения данных |
| - 7. | ОС | Операционная система |
| - 8. | ПМИ | Программа и методика испытаний |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка серверного оборудования и СХД.

Цель поставки: обеспечение организации почтовой связи.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого Товара

Таблица № 1. Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система хранения данных тип 1 | шт. | 6 |
|  | Сервер тип 1 | шт. | 7 |
|  | Сервер тип 2 | шт. | 26 |
|  | Сервер тип 3 | шт. | 9 |
|  | Сервер тип 4 | шт. | 11 |
|  | Сервер тип 5 | шт. | 33 |
|  | Сервер тип 6 | шт. | 5 |
|  | Сервер тип 7 | шт. | 2 |
|  | Система хранения данных тип 2 | шт. | 2 |
|  | Сервер тип 8 | шт. | 2 |
| ИТОГО |  |  | 103 |

Спецификация поставляемого Товара должна соответствовать основным характеристикам Товара, указанным в настоящем Техническом задании.

  - Основные характеристики Товара

3.3.1. Требования к характеристикам каждой единицы Системы хранения данных тип 1

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Система хранения данных тип 1 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Отказоустойчивая система хранения данных | Соответствует |
| - 2 | Количество контроллеров, работающих в режиме Active-Active (при использовании Raid 5, 6), с возможностью доступа к любому LUN через все контроллеры, шт.: | Не менее 2* |
| - 3 | Контроллеры системы хранения данных должны обеспечивать симметричную архитектуру ввода-вывода с возможностью доступа к предоставленным ресурсам через оба контроллера серверов к СХД. Назначение конкретного контроллера в качестве владельца ресурса не требуется | Соответствует |
| - 4 | Система хранения данных должна обеспечивать централизованную работу с обоими контроллерами как с единым логическим устройством | Соответствует |
| - 5 | Объём Кэш памяти, ТБ: | Не менее 1* |
| - 6 | Производительность СХД (определенная в соответствии с требованиями указанными в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию (программа и методика испытаний), тыс. IOPS: | Не менее 140* |
| - 7 | Количество установленных накопителей SSD TLC, шт.: | Не менее 42* |
| - 8 | Суммарный объем RAW установленных накопителей SSD TLC, Тб: | Не менее 1290* |
| - 9 | Возможность объединения всех дисков в единую группу (домен, пул), с возможностью распределения данных одного LUN по всем дискам | Соответствует |
| - 10 | СХД должна обеспечивать полезную емкость не менее 70% в конфигурации RAID 6 от суммарного объема RAW установленных накопителей SSD TLC после вычета всех накладных расходов, связанных с отказоустойчивостью и резервированием емкости, включая RAID, Erasure Coding, Hot Spare, Global Spare, Distributed Spare или функционально эквивалентные механизмы. Технические механизмы компрессии, дедупликации, thin provisioning и иные логические методы оптимизации хранения не должны учитываться при подтверждении данного требования. | Соответствует |
| - 11 | Количество портов Fibre Channel, с установленными оптическими трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 8* |
| - 12 | Скорость каждого из портов Fibre Channel, Гбит/с: | Не менее 32* |
| - 13 | Для портов Fibre Channel - дальность передачи каждого из установленных трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 14 | Количество портов Ethernet с максимальной пропускной способностью каждого порта 25 Гбит/с, с установленными оптическими трансиверами стандарта 25G SFP28, шт.: | Не менее 4* |
| - 15 | Наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 12* |
| - 16 | Возможность подключения дополнительной полки расширения | Соответствует |
| - 17 | Если функционал требует дополнительного лицензирования, лицензии включены в поставку системы хранения данных. Лицензии предоставляются либо без ограничения объема СХД, либо на максимальный объем СХД | Соответствует |
| - 18 | Установка приоритетов по операциям ввода-вывода и пропускной способности для логических томов, для тома (выделенной группы томов) по параметрам: пропускная способность, количество операций ввода-вывода | Соответствует |
| - 19 | Открытое документированное API для автоматизации операций управления, мониторинга и интеграции системы хранения данных с внешними информационными системами | Наличие |
| - 20 | Возможность передачи журналов событий системы хранения данных на внешний сервер syslog | Наличие |
| - 21 | Репликация данных | Наличие |
| - 22 | Возможность создания “тонких” томов | Наличие |
| - 23 | Возможность синхронной репликации с аналогичными массивами | Наличие |
| - 24 | Поддерживаемые протоколы: Fibre Channel, iSCSI | Соответствует |
| - 25 | Поддерживаемые уровни RAID: 1,10,5,50,6 | Соответствует |
| - 26 | Замена дисковых и твердотельных накопителей, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы хранения данных и приложений | Соответствует |
| - 27 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - Альт Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 28 | Наличие обновляемого CINDER драйвера для предоставления ресурсов СХД для платформы OpenStack, начиная с Antelope (дата релиза 2023-03-22) или новее | Соответствует |
| - 29 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 30 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 31 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности 12 рабочих дней | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.2. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 1

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 1 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 24* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 48* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,4* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 384* |
| - 8 | Накопители SSD, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей SSD, Тб: | Не менее 3.84* |
| - 10 | Ресурс каждого из накопителей SSD, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 11 | Установленные SSD накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1 | Соответствует |
| - 12 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 13 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 14 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 1200* |
| - 15 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 16 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 17 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 18 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 19 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 21 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 22 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 23 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 24 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день. | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.3. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 2

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 2 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 24* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 48* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,4* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 384* |
| - 8 | Накопители SSD тип 1, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей SSD тип 1, Гб: | Не менее 480* |
| - 10 | Накопители SSD тип 2, шт.: | Не менее 6* |
| - 11 | Объём каждого из накопителей SSD тип 2, Тб: | Не менее 7,68* |
| - 12 | Ресурс каждого из накопителей SSD, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 13 | Установленные SSD накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1, 10, 5 | Соответствует |
| - 14 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 15 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 16 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 1200* |
| - 17 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 18 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 19 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 21 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 22 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 23 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 24 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 25 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 26 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день. | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.4. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 3

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 3 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 24* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 48* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,4* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 768* |
| - 8 | Накопители SSD тип 1, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей SSD тип 1, Гб: | Не менее 480* |
| - 10 | Накопители SSD тип 2, шт.: | Не менее 6* |
| - 11 | Объём каждого из накопителей SSD тип 2, Тб: | Не менее 7,68* |
| - 12 | Ресурс каждого из накопителей SSD, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 13 | Установленные SSD накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1, 10, 5 | Соответствует |
| - 14 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 15 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 16 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 1200* |
| - 17 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 18 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 19 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 21 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 22 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 23 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 24 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 25 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 26 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день. | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.5. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 4

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 4 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 1 процессор | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 24* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 48* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,9* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 128* |
| - 8 | Тип установленной оперативной памяти: | Не ниже DDR5 SDRAM* |
| - 9 | Накопители NVMe, шт.: | Не менее 2* |
| - 10 | Объём каждого из накопителей NVMe, Гб: | Не менее 512* |
| - 11 | Ресурс каждого из накопителей NVMe, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 12 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 10 | Соответствует |
| - 13 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 14 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 15 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 800* |
| - 16 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 17 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 18 | Количество портов Ethernet 10Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode 10GBASE-SR (850 nm, 0,3km, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 19 | Количество портов Ethernet 10Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Single-mode 10GBASE-LR (1310 nm, 10km, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 21 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте одномодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 22 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 23 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 24 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 25 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 26 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности 12 рабочих дней | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.6. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 5

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 5 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | 1 процессор | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 12* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 24* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 3,2* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 64* |
| - 8 | Тип установленной оперативной памяти: | Не ниже DDR5 SDRAM* |
| - 9 | Накопители NVMe, шт.: | Не менее 4* |
| - 10 | Объём каждого из накопителей NVMe, Гб: | Не менее 1024* |
| - 11 | Ресурс каждого из накопителей NVMe, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 12 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 10 | Соответствует |
| - 13 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 14 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 15 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 800* |
| - 16 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 17 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 18 | Количество портов Ethernet 10Гб/с SFP+.: | Не менее 9* |
| - 19 | Возможность установки совместимых с NIC сервера трансиверов одного из двух типов: Multi-mode 10GBASE-SR (850 nm, 0.3 km, LC) или Single-mode 10GBASE-LR (1310 нм, 10 km, LC) | Соответствует |
| - 20 | Количество трансиверов Multi-mode 10GBASE-SR (850 nm, 0,3km, LC), шт.: | Не менее 9* |
| - 21 | Количество трансиверов Singlei-mode 10GBASE-LR (1310 nm, 10km, LC), шт.: | Не менее 9* |
| - 22 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 9* |
| - 23 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте одномодовых оптических патчкордов SM duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 9* |
| - 24 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 25 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 26 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 27 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 28 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности 12 рабочих дней | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.7. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 6

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 6 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 2* |
| - 3 | Количество ядер: | Не менее 16* |
| - 4 | Количество потоков: | Не менее 32* |
| - 5 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,4* |
| - 6 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 256* |
| - 7 | Накопители SSD, шт.: | Не менее 2* |
| - 8 | Объём каждого из накопителей SSD, Тб: | Не менее 3,84* |
| - 9 | Ресурс каждого из накопителей SSD, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 10 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 10 | Соответствует |
| - 11 | Количество графических ускорителей GPU, шт. | Не менее 1* |
| - 12 | Количество оперативной памяти на всех графических ускорителях, ГБ: | Не менее 24* |
| - 13 | Производительность FP32 на каждую карту TFLOPS каждого из графических ускорителей GPU | Не менее 30* |
| - 14 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 15 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 16 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 800* |
| - 17 | Тип разъема кабеля питания в комплекте | C13/C14 |
| - 18 | Наличие индикаторов неисправности на корпусе или дисплея для отображения диагностических кодов | Наличие |
| - 19 | Количество портов Ethernet 10Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 2* |
| - 20 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 21 | Для портов Ethernet 10Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 2* |
| - 22 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 23 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 24 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 25 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 26 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности 12 рабочих дней | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.8. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 7

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 7 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 4* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 16* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 32* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,8* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 1024* |
| - 8 | Накопители NVMe, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей NVMe, Тб: | Не менее 3,84* |
| - 10 | Ресурс каждого из накопителей NVMe, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 11 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1 | Соответствует |
| - 12 | Количество графических ускорителей GPU, шт. | Не менее 2* |
| - 13 | Количество оперативной памяти HBM на всех графических ускорителях, ГБ: | Не менее 282* |
| - 14 | Производительность тензорных ядер FP64 на каждую карту TFLOPS каждого из графических ускорителей GPU | Не менее 60* |
| - 15 | Возможность объединить не менее двух GPU карт по единой шине передаче данных NVlink или аналогичной | Наличие |
| - 16 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 17 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 18 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 2000* |
| - 19 | Наличие дисплея или индикации для отображения неисправностей | Наличие |
| - 20 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 4* |
| - 21 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 22 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 4* |
| - 23 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 24 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 25 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 26 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 27 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.9. Требования к характеристикам каждой единицы Системы хранения данных тип 2

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Система хранения данных тип 2 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Отказоустойчивая система хранения данных | Соответствует |
| - 2 | Количество контроллеров, работающих в режиме Active-Active (при использовании Raid 5, 6), с возможностью доступа к любому LUN через все контроллеры, шт.: | Не менее 2* |
| - 3 | Контроллеры системы хранения данных должны обеспечивать симметричную архитектуру ввода-вывода с возможностью доступа к предоставленным ресурсам через оба контроллера серверов к СХ. Назначение конкретного контроллера в качестве владельца ресурса не требуется | Соответствует |
| - 4 | Система хранения данных должна обеспечивать централизованную работу с обоими контроллерами как с единым логическим устройством | Соответствует |
| - 5 | Объём Кэш памяти, ТБ: | Не менее 1* |
| - 6 | Производительность СХД (определенная в соответствии с требованиями указанными в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию (программа и методика испытаний), тыс. IOPS: | Не менее 280* |
| - 7 | Количество установленных накопителей NVMe, шт.: | Не менее 24* |
| - 8 | Суммарный объем RAW установленных накопителей NVMe, Тб: | Не менее 368* |
| - 9 | СХД должна обеспечивать полезную емкость не менее 70% в конфигурации RAID 6 от суммарного объема RAW установленных накопителей NVMe после вычета всех накладных расходов, связанных с отказоустойчивостью и резервированием емкости, включая RAID, Erasure Coding, Hot Spare, Global Spare, Distributed Spare или функционально эквивалентные механизмы. Технические механизмы компрессии, дедупликации, thin provisioning и иные логические методы оптимизации хранения не должны учитываться при подтверждении данного требования. | Соответствует |
| - 10 | Возможность объединения всех дисков в единую группу (домен, пул), с возможностью распределения данных одного LUN по всем дискам | Соответствует |
| - 11 | Количество портов Fibre Channel, с установленными оптическими трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 8* |
| - 12 | Скорость каждого из портов Fibre Channel, Гбит/с: | Не менее 32* |
| - 13 | Для портов Fibre Channel - дальность передачи каждого из установленных трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 14 | Количество портов Ethernet с максимальной пропускной способностью каждого порта 25 Гбит/с, с установленными оптическими трансиверами стандарта 25G SFP28, шт.: | Не менее 4* |
| - 15 | Наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 12* |
| - 16 | Возможность подключения дополнительной полки расширения | Соответствует |
| - 17 | Если функционал требует дополнительного лицензирования, лицензии включены в поставку системы хранения данных. Лицензии предоставляются либо без ограничения объема СХД, либо на максимальный объем СХД. | Соответствует |
| - 18 | Установка приоритетов по операциям ввода-вывода и пропускной способности для логических томов, для тома (выделенной группы томов) по параметрам: пропускная способность, количество операций ввода-вывода. | Соответствует |
| - 19 | Открытое документированное API для автоматизации операций управления, мониторинга и интеграции системы хранения данных с внешними информационными системами | Наличие |
| - 20 | Возможность передачи журналов событий системы хранения данных на внешний сервер syslog | Наличие |
| - 21 | Возможность создания “тонких” томов | Наличие |
| - 22 | Поддерживаемые протоколы: Fibre Channel, iSCSI | Соответствует |
| - 23 | Поддерживаемые уровни RAID: 5,6 | Соответствует |
| - 24 | Система хранения данных должна поддерживать «горячую замену» дисковых и твердотельных накопителей, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы хранения данных и приложений. | Соответствует |
| - 25 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - Альт Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 26 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 27 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 28 | Режим гарантийной поддержки 24x7x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), гарантированное время восстановления работоспособности 24 часа. | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

3.3.10. Требования к характеристикам каждой единицы Сервера тип 8

| № п/п | Характеристики Товара в соответствии с параметрами эквивалентности, установленными в Техническом задании | Значение характеристики Товара в соответствии с значениями параметров эквивалентности Товара* |
| --- | --- | --- |
| Сервер тип 8 со следующими характеристиками: |  |  |
| - 1 | Двухпроцессорный сервер стандартной архитектуры x86 | Соответствует |
| - 2 | Форм-фактор, юнитов: | Не более 4* |
| - 3 | 2 процессора | Соответствует |
| - 4 | Каждый процессор, количество ядер: | Не менее 16* |
| - 5 | Каждый процессор, количество потоков: | Не менее 32* |
| - 6 | Каждый процессор, частота ГГц: | Не менее 2,8* |
| - 7 | Объём установленной оперативной памяти, ГБ: | Не менее 1024* |
| - 8 | Накопители NVMe, шт.: | Не менее 2* |
| - 9 | Объём каждого из накопителей NVMe, Тб: | Не менее 3,84* |
| - 10 | Ресурс каждого из накопителей NVMe, DWPD (количество перезаписей всего объема накопителя в день в течении 5 лет): | Не менее 1* |
| - 11 | Установленные NVMe накопители должны иметь возможность объединения в RAID массив уровней 0, 1 | Соответствует |
| - 12 | Количество графических ускорителей GPU, шт. | Не менее 4* |
| - 13 | Количество оперативной памяти HBM на всех графических ускорителях, ГБ: | Не менее 564* |
| - 14 | Производительность тензорных ядер FP64 на каждую карту TFLOPS каждого из графических ускорителей GPU | Не менее 60* |
| - 15 | Возможность объединить не менее двух GPU карт по единой шине передаче данных NVlink или аналогичной | Наличие |
| - 16 | Количество зарезервированных блоков питания, шт.: | Не менее 2* |
| - 17 | Стандарт каждого из зарезервированных блоков питания: | Не хуже 80 Plus Platinum* |
| - 18 | Мощность каждого из зарезервированных блоков питания, Ватт: | Не менее 2700* |
| - 19 | Наличие дисплея или индикации для отображения неисправностей | Наличие |
| - 20 | Количество портов Ethernet 25Гб/с SFP+, с установленными трансиверами Multi-mode (850 nm, LC), шт.: | Не менее 4* |
| - 21 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - дальность передачи каждого из трансиверов Multi-mode (850 nm, LC), km: | Не менее 0,1* |
| - 22 | Для портов Ethernet 25Гб/с SFP+ - наличие в комплекте многомодовых оптических патчкордов duplex LC-LC длиной 3 метра, шт.: | Не менее 4* |
| - 23 | 1 выделенный порт удаленного управления 1 Гб/с, удаленная графическая консоль управления, поддержка удаленного монтирования ISO образов | Наличие |
| - 24 | Поддержка ОС: - Аstra Linux - РЕД ОС | Соответствует |
| - 25 | Поставляется с гарантией производителя, срок гарантии, лет: | Не менее 5* |
| - 26 | Наличие гарантийной поддержки предусматривающей ремонт на площадке Покупателя с выездом инженера | Соответствует |
| - 27 | Режим гарантийной поддержки 9x5x365 (9 часов (с 09:00 до 18:00 время московское) по рабочим дням в течение года), время восстановления работоспособности следующий рабочий день | Соответствует |
| * параметры соответствия (эквивалентности). - Участник закупки, предлагая Товар, должен: указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; указать модель Товара (при наличии); указать, при наличии, товарный знак и парт-номер; в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии); Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы с основным Товаром. |  |  |

  - Комплектность Товара

Товар передается в комплектности, соответствующей документации производителя в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 настоящего Технического задания, а также кабели/блоки питания, необходимые для полноценной работы Товара, инструкция по эксплуатации.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

- технический регламент Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011;

- технический регламент Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар: не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания универсального передаточного документа.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Гарантийные обязательства не распространяются в случаях, если:

Нарушаются правила и условия эксплуатации Товара, изложенные в инструкции по эксплуатации;

Имеет место факт вскрытия пломб в/на Товаре или его компонентах;

Имеются механические повреждения Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен поставляться в упаковке изготовителя, с указанием на упаковке информации об изготовителе и имуществе, с учетом необходимых маркировок:

- тип имущества;

- номер партии на коробке и на имуществе (если производителем установлено его наличие) должны совпадать;

- информация о производителе, его товарный знак (при наличии);

- иная информация, которую производитель посчитает необходимым разместить.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.

Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность деталей на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

    - Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 100 (ста) календарных дней с даты заключения Договора.

    - Адреса поставки Товара указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

  - Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Грузополучателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.

Контакты Грузополучателя на местах будут переданы Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов по местному времени Грузополучателя.

Грузополучатель обязан посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Грузополучателя осуществляются силами Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

    - Приемка Товара осуществляется Покупателем только после проведения ПМИ поставляемых СХД, по результатам проведения следующих этапов:

Этап 1: Поставщик поставляет по 1 (одному) экземпляру каждого типа СХД для проведения ПМИ систем хранения данных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Этап 2: Покупатель осуществляет сверку каждого типа СХД с настоящим Техническим заданием на предмет соответствия. Срок проведения такой сверки — до 3 (трех) рабочих дней.

Этап 3: После проведения Этапа № 2 Поставщиком производится инсталляция оборудования, поставленного для ПМИ СХД. Инсталляция выполняется Поставщиком в срок не позднее 8 (восьми) рабочих дней после уведомления Покупателем Поставщика о готовности выделенных мест и инфраструктуры для установки оборудования.

Этап 4: ПМИ СХД начинается с даты завершения инсталляции СХД. Срок проведения ПМИ СХД составляет не более 25 (двадцати пяти) календарных дней.

Этап 5: По результатам проведения ПМИ СХД в течение 3 (трех) рабочих дней составляется и подписывается Поставщиком и Покупателем протокол тестирования.

Этап 6: В случае успешного прохождения ПМИ СХД, подтвержденного протоколом тестирования, Поставщик осуществляет поставку остального Товара, а Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения всего Товара и документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Технического задания осуществляет приемку Товара.

    - Указанный в п. 7.1.1. настоящего Технического задания срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в качестве, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего Технического задания и Спецификации.

    - При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего Технического задания и Спецификации, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.

  - Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:

– универсальные передаточные документы;

– копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара;

– технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке в бумажном или электронном виде (при наличии);

– оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы о гарантии с указанием срока и условий гарантии Товара (при наличии).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются за счёт Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара должно обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов поставки и распределение Товара | 18 |
| 2 | Программа и методика испытаний (ПМИ) Систем хранения данных | 20 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень адресов поставки и распределение Товара

| № п/п | Наименование Грузополучателя | Адрес Поставки | Наименование Товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.37 | Система хранения данных тип 1 | 1 |
| - 2 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.37 | Сервер тип 6 | 5 |
| - 3 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Система хранения данных тип 1 | 5 |
| - 4 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.37 | Система хранения данных тип 2 | 2 |
| - 5 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 1 | 7 |
| - 6 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 2 | 26 |
| - 7 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 3 | 9 |
| - 8 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 7 | 2 |
| - 9 | АО «Почта России» | г. Москва, Варшавское шоссе д.125 стр.16 | Сервер тип 8 | 2 |
| - 10 | УФПС г. Москвы - филиал АО «Почта России» | г. Москва, п. Марушкинское, д. Шарапово, ул. Придорожная, д. 4, стр. 2 | Сервер тип 4 | 2 |
| - 11 | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 12 | УФПС Самарской области - филиал АО «Почта России» | 443099, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 24 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 13 | УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал АО «Почта России» | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 14 | УФПС Воронежской области - филиал АО «Почта России» | Воронежская обл., г.Воронеж, Монтажный проезд, 12 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 15 | УФПС Республики Башкортостан - филиал АО «Почта России» | 450040, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Привокзальная площадь, 1 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 16 | УФПС Краснодарского края - филиал АО «Почта России» | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Стахановская, 1а | Сервер тип 4 | 1 |
| - 17 | УФПС Хабаровского края - филиал АО «Почта России» | 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 28 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 18 | УФПС Челябинской области - филиал АО «Почта России» | Челябинская обл., г.Челябинск, Привокзальная пл., д.1 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 19 | УФПС «Татарстан почтасы» - филиал АО «Почта России» | 420054, г. Казань, ул. Техническая, д. 50 | Сервер тип 4 | 1 |
| - 20 | - УФПС г. Москвы - филиал АО «Почта России» | г. Москва, п. Марушкинское, д. Шарапово, ул. Придорожная, д. 4, стр. 2 | Сервер тип 5 | 6 |
| - 21 | УФПС Новосибирской области - филиал АО «Почта России» | 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 22 | УФПС Самарской области - филиал АО «Почта России» | 443099, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 24 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 23 | УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиал АО «Почта России» | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 24 | УФПС Воронежской области - филиал АО «Почта России» | Воронежская обл., г.Воронеж, Монтажный проезд, 12 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 25 | УФПС Республики Башкортостан - филиал АО «Почта России» | 450040, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Привокзальная площадь, 1 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 26 | УФПС Краснодарского края - филиал АО «Почта России» | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Стахановская, 1а | Сервер тип 5 | 3 |
| - 27 | УФПС Хабаровского края - филиал АО «Почта России» | 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 28 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 28 | УФПС Челябинской области - филиал АО «Почта России» | Челябинская обл., г.Челябинск, Привокзальная пл., д.1 | Сервер тип 5 | 3 |
| - 29 | УФПС «Татарстан почтасы» - филиал АО «Почта России» | 420054, г. Казань, ул. Техническая, д. 50 | Сервер тип 5 | 3 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Программа и методика испытаний (ПМИ) Систем хранения данных

(приложено отдельным файлом)

Условные наименования Товара с требуемым набором характеристик.