Технические требования

ОКПД2 43.34.20.110.

«Техническое обслуживание по замене стеклопакета наклонного

витража главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование оказываемых услуг	3

1.2. Цель использования оказываемых услуг	3

1.3. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к оказанию услуг	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к видам и объемам услуг	4

Таблица 2.1 Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.1. Требования к срокам оказанию услуг	5

Таблица 3.1 Требования по срокам оказания услуг	5

1.1. Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг Техническое обслуживание по замене стеклопакета наклонного витража главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС.	6

# Общие сведения

#### Наименование оказываемых услуг

ОКПД2: 43.34.20.110. Техническое обслуживание по замене стеклопакета наклонного витража главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС.

#### Цель использования оказываемых услуг

Целью оказание услуг по замене стеклопакета наклонного витража главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС является обеспечения безопасности эксплуатации главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС.

#### Существующее положение

На основании акта визуального осмотра наклонного витража главного входа атриум-холла здания ПТК от 26.06.2026 в целях устранения нарушения требований безопасности необходимо выполнить мероприятия по замене поврежденного однокамерного стеклопакета.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бурейская ГЭС | Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Здание ПТК. Инв.№11218 |

Оказания услуг по восстановление инсоляции дневного света витража главного входа атриум-холла здания ПТК осуществляется в условиях действующего предприятия.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику:

1. Следующие виды ресурсов:

1.1. Электроэнергия.

# Требования к оказанию услуг

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к видам и объемам услуг

# Таблица 2.1 Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устройство системы подъема материалов на высоту 14,4м (с отм. 159,80-174,20) |  |  |
|  | Установка монтажного блока полиспастной системы, грузоподъемность блока: до 1,5 т | шт | 1 |
|  | Запасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы | шт | 1 |
|  | Распасовка полиспастов монтажных грузоподъемностью системы | шт | 1 |
|  | Демонтаж стеклопакета при помощи промышленных альпинистов |  |  |
|  | Навеска страховочного троса | шт | 2 |
|  | Навеска рабочего троса | шт | 2 |
|  | Демонтаж прижимов капотов (нащельников) с наклонного витража длиной по 4 метра. Крепление болтовое. (где необходимо срезать структурный силиконовый слой и слоя-утеплителя) | шт | 2 |
|  | Монтаж при помощи альпинистов деревянных трапиков на наклонный витраж и изготовление деревянных саней под размер стеклопакета (доска 25х150х4000, V=0,33м3) | шт/кг | 1/100 |
|  | Демонтаж однокамерного стеклопакета, на наклонном витраже при помощи промышленных альпинистов. (размер стеклопакета 1,5х2,2) оборудованного вакуумным захватом «Октопус GL-K600» (вес захвата 65 кг) и крепление стеклопакета к изготовленным деревянным саням. | м2/кг | 3,3/200 |
|  | Перемещение (с верху - вниз) на деревянных санях, демонтированного однокамерного стеклопакета оборудованного вакуумным захватом «Октопус GL-K600» при помощи промышленных альпинистов (Высота по вертикали 11.4метра (по наклону 13,2м). | шт | 1 |
|  | Монтаж стеклопакета при помощи промышленных альпинистов |  |  |
|  | Очистка и обезжиривание посадочных мест в раме наклонного витража в месте установки стеклопакета. | п.м. | 7,4 |
|  | Герметизация основание конструкции. Установить уплотнительный элемент из EPDM резины и склеить торцы резиновым герметиком. | п.м. | 7,4 |
|  | Перемещение (с низу — в верх) на деревянных санях, демонтированного однокамерного стеклопакета оборудованного вакуумным захватом «Октопус GL-K600» при помощи промышленных альпинистов (Высота по вертикали 11.4метра (по наклону 13,2м). | шт | 1 |
|  | Монтаж однокамерного стеклопакета, на наклонном витраже при помощи промышленных альпинистов. (размер стеклопакета 1,5х2,2) оборудованного вакуумным захватом «Октопус GL-K600» (вес захвата 65 кг). | м2/кг | 3,3/200 |
|  | Герметизацию швов стеклопакета битумно-полимерной лентой с защитой от УФ шириной 50мм | п.м. | 7,4 |
|  | Установка декоративных элементов прижимов капотов (нащельников) на наклонном витраже, длиной по 4 метра. Крепление болтовое. | шт | 2 |
|  | Демонтаж при помощи альпинистов деревянных трапиков с наклонного витража (доска 25х150х4000, V=0,33м3) | шт/кг | 1/100 |

### Требования к срокам оказанию услуг

# Таблица 3.1 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание по замене стеклопакета наклонного витража главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС. | С даты заключения договора | Не позднее 15.09.2026 с даты заключения Договора |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг Техническое обслуживание по замене стеклопакета наклонного витража главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Техническое обслуживание по замене стеклопакета наклонного витража главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС в объеме таблицы № 2.1 настоящих технических требований. |  |
|  | Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняется в соответствии с ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; - Перед оформлением допуска к производству работ, Исполнитель разрабатывает и утверждает проект производства работ (ППР). ППР должен быть согласовано с Заказчиком. |  |
|  | Исполнитель обеспечивает текущий контроль оказываемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций; |  |
|  | Требования к безопасности оказания услуг |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | 1. Услуги оказываются в соответствии с НТД, указанными в пункте 3 настоящей таблицы требований. 2. Услуги оказываются в соответствии с согласованным и утвержденным проектом производства работ (ППР). 3. Все работники, руководители и специалисты должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами. При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключения. 4. Обеспечение техники безопасности при проведении работ — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должна соответствовать характеру выполняемых работ. 5. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, и т.д. в соответствии с ППР на выполнение соответствующего вида ремонтных работ. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудования и материалов, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым механизмам и материалам | Услуги оказываются с помощью: - альпинистское снаряжение — 2 единицы. |
|  | Требование к процедурам оказания услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика/Исполнителя | Допуск персонала для оказания Услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. (Приложение №2 к настоящим ТТ) |
|  | Объем подготовительных мероприятий | - Оформление акта-допуска, наряда-допуска на оказание услуг; - Подготовка рабочего места; |
|  | Организация мероприятий по оказанию услуг | - организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя; - подготовка объекта к сдаче-приемке: уборка рабочих мест. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель, привлекаемый к оказанию услуг, должен иметь в штате: 1. Инженерно-технический персонал, обладающий необходимой и достаточной компетентностью (обученностью), соответствии характеру выполняемых работ; 2. Альпинист 3 разряда - не менее 2 чел.; |
|  | Требование к результатом услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | - Обеспечение целостности и сохранности светопрозрачных конструкций и других конструктивных элементов, находящихся в периметре наклонного витража главного входа атриум-холла здания ПТК на Бурейской ГЭС. |
|  | Требование к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Приемка результата оказания услуг | Приемка результатов оказания услуг осуществляется по результатам визуального осмотра витража. |
|  | Услуги считаются выполненными после приемки объекта из ремонта |  |
|  | Требование к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Оформление результатов оказания услуг | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме согласованной с заказчиком. |
|  | Требование к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдать при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | При оказании услуг руководствоваться нормативно-технической документацией: -ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н; -СТО РусГидро 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования»; - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции СП 70.13330.2012; - - Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; - - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; - - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н; |