Техническое задание

Функциональные, технические и качественные и эксплуатационные характеристики

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |
| Камера видеонаблюдения | 26.40.33.111 |  | Число мегапикселей матрицы | ≥ 4 и < 8 |  | 20 | Штука |
|  |  |  | Тип объектива | Моторизированный |  |  |  |
|  |  |  | Разъемы | Порт RJ-45, Разъем питания DC |  |  |  |
|  |  |  | Функции и возможности | Шумоподавление, Антитуман, ИК-подсветка, Поворотная |  |  |  |
|  |  |  | Съемка и возможности | Съемка ночная |  |  |  |
|  |  |  | Размер матрицы | ≥1/2.9 и ≤ 1/2, дюйм |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Уличная |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса (кожуха) | Металлический |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ -40 | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ 60 | Градус Цельсия |  |  |
|  |  |  | Максимальный угол обзора по горизонтали | ≥ 55 | Градус (плоского угла) |  |  |
|  |  |  | Поддержка PoE | Да |  |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции камеры | Купольная |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | ≥ 7 | Ватт |  |  |
|  |  |  | Тип камеры | Цифровая, PTZ |  |  |  |
|  |  |  | Светочувствительность | ≥ 0 и < 1 | Люкс |  |  |
|  |  |  | Тип передачи сигнала | Проводной |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный угол обзора по горизонтали | ≤ 5.5 | Градус (плоского угла) |  |  |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | RTP/RTCP, UPD/TCP, RTSP, HTTP, ONVIF, DNS, ICMP, ARP |  |  |  |
|  |  |  | Количество независимых видеопотоков | > 2 | Штука |  |  |
|  |  |  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 2560x1440 |  |  |  |
|  |  |  | Размер сенсора | ≥ 1/2.8, дюйм |  |  |  |
|  |  |  | Функция представляет собой набор методов API для управления PTZ-камерой, которая позволяет максимально быстро и точно направить камеру на очаг возгорания, с целью определения его координат. |  |  |  |  |

Требования к качеству и безопасности товара

- Поставляемый товар должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.

- Каждая единица товара и комплектующих должна поставляться с комплектом технической документации и руководством для пользователя. Техническая документация должна быть на русском языке. Не допустимо предоставление технической документации и руководств для пользователя в виде копий. Поставляемый товар должен соответствовать всем параметрам, эксплуатационным, качественным характеристикам, зафиксированным в его описании, что должно подтверждаться сертификатом соответствия и качественным удостоверением изготовителя.

- Товар на момент установки должен быть внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Требования к упаковке товаров:

- Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

- Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. На внешней упаковке должна быть нанесена информация, содержащая сведения о товаре: номер партии, дата изготовления, срок годности, данные о происхождении и производителе товара, содержимом упаковки.

- В случаях, установленных законодательством РФ, Товар и документы к нему должны соответствовать требованиям ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Товар должен содержать информацию о классе энергетической эффективности в технической документации, в  маркировке, на этикетках.

Требования к поставке товара:

Товар (камеры видеонаблюдения) поставляются со всеми необходимыми для размещения, подключениями к каналам связи и функционирования на высотных объектах оборудованием и крепежом (грозозащита, кронштейн, кабель, устройство удаленного мониторинга и управления электропитанием, маршрутизатор).

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 432030, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Ветеринарная, д.15., в срок в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

Требования к гарантии  товара, работы, услуги:

Срок предоставления гарантии производителя Товара – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок предоставления гарантии Поставщика – не менее гарантии производителя. Год выпуска Товара - не ранее 2025 года выпуска.