Приложение № 2

к информации о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение ремонтных работ в ОПС, расположенных по адресам: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4; 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 56

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | Объект (Объекты) | - 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4 (Объект 1) - 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 56 (Объект 2) |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 7 | СП | Свод правил Российской Федерации |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 11 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 12 | ОПС | Отделение почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтных работ в ОПС, расположенных по адресам: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4; 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 56.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение ремонтных работ в ОПС, расположенных по адресам: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4; 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 56 производится согласно перечню и количественным характеристикам работ, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

Целью ремонта является техническая оснащенность помещений ОПС для размещения участков доставки пенсий и пособий.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки (исчисляется отдельно по каждому Объекту, указанному в Разделе 1 и п.4.2 ТЗ).

Передача строительной площадки (проводится отдельно по каждому Объекту, указанному в Разделе 1 и п.4.2 ТЗ): в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в договоре.

Окончание выполнения Работ:

- по Объекту 1 - не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ по данному Объекту;

- по Объекту 2 - не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ по данному Объекту.

4.2. Место выполнения работ:

Объект 1 - 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4

Объект 2 - 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 56.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в приложении № 1 к ТЗ «Перечень и количественные характеристики на выполнение ремонтных работ в ОПС, расположенных по адресам: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4; 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 56.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 об обеспечении соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

При выполнении работ на Объекте Подрядчик должен руководствоваться и соблюдать требования следующих документов:

– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);

– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);

- ГОСТ 30674-2023. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.12.2023 N 1701-ст);

- ГОСТ Р 58279-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07.10.2024 N 1396-ст);

- ГОСТ Р 57984-2017/EN 13914-1:2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для наружных работ" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2017 N 1813-ст);

ГОСТ Р 52749-2007 — "ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 N 251-ст).

ГОСТ 34378-2018 Межгосударственный стандарт. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2018 N 612-ст).

ГОСТ 30971-2012 Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия"

(введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1983-ст).

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 26.12.2024) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Условия выполнения работ:

6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.1.5.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.1.6.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.1.7 Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.

6.1.8 Работы проводятся в действующих ОПС в режиме работы почтовых отделений.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);

- ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.

Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС – 2, Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3.

6.4.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.   Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.

7.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению).

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных

документов (оформление результатов работ)

6.5.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

gennady.mironov@russianpost.ru

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:

gennady.mironov@russianpost.ru

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и количественные характеристики на выполнение ремонтных работ в ОПС, расположенных по адресам: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4; 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 56. | 9-11 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень и количественные характеристики на выполнение ремонтных работ в ОПС, расположенных по адресам: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4; 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 56

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выполнение ремонтных работ в ОПС 129075, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Аргуновская, д. 4 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки оконных и дверных откосов | 100 м2 | 0,037 |
| 2 | Очистка поверхности щетками/Очистка от клея и шпатлевки | м2 | 3,7 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 3 | Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой /откосов/ | 100 м2 | 0,037 |
| 4 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (Раствор штукатурный, известковый, М100) | 100 м2 | 0,037 |
| 5 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /дверных откосов/ | 100 м2 | 0,039 |
| 6 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,039 |
| 7 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,093 |
| 8 | Изготовление решётчатой двери в проем входной двери в кассу с кондуктором под монтаж врезного замка с двумя петлями | 100 м2 | 0,0195 |
| 9 | Установка решетчатой двери в проем кассы | м2 | 1,95 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0195 |
| Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |
| 11 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,03 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,03 |
| 13 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | 1т груза | 0,03 |
| Раздел 2. Выполнение ремонтных работ в ОПС 125212, расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 56 |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 14 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ/Установка и разборка наружных вышек-тур/ | 100 м2 | 0,1 |
| 15 | Демонтаж витражей, витрин: с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | т | 0,293 |
| 16 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,0322 |
| 17 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |
| 18 | Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2/ | т | 0,215 |
| 19 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,006 |
| 20 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,02 |
| 21 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с сохранением) | 100 шт | 0,02 |
| 22 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Демонтаж с сохранением) | шт | 6 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 23 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0332 |
| 24 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,04163 |
| 25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 /Монтаж витражных блоков ПВХ двухкамерных глухих площадью остекления свыше 2 м2/ | 100 м2 | 0,07326 |
| 26 | Установка стальных оцинкованных нащельников | 100 м | 0,1 |
| 27 | Монтаж металлоконструкций усиления витражных ПВХ блоков из профильнной трубы 40х40х3 пластина 100х800х5/ | т | 0,13 |
| 28 | Установка отсечек из оцинкованной стали наружных и внутренних углов для вентилируемых фасадов, с лесов/ /Монтаж отсечек витражей (Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 16 мм) | 100 м2 | 0,0333 |
| 29 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 /Окраска металлических листов отсечки витражей маслянной краской за 2 раза/ | 100 м2 | 0,0333 |
| 30 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /Монтаж утеплителя 50мм/ | м3 | 0,167 |
| 31 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,0763 |
| 32 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,0763 |
| 33 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,0763 |
| 34 | Оклейка стеклянных поверхностей окон защитной пленкой класса P2A | 100 м2 | 0,147 |
| 35 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм) | 100 м | 0,02 |
| 36 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Раствор готовый кладочный, цементный, М150) | 100 м2 | 0,0175 |
| 37 | Устройство стяжек до толщ. 30мм (Раствор готовый кладочный, цементный, М150) | 100 м2 | 0,0175 |
| 38 | Устройство подоконника под витражем из керамогранитной плитки (Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм) | 100 м2 | 0,0175 |
| 39 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 /Монтаж металлических решеток ранее сохраненных открывающихся в кассу и глухих снаружи на прежнее место/ | т | 0,22 |
| 40 | Ремонт металлической решетки с установкой кондуктора для замка | т | 0,0156 |
| 41 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 /Окраска металлических решеток алкидной эмалью/ | 100 м2 | 0,262 |
| 42 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 /Монтаж радиаторов сохраненных/ | 100 шт | 0,02 |
| 43 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками /Установка врезного замка в кондукторе в существующую решётчатую дверь/ | 10 шт | 0,1 |
| 44 | Смена дверных приборов: петли | 100 шт | 0,02 |
| 45 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм) | 100 м | 0,0545 |
| 46 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2/ /Окраска масляными красками стальной решетчетой двери RAL 9006/ | 100 м2 | 0,0195 |
| 47 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей//Монтаж ранее сохраненных/ | шт | 6 |
| Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |
| 48 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,5 |
| 49 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | 1т груза | 0,5 |