- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ограждение для Владивостокской ТЭЦ

(Лот № )

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Ограждение для Владивостокской ТЭЦ (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

В рамках «сделки с взаимозависимым лицом» пункт 6.7 протокола №24прс от 15.04.2026 «Поставка, монтаж оборудования комплекса физической защиты береговой насосной станции Владивостокской ТЭЦ-2».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2030x2500 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 46 |
| 1.2 | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2230x2500 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 4 |
| 1.3 | Столб ограждения (под насадку): профиль 70x90x2 мм, L= 2100 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.166х225х8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 47 |
| 1.4 | Пластиковая заглушка 70х90 (Цвет: Черный RAL 9005) | шт | 47 |
| 1.5 | Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) | компл | 52 |
| 1.6 | Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) | компл | 52 |
| 1.7 | Комплект метизов для крепления столба ограждения к винт.опоре/свае (Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 оц. - 9 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт.) | шт | 51 |
| 1.8 | Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 298 |
| 1.9 | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 75 |
| 1.10 | СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 6,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,5±0,05/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.) | шт | 62 |
| 1.11 | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) | шт | 149 |
| 1.12 | Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) | шт | 149 |
| 1.13 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Рабочая длина бухты Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м) | шт | 7 |
| 1.14 | Проволока вязальная оцинкованная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (Длина бухты 400м ) (рабочая длина бухты 400 м) | шт | 1 |
| 1.15 | Основание для крепления насадки к стене (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 70 |
| 1.16 | Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 140 |
| 1.17 | Комплект крепежа насадки к основанию | шт | 70 |
| 1.18 | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) | шт | 70 |
| 1.19 | Столб ограждения : профиль 60x60x1,5 мм, L= 2100 мм, с фланцем (160х160х6) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: под крепление хомут; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 69 |
| 1.20 | Пластиковая заглушка 60х60 (Цвет: Черный RAL 9005) | шт | 69 |
| 1.21 | Лага ограждения: профиль 40x20x1,5 мм, L= 2500 мм, (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: без отверстий; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 134 |
| 1.22 | Кронштейн Х-образный для крепления направляющих профнастила под: столб 60х60, 60х80, 60х120, направляющая 40х20, 40х40 (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 138 |
| 1.23 | Кров.саморез оц.5,5х32 | шт | 3000 |
| 1.24 | Столб ограждения : профиль 70x90x2 мм, L= 2300 мм, с фланцем (160х160х6) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: под крепление хомут; Цвет: Серый RAL 7040) | шт | 5 |
| 1.25 | Пластиковая заглушка 70х90 (Цвет: Черный RAL 9005) | шт | 5 |
| 1.26 | Ворота распашные серии PROM-UL: HxW 2100x6000 (оси столбов 6140, профиль 140х140х5мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под анкерное крепление на бетон (Анти.корр. защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Серый RAL 7040) | шт | 4 |
| 1.27 | Калитка серии PROM FENCE: HxW 2000х1000 мм, на фланце (160x160x6), замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Серый RAL 7040) | шт | 2 |
| 1.28 | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) | шт | 17 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.-1.28. | Ограждение для Владивостокской ТЭЦ | С даты подписания договора |  |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.29. Таблицы 2.1): Ограждение для Владивостокской ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование | Соответствие стандартам |
| 1.1 | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2030x2500 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Высота х ширина (мм) | 2030х2500 |
|  |  |  |  | Диаметр прутка, мм | 5 |
|  |  |  |  | Количество V-образных изгибов | 4 |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
| 1.2 | Панель 3D серии GUARD-TF: HxW (высота х ширина) 2230x2500 мм, пруток D=5 мм, ячейка = 50x150 мм, V-образных изгибов 4 (Антикорр. защита: горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Высота х ширина (мм) | 2230х2500 |
|  |  |  |  | Диаметр прутка, мм | 5 |
|  |  |  |  | Количество V-образных изгибов | 4 |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
| 1.3 | Столб ограждения (под насадку): профиль 70x90x2 мм, L= 2100 мм, с фланцем под винтовую опору (треуг.166х225х8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: резьбовые отверстия (термосверление) под винт; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Длина, мм | 2100 |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры профиля, мм | 70x90x2 |
|  |  |  |  | С фланцем под винтовую опору | Да |
| 1.4 | Пластиковая заглушка 70х90 (Цвет: Черный RAL 9005) |  |  | Материал | Пластик |
|  |  |  |  | Цвет | Черный RAL 9005 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 70х90 |
| 1.5 | Комплект скоб F50 под столбы 60/80 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Под столбы 60/80 | Да |
|  |  |  |  | Вариант исполнение | Стандарт |
| 1.6 | Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Состав комплекта | Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |
| 1.7 | Комплект метизов для крепления столба ограждения к винт.опоре/свае (Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 оц. - 9 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт.) |  |  | Материал | Сталь |
|  |  |  |  | Покрытие | Оцинкованный |
|  |  |  |  | Состав комплекта | Болт М10х110, 8.8 DIN 933 оц. - 3 шт., Гайка M10 кл 10.0 DIN 934 оц. - 9 шт., Шайба М10 DIN 125 - 12 шт., Шайба 10 DIN 127 оц. - 6 шт. |
| 1.8 | Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Размер | ST |
|  |  |  |  | Серия | F |
| 1.9 | Комплект скоб "Скоба усиленная" под столбы 80х80/100/120 (4 шт.) (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Под столбы 80х80/100/120 | Да |
|  |  |  |  | Исполнение | Стандарт |
| 1.10 | СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 6,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,5±0,05/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.) |  |  | ГОСТ | ГОСТ 3282-74 |
|  |  |  |  | Количество витков в п.м. | 6,2 |
|  |  |  |  | D бухты, мм | 600 |
|  |  |  |  | Рабочая длина бухты, м | 10 |
|  |  |  |  | Материал | Металл |
| 1.11 | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) |  |  | Материал | Сталь |
|  |  |  |  | Покрытие | Оцинкованный |
|  |  |  |  | Состав комплекта | Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт. |
| 1.12 | Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  |  | Материал | Нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Для крепления скобы | Да |
|  |  |  |  | Состав комплекта | Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт. |
| 1.13 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Рабочая длина бухты Длина бухты 400 м) (рабочая длина бухты 400 м) |  |  | Материал | Сталь |
|  |  |  |  | Покрытие | Оцинкованная |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 2,5 |
|  |  |  |  | Рабочая длина бухты, м | 400 |
|  |  |  |  | Для крепления СББ/ПББ | Да |
| 1.14 | Проволока вязальная оцинкованная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм (Длина бухты 400м ) (рабочая длина бухты 400 м) |  |  | Материал | Сталь |
|  |  |  |  | Покрытие | Оцинкованная |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 1,6 |
|  |  |  |  | Рабочая длина бухты, м | 400 |
|  |  |  |  | Для крепления СББ/ПББ | Да |
| 1.15 | Основание для крепления насадки к стене (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Для крепления насадки к стене | Да |
|  |  |  |  | Антикорр защита | Горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; |
|  |  |  |  | Вариант исполнения | Стандарт |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
| 1.16 | Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Антикорр защита | Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Размер | ST |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Серия | F |
| 1.17 | Комплект крепежа насадки к основанию |  |  | Тип | Крепеж |
|  |  |  |  | Для крепления насадки к основанию | Да |
| 1.18 | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) |  |  | Крепление СББ к насадке | Да |
|  |  |  |  | Состав комплекта | Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт |
| 1.19 | Столб ограждения : профиль 60x60x1,5 мм, L= 2100 мм, с фланцем (160х160х6) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: под крепление |  |  | Длина,мм | 2100 |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Вариант исполнения | Под крепление |
|  |  |  |  | Габаритные размеры профиля, мм | 60x60x1,5 |
|  |  |  |  | Фланец | С фланцем (160х160х6) |
| 1.20 | Пластиковая заглушка 60х60 (Цвет: Черный RAL 9005) |  |  | Материал | Пластик |
|  |  |  |  | Цвет | Черный RAL 9005 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 60х60 |
|  |  |  |  | Тип | Заглушка |
| 1.21 | Лага ограждения: профиль 40x20x1,5 мм, L= 2500 мм, (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: без отверстий; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Тип | Лага |
|  |  |  |  | Габаритные размеры профиля, мм | 40x20x1,5 |
|  |  |  |  | Длина, мм | 2500 |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Исполнение | Без отверстий |
| 1.22 | Кронштейн Х-образный для крепления направляющих профнастила под: столб 60х60, 60х80, 60х120, направляющая 40х20, 40х40 (Антикорр защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Тип | Кронштейн |
|  |  |  |  | Х-образный для крепления направляющих профнастила | Да |
|  |  |  |  | Под: столб 60х60, 60х80, 60х120 | Да |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
| 1.23 | Кров.саморез оц.5,5х32 |  |  | Тип | Саморез |
|  |  |  |  | Длина, мм | 32 |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | 5,5 |
|  |  |  |  | Материал | Сталь |
|  |  |  |  | Покрытие | Оцинкованный |
| 1.24 | Столб ограждения : профиль 70x90x2 мм, L= 2300 мм, с фланцем (160х160х6) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: под крепление хомут; Цвет: Серый RAL 7040) |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры профиля, мм | 70x90x2 |
|  |  |  |  | Длина, мм | 2300 |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Вариант исполнения | Под крепление хомут |
| 1.25 | Пластиковая заглушка 70х90 (Цвет: Черный RAL 9005) |  |  | Материал | Пластик |
|  |  |  |  | Цвет | Черный RAL 9005 |
|  |  |  |  | Тип | Заглушка |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 70х90 |
| 1.26 | Ворота распашные серии PROM-UL: HxW 2100x6000 (оси столбов 6140, профиль 140х140х5мм), заполнение панель, столбы с регулируемыми петлями, на фланцах под анкерное крепление на бетон (Анти.корр. защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм; Вариант исполнения стандарт; Цвет Серый RAL 7040) |  |  | Тип | Ворота |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 80-100 мкм |
|  |  |  |  | Вариант исполнения | Стандарт |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 2100x6000 |
| 1.27 | Калитка серии PROM FENCE: HxW 2000х1000 мм, на фланце (160x160x6), замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет Серый RAL 7040) |  |  | Тип | Калитка |
|  |  |  |  | Вариант исполнения | Стандарт |
|  |  |  |  | Цвет | RAL 7040 |
|  |  |  |  | Антикорр. Защита | Защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 2000х1000 |
| 1.28 | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) |  |  | Материал | Пластик |
|  |  |  |  | Цвет | Черный RAL 9005 |
|  |  |  |  | Тип | Заглушка |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | 80х80 |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место нахождения | 690034, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Космонавтов, д.13 ст.2 |  |  |  |
| 2.2 | Приемка | Приемка осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 89607750815 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта;руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |