Приложение № 3.1 к ТЗ

Требования к отделочным материалам. Интерьер

| Отделочный материал |  |  | тамбур главного входа | тамбур служебного входа |  | Рабочая зона операторов и ЦСУ (зона за барьером в клиентском зале) | Зона ожидания (клиентский зал) | Примерочные (клиентский зал) | КЛИЕНТСКИЙ ЗАЛ |  |  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид. розничная зона | Зона ЦСУ | Зона абонементных ячеек | Помещение ТМЦ/вид. зона ТМЦ | Отдел доставки | Гардеробная | Касса / Сейфовая | Комната персонала/зона приема пищи | Архив/вид. зона архива | Помещения бэк-зоны, в которых производится сортировка ПО с использованием почтового транспортера и люкового окна | Санузел | Зона хранения и сортировки почтовых отправлений Зона обмена | Технические помещения |
|  | 1. Напольное покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Линолеум коммерческий гомогенный или гетерогенный: − для помещений с высокими эксплуатационными нагрузками; − основа − ПВХ; − толщина 2 − 3,1 мм; − класс износостойкости 33, 34; − устойчивость к истиранию − группа Р; − класс пожарной опасности − КМ2; − цвет светло-серый, приближенный к RAL 7047 (допускается наличие вкраплений бежевого, белого, светло-серого, темно-серого цветов) | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да |
| 1.2 |  | Керамогранит универсальный, неполированный, матовый: − с нешлифованной поверхностью; − размер от 300х300 мм до 600х600 мм, толщина 7 − 11 мм; − износостойкость − PEI 4; − цвет − светло-серый, RAL 7047, однотонный (не допускается наличие вкраплений бежевого, белого, светло-серого, темно-серого цветов); − цвет затирки светло-серый, приближенный к RAL 7047 | да | да |  | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | нет |
| 1.3 |  | Тактильные напольные указатели: − ПВХ, ПУ; − размер 300х300 мм, 500х500мм; − высота рифа 4 мм; − цвет желтый | да | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.4 |  | Грязезащитный коврик (ринго-мат), цвет черный, размещать в приямке | да | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.5 |  | Сохраняемое существующее финишное покрытие – керамогранит нескользящая керамическая напольная плитка серого цвета без орнаментов, цвет основного тона светло-серый, приближенный к RAL 7047 (допускается наличие вкраплений бежевого, белого, светло-серого, темно-серого цветов). Обновление затирки в швах в цвет светло-серый, приближенный к RAL 7047 | да | да |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | 2. Плинтус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Плинтус в строительном исполнении: − высота 100 мм керамогранит (идентичный материалу, использованному для облицовки пола); −универсальный, неполированный, матовый; − с нешлифованной поверхностью; − размер от 300х300 мм до 600х600 мм, толщина 7 − 11 мм; − износостойкость − PEI 4; − цвет − светло-серый, приближенный к RAL 7047, однотонный (не допускается наличие вкраплений бежевого, белого, светло-серого, темно-серого цветов); − цвет затирки − светло-серый, близкий к приближенный к RAL 7047 | да, кроме случая облицовки тамбур в металлическим сайдингом | да, кроме случая облицовки тамбур в металлическим сайдингом |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2.2 |  | Напольный плинтус из ПВХ, цвет − светло-серый, RAL 7047, однотонный, матовый, гладкий, «сапожок», h60 | нет | нет |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | д | да | да | да | нет | да | да |
|  | 3. Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Вариант № 1. Подвесной потолок системы «Armstrong» («Байкал») | да, для случаев, Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже |  | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже | да, для случаев, когда Вариант№2 дороже |
| 3.2 |  | Вариант № 2. Открытый потолок Применяется в случае, если стоимость устройства подвесного потолка (монтаж подконструкций, монтаж заполнения, прокладка кабельных трасс, монтаж оконечного оборудования, включая освещение) больше стоимости устройства открытого потолка (выполнить в соответствии с п. 9.7.1 (Вариант № 2) приложения № 2 к ТЗ «Требования к выполнению ремонтных работ в ОПС формата «Сельское ОПС») | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже |  | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже | да, для случаев, когда Вариант№1 дороже |
|  | 4. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Вариант № 1. ГКЛ, ГВЛ с последующим окрашиванием моющейся, матовой, высококачественной водоэмульсионной (поливинилацетатный состав) краской в 2 (два) слоя | нет | нет |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да |
| 4.2 |  | Вариант № 1. ГКЛВ, ГВЛ с последующим окрашиванием моющейся, матовой, высококачественной водоэмульсионной (поливинилацетатный состав) краской в 2 (два) слоя | да | да |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да, под облицовку керамической или керамогранитной плиткой | нет | нет |
| 4.3 |  | Для Варианта № 1. Окрашивание (ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ) моющейся, матовой, высококачественной водоэмульсионной (поливинилацетатный состав) краской в 2 (два)слоя. Для тамбуров, клиентской зоны и бэк-зоны − цвет белый, RAL 9010. Для фокусной стены − цвет синий, RAL 5010 | да | да |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да |
| 4.4 |  | Вариант № 2. Облицовка СМЛ-панелями для внутренних работ, с матовой лицевой поверхностью, без рисунков, с применением соединительного профиля. по каркасу. Цвет панелей, соединительного профиля и фурнитуры для тамбуров, клиентской зоны и бэк-зоны – белый. Цвет панелей, соединительного профиля и фурнитуры для фокусной стены – синий, RAL 5010 | да | да |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да |
| 4.5 |  | Металлический сайдинг, цвет белый, без рисунков и орнаментов, по каркасу | да (допускается выполнение только в неотапливаемых внешних тамбурах) | да (допускается выполнение только в неотапливаемых внешних тамбурах) |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4.6 |  | Алюминиевый рифленый лист («Квинтет», «Дуэт», «Чечевица») толщиной не менее 2,5 мм. Защита подоконного и вертикальных откосов окна обмена почты со стороны помещения | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | только при наличии окна обмена почты | нет | нет | нет | нет | нет | нет | только при наличии окна обмена почты | нет |
| 4.7 |  | Матовая керамогранитная или керамическая плитка: − размер 200х200, 200х300 мм или 300x300 мм; − цвет светло-серый RAL 7047, или белый RAL 9010, − поверхность матовая; − цвет затирки светло-серый, близкий к RAL 7047, от пола до подвесного потолка | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
| 4.8 |  | Матовая керамогранитная или керамическая плитка: − размер 200х200 мм, 200х300 мм или 300x300 мм; − цвет светло-серый, RAL 7047 или белый RAL 9010; − поверхность матовая; − цвет затирки светло-серый или белый, приближенный к цвету облицовки | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да, защитный фартук при наличии мойки | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | 5. Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Тип № 1. Общее освещение, аварийное освещение: − светильник светодиодный встраиваемый в подвесной потолок системы «Armstrong» или накладной (для открытого потолка); − размер корпуса 600х600 мм; − высота/ глубина не более 50 мм; − мощность светильника не менее 24Вт; −цветовая температура - 4000К; − световой поток, лм: не менее 3000; − индекс цветопередачи (CRI) − не менее 80; − коэффициент мощности − не менее 0,92; − степень защиты (IP) – не менее 20; − блок аварийного питания – нет (рабочее освещение и аварийное освещение в соответствии с п. 6.4 приложения № 2 к ТЗ «Требования к выполнению ремонтных работ в ОПС формата «Сельское ОПС»; − напряжение питания – ~220В; − рассеиватель матовый, плоский; − цвет корпуса – белый | да | да |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 5.2 |  | Тип № 2. Уличное освещение: − светильник светодиодный накладной; − уличный, антивандальный; − мощность светильника – не менее 8Вт; − цветовая температура – 4000К – 4500К; − коэффициент мощности не менее 0,92; − степень защиты (IP) – не менее 54; − блок аварийного питания – нет; − напряжение питания - ~220 В; − цвет корпуса серый или белый |  |  | Со стороны улицы. Над служебным входом, над люковым окном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |