ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг технического обслуживания, сопровождения и поддержки «Системы-112» Воронежской области

- Общие сведения

  - Информационная система «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – Система-112, система) предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб и оперативных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и является территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системой, созданной в границах области.

  - Система-112 интегрирована с существующими смежными информационными системами-112 соседних субъектов Российской Федерации:

- системой-112 Белгородской области;

- системой-112 Волгоградской области;

- системой-112 Курской области;

- системой-112 Липецкой области;

- системой-112 Ростовской области;

- системой-112 Саратовской области;

- системой-112 Тамбовской область

  - Система-112 создана на базе программного комплекса разработки АО «Искра Технологии», включая специальное программное обеспечение (далее – СПО):

  - SI3000 EHM Приложение оператора Системы-112 (№ 5972 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

  - SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами (№ 5973 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

  - SI3000 LRS Сервер определения местоположения и SMS-шлюз (№ 5974 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

  - SI3000 сСS Компактный программный коммутатор (№3022 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

  - КАМИ-ГИС (№ 4841 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных);

В рамках исполнения настоящего Технического задания замена СПО, использование иного СПО в рамках функционирования Системы-112 не допускается.

  - Адрес оказания услуг

Основные компоненты ПАК и АРМ операторов Системы-112 расположены в Центре обработки вызовов Системы-112 (по адресу: г. Воронеж, Пирогова, д. 87) и в резервном Центре обработки вызовов Системы-112 (по адресу: г. Воронеж, ул. Дружинников, 3Б).

Перечень всех объектов Системы-112, подлежащих оказанию услуг по технической поддержке, приведен в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

  - Цели оказания услуг

- обеспечение работоспособности программного обеспечения Системы-112;

- обеспечение стабильного бесперебойного функционирования оборудования Системы-112;

-	мониторинг состояния и функционирования технических компонентов, входящих в состав Системы-112, с помощью подсистемы мониторинга на базе Zabbix в составе программного комплекса ALD Pro централизованного управления ИТ-инфраструктурой на базе операционной системы Astra Linux;

- устранение сбоев и ошибок функционирования компонентов Системы-112, выявленных средствами мониторинга, пользователями системы и персоналом службы поддержки пользователей;

- техническое обслуживание и поддержка серверной части ПАК, развернутой на серверах ЦОВ (РЦОВ), телекоммуникационного оборудования, источников бесперебойного питания, обеспечивающих работу серверной части ПАК;

- техническое обслуживание и поддержка автоматизированных рабочих мест (АРМ)

в Учебном классе Системы-112, ДДС/ЕДДС на объектах Системы-112 (по адресам, указанным в Приложении 1 к Техническому заданию);

- информационная поддержка персонала объектов Системы-112 по вопросам функционирования аппаратных компонентов, входящих в состав Системы-112;

- оказание консультационной поддержки, связанной с эксплуатацией и обслуживанием оборудования Системы-112;

- выполнение планово-предупредительных и регламентных работ по поддержке и обслуживанию компонентов, используемых в составе Системы-112;

- обновление версии встроенного программного обеспечения (firmware) оборудования;

-	обновление/модификация версий специального программного обеспечения и общесистемного программного обеспечения;

- обновление/модификация и техническая поддержка установленных программных и технических средств по информационной безопасности (лицензии и сертификаты на средства ИБ приобретаются Заказчиком);

- выезд специалиста Исполнителя на объекты Заказчика (по адресам, указанным в Приложении 1 к Техническому заданию) для проведения работ по восстановлению работоспособности оборудования Системы-112;

- накопления справочной информации (ведение базы знаний) о способах устранения сбоев и ошибок функционирования оборудования и компонентов Системы-112 Воронежской области;

- реализация бесперебойного функционирования СПО, обеспечивающего хранение информации, формируемой системой-112, за период не менее, чем за последние три года с предоставлением доступа к такой информации и возможностью поиска звуковых файлов, а также просмотра информационных карточек;

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с информационными системами операторов подвижной радиотелефонной и фиксированной связи с целью реализации механизма определения места нахождения пользовательского оборудования и автоматического занесения в УКИО персональных данных абонента, на которое зарегистрировано данное оборудование (при наличии данной информации у оператора связи);

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с информационными системами операторов подвижной радиотелефонной связи для приема SMS сообщений;

- обеспечение бесперебойного функционирования и настройка ПТК ЦОВ (РЦОВ) для обеспечения возможности отправки SMS-сообщений из Системы-112 (абоненту операторов сети подвижной радиотелефонной связи);

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее - ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»);

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с государственной информационной системой «Централизованная система сбора информации Систем-112» (далее - ГИС «ЦССИ»);

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с Системами-112 соседних субъектов Российской Федерации:

- системой-112 Белгородской области;

- системой-112 Волгоградской области;

- системой-112 Курской области;

- системой-112 Липецкой области;

- системой-112 Ростовской области;

- системой-112 Саратовской области;

- системой-112 Тамбовской область.

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с автоматизированной информационной системой АИС ДДС-02 «ИСОД СОДЧ»

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с автоматизированной информационной системой-112 г. Москвы

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с автоматизированной информационной системой АИС ДДС-03 АСУ УССМП»

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с автоматизированной информационной системой АИС ДДС-04 «Система-104»

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с автоматизированной информационной системой АИС «Воронежэнерго» «СУМО»

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с автоматизированной информационной системой АИС Интеллектуальная транспортная система Воронежской городской агломерации «ИТС»

- обеспечение бесперебойного функционирования интеграции ПТК ЦОВ (РЦОВ) с автоматизированной информационной системой АИС «Сегмент системы круглосуточного наблюдения»;

  - Назначение системы-112

Функциональные характеристики:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествиях;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической поддержкой лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматизированное восстановление соединения с пользовательским (оконченным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях по номеру «112»);

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- ведение архива аудиозаписей разговоров с заявителями;

- формирование ранее реализованных в системе отчетов, как за указанный период по актуальным и архивным данным с 13.11.2025г., так и отчетов реального времени по уже реализованным отчетам;

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках;

- получение информации об экстренном вызове от ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- взаимодействие с системами-112 иных субъектов РФ;

- взаимодействие с ДДС ЭОС:

- служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- служба полиции;

- служба скорой медицинской помощи;

- аварийная служба газовой сети;

- служба «Антитеррор»;

- взаимодействие с внешними системами:

- узлы связи ССОП, в том числе узлы обеспечения вызова экстренных оперативных служб (УОВЭОС) после их ввода в эксплуатацию;

- информационные системы (ИС) операторов связи, информационная система базы данных перенесённых номеров (БДПН) (в целях определения местоположения лица, обратившегося по номеру «112»);

- SMS-центры операторов сетей подвижной связи (СПС);

- ЭРА-ГЛОНАСС;

- СОДЧ ИСОД МВД России;

- АСОУ ДС СМП;

- АИС Безопасный город;

- АИС ИТС;

- АИС СУМО;

- ГИС ЦССИ.

- информационное взаимодействие ЦУКС, ЕДДС с ЦОВ(РЦОВ).

Технические характеристики:

- прием телефонных вызовов по единому номеру «112»;

- прием коротких текстовых сообщений SMS от операторов подвижной радиотелефонной связи;

- передача коротких текстовых сообщений SMS из Системы-112;

- передача вызовов и данных от операторов ЦОВ (РЦОВ) в ЕДДС и ДДС;

- отображение на основе электронных карт географических характеристик территории, полученных от оператора связи данных о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также имеющиеся в системе данные о месте происшествия;

- прием и обработка информации и сигналов, поступающих от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- обеспечение информационной безопасности конфиденциальной информации и средств и систем ее передачи, обработки и хранения в системе-112;

- автоматизированный доступ с АРМ операторов-112 к справочной информации, размещенной в базе данных информационной подсистемы.

- Состав информационной системы и основные требования к обслуживанию

Техническая поддержка распространяется на следующие подсистемы Системы-112:

- телекоммуникационную;

- информационно-коммуникационную;

- консультативного обслуживания;

- геоинформационную;

- мониторинга;

- обеспечения    информационной   безопасности

и выполняется в том числе на оборудовании сети передачи данных согласно Приложению № 2 к техническому заданию

Компоненты государственной информационной системы «Система-112» расположены на объектах автоматизации Системы-112, согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Перечень аппаратного и программного обеспечения Системы-112 указан в Приложениях № 2 и № 3 к техническому заданию.

Исполнителем обслуживается оборудование, общее и специальное программное обеспечение, установленное на обслуживаемом оборудовании, предназначенное для функционирования Системы-112 и перечисленное в Приложении № 2 и Приложении № 3.

Исполнителем обеспечиваются меры по выполнению требований Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2021 г. № 1931 «Об утверждении обязательных требований к организации и функционированию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе порядка и сроков осуществления приема, обработки и передачи вызовов по единому номеру «112» диспетчерским службам» с предоставлением по запросу Заказчика отчётов о значениях временных параметров приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы, количественных параметров функционирования системы, и реализации требований к технологическим решениям, обеспечивающим надежность функционирования Системы-112.

Обновление версии СПО.

В течение действия Договора Исполнитель должен производить обновление СПО:

- в части обновления программного обеспечения на рабочих местах Системы-112;

- в части установки обновлений на серверах;

- в части обновления структуры базы данных;

- в части обновления ядра интеграционной платформы;

- в части обновления модулей интеграционной платформы;

- в части изменения конфигурационных файлов;

- адресной базы на серверах геоинформационной подсистемы.

Исполнитель предоставляет дистрибутив СПО и Release Notes по каждому обновлению.

Модификация СПО.

Исполнитель обеспечивает доработку и установку плановых (по инициативе Исполнителя) и внеплановых (по инициативе Заказчика) обновленных версий СПО:

- Плановые модификации СПО содержат дополнения/совершенствования функциональности СПО, разработанные по инициативе Исполнителя с целью улучшения функциональности и повышения удобства работы с ним;

- Внеплановые модификации СПО включают согласованные сторонами исправления дефектов функциональности, предоставленные Заказчику в согласованные сторонами сроки.

Заказчик предоставляет доступ к серверам для установки обновлений. Доступ обеспечивается с использованием криптографических средств защиты информации. Криптографические средства защиты информации Заказчиком не предоставляются.

Исполнитель обязан уведомлять пользователей услуги о выпуске модернизированной версии.

Исполнитель предоставляет новые плановые версии сопровождаемого СПО в течение всего срока оказания услуг.

Исполнитель производит установку обновлений на серверах Заказчика в согласованные сторонами сроки;

Исполнитель обязан предоставить пакет обновленной эксплуатационной документации в составе модернизированной версии с описанием внесенных изменений и описанием реализованных функциональностей.

- Обязанности Исполнителя

Исполнитель при исполнении Договора обязуется обеспечить:

−	соблюдение требований по информационной безопасности, предъявляемых Заказчиком не ниже требований ИБ, предъявляемых к системе-112 на технических средствах и инфраструктуре, подключаемой к системе в рамках оказания услуг;

−	возможность беспрепятственного контроля за ходом оказания услуг со стороны уполномоченных представителей Заказчика.

Исполнитель обязан:

-	предоставлять плановые обновленные версии СПО, разработанные для профилактики и предотвращения сбоев работы системы, ежеквартально, но не позднее указанных ниже сроков проведения обновлений. Период установки обновленных версий СПО – за третий квартал – не позднее 29.09.2026 г., за четвертый квартал – не позднее 10.12.2026 г.

Вместе с обновленной версией СПО Исполнитель обязан предоставлять пакет уточненной эксплуатационной документации.

−	осуществлять мониторинг работоспособности объектов Системы на протяжении всего периода действия Договора;

−  обеспечивать техническую поддержку работы оборудования, установленного на объектах Системы, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Перечень оборудования и программного обеспечения, размещенного на объектах, приведен в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Техническому заданию.

- выполнять перенос действующих объектов ЕДДС/ДДС на новый адрес (в случае ремонта помещений) или установку новых объектов ДДС (при наличии технической возможности) не более четырех объектов в течение срока исполнения Договора. Подключение и настройка АРМ в ЭОС в случае изменения места дислокации ЭОС (без организации места установки АРМ и разъёмных контактных соединений сети электропитания 0.4 кВ). При появлении новых объектов, оборудование, ОПО, СПО для данных объектов предоставляется за счет Заказчика;

−	обеспечивать техническую поддержку работоспособности общего и специального программного обеспечения, установленного на обслуживаемом оборудовании, в соответствии с Приложениями № 2 и № 3;

−	предоставлять подробные инструкции по настройке, использованию, а также техническому обслуживанию составляющих Системы по требованию Заказчика. Обеспечивать удаленную поддержку пользователей, предоставление консультаций по эксплуатации оборудования и ПО представителям Заказчика;

−	производить прокладку линий связи до оборудования внутри объекта Системы при отсутствии или невозможности использования действующей СКС, а также при расстоянии от оборудования до ближайшей СКС, расположенной в том же помещении. Материалы предоставляются Заказчиком;

−	соблюдать при исполнении работ требования по информационной безопасности, реализованные в рамках исполнения Технического проекта, не допускать изменений конфигураций и настроек системы информационной безопасности без согласования с Заказчиком;

−	проводить периодический контроль за соблюдением требований информационной безопасности;

−	передать по окончании срока технической поддержки администраторские пароли на все части системы уполномоченному представителю Заказчика и (при необходимости) организации, заключившей с Заказчиком Договор на следующий период технической поддержки системы;

−	соблюдать параметры обслуживания, указанные в разделе 4 настоящего Техническому задания;

−	информировать Заказчика о некорректной работе Системы 112 по электронной почте 112@govvrn.ru (при отсутствии зарегистрированного обращения по данной проблеме в системе обработки заявок);

−	уведомлять Заказчика по электронной почте 112@govvrn.ru перед проведением работ, предусмотренных данных техническим заданием, вследствие которых могут произойти сбои в работе оборудования и программного обеспечения системы 112;

−	уведомлять Заказчика об изменении конфигурации и внесенных изменениях по электронной почте 112@govvrn.ru;

−	соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности в местах размещения оборудования Системы-112.

- Параметры обслуживания

Средства для подачи обращений: система учета заявок и обращений, электронная почта, телефон.

Режим обслуживания для инцидентов Экстренный и Приоритет 1: «24х7» дистанционно (обслуживание производится круглосуточно). В случае необходимости выезда Исполнителя на объекты Заказчика режим обслуживания действует с 9:00 до 17:00 в будние дни.

Режим обслуживания для инцидентов Приоритет 2 и Приоритет 3: «8х5» дистанционно (обслуживание производится в рабочее время Исполнителя).

После подписания Договора Заказчик и Исполнитель обмениваются контактными данными для выполнения своих обязательств (электронная почта, телефоны, ФИО контактных лиц).

Время реагирования на обращения Заказчика - в часах, в соответствии с типом обслуживания. Во всех случаях Исполнитель должен стремиться к максимально быстрой реакции на инциденты. Максимальные сроки реагирования на инциденты устанавливаются в зависимости от местоположения объекта и критичности и указаны в Таблице 1

Отсчет времени по устранению инцидента начинается с момента регистрации заявки (или, при необходимости выезда на объект, с первого часа рабочего дня в соответствии с типом обслуживания), а для инцидента с уровнем Приоритета 1 - с момента ответа дежурного специалиста на звонок на круглосуточный номер ТП Исполнителя, и может быть приостановлен на время предоставления дополнительной информации, запрошенной Исполнителем у Заказчика.

При невозможности обслуживания оборудования на объекте Заказчика Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком провести работы на территории Исполнителя в срок до 30 календарных дней с предоставлением подменного фонда. Подменный фонд формирует и предоставляет Заказчик. Срок выполнения работ с учетом времени транспортировки может быть продлен по согласованию Заказчиком.

В случае выявления неисправности технической поддержкой Исполнителя, при отсутствии зарегистрированного инцидента, Исполнитель обязан уведомить Заказчика по электронной почте в течение часа после обнаружения, но не позднее 24 часов с момента возникновения и сообщить о причинах возникновения, принятых мерах и устранении неисправности, а также предложить мероприятия по предупреждению повторного возникновения неисправности.

4.1 	Приоритеты инцидентов

При обработке инцидентов Стороны руководствуются следующей системой приоритетов.

Инциденту присваивается приоритет «Экстренный» при невозможности приема вызовов, поступающих по номеру «112», во всех районах Воронежской области или в случае отказа в работе одновременно Основного и Резервного центра обработки вызовов.

Заявки приоритета «экстренный» передаются круглосуточно по телефону дежурной службе Исполнителя с регистрацией в системе учета заявок и обращений.

Для инцидентов приоритета «Экстренный» срок восстановления устанавливается в размере 4 (четырех) астрономических часов.

Таблица 1 – Критичность системы в соответствии с объектами автоматизации и сроки устранения неисправностей (при которых Служба/система не работает)

| № п/п | Наименование объекта автоматизации/сервиса/интеграции | Приоритет | Срок восстановления работоспособности*, час**. (не более) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЦОВ, РЦОВ, ЕДДС г. Воронежа, СМП г. Воронежа, АСУ УССМП, СОДЧ, СУМО | 1 | 32 |
|  | ЕДДС (Новоусманский р-н, Лискинский р-н, Россошанский, Семилукский, Рамонский), Интеграции, кроме указанных в п.1 | 2 | 56 |
|  | Все ЕДДС, кроме указанных в п.1, 2, все ДДС | 3 | 160 |

* ) – срок восстановления работоспособности указан без учета влияния на инцидент третьей стороны;

** ) – прием заявок с приоритетом 1 осуществляется в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней, прием заявок с приоритетом 2 и приоритетом 3 осуществляется только в рабочее время Исполнителя.

Таблица 2 – Примерный перечень проблем по уровням приоритетности

| Приоритеты неисправностей | Описание неисправности, примеры аварийных ситуаций |
| --- | --- |
| Приоритет 1 | 1. Полная неработоспособность ПО. 2. Полная потеря возможности управления, обслуживания системы-112 и оборудования ядра системы 112. 3. Отказ в работе отдельных подсистем ПО, делающих невозможным эксплуатацию системы 112 в целом. 4. Остановка оборудования по причине зависания ПО. 5. Отказ в работе отдельных подсистем ПО, приведший к работе в аварийном режиме или серьезным затруднениям в эксплуатации системы 112. 6. Нарушена возможность приема и обработки голосовых вызовов всеми операторами ЦОВ/РЦОВ. 7. Отсутствие возможности редактирования основных полей карточки и выполнения операции с ней. 8. Нарушена возможность передачи вызова в ЭОС. 9. Отсутствует возможность приема и передачи карточек и вызовов в смежную систему АСУ УССМП, СОДЧ, СУМО, ЭРА-ГЛОНАСС. |
| Приоритет 2 | 1. Отсутствует возможность приема и передачи карточек и вызовов в смежную систему газовой службы, ИТС, ЦССИ, получение видео с интегрированных камер. 2. Не работают функции определения номера заявителя, получения дополнительных сведений о заявителе, получения координат места нахождения устройства, с которого осуществлен вызов по номеру 112. |
| Приоритет 3 | 1. Незначительные проблемы при выполнении администрирования ПО. 2. Различные виды ошибок ПО, не оказывающих существенного влияния на работу системы в целом. 3. Редко возникающие проблемы ПО, не влияющие на работоспособность системы 112. 4. Обновления ПО в штатном порядке. 5. Отсутствует возможность приема и передачи карточек и вызовов в соседнюю систему-112. 6. Не работает функция поиска адреса в СПО в соответствии со справочником ГАР. 7. Не работает позиционирование происшествий на карте и определение зоны ответственности служб в рамках границ муниципального образования. 8. Неисправность функции выбора индекса. 9. Отсутствует возможность сбора статистической информации по уже реализованным отчетам по актуальным и архивным данным с 13.11.2025г. |

- Регулярное обслуживание

Регулярное обслуживание, требующее остановки прикладных функций, должно быть согласовано с Заказчиком не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) астрономических часа до начала работ.

Регламентные работы, требующие остановки функций из Таблицы 2 «Примерный перечень проблем по уровням приоритетности» должны быть согласованы с Заказчиком и производиться в рабочее время с 09:00 до 17:00, исключая последний день перед выходным.

Регулярное обслуживание, не требующее остановки прикладных функций, производится круглосуточно, за исключением случаев, особо согласованных между Заказчиком и Исполнителем.

- Состав услуг

Таблица 3 - Состав услуг по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Воронежской области.

| Услуга | Регулярность |
| --- | --- |
| Обслуживание, сопровождение и поддержка серверного оборудования и установленного ПО |  |
| Мониторинг работоспособности, диагностика неисправностей | Постоянно |
| Установка системных обновлений (критические патчи, сервис-паки) (при наличии доступа к порталу производителя) | В течение 30 рабочих дней после выхода актуальной версии, а также по запросу Заказчика |
| Администрирование, изменение настроек общесистемного ПО | По необходимости, а также по запросу Заказчика |
| Администрирование, изменение настроек специализированного ПО | По необходимости, а также по запросу Заказчика |
| Резервное копирование | Раз в сутки |
| Восстановление данных и системы при сбоях | По необходимости |
| Перезагрузка серверов с оповещением Заказчика о предстоящих работах | По необходимости |
| Консультация уполномоченных представителей Заказчика | По запросу Заказчика |
| Управление учетными записями пользователей | По запросу Заказчика |
| Внесение изменений в состав учетных записей рабочих станций | По запросу Заказчика |
| Внесение изменений в состав учетных записей серверов, управление учетными записями с административными правами | По запросу Заказчика |
| Внесение изменений в структуру службы каталогов | По необходимости |
| Для кластерных служб: управление работой кластера в части выбора активной ноды | По необходимости |
| Техническое обслуживание оборудования (замена или ремонт вышедшего из строя оборудования или элементов комплектного состава, его настройка) | По запросу Заказчика |
| Актуализация и добавление ресурсов в геоинформационную подсистему СПО | По запросу Заказчика, по согласованию с Исполнителем при наличии технической возможности |
| Управление службами и сервисами (останов/запуск) | По необходимости |
| Консультационная поддержка по внесению изменений в пользовательскую часть СПО (пользователи, контакты, индексы, опросники, планы реагирования) | По необходимости |
| Установка обновлений и модификаций СПО | В соответствии с п. 2 данного документа. |
| Подготовка, настройка, монтаж и запуск в эксплуатацию нового оборудования, взамен выведенного из эксплуатации по причине поломки | По необходимости |
| Обслуживание, сопровождение и поддержка АРМ в ЭОС |  |
| Диагностика неисправностей | Постоянно, а также по запросу Заказчика |
| Решение проблем, связанных с общесистемным ПО | По необходимости |
| Решение проблем, связанных со специальным ПО | По необходимости |
| Восстановление системы после сбоев | По необходимости |
| Техническое обслуживание оборудования (замена или ремонт вышедшего из строя оборудования или элементов комплектного состава, его настройка) | По необходимости |
| Подготовка, настройка, монтаж и запуск в эксплуатацию новых рабочих станций взамен выведенных из эксплуатации по причине поломки | По необходимости |
| Подключение и настройка АРМ в ЭОС в случае изменения места дислокации ЭОС (без организации места установки АРМ и разъёмных контактных соединений сети электропитания 0.4 кВ) | По необходимости |
| Консультация уполномоченных представителей Заказчика | По необходимости |
| Настройка и обновление СЗИ на АРМ. Восстановление работоспособности в случае сбоев в работе или выхода из строя оборудования | По необходимости |
| Профилактические работы по обслуживанию оборудования АРМ (прочистка, продувка, смазка и др.) | Один раз в год |
| Централизованная установка обновлений операционных систем (критические патчи, сервис-паки) | По согласованию Заказчика с Исполнителем |
| Обслуживание, сопровождение и поддержка телефонии |  |
| Управление конфигурациями оборудования телефонии | По необходимости |
| Устранение неисправностей на инфраструктуре передачи голоса (за исключением каналов связи) | По необходимости |
| Обслуживание, сопровождение и поддержка сетевого и коммуникационного оборудования |  |
| Мониторинг работоспособности | Постоянно |
| Диагностика неисправностей | Постоянно |
| Восстановление работоспособности оборудования при сбоях в работе | По необходимости, а также по запросу Заказчика |
| Консультация уполномоченных представителей Заказчика | По необходимости |
| Подготовка, настройка, монтаж и запуск в эксплуатацию нового оборудования, взамен выведенного из эксплуатации по причине поломки | По необходимости |
| Замена или ремонт вышедшего из строя оборудования или элементов комплектного состава | По необходимости |
| Профилактические работы по обслуживанию сетевого и коммуникационного оборудования (прочистка, продувка, смазка и др.) | Один раз в год |
| Обслуживание, сопровождение и поддержка системы бесперебойного питания ЦОВ, РЦОВ |  |
| Внешний осмотр, выполнение профилактических работ по поддержанию работоспособности оборудования в соответствии с Руководством пользователя. | Раз в 4 месяца, а также по запросу Заказчика |

Работа с конечными пользователями

| Консультации конечных пользователей | По необходимости |
| --- | --- |
| Совместное с Заказчиком участие в расследовании компьютерных инцидентов и атак в отношении информационных ресурсов Заказчика | Не позднее 18 часов с момента обнаружения инцидента или атаки |
| Совместное с Заказчиком участие в реализации мероприятий при установлении в отношении ГИС «Система-112 Воронежской области» уровней опасности проведения целевых компьютерных атак | После получения информации об установлении соответствующего уровня опасности проведения целевых компьютерных атак |
| Поддержание в актуальном состоянии технической документации (схемы, планы адресации и пр.) | По мере внесения изменений |

- Требования к выполнению работ по ремонту, замене оборудования или элементов комплектного состава.

В случае обнаружения неисправности (дефекта, повреждения) телекоммуникационного оборудования (АТС производства АО «Искра Технологии» SI3000), которое приводит к нарушению работы Системы, Заказчик заявляет проблему в систему электронных заявок или обращается за аварийной поддержкой. Исполнитель организует работы по диагностике неисправности. Если после проведения диагностики специалист Исполнителя определяет, что оборудование неисправно, он организует демонтаж, упаковку и отправку в ремонт неисправного оборудования с оформлением Акта приема-передачи, после получения оборудования из ремонта организует получение, монтаж, настройку (при необходимости) или замену на предоставленное Заказчиком из состава ЗИП.  В рамках Договора осуществляется ремонт только того оборудования, которое находилось в эксплуатации и вышло из строя.

Упаковка неисправного оборудования должна исключать его повреждение при транспортировке.

Доставка вышедшего из строя оборудования осуществляется Исполнителем. Транспортные расходы несет Исполнитель.

После завершения ремонта (замены) оборудования Исполнитель выполняет проверку отремонтированного или замененного оборудования до отправки Заказчику и производит за свой счёт доставку исправного оборудования на объект Заказчика. Передача оборудования от Исполнителя Заказчику производится по Акту передачи-приемки отремонтированного/замененного оборудования Заказчика. Один экземпляр указанного Акта остается у Заказчика, а второй передается (направляется) Исполнителю.

Стоимость доставки телекоммуникационного оборудования (АТС производства АО «Искра Технологии») в ремонт и из ремонта и всех сопроводительных документов включена в стоимость Услуг по настоящему Договору.

Замена неисправного оборудования производится по инициативе Исполнителя при невозможности соблюдения им срока ремонта отказавшего оборудования.

Срок возврата оборудования Заказчику (на объект) не должен превышать 45 календарных дней (срок может быть изменен в большую сторону по согласованию с Заказчиком) от даты подписания акта приема-передачи.

-	начало ремонта – дата подписания Исполнителем Акта передачи-приемки неисправного оборудования;

-	окончание ремонта – дата подписания Заказчиком Акта передачи-приемки отремонтированного/замененного оборудования Заказчика.

В случае, если неисправное оборудование признано неремонтопригодным, Исполнитель доводит данную информацию до Заказчика (с приложением дефектного акта).

Заказчик производит закупку необходимого оборудования своими силами.

До момента предоставления Заказчиком оборудования, взамен непригодного для ремонта, Исполнитель обеспечивает работоспособность Системы за счет резервирования, которое предусмотрено техническим решением в Системе 112 Воронежской области.

7.1 Замена неработоспособного оборудования из ЗИП.

ЗИП для замены неработоспособного оборудования предоставляется Заказчиком. В целях скорейшей замены неисправного оборудования в экстренных службах Системы-112 допустимо содержание части ЗИП на территории Исполнителя. Передача необходимого количества ЗИП Исполнителю осуществляется на основании доверенности и оформляется Актом приема-передачи оборудования произвольной формы. ЗИП, находящийся на территории Исполнителя, возвращается Заказчику не позднее 4 декабря 2026 года.

Оборудование, демонтируемое с объектов Системы-112, подлежит возврату Заказчику. Оборудование, передаваемое из ЗИП на объекты Системы-112, оформляется Актами установленного оборудования произвольной формы. Демонтированное с объектов Системы-112 оборудование и Акты установленного оборудования, передаются Заказчику ежемесячно, не позднее третьего числа следующего месяца.

При классификации Исполнителем запроса, как инцидента с необходимостью замены неработоспособного оборудования из ЗИП, работы по устранению проблемы ведутся по следующему алгоритму:

1.	Исполнитель запрашивает подтверждение Заказчика на использование ЗИП при решении инцидента. Заявка рассматривается не более 30 минут в рабочее время, принятое решение доводится до Исполнителя по телефону или электронной почте и фиксируется в системе управления инцидентами и проблемами.

2.	После получения подтверждения от Заказчика на замену оборудования из ЗИП Исполнитель производит замену оборудования и оформляет Акт установленного оборудования произвольной формы. Оборудование из ЗИП устанавливается и настраивается Исполнителем. Оборудование АРМ из ЗИП настраивается Заказчиком, доставляется до места установки и устанавливается Исполнителем.

Транспортировка неисправного оборудования для возврата Заказчику является обязанностью Исполнителя.

- Прием обращений

Исполнитель принимает и обрабатывает обращения Заказчика в системе учета заявок и обращений российской разработки, отвечающей следующим требованиям:

−	предоставление доступа уполномоченным представителям Заказчика и Исполнителя;

−	возможность оповещения по электронной почте;

−	автоматизированный контроль исполнения SLA;

−	фиксация метрик обслуживания данного технического задания;

−	содержание перечня услуг, заявленных в данном техническом задании;

−	представитель Заказчика обладает полномочиями открытия новых заявок, подтверждения закрытия заявок, а также просмотра статуса существующих и закрытых заявок;

−	возможность создания и экспорта отчетов по заявкам;

−	возможность создания комментариев, прикрепления файлов к заявке;

−	заявки должны быть представлены в удобной форме с указанием, как минимум, следующей информации: регистрационный номер, дата и время регистрации; дата и время регламентного завершения; дата и время фактического завершения;

−	окончательное завершение заявки должно происходить только после подтверждения завершения заявки представителем Заказчика.

−	история изменения параметров заявки, влияющих на изменение регламентного срока решения, (с указанием времени и причины) должно быть отражено в комментариях.

Прием обращений осуществляется по режиму обслуживания.

Необходимая информация для приема обращения Исполнителем:

−	инициатор обращения, контактные данные;

−	адрес объекта;

−	обслуживаемая подсистема;

−	время возникновения проблемы;

−	причина запроса, подробное описание проблемы, лог-файлы, скриншоты;

−	имена компьютеров, вовлеченных в проблему;

−	ожидаемый результат;

−	влияние на другие подсистемы.

Распределение функций и регистрация заявок.

Заказчик:

- фиксирует заявки от конечного пользователя при возникновении проблем;

- выявляет проблемы посредством систем мониторинга, регистрирует их в системе управления инцидентами;

- оформляет заявки в системе учета заявок и обращений;

- присваивает приоритеты заявкам;

- осуществляет контроль хода выполнения работ по заявкам и информирование конечного пользователя о статусе заявки с учетом приоритетов заявок;

- обеспечивает закрытие заявок после получения подтверждения от Исполнителя об успешном выполнении заявки и предоставления информации о проделанных операциях, выявленных причинах; основанием к закрытию заявки и подтверждением выполнения работ по ней является совместная с представителем Заказчика проверка устранения проблемы;

- выполняет сбор и анализ статистической информации по регистрируемым запросам и инцидентам, выявляет тенденции в возникновении и повторении инцидентов для идентификации проблем.

Исполнитель:

-выявляет проблемы посредством систем мониторинга, уведомляет Заказчика о выявленной проблеме;

- проводит первичный анализ заявок;

- осуществляет идентификацию, классификацию, сбор и проверку данных по заявке, а также ввод этой информации в базу данных системы регистрации инцидентов;

- информирует Заказчика о ходе решения заявок внесением комментариев в системе учета заявок и обращений;

- решает заявку в регламентный срок; после выполнения заявки информирует по телефону дежурного инженера ЦОВ и совместно с ним проводит проверку устранения инцидента;

- при выявлении проблем, связанных с каналами передачи данных, доводит техническую информацию Заказчику с целью передачи поставщику услуг связи.

Доступ Исполнителя к системе учета заявок и обращений организует Заказчик. В течение трёх рабочих дней с даты подписания Договора Исполнитель передаёт Заказчику по электронной почте информацию о специалистах, участвующих в решении инцидентов в формате:

- наименование организации;

- фамилия имя отчество специалиста;

- должность специалиста;

-электронный адрес специалиста.

- Способы обслуживания

Работоспособность системы обеспечивается следующими способами:

−	путем консультирования по телефону и электронной почте технических специалистов Заказчика;

−	при помощи удаленного доступа к рабочим станциям и серверам Заказчика;

−	при помощи средств удаленного администрирования по защищенному каналу;

−	на объектах обслуживания, указанных в приложении (Приложение 1).

При необходимости осуществления обслуживания оборудования на территории Исполнителя транспортировка оборудования является обязанностью Исполнителя.

- Дополнительные требования по поддержке подсистемы информационной безопасности

Перечень обслуживаемых средств защиты информации приведен в Приложении № 4 к техническому заданию в части ПОИБ. Исполнителем должны осуществляться следующие мероприятия:

- Восстановление работоспособности криптографического оборудования в случае сбоев в работе, с занесением соответствующей информации о замене в документацию ПОИБ (Технический паспорт объекта);

- Оказание методологических консультаций при подготовке организации Оператора к проверке органами, уполномоченными на ее проведение, в части обеспечения безопасности информации на соответствие требованиям регуляторов;

- Оказание методологической помощи специалистам Заказчика при составлении технической (организационно-распорядительной документации) в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты в области обеспечения защиты информации РФ;

- Информирование специалистов Заказчика о выходе (вступлении в силу) вновь принятых нормативно-правовых актах, регламентирующих обеспечение безопасности информации на территории РФ;

- Поддержание имеющейся технической (организационно-распорядительной) документации в актуальном состоянии;

- Доработка организационно-распорядительной документации в случае изменения основных технических средств обработки конфиденциальной информации либо изменения в средствах защиты информации, расположенных на объектах Заказчика;

- Внесение изменений в настройки средств защиты информации при изменении списков лиц, допущенных к обработке конфиденциальной информации;

- Предоставление информации специалистам Заказчика о появлении новых версий программного обеспечения в части информационной безопасности для компонентов Системы;

- Контроль функционирования средств обнаружения вторжений;

- Контроль состояния (анализ) защищенности объектов автоматизации Системы.

Дополнительно к указанным мероприятиям Исполнитель оказывает следующие услуги по обслуживанию, сопровождению и поддержке средств информационной безопасности:

- Мониторинг работы оборудования	- постоянно.

- Восстановление работоспособности криптографического оборудования в случае сбоев в работе – по необходимости, а также по запросу Заказчика.

- Контроль сроков действия сертификатов и лицензий СЗИ, уведомление Заказчика об истечении сроков действия – постоянно.

- Контроль сроков действия лицензий антивирусного ПО, уведомление Заказчика об истечении сроков действия – постоянно.

- Обновление версии ПО, установка рекомендованных производителем исправлений на криптографическом оборудовании - в течение 30 рабочих дней после выхода актуальной версии.

- Подготовка, настройка, монтаж и запуск в эксплуатацию криптографического оборудования при замене - по запросу Заказчика.

- Для сервера антивирусной защиты: обновление версии (при наличии у Заказчика прав на использование антивирусного ПО) - в течение 10 рабочих дней после выхода актуальной версии.

- Для сервера антивирусной защиты: обновление антивирусных баз данных и модулей приложения (при наличии у Заказчика прав на использование антивирусного ПО) –непрерывно.

- Для антивирусного ПО на АРМ: обновление версии (при наличии у Заказчика прав на использование антивирусного ПО) - в течение 10 рабочих дней после выхода актуальной версии.

- Для антивирусного ПО на АРМ: обновление антивирусных баз данных и модулей приложения (при наличии у Заказчика прав на использование антивирусного ПО) –непрерывно.

- Для антивирусного ПО: продление лицензии на право пользования (Лицензию предоставляет Заказчик) - по необходимости.

- Подготовка, настройка, монтаж и запуск в эксплуатацию криптографического оборудования при смене аппаратных платформ или истечении установленного производителем времени жизненного цикла или по требованию Регулятора - по необходимости.

- Восстановление работоспособности СЗИ в случае сбоев в работе - по необходимости.

- Контроль за состоянием учетных записей пользователей серверов и рабочих станций - по необходимости.

- Управление конфигурациями криптошлюзов - по необходимости и по запросу Заказчика.

- Подготовка, настройка, монтаж и запуск в эксплуатацию СЗИ и СКЗИ взамен выведенного из эксплуатации по причине поломки - по необходимости.

- Консультация уполномоченных представителей Заказчика - по запросу Заказчика.

1. Сопровождение ПАК СрЗИ ViPNet IDS NS в составе ViPNet IDS NS - 2 шт, в том числе:

1.1 Резервирование конфигурационных настроек СрЗИ - дистанционно, не реже 1-го раза в квартал или после изменений конфигурации СрЗИ.

1.2 Внесение изменений в конфигурационные настройки СрЗИ - по результатам мониторинга и/или по заявке Заказчика. При необходимости выполняется на объекте.

1.3 Восстановление работоспособности СрЗИ - по результатам мониторинга и/или по заявке Заказчика. При необходимости выполняется на объекте.

1.4 Обновление БРП - дистанционно, не реже 1 раза в месяц и по заявке Заказчика.

1.5 Обновление версий СрЗИ - по заявке Заказчика при выходе обновленной версии у производителя.

2. Сопровождение ПК системы управления уязвимостями (СУУ) MaxPatrol VM, в том числе:

2.1 Резервирование конфигурационных настроек ПК СУУ - дистанционно, не реже 1-го раза в квартал.

2.2 Внесение изменений в конфигурационные настройки ПК СУУ, подключение новых узлов к ПК СУУ в части управления уязвимостями - по результатам мониторинга и/или по заявке Заказчика. При необходимости выполняется на объекте.

2.3 Восстановление работоспособности ПК СУУ - по результатам мониторинга и/или по заявке Заказчика. При необходимости выполняется на объекте.

2.4 Обновление версий ПК СУУ - по заявке Заказчика при выходе обновленной версии у производителя.

2.5 Предоставление отчета по результатам управления уязвимостями, выдача рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей - дистанционно, не реже 1-го раза в квартал и/или по заявке Заказчика.

3. Сопровождение ПК MaxPatrol SIEM, в том числе:

3.1 Резервирование конфигурационных настроек ПК - дистанционно, не реже 1-го раза в квартал.

3.2 Внесение изменений в конфигурационные настройки ПК, подключение новых узлов к ПК - по результатам мониторинга и/или по заявке Заказчика. При необходимости выполняется на объекте.

3.3 Восстановление работоспособности ПК - по результатам мониторинга и/или по заявке Заказчика. При необходимости выполняется на объекте.

3.4 Обновление версий ПК - по заявке Заказчика при выходе обновленной версии у производителя.

3.5 Непрерывный анализ инцидентов информационной безопасности (мониторинг информационной безопасности), путем анализа сформированных инцидентов на MaxPatrol SIEM - непрерывно, в течение всего срока оказания услуг.

3.6 Участие совместно с Заказчиком в реагировании на компьютерные инциденты в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ -по заявке Заказчика.

3.7 Предоставление Заказчику выписки о срабатываниях, в том числе ложных, на основе данных комплекса автоматического выявления инцидентов на основе анализа событий информационной безопасности - по заявке Заказчика.

3.8 Разработка новых правил корреляции инцидентов - по заявке Заказчика.

- Приложение 1

к Техническому заданию

Сведения об объектах автоматизации Системы-112

Таблица 1. Перечень объектов

| № п/п | Сокращенное наименование объекта | Муниципальное образование | Адрес | Кол-во АРМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦОВ | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87 | 24 |
|  | РЦОВ | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Дружинников, 3Б | 8 |
|  | ЦУКС | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28 | 2 |
|  | ГУВД | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского, д. 39 | 1 |
|  | ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Воронежу | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Обручева, д. 3 | 1 |
|  | Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Воронежской области | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 56 | 1 |
|  | ЕДДС | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Платонова, д. 25г | 6 |
|  | ЕДДС | г.о.г. Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул.Строителей, 1б | 1 |
|  | ЕДДС | Аннинский МР | Аннинский район, п.г.т.Анна, ул. Ленина, д. 28 | 1 |
|  | ЕДДС | Бобровский МР | Бобровский район, г. Бобров, ул. Кирова, д. 32а | 1 |
|  | ЕДДС | Богучарский МР | Богучарский район, г.Богучар, ул. Кирова, д. 1 | 1 |
|  | ЕДДС | Борисоглебский г.о. | г. Борисоглебск, ул.Свободы, д. 207 | 1 |
|  | ЕДДС | Бутурлиновский МР | Бутурлиновский район, г.Бутурлиновка, пл. Воли, д. 43 | 1 |
|  | ЕДДС | Верхнемамонский МР | Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, пл. Ленина, д. 1 | 1 |
|  | ЕДДС | Верхнехавский МР | Верхнехавский район, с.Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17а | 1 |
|  | ЕДДС | Воробьевский МР | Воробьевский район, с.Воробьевка, пл. Свободы, д. 1 | 1 |
|  | ЕДДС | Грибановский МР | Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Центральная, д. 4 | 1 |
|  | ЕДДС | Калачеевский МР | Калачеевский район, г.Калач, пл. Ленина, д. 8 | 1 |
|  | ЕДДС | Каменский МР | Каменский район, пгт. Каменка, ул. Ленина, д. 26 | 1 |
|  | ЕДДС | Кантемировский МР | Кантемировский район, р.п. Кантемировка, ул. Победы, д. 17 | 1 |
|  | ЕДДС | Каширский МР | Каширский район, с. Каширское, ул. Олимпийская, д. 3 | 1 |
|  | ЕДДС | Лискинский МР | Лискинский район, г. Лиски, ул. Титова, д. 15 | 2 |
|  | ЕДДС | Нижнедевицкий МР | Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 1 | 1 |
|  | ЕДДС | Новоусманский МР | Новоусманский район, с.Новая Усмань, ул. Советская, д. 1 | 2 |
|  | ЕДДС | Новохоперский МР | Новохоперский район, г. Новохоперск, ул. Советская, д. 14 | 1 |
|  | ЕДДС | Ольховатский МР | Ольховатский район, р.п. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 64 | 1 |
|  | ЕДДС | Острогожский МР | Острогожский район, г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22 | 1 |
|  | ЕДДС | Павловский МР | Павловский район, г. Павловск, пр-т Революции, д. 8 | 1 |
|  | ЕДДС | Панинский МР | Панинский район, р.п. Панино, ул. Советская, д. 2 | 1 |
|  | ЕДДС | Петропавловский МР | Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Победы, д. 28 | 1 |
|  | ЕДДС | Поворинский МР | Поворинский район, г. Поворино, пл. Комсомольская, д. 3 | 1 |
|  | ЕДДС | Подгоренский МР | Подгоренский район, пгт. Подгоренский, ул. Первомайская, д. 58 | 1 |
|  | ЕДДС | Рамонский МР | Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1 |
|  | ЕДДС | Репьевский МР | Репьевский район, с. Репьевка, пл. Победы, д. 1 | 1 |
|  | ЕДДС | Россошанский МР | Россошанский район, г.Россошь, пл. Ленина, д. 4 | 1 |
|  | ЕДДС | Семилукский МР | Семилукский район, г.Семилуки, ул. Ленина, д. 11 | 1 |
|  | ЕДДС | Таловский МР | Таловский район, р.п.Таловая, ул. Советская, д. 132 | 1 |
|  | ЕДДС | Терновский МР | Терновский район, с. Терновка, ул. Советская, д. 39 | 1 |
|  | ЕДДС | Хохольский МР | Хохольский район, р.п. Хохольский, ул. Ленина, д. 8 | 1 |
|  | ЕДДС | Эртильский МР | Эртильский район, г. Эртиль, пл. Ленина, д. 1 | 1 |
|  | ДДС-03 | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, проспект Революции, д.14 | 9 |
|  | ДДС-03 | г.о.г. Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 18 | 1 |
|  | ДДС-03 | Аннинский МР | Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Первомайская, д. 3 | 1 |
|  | ДДС-03 | Бобровский МР | Бобровский район, г. Бобров, ул. Гагарина, д. 333 | 1 |
|  | ДДС-03 | Богучарский МР | Богучарский район, г. Богучар, Проспект 50-летия Победы, д. 2 | 1 |
|  | ДДС-03 | Борисоглебский г.о. | г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 5 | 1 |
|  | ДДС-03 | Бутурлиновский МР | Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. III Интернационала, д. 1А | 1 |
|  | ДДС-03 | Верхнемамонский МР | Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, ул. Правды, д. 20 | 1 |
|  | ДДС-03 | Верхнехавский МР | Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д.11 | 1 |
|  | ДДС-03 | Воробьевский МР | Воробьевский район, с.Воробьевка, ул. Гоголя, 8 | 1 |
|  | ДДС-03 | Грибановский МР | Грибановский район, пгт.Грибановский, ул. Пирогова, 16 | 1 |
|  | ДДС-03 | Калачеевский МР | Калачеевский район, г.Калач, ул. Борцов Революции, д. 20 | 1 |
|  | ДДС-03 | Каменский МР | Каменский район, пгт. Каменка, ул. Полевая, д. 2 | 1 |
|  | ДДС-03 | Кантемировский МР | Кантемировский район, р.п.Кантемировка, ул. Декабристов, д. 135 | 1 |
|  | ДДС-03 | Каширский МР | Каширский район, с. Каширское, ул. Братская, д. 34 | 1 |
|  | ДДС-03 | Лискинский МР | Лискинский район, г. Лиски, ул. Сеченова, д. 24 | 1 |
|  | ДДС-03 | Нижнедевицкий МР | Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Юбилейная, д. 21 | 1 |
|  | ДДС-03 | Новоусманский МР | Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 303а | 1 |
|  | ДДС-03 | Новохоперский МР | Новохоперский район, г. Новохоперск, ул. Клиническая, д. 2 | 1 |
|  | ДДС-03 | Ольховатский МР | Ольховатский район, п. Заболотовка, ул. Базарная, д. 1 | 1 |
|  | ДДС-03 | Острогожский МР | Острогожский район, г.Острогожск, ул. Октябрьская, д. 99 | 1 |
|  | ДДС-03 | Павловский МР | Павловский район, г. Павловск, пер. Лесной, д. 1а | 1 |
|  | ДДС-03 | Панинский МР | Панинский район, р.п. Панино, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1 |
|  | ДДС-03 | Петропавловский МР | Петропавловский район, с.Петропавловка, ул. Восточная, д. 11 | 1 |
|  | ДДС-03 | Поворинский МР | Поворинский район, г.Поворино, ул. Советская, 93 | 1 |
|  | ДДС-03 | Подгоренский МР | Подгоренский район, п.г.т.Подгоренский, ул. Калинина, 21 | 1 |
|  | ДДС-03 | Рамонский МР | Рамонский район, п.ВНИИСС, д. 110 | 1 |
|  | ДДС-03 | Репьевский МР | Репьевский район, с.Репьевка, ул. Мира, 35 | 1 |
|  | ДДС-03 | Россошанский МР | Россошанский район, г.Россошь ул. Пролетарская 64 | 1 |
|  | ДДС-03 | Семилукский МР | Семилукский район, г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, 136 | 1 |
|  | ДДС-03 | Таловский МР | Таловский район, р.п.Таловая, ул. Пирогова, д.3А | 1 |
|  | ДДС-03 | Терновский МР | Терновский район, с.Терновка, ул. Свободы, 13 | 1 |
|  | ДДС-03 | Хохольский МР | Хохольский район, р.п.Хохольский, ул. Ленина, д.16 | 1 |
|  | ДДС-03 | Эртильский МР | Эртильский район, г. Эртиль, ул. Зеленая, д. 11 | 1 |
|  | ДДС-02 | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Бахметьева 10а | 4 |
|  | ДДС-02 | г.о.г. Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул.Космонавтов, 2А | 1 |
|  | ДДС-02 | Аннинский МР | Аннинский район, п.г.т.Анна, ул. Советская, 11 | 1 |
|  | ДДС-02 | Бобровский МР | Бобровский район, г. Бобров, ул. Кирова, 25 | 1 |
|  | ДДС-02 | Богучарский МР | Богучарский район, г.Богучар, пр. 50-летия Победы, 11 | 1 |
|  | ДДС-02 | Борисоглебский г.о. | г. Борисоглебск, ул.Ленинская, 82 | 1 |
|  | ДДС-02 | Бутурлиновский МР | Бутурлиновский район, г.Бутурлиновка, ул. Магистральная, 3 | 1 |
|  | ДДС-02 | Верхнемамонский МР | Верхнемамонский район, с.Верхний Мамон, ул. 60 лет Октября, 2 | 1 |
|  | ДДС-02 | Верхнехавский МР | Верхнехавский район, с.Верхняя Хава, ул. Георгиева, 3 | 1 |
|  | ДДС-02 | Воробьевский МР | Воробьевский район, с.Воробьевка, ул. Шевченко, 67 | 1 |
|  | ДДС-02 | Грибановский МР | Грибановский район, пгт.Грибановский, ул. Комарова, 7 | 1 |
|  | ДДС-02 | Калачеевский МР | Калачеевский район, г.Калач, ул. Ленинская, 62А | 1 |
|  | ДДС-02 | Каменский МР | Каменский район, п.г.т.Каменка, ул. Народная, 2 | 1 |
|  | ДДС-02 | Кантемировский МР | Кантемировский район, р.п. Кантемировка, ул. Ленина, 14 | 1 |
|  | ДДС-02 | Каширский МР | Каширский район, с.Каширское, ул. Братская, 16 | 1 |
|  | ДДС-02 | Лискинский МР | Лискинский район, г. Лиски, пр. Революции, 3А | 1 |
|  | ДДС-02 | Нижнедевицкий МР | Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, ул. Театральная, 20 | 1 |
|  | ДДС-02 | Новоусманский МР | Новоусманский район, с.Новая Усмань, ул. Авдеева, 11 | 1 |
|  | ДДС-02 | Новохоперский МР | Новохоперский район, г.Новохоперск, ул. Плотникова, д.2Б | 1 |
|  | ДДС-02 | Ольховатский МР | Ольховатский район, р.п.Ольховатка, ул. Октябрьская, 54 | 1 |
|  | ДДС-02 | Острогожский МР | Острогожский район, г.Острогожск, ул. К. Маркса, 16 | 1 |
|  | ДДС-02 | Павловский МР | Павловский район, г.Павловск, ул. К. Маркса, 25 | 1 |
|  | ДДС-02 | Панинский МР | Панинский район, р.п.Панино, ул. Железнодорожная, 11Б | 1 |
|  | ДДС-02 | Петропавловский МР | Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Победы, 14 | 1 |
|  | ДДС-02 | Поворинский МР | Поворинский район, г.Поворино, ул. Советская, 119А | 1 |
|  | ДДС-02 | Подгоренский МР | Подгоренский район, п.г.т.Подгоренский, ул. Ленина, 48 | 1 |
|  | ДДС-02 | Рамонский МР | Рамонский район, р.п.Рамонь, ул. 50 лет Октября, 1 | 1 |
|  | ДДС-02 | Репьевский МР | Репьевский район, с.Репьевка, ул. Ленина, 1 | 1 |
|  | ДДС-02 | Россошанский МР | Россошанский район, г.Россошь, ул. Малиновского, 1 | 1 |
|  | ДДС-02 | Семилукский МР | Семилукский район, г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, 118 | 1 |
|  | ДДС-02 | Таловский МР | Таловский район, р.п.Таловая, ул. Садовая, 108 | 1 |
|  | ДДС-02 | Терновский МР | Терновский район, с.Терновка, ул. Советская, 46 | 1 |
|  | ДДС-02 | Хохольский МР | Хохольский район, р.п.Хохольский, ул. Дзержинского, д. 21 | 1 |
|  | ДДС-02 | Эртильский МР | Эртильский район, г.Эртиль, ул. Зеленая, 8 | 1 |
|  | ДДС-01 | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28 | 2 |
|  | ДДС-01 | г.о.г. Нововоронеж | г. Нововоронеж, ул.Вокзальная д.2 | 1 |
|  | ДДС-01 | Аннинский МР | Аннинский район, п.г.т.Анна ул. Ватутина, д.135 | 1 |
|  | ДДС-01 | Бобровский МР | Бобровский район, г. Бобров, ул.22 Января, 132 | 1 |
|  | ДДС-01 | Богучарский МР | Богучарский район, г.Богучар, пл. Малаховского, д.10 | 1 |
|  | ДДС-01 | Борисоглебский г.о. | г. Борисоглебск, ул.Бланская, 109 | 1 |
|  | ДДС-01 | Бутурлиновский МР | Бутурлиновский район, г.Бутурлиновка, ул.9 Января, д.3 | 1 |
|  | ДДС-01 | Верхнемамонский МР | Верхнемамонский район, с. Верхний Мамон, ул.60 лет Октября, д.2А | 1 |
|  | ДДС-01 | Верхнехавский МР | Верхнехавский район, с.Верхняя Хава ул. Георгиева 3/1 | 1 |
|  | ДДС-01 | Воробьевский МР | Воробьевский район, с.Воробьевка, ул. Гоголя, д. 18. | 1 |
|  | ДДС-01 | Грибановский МР | Грибановский район, пгт.Грибановский, ул. Комарова, д.9 | 1 |
|  | ДДС-01 | Калачеевский МР | Калачеевский район, г. Калачул. Ленинская, д.56 | 1 |
|  | ДДС-01 | Каменский МР | Каменский район, пгт.Каменка, ул. Гагарина, д.35 | 1 |
|  | ДДС-01 | Кантемировский МР | Кантемировский район, р.п. Кантемировка, ул. Победы, д.39 | 1 |
|  | ДДС-01 | Каширский МР | Каширский район, с.Каширское, ул. Братская, д.28 | 1 |
|  | ДДС-01 | Лискинский МР | Лискинский район, г. Лиски, ул. Индустриальная, д.6 | 1 |
|  | ДДС-01 | Нижнедевицкий МР | Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк ул. Революционная д.35 | 1 |
|  | ДДС-01 | Новоусманский МР | Новоусманский район, с.Новая Усмань ул. Ленина д.293 | 1 |
|  | ДДС-01 | Новохоперский МР | Новохоперский район, г.Новохоперск, ул. Советская, 140 | 1 |
|  | ДДС-01 | Ольховатский МР | Ольховатский район, р.п.Ольховатка, ул. Октябрьская, д.52. | 1 |
|  | ДДС-01 | Острогожский МР | Острогожский район, г.Острогожск, ул. Карла Маркса, д.61 | 1 |
|  | ДДС-01 | Павловский МР | Павловский район, г.Павловск, ул. Восточная, д. 2«а»/1 | 1 |
|  | ДДС-01 | Панинский МР | Панинский район, р.п.Панино ул. Железнодорожная д.41 | 1 |
|  | ДДС-01 | Петропавловский МР | Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Победы, 14/2 | 1 |
|  | ДДС-01 | Поворинский МР | Поворинский район, г.Поворино, ул. Пушкина, д.3 | 1 |
|  | ДДС-01 | Подгоренский МР | Подгоренский район, пгт Подгоренский, ул. Ленина, 48. | 1 |
|  | ДДС-01 | Рамонский МР | Рамонский район, р.п.Рамонь, пер. Коммунальный, 10 | 1 |
|  | ДДС-01 | Репьевский МР | Репьевский район, с.Репьевка, ул.Механическая,41 | 1 |
|  | ДДС-01 | Россошанский МР | Россошанский район, г.Россошь, ул. 12 Декабря, 44а | 1 |
|  | ДДС-01 | Семилукский МР | Семилукский район, г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, 1а | 1 |
|  | ДДС-01 | Таловский МР | Таловский район, р.п.Таловая, проезд Буденного, д.31 | 1 |
|  | ДДС-01 | Терновский МР | Терновский район, с.Терновка, ул. Октябрьская, 52 | 1 |
|  | ДДС-01 | Хохольский МР | Хохольский район, р.п.Хохольский, ул. Дзержинского, д. 21 | 1 |
|  | ДДС-01 | Эртильский МР | Эртильский район, г. Эртиль, ул. Мичурина д.1 | 1 |
|  | Служба психологической помощи | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 73 | 1 |
|  | Воронежский лесопожарный центр | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Приморская, д. 90 | 1 |
|  | Центр медицины катастроф | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, Московский пр-т, д. 155 | 1 |
|  | Учебный класс | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 87 | 11 |
|  | Дежурная служба Правительства Воронежской области | г.о.г. Воронеж | *адрес площадки предоставляется исполнителю после заключения Договора | 1 |
|  | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 5 | 1 |
|  | Войсковая часть 3677 | г.о.г. Нововоронеж | *адрес площадки предоставляется исполнителю после заключения Договора | 1 |
|  | Центр мониторинга | г.о.г. Воронеж | *адрес площадки предоставляется исполнителю после заключения Договора | 1 |
|  | САО БПЛА | г.о.г. Воронеж | *адрес площадки предоставляется исполнителю после заключения Договора | 2 |
|  | Дежурная часть УФСБ России по Воронежской области | г.о.г. Воронеж | г. Воронеж, ул. Володарского д.39б | 1 |

- Приложение 2

к Техническому заданию

Сведения об оборудовании Системы-112

Таблица 1. Перечень оборудования системы-112

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Сервер | 8 |
|  | Система хранения данных | 2 |
|  | Коммутатор Ethernet | 162 |
|  | ИБП 10000 ВА | 4 |
|  | Монитор | 424 |
|  | Системный блок | 212 |
|  | Гарнитура | 529 |
|  | ИБП 1000ВА/600 Вт | 212 |
|  | IP-Телефон | 212 |
|  | Компактный программный коммутатор | 2 |

- Приложение 3

к Техническому заданию

Сведения о программном обеспечении Системы-112

Таблица 1. Перечень общесистемного и специального программного обеспечения системы-112

| № п/п | Наименование программного обеспечения |
| --- | --- |
|  | SI3000 EHM Приложение оператора Системы -112 |
|  | SI3000 EIIM Модуль взаимодействия с внешними информационными системами |
|  | SI3000 LRS Сервер определения местоположение и шлюз SMS |
|  | SI3000 MNS Система управления и мониторинга |
|  | SI3000 сСS Компактный программный коммутатор |
|  | РЕД Виртуализация |
|  | КАМИ-ГИС |
|  | Postgres Pro Certified |
|  | ОС «Astra Linux Special Edition» для рабочей станции |
|  | ОС «Astra Linux Special Edition» серверная |

- Приложение 4

к Техническому заданию

Сведения о средствах защиты информации Системы-112

Таблица 1. Перечень средств защиты информации, существующих у Заказчика

| № п/п | Наименование средства защиты |
| --- | --- |
|  | Сертифицированные USB-токены JaCarta |
|  | АПМДЗ ПАК «Соболь» |
|  | Сервер |
|  | ПАК ViPNet Coordinator HW2000 |
|  | ПАК ViPNet Coordinator HW1000 |
|  | ПАК ViPNet Coordinator HW100 |
|  | ПАК ViPNet Coordinator HW50 |
|  | РЕД Виртуализация на сервер |
|  | ОС «Astra Linux Special Edition» серверная |
|  | Программный комплекс ALD PRO |
|  | Программное обеспечение MaxPatrol SIEM |
|  | Программное обеспечение MaxPatrol VM |