Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 [42.21.22] «Текущий ремонт дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля и дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля Чиркейской ГЭС».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	12

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | – технические требования; |
| --- | --- |
| ПАО | – публичное акционерное общество |
| ОП | – обособленное подразделение; |
| ГЭС | – гидроэлектростанция; |
| НТД | – нормативно-техническая документация; |
| ППР | – проект производства работ; |
| ПБ | – пожарная безопасность; |
| ПТС | – производственно-техническая служба; |
| ВОР | – ведомость объема работ; |
| ТПиР | – техническое перевооружение и реконструкция. |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [42.21.22] «Текущий ремонт дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля и дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля Чиркейской ГЭС»

Цель выполнения работ

Приведение дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля и дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля к нормативному состоянию и обеспечению их надежного функционирования.

Работы выполняются в рамках гарантийного письма от 03.07.2026 № Исх-1281.ДФ/81-ТГ/01ДФ «О начале ремонтных работ» по лоту 4-РЕМ-2026-ДФ «Текущий ремонт ГТС Чиркейской ГЭС, Миатлинской ГЭС и Чирюртской ГЭС-1».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Чиркейская ГЭС | Чиркейская ГЭС (ДФ «РусГидро»), Российская Федерация, Республика Дагестан, Буйнакский район. | Автодорога до и после транспортного тоннеля и автодорога от дренажного приямка до транспортного тоннеля Чиркейской ГЭС. |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Генподрядчик предоставляет Субподрядчику возможность подключения к имеющимся у Генподрядчика (Заказчика) бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ. Необходимость предоставления данных услуг определяется проектом производства работ (ППР), согласованным с Генподрядчиком и Заказчиком.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущий ремонт дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля. | В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 2 | Текущий ремонт дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля. |  |  |
| 3 | Дополнительные работы |  |  |

Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущий ремонт дренажных открытых лотков у автодороги до и после транспортного тоннеля. | С даты заключения договора | 20.01.2027г. |
| 2 | Текущий ремонт дренажных каналов для ливнеотводов у автодороги от дренажного приямка до транспортного тоннеля. |  |  |
| 3 | Дополнительные работы. |  |  |

Требования к качеству работ.

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | - Работы должны выполняться в соответствии с правилами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности РФ. - Работы должны выполняться с учетом требований по охране окружающей среды, отраженных в действующем законодательстве РФ. - Обращение с отходами производится в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления» филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», действующей на момент производства работ. - Обеспечение складскими и иными помещениями при необходимости возлагается на Субподрядчика. - Техническому контролю и приемке подлежат все работы, которые в процессе производства будут закрыты (скрыты) с оформлением акта на скрытые работы, а также отдельные операции в составе комплекса работ на одном объекте, проведение входного контроля всех материалов. - Объем и качество выполненных работ принимаются на месте выполнения работ Подрядчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Субподрядчика с оформлением технических актов (которые являются основанием для подписания актов сдачи-приемки работ). - По окончании выполнения работ, места выполнения работ должны быть сданы техническому куратору договора с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются чистота и порядок, отсутствие отходов производства). - Все необходимые специальные работы (включая необходимое оборудование и технику, материалы, аппаратуру): работы с применением подъемных сооружений (включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой и доставкой материалов на место выполнения работ) организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств. - Установленный внутри объектовый режим на предприятии Подрядчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутри объектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» в течение всего периода выполнения работ. - Субподрядчик представляет Подрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. - Работы считаются выполненными после сдачи в эксплуатацию и подписания акта о сдаче - приемке отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3). |  |
|  | Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к работам и технической документации: - СП 435.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. - ГОСТ Р 57997-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. - СП 48.13330.2019. Организация строительства. - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. - СТО 06.02.111-2013 Гидроэлектростанции. Производственный экологический контроль. Нормы и требования. - СП 50.13330.2024. Тепловая защита зданий - СП 23.13330.2018. Основания гидротехнических сооружений - ГОСТ 12.1.046-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок; - ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности; - ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации; - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве; - СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов; - СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты; - СП 23.13330.2018. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция CНиП 2.02.02-85; - СП 38.13330.2018. Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.04-82*; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений; - отраслевыми стандартами; - руководящими документами; - ведомостями объемов работ; - технологической документацией; - правилами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; - положением о допуске персонала ремонтных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Документ передаваемый в соответствии с п.9 настоящего ТЗ); - требованиями по охране окружающей среды (Документ передаваемый в соответствии с п.9 настоящего ТЗ); - СТО 70238424.27.140.029-2009 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования». - Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 17330282.27.140.004-2008 Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений; - СТО 04.01.74-2011 «Эксплуатация ГЭС. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию. Методические указания. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования». |  |
|  | При выполнении работ Субподрядчику необходимо руководствоваться, но не ограничиваться: - Во время производства работ на объекте Подрядчика работники Субподрядчика должны соблюдать требования следующих нормативно-технических документов: - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, - утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 декабря 2020 г. №883н. - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №835н. - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95* (РД 153-34.0-03.301-00); - Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |  |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | 1. Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 1.1.3; 2. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ; 3. Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №736 от 13.11.2008г) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. 4. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Подрядчика. 5. Согласование со службой эксплуатации Подрядчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); 6. Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей. 7. Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. 8. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. 9. Приемочный контроль. Виды работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Подрядчиком. 10. Передача по акту приемки-передачи на склад Подрядчика демонтированного оборудования и материалов. |  |
|  | Исполнительная документация оформляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. - Представить Подрядчику с актами выполненных работ и исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов и запасных частей, формуляры). - Отчётные документы по ремонтам представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls, *cdr. |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | - При выполнении Работ должны применяться оборудование и материалы, качество которых подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля, применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. - Субподрядчик осуществляет входной контроль путем проведения в установленном порядке измерений и испытаний материалов, конструкций и изделий, а также ведет журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, который по завершению работ в одном экземпляре передается Подрядчику. Субподрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается. - Наличие сертификатов качества на поставляемые материалы, на стадии выполнения работ. |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов. Входной контроль должен включать проверку: - наличия соответствующих сертификатов; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - правильности складирования и хранения; - комплектность поставляемых материалов и запасных частей. - Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. - Приемочный контроль. Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Подрядчиком. - Поэтапная сдача выполненных работ представителю Подрядчика, в соответствии с графиком выполнения работ; |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | - При направлении командированного персонала Субподрядчик должен предварительно направить Подрядчику письмо с указанием в нем: цели командировки, наименование объекта, куда направляется командированный персонал (наименование ГЭС), Ф.И.О. командированных работников, их должности, группы по электробезопасности, квалификационные разряды. А также указание руководителя производства работ. - Субподрядчик обязуется выполнять работы с привлечением собственного либо стороннего персонала, обладающего соответствующими лицензиями и сертификатами. - Персонал должен обладать достаточной квалификацией для выполнения всего перечня работ в соответствии с НТД. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | - Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР). |  |
| 1.6.2. | - Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |
| 1.6.3. | - Подготовка рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Субподрядчика, в случаях, указанных в НТД. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | - Отчётные документы представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.PDF, *.word, *.dос, *.хlsх. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика |  |
|  | Срок гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи приемки работ по форме КС-2. |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Субподрядчик обязан предоставить расчет стоимости выполненных работ.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям).

Приложения:

- Приложение №1: Ведомость объемов работ

- Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации.