Технические требования на поставку МТР

27.32.13.143 Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Текущий ремонт системы автоматического управления

ОРУ-220 кВ с заменой кабельных линий вторичной коммутации Жигулевской ГЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.	Требования к техническому предложению и спецификации

Участника на этапе закупки…………………………………………………………………………...7

4.        Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

5.         Приложения………………………………………………………………………………….....7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| --- | --- |
| ПВХ | Поливинилхлорид |
| ППУ | Подстанционный пульт управления |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |

  - Наименование закупаемой продукции

«27.32.13.143 Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (Текущий ремонт системы автоматического управления ОРУ-220 кВ с заменой кабельных линий вторичной коммутации Жигулевской ГЭС)»

  - Цель использования закупаемой продукции

В целях исполнения План мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения выездной проверки деятельности филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» (распоряжение ПАО «РусГидро» №963р от 19.11.2021), контрольный кабель подлежит прокладке в туннеле ППУ-220 кВ – здание ГЭС в рамках текущего ремонта системы автоматического управления ОРУ-220 кВ с заменой кабельных линий вторичной коммутации Жигулевской ГЭС.

  - Существующее положение

В туннеле ППУ-220 кВ – здание ГЭС контрольные кабели для целей функционирования РЗА, подлежащие в соответствии с распоряжением ПАО «РусГидро» №963р от 19.11.2021 обработке огнезащитным составом, отслужили нормативные сроки эксплуатации, ввиду чего признано целесообразным решение о замене их на кабели, не поддерживающие горение.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | м | 8 500 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабельная продукция в соответствии с перечнем табл. 1, поставляемая одной партией | С даты заключения договора (плановый срок – 30.01.2027) | В течение 3-х месяцев с даты заключения договора (плановый срок – 30.04.2027) |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция 1 Таблицы 1): Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | Контрольный экранированный кабель с медной жилой, с отсутствием защитного покрова, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности (не распространяет горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением (low smoke)): количество жил – 14, сечение жилы – 2,5 мм2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к изготовлению | - ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»; - ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия»; - ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров» |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условия доставки | 3.1.1 .Габаритный груз в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. 3.1.2. Поставляемая продукция предназначена для прокладки в туннеле ППУ-220 кВ – здание ГЭС в рамках текущего ремонта системы автоматического управления ОРУ-220 кВ с заменой кабельных линий вторичной коммутации Жигулевской ГЭС. 3.1.3. Приемка поставляемой кабельной продукции будет осуществляться на складе Заказчика. Поставщик должен предусмотреть отправку своего представителя для осуществления приемки. Входной контроль включает внешний осмотр поставленного кабеля на предмет отсутствия физических дефектов барабанов и кабеля. Продукция должна быть поставлена в будние рабочие дни с 8-00 до 15-00 часов по местному времени. Поставщик должен уведомить Заказчика о поставке продукции не позднее дня, предшествующего дню поставки. Необходимо также указать марку и государственный номер автомобиля, на котором будет осуществляться поставка, а также ФИО и номер водительского удостоверения водителя. 3.1.4. Разгрузку кабельной продукции на складе Заказчика Поставщик должен организовать собственными силами, за свой счет и выполнить в соответствии с требованиями правил по охране труда. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Место поставки кабельной продукции | Поставка осуществляется на склад заказчика: Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 30 лет |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на кабельную продукцию | Срок гарантии не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе при поставке | Поставщик должен обеспечить наличие документов: - сертификаты соответствия ГОСТ; - паспорт; - протокол заводских испытаний; - товарная накладная по форме ТОРГ-12 (2 шт.). | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к техническому предложению и спецификации

Участника на этапе закупки

3.1.   В техническом предложении Участник должен заполнить столбец таблицы 3 с предложением участника. Участнику необходимо выразить свое согласие с требованиями, указанными в таблице, которым Участник подтверждает необходимость соблюдения данного требования. Отсутствие в техническом предложении Участника заполненной таблицы 3 настоящих ТТ с обязательным содержанием и заполнением всех строк, несогласие с требованиями или несоответствие требованиям Заказчика, отсутствие подтверждающих документов, требуемых Заказчиком, будет являться основанием для отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения. Техническое предложение победителя закупки будет приложено к договору.

3.2.   В составе заявки каждого Участника должна быть приложена заполненная спецификация поставляемого оборудования (спецификация должна быть предоставлена в двух вариантах – в pdf и Excel) по форме приложения № 1 к ТТ. Отсутствие в заявке Участника заполненной спецификации с обязательным содержанием и заполнением всех столбцов, несогласие с требованиями или несоответствие требованиям Заказчика, отсутствие подтверждающих документов, требуемых Заказчиком, будет являться основанием для отклонения заявки Участника от дальнейшего рассмотрения. Спецификация победителя закупки будет приложена к договору.

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2  Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки продукции комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

5. Приложения

# 1. Спецификация поставляемой продукции.

# 2. Критерии оценки.