# Задание на проектирование

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Липецк - Октябрьское - Усмань с подъездом к г. Усмань в Грязинском муниципальном округе Липецкой области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для проектирования объекта | Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |
| 2. | Застройщик (технический заказчик) | Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» 398059, Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк, ул. М.И. Неделина, дом 2, корпус «а», каб. 50. ОГРН 1174827000700. ИНН 4826129728 |
| 3. | Инвестор (при наличии) | - |
| 4. | Сведения об объекте | Автомобильная дорога «Липецк - Октябрьское - Усмань с подъездом к г. Усмань», участок км 30+000- км 30+600 в Грязинском муниципальном округе Липецкой области. |
| 5. | Вид работ | Капитальный ремонт |
| 6. | Источник финансирования строительства объекта | Средства областного бюджета по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них. |
| 7. | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) | Сбор исходных данных осуществляется подрядной организацией |
| 8. | Требования к выделению этапов строительства объекта | Выделение этапов не требуется |
| 9. | Срок строительства объекта | Продолжительность определяется согласно раздела «Проект организации строительства». |
| 10. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | 10.1. Техническая категория – III в соответствии с Технической классификацией автомобильных дорог общего пользования; 10.2. Протяженность участка капитального ремонта – 0,6 км. (уточняется при проектировании); 10.3. Тип дорожной одежды участка – капитальный; 10.4. Вид покрытия – асфальтобетонное; 10.5. Виды и объемы работ определяются проектом. |
| 11. | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя: | - |
| 11.1. | Назначение | Согласно классификации по ОКОФ (ОК 013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов») дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, код 220.42.11.10.120. |
| 11.2. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность | Код: 220.41.20.20.690 - Сооружения прочего транспорта. |
| 11.3. | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная версия СНиП 23-01-99* район изысканий относится к II В строительно-климатической зоне; Согласно карте №1 приложения Е СП 20.13330.2016 участок находится в III снеговом районе. Согласно карте № 2 приложения Е СП 20.13330.2016 участок находится в II ветровом районе. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-48 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет составляет: - для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности по карте «А» - 5 баллов; - для объектов повышенной ответственности (особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения) по карте «В» – 5 баллов, по карте «С» – 6 баллов. |
| 11.4. | Принадлежность к опасным производственным объектам | В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» (Приложение 1) проектируемый объект не относится к категории опасных производственных объектов. |
| 11.5. | Пожарная и взрывопожарная опасность | Согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасности и пожарной опасности» проектируемый объект имеет категорию по взрывопожароопасности ДН, что соответствует пониженной взрывопожароопасности (ст.25 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| 11.6. | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют |
| 11.7. | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») | В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-фз «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектируемый объект относится к нормальному уровню ответственности. |
| 12. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | - |
| 13. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующей нормативной документацией в данной отрасли. Все материалы, изделия, конструкции, оборудование принять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы, в соответствии с действующей нормативной документацией РФ. |
| 14. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Необходимо выполнить инженерные изыскания в объёме, достаточном для подготовки проектной документации. Основные виды инженерных изысканий: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно- гидрометеорологические изыскания. Выполнить обследование со сбором всей необходимой информации для обоснования и принятия решений по проекту. Технический отчёт о результатах изысканий выполнить согласно требованиям ст. 47, п. 4.1 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004). Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2016, а также: - по инженерно-геодезическим изысканиям; - по инженерно-геологическим изысканиям – СП11-105-97, части 1-4; - по инженерно-экологическим изысканиям – СП 11-102-97; - по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям - . Провести все необходимые работы по выявлению объектов археологического наследия. При необходимости выполнить археологические исследования района капитального ремонта. |
| 15. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Определяется на основании принятых проектных решений. |
| 16. | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской федерации | - |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |
| 17. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Предусмотреть в составе проектной документации: - схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия (при их наличии); - схему планировочной организации земельного участка, подтверждающую расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверждённых в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам. -указать на схеме временные площадки для складирования материалов для повторного использования. |
| 18. | Требования к проекту полосы отвода | Выполнить данный раздел проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.09. 2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса"; Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Предусмотреть в составе проектной документации сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости). |
| 19. | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | - |
| 20. | Требования к технологическим решениям | - Разработать проектные решения с учётом требований СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»), ГОСТ Р52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004), ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (технический регламент таможенного союза), распорядительной и методической документации Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, а также других технических документов и результатов научно-исследовательских разработок в части, не противоречащей документам, приведенным в настоящем пункте. - Проектные решения принять с учетом гарантийных сроков службы проектируемых конструктивных элементов. - Использовать программные комплексы, прошедшие подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством; 4. Разработать документацию по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в составе достаточном для принятия технических решений и определения параметров, предусмотренных настоящим Заданием, обоснования объёмов и сметной стоимости объекта. 5.Основные технико-экономические показатели и проектные решения представить в виде сводной таблицы. 6.Основные технические решения разрабатываются и принимаются на основе вариантного проектирования, с последующим их согласованием с Заказчиком. - Выполнить сбор исходных данных для проектирования. - Осуществить сбор всех необходимых согласований, технических условий на переустройство инженерных коммуникаций, технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ 9. Отдельным томом оформить проектную документацию по переустройству пересекаемых коммуникаций. Оформить ведомость пересекаемых коммуникаций с обязательным обоснованием принятого решения необходимости переустройства каждого участка. Получить подтверждение выполнения технических условий. 10.При подготовке к проектированию определить перечень и состав балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения) подлежащих сносу (переустройству), новому строительству и не относящихся к имуществу автомобильной дороги. При необходимости получить соответствующие технические условия и согласования. Данные материалы выделить в отдельный том. 11.В проекте указать границы земельных участков, а также необходимость проведения от имени Заказчика (совместно с Заказчиком или предоставления Заказчику необходимой информации) выбора земельного участка для временного пользования (при необходимости). Определить размер убытков и компенсации потерь для временного пользования в соответствии с земельным законодательством (при необходимости). Провести согласования с землепользователями (при необходимости). 12.Представить информацию о наличии (отсутствии) в границах земельных участков объектов культурного наследия; - Представить сведения об особо охраняемых природных территориях местного, регионального и федерального значения; - При необходимости согласовать снос деревьев и кустарников, а также проектные решения по озеленению и благоустройству с органом, уполномоченным в области организации благоустройства и озеленения территории поселения; - Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством. - Получение технических условий, заключений о их выполнении, проведение согласований с заинтересованными эксплуатирующими организациями в соответствии с действующим законодательством, осуществляет и оплачивает проектная организация. - В проект включить устройство автоматического пункта весогабаритного контроля, соответствующий требованиям Приказ Министерства транспорта РФ 31 августа 2020 г. N 348 "Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств". 18. Отдельным альбомом предоставить ведомость объемов строительно-монтажных работ; -при изучении вопроса применения материалов, конструкций и технологий проработать вопрос привлечения региональных производителей; 19. При разработке проекта предусмотреть (при необходимости) устройства для безопасного и удобного перемещения маломобильных групп населения (на автобусных остановках, тротуарах, пешеходных переходах и т.д.) 20. В составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» разработать раздел «Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", предусмотреть вывоз и размещение непригодных для дальнейшего применения строительных отходов в организации, имеющие лицензию на размещение данных видов отходов. В случае наличия временного отвода для нужд автодороги из земель сельскохозяйственного назначения, разработать и утвердить «Проект рекультивации земель для нужд сельского хозяйства» (требование п.2 ст.78 «Земельного кодекса РФ»). 21. В составе проектной документации предусмотреть раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов». Согласовать с Заказчиком выбранные технологии по применению инноваций. Выделить в отдельный том. 22. В разделе «Проект организации строительства» предусмотреть график выполнения строительно-монтажных работ. 23. В проектной документации показать необходимые для реализации проектных решений материальные и трудовые ресурсы. Составить сводную ведомость объёмов работ по объекту. Составить ведомость материальных ресурсов и технических параметров материалов, технических спецификаций материалов. 24. Предусмотреть обязательный вариант проектирования, с применением энергосберегающих технологий. 25. Предусмотреть применение дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих действующим нормативным требованиям с учетом требований импортозамещения. 26. Продолжительность строительства принять на основе проекта организации строительства. 27. Предусмотреть проектом приведение в нормативное состояние элементов автомобильной дороги в пределах полосы отвода. 28. Разработать раздел «Организация дорожного движения на участке выполнения работ» в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», утвержденных распоряжением Росавтодора от 02.03.2016г. №303-р. Схему организации движения при производстве работ проработать без перерывов движения транспортного потока, и согласовать ее с Заказчиком и при необходимости с другими заинтересованными организациями и лицами. Дислокацию дорожных знаков уточнить проектом, а также при необходимости внести изменения в утвержденную схему организации дорожного движения. Элементы обустройства запроектировать согласно действующим нормативным требованиям и стандарту организации СТО 03-2013 «Знаки дорожные. Световозвращатели дорожные. Светофоры дорожные. Направляющие устройства» (версия 2014г), разработанного Заказчиком. 29. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также достоверности определения сметной стоимости в органах госэкспертизы осуществляет Подрядчик по доверенности Заказчика. Оплату проведения государственной экспертизы проектной документации производит Заказчик, согласно счёту за выполненные работы. Повторное проведение экспертиз и согласований, в случае не полноты представленной документации или её несоответствующего качества, оплачивает проектная организация. 30. Материалы проектной документации разработать и оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ Р 21.1701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог». Выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании и градостроительной деятельности. 31. Для согласования дополнительно предоставить: - схему транспортировки строительных материалов и конструкций на объект. Дальность возки грунта для отсыпки земляного полотна предусмотреть на расстоянии не более 25 км. - заключение по каждой позиции о возможности поставки и дальнейшего использования на объекте реконструкции. Рассмотреть и сравнить по технико-экономическим показателям не менее трёх вариантов конструкций дорожной одежды и согласовать с Заказчиком. 32. Порядок разработки проекта: - инженерные изыскания; - разработка вариантов дорожной одежды с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по каждому варианту. - представление Заказчику остальных материалов, указанных в настоящем техническом задании, подлежащих согласованию; - разработка проекта капитального ремонта на основании выбранных и согласованных Заказчиком технических решений, принятых к разработке. - прохождение государственной экспертизы с получением положительного заключения, корректировка документации по замечаниям государственной экспертизы; - передача проектной документации Заказчику в полном объеме с учетом корректировки по замечаниям органов экспертизы. |
| 21. | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | - |
| 21.1. | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Все материалы, изделия, конструкции, оборудование принять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы, в соответствии с действующей нормативной документацией РФ. При изучении вопроса применения материалов, конструкций и технологий прорабатывать вопрос привлечения региональных производителей, предусмотреть замещение импортных материалов и конструкций на материалы отечественного производства. Основные технические решения разрабатываются и принимаются на основе вариантного проектирования, с последующим их согласованием с Заказчиком. |
| 21.2. | Требования к строительным конструкциям | Все материалы, изделия, конструкции, оборудование принять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы, в соответствии с действующей нормативной документацией РФ, с учетом результатов инженерных изысканий. |
| 21.3. | Требования к фундаментам | Конструктивные решения фундаментов выполнить в соответствии с результатами инженерных изысканий. |
| 21.4. | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | - |
| 21.5. | Требования к наружным стенам | - |
| 21.6. | Требования к внутренним стенам и перегородкам | - |
| 21.7. | Требования к перекрытиям и покрытию | - |
| 21.8. | Требования к колоннам, ригелям | - |
| 21.9. | Требования к лестницам | - |
| 21.10. | Требования к полам | - |
| 21.11. | Требования к кровле | - |
| 21.12. | Требования к витражам, окнам | - |
| 21.13. | Требования к дверям | - |
| 21.14. | Требования к внутренней отделке | - |
| 21.15. | Требования к наружной отделке | - |
| 21.16. | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | - |
| 21.17. | Требования к инженерной защите территории объекта | - |
| 22. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: | Все материалы, изделия, конструкции, оборудование принять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы, в соответствии с действующей нормативной документацией РФ, с учетом результатов инженерных изысканий. |
| 23. | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Определяются проектом |
| 24. | Требования к инженерно-техническим решениям | Определяются проектом |
| 24.1. | Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов) | - |
| 24.1.1. | Отопление | - |
| 24.1.2. | Вентиляция | - |
| 24.1.3. | Водопровод | - |
| 24.1.4. | Канализация | - |
| 24.1.5. | Электроснабжение | - |
| 24.1.6. | Телефонизация | - |
| 24.1.7. | Радиофикация | - |
| 24.1.8. | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | - |
| 24.1.9. | Телевидение | - |
| 24.1.10. | Газификация | - |
| 24.1.11. | Автоматизация и диспетчеризация | - |
| 24.2. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование | Осуществить сбор всех необходимых согласований, технических условий на переустройство инженерных коммуникаций, технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ, а также при необходимости со службами санэпиднадзора, с экологическими службами и т.д. При подготовке к проектированию определить перечень и состав балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения) подлежащих сносу (переустройству), новому строительству и не относящихся к имуществу автомобильной дороги. При необходимости получить соответствующие технические условия и согласования. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов незаконно прикрепленных элементов и конструкций, подлежащих сносу (согласовать с Заказчиком). Отдельным томом оформить проектную документацию по переустройству коммуникаций (при их наличии). Оформить ведомость переустраиваемых коммуникаций с обязательным обоснованием принятого решения о необходимости переустройства каждого участка. Получить подтверждение выполнения технических условий. Получить согласование разработанных решений от собственника сетей. |
| 24.2.1. | Водоснабжение | - |
| 24.2.2. | Водоотведение | - |
| 24.2.3. | Теплоснабжение | - |
| 24.2.4. | Электроснабжение | - |
| 24.2.5. | Телефонизация | - |
| 24.2.6. | Радиофикация | - |
| 24.2.7. | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | защищенный канал связи по технологии VPN сетевого уровня (L3) |
| 24.2.8. | Телевидение | - |
| 24.2.9. | Газоснабжение | - |
| 24.2.10. | Иные сети инженерно-технического обеспечения | - |
| 25. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | В составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» разработать раздел «Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", предусмотреть вывоз и размещение непригодных для дальнейшего применения строительных отходов в организации, имеющие лицензию на размещение данных видов отходов. В случае наличия временного отвода для нужд автомобильной дороги из земель сельскохозяйственного назначения, разработать и утвердить «Проект рекультивации земель для нужд сельского хозяйства» (требование п.2 ст.78 «Земельного кодекса РФ»). |
| 26. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Предусмотреть мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с действующей нормативной документацией РФ. |
| 27. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | - |
| 28. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Предусмотреть устройства для безопасного и удобного перемещения маломобильных групп населения (на автобусных остановках, тротуарах, пешеходных переходах и т.д.) согласно ОДМ 218.2.007-2011 и СП 59.13330.2020«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. |
| 29. | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | - |
| 30. | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Разработать раздел «Организация дорожного движения на участке выполнения работ» в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», утвержденных распоряжением Росавтодора от 02.03.2016г. №303-р. Разработать проектные решения (не менее двух вариантов) по организации и обеспечению безопасности движения и ограждения рабочих мест на время производства работ на Объекте. Схему организации движения при производстве работ согласовать с Заказчиком и при необходимости с другими заинтересованными организациями и лицами. Дислокацию дорожных знаков уточнить проектом, а также при необходимости внести изменения в утвержденную схему организации дорожного движения. Элементы обустройства запроектировать согласно действующим нормативным требованиям и стандарту организации СТО 03-2013 «Знаки дорожные. Световозвращатели дорожные. Светофоры дорожные. Направляющие устройства» (версия 2014г). Разработать «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), а также действующими нормативными документами в части, касающейся организации и выполнения работ по утилизации отходов |
| 31. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | - |
| 32. | Требования к проекту организации строительства объекта | В разделе «Проект организации строительства» предусмотреть график выполнения строительно-монтажных работ. В проектной документации показать необходимые для реализации проектных решений материальные и трудовые ресурсы. Составить сводную ведомость объемов работ по объекту. Составить ведомость материальных ресурсов и технических параметров материалов. Предусмотреть применение дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций, отвечающих действующим нормативным требованиям с учетом требований импортозамещения. Сроки выполнения строительно – монтажных работ должны включать в себя технологические перерывы, связанные с технологией производства работ. |
| 33. | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Предусмотреть в составе проектной документации проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости). |
| 34. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | - |
| 35. | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | В случае наличия временного отвода для нужд автомобильной дороги из земель сельскохозяйственного назначения, разработать и утвердить «Проект рекультивации земель для нужд сельского хозяйства» (требование п.2 ст.78 «Земельного кодекса РФ»). |
| 36. | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Согласно информации, предоставляемой заказчиком. Техногенный грунт и строительный мусор подлежит вывозу на близлежащий полигон ТБО. |
| 37. | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Предусмотреть возможность применения инновационных технологий, техники, конструкций и материалов. Согласовать с Заказчиком выбранные технологии по применению инноваций. |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 38. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Состав разделов проектной и рабочей документации и требования к содержанию этих разделов принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
| 39. | Требования к подготовке сметной документации | Расчет сметной стоимости строительства: - Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (далее Методика) , ресурсно-индексным методом, используя ФСНБ-2022. - Перед разработкой сметной документации составить сводную ведомость объемов работ на основании основных принятых проектных решений с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета) (п.35 Методики). Сводную ведомость объемов работ согласовать с Заказчиком. - Порядок определения сметной стоимости, перечень основных видов прочих затрат, включаемых в сводный сметный расчет, необходимость применения прайс-листов заводов-изготовителей на основные материалы (бетон, железобетон, металлические конструкции, щебеночные и песчаные материалы) и материалы, не учтенные федеральной базой, согласовать с Заказчиком, при этом источники получения определяются проектной организацией по результатам изучения рынка поставки материалов; - При изучении вопроса применения материалов, конструкций и технологий прорабатывать вопрос привлечения региональных производителей, предусмотреть замещение импортных материалов и конструкций на материалы отечественного производства. Применяемые материалы, оборудование и т.п. не должны быть сняты с производства и быть морально устаревшими на момент выдачи документации. - Составить ведомость об источниках получения, расстояниях и способах транспортировки основных строительных материалов (форма 5) по результатам изучения рынка поставки материалов (не менее 3-х поставщиков). При необходимости (по согласованию с Заказчиком) стоимость материального ресурса определить на основании конъюнктурного анализа по наиболее экономичному варианту в соответствии с Методикой и представить его Заказчику для согласования с приложением обосновывающих документов (прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.). Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, должны содержать наименование производителя или поставщика, контактные данные юридического лица (телефон, адрес сайта в сети Интернет), наименование товара, единицу измерения товара, расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, дата и срок действия цены и т.д.). При составлении локальных смет указать ссылку на страницу прайс-листа выбранного материала. Для согласования предоставить дополнительно результаты лабораторных испытаний материалов, подтверждающих их качество, соответствие ГОСТам и возможность поставки на объект. - Каждый прайс-лист заверить следующим образом «Достоверность данных гарантируем», указав на документе: должность, ФИО и подпись руководителя проектной организации, заверить печатью организации; - При использовании информации из сети Интернет, кроме вышеуказанной информации, на всех скриншотах должна быть дата, реквизиты, указан производитель, место отгрузки; - Составить сводную ведомость объемов работ, Форму 5 «Ведомость об источниках получения, расстояниях и способах транспортировки основных строительных материалов», калькуляцию транспортных расходов по материалам, определенным на основании сбора информации о текущих ценах, результаты конъюнктурного анализа в соответствии с Методикой (приложение №1 к методике), сводную ресурсную ведомость; - Составить ведомость объемов технологически законченных конструктивных решений (элементов), включающих необходимые для его возведения (устройства) комплексы работ. Детализация объекта по конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ согласовывается с Заказчиком. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ оформить в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр; - Локальные сметные расчеты (сметы) разработать на основании согласованной с Заказчиком, сводной ведомости объемов работ; - Локальные сметные расчеты (сметы) разработать на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения (п.36 Методики). При составлении локальных сметные расчетов (смет) детализация объекта капитального строительства на конструктивные решения (элементы) и (или) комплексы (виды) работ согласовывается с заказчиком; - В локальных сметных расчетах (сметах) выделить разделы для учета архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной и (или) иной технической документации применительно к отдельным конструктивным решениям (элементам) и (или) видам работ (п.51 Методики); - По локальным сметным расчетам (сметам) справочно указать расчетный измеритель конструктивного решения (комплекса, вида работ). В качестве расчетного измерителя принимается наиболее характерная единица измерения для конструктивного решения, комплекса или вида работ; - На основании Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ составить проект сметы Договора, предусматривающий определение цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ всего и на принятую единицу измерения в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр; - При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством, согласованный с Заказчиком; - Включить затраты на переустройство инженерных коммуникаций (при их наличии), плату за технологическое присоединение к электрическим сетям, затраты на проведение экспертизы проектной документации и иные затраты по согласованию с Заказчиком; Предусмотреть: -вывоз и утилизацию ТО и строительного мусора; -возврат материалов; - Составить схему транспортировки строительных материалов на объект. |
| 40. | Требования к разработке специальных технических условий | - |
| 41. | Требования о применении при разработке проектной и рабочей документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28мая 2021 года N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  |
| 42. | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | - |
| 43. | Выдача документации | 1. Проектная и рабочая документация оформляется подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 2. Проектная и рабочая документация передается заказчику в книгах в 4-х экземплярах и на электронном носителе в 1-ом экземпляре в виде файлов формата «.xml»;в 1-ом экземпляре в виде файлов формата «.pdf» - открытого, распространенного формата, не защищенного и не зашифрованного, позволяющего осуществить ознакомление с его содержанием без дополнительных программных или технологических средств и собраны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в электронные книги по следующему принципу: «один раздел (подраздел) проекта - один файл) с соответствующим названием разделов а также дополняется файлом формата приложения в котором происходило его создание, а именно в файлах формата: a) pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым содержанием); б) pdf, dwg, dwx, jpeg (для документов с графическим содержанием); в) xls, xlsx (для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет, сметных расчетов на отдельные виды затрат); г) xml (для локальных сметных расчетов (смет). Электронная версия ПСД (далее - ЭВ ПСД) должна соответствовать общим требованиям к структурированию и системе обозначений ПСД, изложенным в ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» гл. 4 Требований и быть полностью идентичной печатной версии ПСД. Печатная версия ПСД должна соответствовать ГОСТ Р 2.105-2019. «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». Применяемые шрифты для основного текста – 11-14 пт, для приложений, примечаний, таблиц, сносок и примеров – не менее 10 пт. Применяемы шрифты должны обеспечивать однозначность понимания каждого символа. 2.1. Содержание файлов на электронном носителе: - одна книга документации размещается в одном файле; не допускается формирование документации по принципу «одна страница - один файл»; - наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; 2.2. Все документы должны быть представлены в формате *.pdf, иметь подписи и печати, где это необходимо и полностью соответствовать оригиналам. Чертежи, титульные листы записок должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате *.pdf. 3. Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ. В составе отчетных документов приложить цифровую модель местности (ЦММ) в формате программы разработки. 4. Проектную документацию передать в срок установленныйп. 45 Технического задания. - ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 "Моделирование |
| 44. | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Проектная документация с необходимыми параметрами и условиями строительства отсутствует в реестре экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ |
| 45. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | 1.Общий срок выполнения работ – с даты подписания Договора по 17 декабря 2026 г. 1.1. Представление Технических отчетов по инженерным изысканиям на согласование Заказчику – 31 июля 2026г. 1.2. Представление Проектной документации на рассмотрение Заказчику – по 31 августа 2026 г. 1.3. Направление Проектной документации на государственную экспертизу – по 24 сентября 2026 г. 1.4. Сдача Проектно-сметной документации Заказчику для электронной приемки выполненных работ – по 01 декабря 2026 г. 1.5. После подтверждения объема и качества выполненных работ размещение в ЕИС и подписание документа о приемке. |
| 46. | К заданию на проектирование прилагаются | - |
| 46.1. | Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории | - |
| 46.2. | Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных Изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) | Необходимо выполнить инженерные изыскания вобъёме, достаточном для подготовки проектнойдокументации. Основные виды инженерных изысканий: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно- гидрометеорологические изыскания. Результатом инженерных изысканий должны стать технические отчёты, подготовленные Подрядчиком отдельно по каждому виду изысканий в соответствии с положениями «СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». |
| 46.3. | Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение). | Осуществить сбор всех исходных данных, согласований, технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений о выполнении полученных технических условий всех служб, чьи инженерные коммуникации находятся в зоне производства работ. |
| 46.4. | Имеющиеся материалыутвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях. | - |
| 46.5. | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии) | - |
| 46.6. | Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование | - |
| 46.7. | Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика) | - |