Приложение к запросу предложений

Технические требования на поставку МТР

лот №126601-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ

ОКПД2 26.51.33.199 Инструмент измерительный для нужд Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС-2

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Инструмент измерительный

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Зажим крокодил 10А красный 27.187.1 | шт | 20 | 27.33.13.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Микрометр гладкий МК 0-25 0.01 ГОСТ 6507 | шт | 1 | 26.51.33.131 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Набор шаблонов резьбовых М60-D55 | шт | 6 | 26.51.33.191 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Набор щупов 0.02-0.1мм 150мм 17шт | шт | 1 | 26.51.33.192 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Набор щупов №4 0.1-1мм 100мм | шт | 5 | 26.51.33.192 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Нивелир лазерный ADA Cube 3-360 Green Ultimate Edition А00569 | шт | 1 | 28.21.13.127 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Рулетка измерительная 10м | шт | 2 | 26.51.33.199 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Рулетка измерительная 25мм 5м | шт | 10 | 26.51.33.199 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Стойка магнитная WCZ-6C MA600050590 | шт | 4 | 32.99.53.130 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Штангенциркуль с глубиномером ШЦ-1-150-0.1 | шт | 21 | 26.51.33.121 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Штангенциркуль стальной 125мм | шт | 1 | 26.51.33.121 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Штангенциркуль электронный 150мм | шт | 1 | 26.51.33.121 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Указатель низкого напряжения двухполюсный УНН 3ПМ 12-660 | шт | 10 | 26.51.43.137 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Детектор скрытой проводки Kraftool GMS 120 45298 | шт | 1 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Микроскоп цифровой Andonstar AD409-Pro | шт | 1 | 26.70.22.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Уровень алюминиевый 800мм 35108 Sparta | шт | 2 | 26.51.33.199 | Установлен режим преимущества российской продукции |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Микроскоп бинокулярный Kaisi 7045A-STL1 | шт | 1 | 26.70.22.150 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Набор щупов №4 0.1-1мм 100мм | шт | 1 | 26.51.33.192 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Рулетка измерительная 8м | шт | 5 | 26.51.33.199 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Измеритель LCR APPA 703 | шт | 1 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабелеискатель обнаружения скрытой проводки Mastech MS6818 (батареи, зажимы, инструкция, передатчик, приемник, провода, стержень, сумка, щупы) | шт | 1 | 26.51.43.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Тестер LAN для поиска кабельных повреждений КВТ KT 801 PROLINE 86213 ТУ У33.2-05717004-2002 | шт | 2 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Тестер аккумуляторных батарей iCarTool IC-700 12/24В | шт | 1 | 26.51.43.119 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Указатель низкого напряжения двухполюсный Антиток Д312393 УНН-1Д Комби 5-999В | шт | 30 | 26.51.43.137 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Угольник столярный 350мм 19384 Курс | шт | 5 | 26.51.33.143 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Уровень магнитный 1000мм 987XL-41-100M Kapro | шт | 1 | 26.51.33.199 | Установлен режим преимущества российской продукции |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Зажим крокодил 10А красный 27.187.1 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Микрометр гладкий МК 0-25 0.01 ГОСТ 6507 |  |  |
|  | Набор шаблонов резьбовых М60-D55 |  |  |
|  | Набор щупов 0.02-0.1мм 150мм 17шт |  |  |
|  | Набор щупов №4 0.1-1мм 100мм |  |  |
|  | Нивелир лазерный ADA Cube 3-360 Green Ultimate Edition А00569 |  |  |
|  | Рулетка измерительная 10м |  |  |
|  | Рулетка измерительная 25мм 5м |  |  |
|  | Стойка магнитная WCZ-6C MA600050590 |  |  |
|  | Штангенциркуль с глубиномером ШЦ-1-150-0.1 |  |  |
|  | Штангенциркуль стальной 125мм |  |  |
|  | Штангенциркуль электронный 150мм |  |  |
|  | Указатель низкого напряжения двухполюсный УНН 3ПМ 12-660 |  |  |
|  | Детектор скрытой проводки Kraftool GMS 120 45298 |  |  |
|  | Микроскоп цифровой Andonstar AD409-Pro |  |  |
|  | Уровень алюминиевый 800мм 35108 Sparta |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Микроскоп бинокулярный Kaisi 7045A-STL1 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Набор щупов №4 0.1-1мм 100мм |  |  |
|  | Рулетка измерительная 8м |  |  |
|  | Измеритель LCR APPA 703 |  |  |
|  | Кабелеискатель обнаружения скрытой проводки Mastech MS6818 (батареи, зажимы, инструкция, передатчик, приемник, провода, стержень, сумка, щупы) |  |  |
|  | Тестер LAN для поиска кабельных повреждений КВТ KT 801 PROLINE 86213 ТУ У33.2-05717004-2002 |  |  |
|  | Тестер аккумуляторных батарей iCarTool IC-700 12/24В |  |  |
|  | Указатель низкого напряжения двухполюсный Антиток Д312393 УНН-1Д Комби 5-999В |  |  |
|  | Угольник столярный 350мм 19384 Курс |  |  |
|  | Уровень магнитный 1000мм 987XL-41-100M Kapro |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-26 Таблицы 3.1): « инструмент измерительный »

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: « инструмент измерительный »

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения Поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Зажим крокодил 10А красный 27.187.1 |  | Допустимая нагрузка:10А; Длина: 50мм; Изоляционный материал: поливинилхлорид. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Микрометр гладкий МК 0-25 0.01 ГОСТ 6507 |  | ГОСТ 6507-90; Тип: МК (гладкие, для измерения наружных размеров изделий)Диапазон измеренний: 0-25; Шаг измерения: 0,01; Класс точности: 1. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Набор шаблонов резьбовых М60-D55 |  | Тип - №3 (универсальный); Min шаг дюймовой резьбы - 28 TPI; Max шаг дюймовой резьбы - 10 TPI; Min шаг метрической (М) резьбы - 0.5 мм; Max шаг метрической (М) резьбы - 2 мм; Габариты без упаковки - 75х15х15 мм; Количество шаблонов - 20 шт; Шаг резьбы - 0.5-2.0 мм; Погрешность - 10 мкм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Набор щупов 0.02-0.1мм 150мм 17шт |  | Назначение- для измерения зазоров.Форма-плоская.Количество щупов 17 шт. Min измерения 0.02 мм Мах измерения 0.1 мм. Длина 70 мм. Материал щупа-сталь | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Набор щупов №4 0.1-1мм 100мм |  | Кол-во в комплекте, шт 10 Общая длина, мм 100 Вид инструмента Набор щупов №4 Диапазон, мм (0,1-1,0) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Нивелир лазерный ADA Cube 3-360 Green Ultimate Edition А00569 |  | Класс защиты P54.Угол самовыравнивания 4.Угол разворота горизонтального луча 360 Точность ±3/10 мм/м.Угол разворота вертикального луча 360 Лазерный диод 515 нм.Класс лазера 2 Типы лазерных уровней.Нескольких лазерных крестов и линий.Источник питания 3 х АА/1,5,3,7V/1100 mAH аккум.,зарядное устройство.Резьба штатива 1/4 дюйм.Проекция лазера 3 линии 360°.Рабочий диапазон с приемником 70 м.Рабочий диапазон 40 м | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Рулетка измерительная 10м |  | Двусторонняя стальная лента, обрезиненный корпус | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Рулетка измерительная 25мм 5м |  | Длина: 5 м Ширина ленты: 25 мм Материал ленты: сталь Магнитный зацеп: да Автостоп: есть Двусторонняя шкала : нет Цвет ленты: белый | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Стойка магнитная WCZ-6C MA600050590 |  | Усилие магнита 588 Н.Длина основания 65 мм.Ширина основания 50 мм.Крепление ИЧ за ушко, за присоединительную гильзу | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Штангенциркуль с глубиномером ШЦ-1-150-0.1 |  | Тип - нониусный; Измерение до - 150 мм; Глубиномер - да; Разметочный - нет; Класс точности - 1; Батарейки - не требуются; Измерение в - мм; Вылет губок для внутренних изм. - 12 мм; Вылет губок для наружных изм. - 32 мм; Материал штанги - инструментальная сталь; Материал губок - инструментальная сталь; Класс защиты - нет; Упаковка - кейс; Вес нетто - 0.3 кг; Габариты без упаковки - 150х100х30 мм; Вид - ШЦ-I; Размер шага - 0.1 мм; Измерение от - 0 мм; Измерение внутреннего диаметра - есть; Микроподача - нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Штангенциркуль стальной 125мм |  | Тип нониусный, Измерение до 125 мм,Глубиномер да | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Штангенциркуль электронный 150мм |  | Штангенциркуль изготовлен из инструментальной нержавеющей стали. При перемещении бегунка по профилю инструмента показания измерений отражаются на жидкокристаллическом дисплее. Источник питания – одна батарея 1,5 В, тип SR4 Погрешность измерения 0,02 мм (< 100 мм) 0,03 мм (100–200) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Указатель низкого напряжения двухполюсный УНН 3ПМ 12-660 |  | Двухполюсный указатель низкого напряжения со светозвуковой индикацией 12-660В (фаза, полярность, прозвонка) с подсветкой, длина морозостойкого провода не менее 1,0м, а длина неизолированных частей контактов-наконечников не более 7мм.Должен имеет световую и звуковую индикацию, должен определять уровень и полярность постоянного и фазу переменного напряжения, а также должен иметь возможность светозвуковой прозвонки электрических цепей.Должна быть светодиодной подсветка, которая крайне необходима при работе в слабоосвещенных местах.Определение целостности цепи должно осуществляться от энергии накопительного конденсатора, одной зарядки достаточно для работы в течение всего рабочего дня. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Детектор скрытой проводки Kraftool GMS 120 45298 |  | Детектор скрытой проводки помогает обнаруживать скрытые конструкции, расположенные глубоко в стене. Технические характеристики : Обнаруживаемые материалы - черные и цветные металлы/проводка/дерево; Max глубина обнаружения древесины не менее 20 мм; Max глубина обнаружения проводки не менее 50 мм; Max глубина обнаружения цветных металлов не менее 80 мм; Max глубина обнаружения черных металлов не менее 120 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Микроскоп цифровой Andonstar AD409-Pro |  | Описание: Микроскоп с многофункциональным интерфейсом; Управление с дистанционного пульта; Тип насадки: Встроенный дисплей/монитор ПК; Оптические характеристики: Макс. геометрическое увеличение, крат не менее 300; Мин. геометрическое увеличение, крат не более 1; Материал оптики Оптическое стекло; Разрешение матрицы цифровой камеры, число Мпк – не менее 4,0; Интерфейс USB, HDMI, Wi-Fi. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Уровень алюминиевый 800мм 35108 Sparta |  | Длина: 800 мм Количество глазков: 2 Материал: алюминиевый сплав Тип: пузырьковый Точность: 1 мм/м | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Микроскоп бинокулярный Kaisi 7045A-STL1 |  | Бинокулярный микроскоп Kaisi 7045A-STL1 White. Ручной инструмент. Увеличение 7-45 крат. С возможностью перемещения головы микроскопа. Цвет: белый. Непрерывное масштабирование. Рабочее расстояние 100мм. Вес 16 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Набор щупов №4 0.1-1мм 100мм |  | Диапазон измерений:от 0,1 мм до 1,0 мм. - Длина щупов:100 мм. - Материал щупов:инструментальная сталь. - Форма:плоская. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Рулетка измерительная 8м |  | Длина измерительного полотна: 8 м. - Ширина ленты:25 мм, мм). - Материал ленты: сталь. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Измеритель LCR APPA 703 |  | Базовая погрешность: ±0,2%.Измерение параметров: L, C, R (DCR), Q, D, (θ - APPA 703). Индуктивность (L)-Диапазон:20 мкГн...2000 Гн; Емкость (C)-Диапазон: 20 пФ...20 мФ; Сопротивление (Rdc)-Диапазон: 0,01 Ом...20 МОм; Добротность (Q)-Диапазон:20 мкГн...2000 Гн; Тангенс угла потерь (D)-Диапазон: 0,000...999; Частоты тест-сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц , 10 кГц, 100 кГц (только APPA 703). Уровень тест-сигнала: 600 мВскз. Скорость измерений: 1,25 изм./сек. Режим MAX/MIN. Последовательный / параллельный режим измерений. Режим сортировки для контроля качества, ведение статистики. Режим сортировки 10 фикс. номиналов (±0,1%, ±0,2%, ±0,25%, ±0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, (+80%/-20%). Питание: 1,5 В × 4, тип AA или сеть ~220В / 50Гц через адаптер. Габаритные размеры: 95 × 200 × 51,20 мм. Масса: 600 г. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Кабелеискатель обнаружения скрытой проводки Mastech MS6818 (батареи, зажимы, инструкция, передатчик, приемник, провода, стержень, сумка, щупы) |  | Кабельный локатор MASTECH MS-6818 — это профессиональный прибор для поиска скрытой проводки или кабеля в стенах, позволяющий определять места разрывов и коротких замыканий в скрытой проводке, кабелях, теплом полу. По другому называется детектором скрытой проводки. Аналогичен по функционалу прибору FLUKE 2042. Основные функции прибора: Обнаружение кабелей, электропроводки, труб подачи воды и газа, скрытых в стенах или земле. Обнаружение мест обрывов и коротких замыканий в кабелях и электропроводке, скрытых в стенах или земле. Обнаружение предохранителей и определение маршрутов электрических цепей. Отслеживание розеток и распределительных розеток, случайно закрытых штукатуркой. Обнаружение обрывов и коротких замыканий в проводке теплых полов. Приемник объединен с вольтметром переменного и постоянного напряжения, позволяющим измерять напряжение в диапазоне от 12 до 400 В. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Тестер LAN для поиска кабельных повреждений КВТ KT 801 PROLINE 86213 ТУ У33.2-05717004-2002 |  | Индикация разряда батареи . Габариты без упаковки: 126х49х34 (передатчик), 175х42х27 (приемник) мм .Степень защиты: IP20. Элементы питания: Крона(6LR61;6F22;6KR61). Количество и напряжение элементов питания: 2х9 B. Вес нетто: 0.42 кг. Рабочая температура: от 0 до +40 °С. Максимальная длина исследуемого кабеля: 2000 м. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Тестер аккумуляторных батарей iCarTool IC-700 12/24В |  | Тестер аккумуляторных батарей предназначен для оценки состояния АКБ и зарядки. Тестирует все типы АКБ напряжением 12В, 24В. Определяет неисправный аккумуляторный элемент. Защищает от неправильного подключения прибора, обратная полярность подключения не приводит к поломке тестера и на оказывает негативного влияния на АКБ. Для контроля утечки заряда нет необходимости в предварительной зарядке АКБ. Стандарты тестирования включают в себя большинство современных стандартов CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB. Поддержка РУССКОГО языка интерфейса Оснащен дополнительными функциями, в том числе вольтметром,а мперметром, термометром и режимом резервного питания для ЭБУ, рабочее напряжение АКБ: 1-30В DC; Ток: 0-900A DC/AC Рабочая температура от -18°C до +70°C. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Указатель низкого напряжения двухполюсный Антиток Д312393 УНН-1Д Комби 5-999В |  | Переменное напряжение, контактный метод. Вес нетто 0.15 кг. Тип: Тестер напряжения. Диапазон напряжений, В: от 5 до 999. Индикация напряжения: свето-звуковая. Способ измерения: контактный. Длина гибкого соединительного провода, м: не менее 1,1. Материал корпуса: пластик. Подсветка. Дисплей. Габариты без упаковки: 230*75*28 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Угольник столярный 350мм 19384 Курс |  | Cтолярный угольник; Материал:алюминий, инструментальная сталь; Длина большей стороны:350 мм; Длина меньшей стороны:160 мм; Угол между сторонами:90° Двусторонняя шкала :нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Уровень магнитный 1000мм 987XL-41-100M Kapro |  | Длина: 1000 мм; Кол-во глазков: 3 шт; Кол-во рукояток: 1 шт; Тип корпуса: коробчатый, противоударный; Габаритные размеры: 1000*28*65 мм; Наличие магнита. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"