ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги межмуниципального значения Ямало – Ненецкого автономного округа Салехард – Лабытнанги (внедрение автоматизированной системы оплаты и учета проезда транспортных средств)

  - Наименование работ

Создание контрольно - пропускного пункта на км 12+917 и км 15+017 автомобильной дороги межмуниципального значения Ямало – Ненецкого автономного округа Салехард – Лабытнанги, который является пунктом контроля за дорожным движением, а также является элементом автоматизированной системы управления дорожным движением в круглогодичный период.

Выполнение Работ соответствуют Приказу Министерства Транспорта РФ от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» Разделу IV п.10.1 и п.10.10.

1.2 Место выполнения работ

Автомобильная дорога межмуниципального значения Ямало – Ненецкого автономного округа Салехард – Лабытнанги км 12+917 и км 15+017.

- Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

Работы выполняются в два этапа:

1 Этап – выполнение работ по содержанию автомобильной дороги межмуниципального значения Ямало – Ненецкого автономного округа Салехард – Лабытнанги, в том числе поставка, монтаж оборудования.

2 Этап – проведение предварительных испытаний, опытная эксплуатация, приемочные испытания и ввод в эксплуатацию.

  - Цель выполнения работ

Основными целями создания Системы должны являться:

- автоматизация процессов оплаты и контроля;

- автоматизация пропуска транспортных средств;

- обеспечение прозрачного учёта проездов, отчётности;

- увеличение пропускной способности паромной переправы;

- снижение времени ожидания;

- снижение влияния человеческого фактора

- снижение финансовых потерь;

- повышение безопасности пользователей.

  - Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

В рамках выполнения работ должны быть соблюдены нормативные требования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»

ГОСТ 33385-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования».

ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация».

ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования».

ГОСТ Р 58351 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения».

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

ОДМ 218.6.003-2011 «Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах».

ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Приказ Минтранса России от 18.04.2019 № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2018 № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»

ГОСТ Р 70044-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Мониторинг дорожного движения. Общие требования»

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Федеральный закон № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»

Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1687.

Законодательные акты, нормативная документация (приказы, постановления, технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Перечень выполняемых работ в рамках Договора

- выполнение работ по содержанию автомобильной дороги межмуниципального значения Ямало – Ненецкого автономного округа Салехард – Лабытнанги, в том числе создание автоматизированной системы оплаты и учета проезда транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Салехард – Лабытнанги (далее – Система) и поставка оборудования, поставка аппаратно-программных комплексов, строительно-монтажные работы (включая поставку материалов для выполнения работ), пуско-наладочные работы;

- развёртывание Системы на серверном оборудовании Государственного заказчика, расположенном по адресу г. Салехард, ул. Матросова 29;

- оказание технической поддержки Системы на протяжении 12 месяцев.

  - Состав и архитектура системы

Результаты работ по созданию Системы предъявляются в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Технического задания (далее – ТЗ).

Система является распределенным аппаратно-программным комплексом и включает следующие функциональные модули:

- Ядро системы – обработка бизнес-логики, управление событиями и сценариями работы;

- Модуль распознавания ГРЗ – определение ГРЗ российского образца;

- Модуль классификации ТС – определение типа ТС (легковой/грузовой);

- Модуль тарификации и расчётов – расчёт стоимости проезда в зависимости от типа ТС или массы;

- Модуль управления проездными сессиями – создание, сопровождение и завершение сессий;

- Модуль интеграции с оборудованием – взаимодействие со всеми типами оборудования;

- Модуль отчётности и аналитики – формирование отчётов и выгрузок;

- Биллинг и платёжный модуль – обработка оплат, возвратов, управление балансами;

- Модуль работы с юридическими лицами – учёт организаций, договоров, постоплаты;

- Панель оператора – интерфейс управления и обработки нештатных ситуаций;

- Пользовательские сервисы – веб-интерфейсы для физических и юридических лиц.

  - Требования к порядку выполнения работ

Работы по содержанию автомобильной дороги межмуниципального значения Ямало – Ненецкого автономного округа Салехард – Лабытнанги (внедрение автоматизированной системы оплаты и учета проезда транспортных средств) должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами РФ и настоящим ТЗ. Количественный состав оборудования должен соответствовать настоящему ТЗ и Приложению № 1 к ТЗ.

Оборудование, указанное в Приложение № 1 к ТЗ должно быть передано Заказчику по акту приема-передачи оборудования по завершению выполнения работ по первому этапу.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения места производства работ, Подрядчик разрабатывает проект организации дорожного движения в соответствии с приказом министерства транспорта РФ от 18.02.2025 № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения».

До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику рабочую документацию на установку, настройку и подключение оборудования, аппаратно-программных комплексов по мере готовности. Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком, а также, с организациями (лицами), интересы и/или полномочия которых затрагиваются при выполнении работ.

До начала производства работ Подрядчик самостоятельно получает всю необходимую разрешительную документацию для выполнения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований несет Подрядчик. При этом Заказчик обязан оказать содействие Подрядчику в получении всех разрешений.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния объекта, препятствующего выполнения работ.

По окончании выполнения работ первого этапа Подрядчик обязан передать Заказчику дистрибутивы микропрограммы аппаратно-программных комплексов на электронном носителе, инструкции, права на микропрограмму аппаратно-программных комплексов на основании лицензионных и/или сублицензионных соглашений и два экземпляра исполнительной и эксплуатационной документации.

Подрядчик предъявляет комплект исполнительной документации (по результатам выполнения работ по первому этапу), в том числе:

- схему размещения объекта;

- план расстановки технических средств на объекте и прокладки кабельных линий;

- общие виды используемого оборудования;

- электрическую схему подключения оборудования;

- схему структурная комплекса технических средств;

- спецификацию используемого оборудования и материалов;

- сертификаты (декларации) на используемое оборудование и материалы в случае, если данное оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия) в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документация должна быть передана Заказчику на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде в формате PDF. Язык документации – русский.

В случае, если представленные результаты работ в полной мере соответствуют обязательствам, принятым Подрядчиком по Договору, Заказчик принимает результат работ.

В случае, если представленные результаты работ содержат отклонения от условий Договора, ТЗ, Заказчик составляет перечень замечаний и необходимых доработок.

2.3.1. Размещение компонентов Системы:

Серверная часть Системы (ядро, биллинг, базы данных, отчётность) развёртывается на серверном оборудовании Государственного заказчика, расположенном по адресу: г. Салехард, ул. Матросова 29.

Подрядчик не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Договора согласовывает с Заказчиком технические требования к серверному оборудованию (CPU, RAM, дисковая подсистема, сетевая инфраструктура, требования к резервному копированию).

После согласования Государственный заказчик обеспечивает наличие указанного оборудования и его готовность к установке Системы за 10 рабочих дней до начала пуско-наладочных работ.

2.3.2. Вычислительные мощности и каналы связи:

Все вычислительные мощности (серверы, гипервизор) предоставляются Государственным заказчиком. Подрядчик выполняет установку, настройку и оптимизацию микропрограммы аппаратно-программного комплекса на предоставленном оборудовании. Ответственность за работоспособность физического оборудования несёт Государственный заказчик.

  - Порядок контроля и приемки Системы

    - Виды испытаний

Приемка работ по созданию системы производится по окончанию работ по Договору. В приемке работ Системы участвуют представители Заказчика и Подрядчика. Приемка работ и проведение испытаний Системы проводятся Комиссией, назначаемой Заказчиком. В состав Комиссии могут входить представители Государственного заказчика, Заказчика Подрядчика, представители региональных и муниципальных органов исполнительной власти по решению Государственного заказчика. Комиссия возглавляется представителем Государственного заказчика.

Объем и методы приемо-сдаточных испытаний Системы определяются документом «Программа и методика испытаний» (далее - ПМИ), который предоставляются Подрядчиком на утверждение Государственному заказчику не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения стадии предварительных испытаний.

ПМИ должна включать в себя:

-	описание объекта испытаний;

-	цель испытаний;

-	место проведения испытаний;

-	перечень предъявляемых на испытания документов;

-	объем, условия и порядок проведения испытаний;

-	последовательность проведения и режимы испытаний;

-	материально-техническое обеспечение испытаний;

-	метрологическое обеспечение испытаний;

-	состав участников испытаний.

В целях контроля и приемки Системы устанавливаются виды испытаний:

- предварительные испытания Системы;

- опытная эксплуатация Системы;

- приемочные испытания Системы.

      - Предварительные испытания

Предварительные испытания Системы проводятся с целью проверки работоспособности Системы и соответствия требованиям данного описания объекта закупки, а также возможности приемки Системы в опытную эксплуатацию.

Указанные испытания проводятся по окончании настройки в соответствии с Программой и методикой предварительных испытаний Системы, разрабатываемой Подрядчиком и утверждаемой Заказчиком.

В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения работ Подрядчиком и информирования об этом Заказчика, Заказчик обязан создать Комиссию и назначить срок предварительных испытаний.

По результатам предварительных испытаний Системы оформляются протокол соответствующих испытаний и акт приемки в опытную эксплуатацию.

Акт приемки в опытную эксплуатацию Системы должен содержать заключение комиссии о возможности начала опытной эксплуатации Системы. При наличии у комиссии мотивированных замечаний, подлежащих устранению Подрядчиком, данный акт должен содержать их перечень и сроки устранения.

      - Проведение опытной эксплуатации

Опытная эксплуатация Системы проводится с целью:

- определения фактических значений количественных и качественных показателей Системы и их соответствия требованиям настоящего описания объекта закупки;

- определения готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы;

- оценки возможности проведения приемочных испытаний Системы с целью ввода ее в постоянную эксплуатацию.

Результаты опытной эксплуатации оцениваются Комиссией.

При выявлении некорректного функционирования Системы в процессе опытной эксплуатации проводится доработка и/или дополнительная наладка системы, доработка эксплуатационной документации.

По завершении указанных работ оформляется акт завершения опытной эксплуатации, который должен содержать заключение Комиссии по проведению опытной эксплуатации о возможности предъявления Системы на приемочные испытания.

Опытная эксплуатация проводится в срок не более 15 календарных дней. Срок может быть продлен по согласованному решению Заказчика и Подрядчика.

      - Приемочные испытания

Приемочные испытания проводятся с целью проверки устранения недостатков, выявленных на предварительных испытаниях и в процессе опытной эксплуатации, а также установления возможности приемки Системы в эксплуатацию.

По результатам приемочных испытаний Системы оформляются протокол соответствующих испытаний, акт готовности к вводу в эксплуатацию.

Акт готовности к вводу в эксплуатацию Системы должен содержать заключение указанной комиссии о возможности начала промышленной эксплуатации Системы. При наличии у комиссии мотивированных замечаний, подлежащих устранению Подрядчиком, данный акт должен содержать их перечень и сроки устранения.

  - Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на выполненные работы и оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты размещения в единой информационной системе итогового документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Гарантийные обязательства на оборудование сохраняются в течение гарантийного срока завода-изготовителя, при условии соблюдения требований по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования установленных и указанных заводом в паспорте.

Гарантия качества должна распространяться на работы, оборудование и на все составляющие и комплектующие. В период действия гарантийного срока Подрядчиком осуществляется гарантийное обслуживание оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов оборудования в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить оборудование ненадлежащего качества новым.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

  - Требования к составу и содержанию Системы

КПП Салехард и Лабытнанги имеют по четыре полосы движения: въезд осуществляется по трём полосам, выезд – по одной.

Каждая полоса оснащается следующим набором оборудования для управления транспортным потоком: шлагбаум, фотоэлементы безопасности, светофор двухсекционный, камера распознавания ГРЗ на несущей стойке.

Первая полоса въезда предназначена для проезда легковых и грузовых ТС и оснащается двухуровневой стойкой оплаты.

Вторая полоса въезда предназначена для проезда легковых ТС и оснащается одноуровневой стойкой оплаты.

Третья полоса въезда предназначена для использования ТС, проезжающих на особых условиях (по предварительно сформированному списку ГРЗ) и оснащается одноуровневой стойкой оплаты, которая может быть использована в нестандартных сценариях работы (аварийная ситуация, выход из строя одной из стоек оплаты).

Четвёртая полоса предназначена для выезда транспортных средств, она не оснащается стойкой оплаты.

Все шлагбаумы должны иметь возможность перевода в режим ручного управления.

КПП оснащаются обзорными камерами, предназначенными для детекции транспортных средств. На каждом КПП должны быть установлены две камеры с ракурсами, направленными на зону перед шлагбаумами, две камеры с ракурсами, направленными на зону после шлагбаумов (оголовки переправы).

На стороне Лабытнанги размещён пункт весового контроля для грузовых ТС. На нём размещается камера распознавания ГРЗ.

Внутри здания КПП в помещении оператора размещается компьютер персональный настольный (Моноблок) оператора с кассовым оборудованием и пульт ручного управления шлагбаумами. В здании устанавливается телекоммуникационный шкаф с вспомогательным, защитным и коммутационным оборудованием.

Вновь устанавливаемое оборудование подключается к существующей энергосистеме КПП.

Необходимые вычислительные мощности и каналы связи от КПП до серверного оборудования предоставляются Государственным заказчиком.

Электропитание устанавливаемого оборудования должно быть произведено от существующих линий электропитания. Точки подключения к электропитанию предоставляются Государственным заказчиком.

Протокол интеграции API на пункт весового контроля предоставляется Государственного заказчиком.

Состав оборудования и технические характеристики указаны в Приложении № 1 к ТЗ.

Аппаратно-программный комплекс, передаваемый в рамках настоящего ТЗ, при необходимости предоставляется на условиях бессрочной неисключительной лицензии.

3.1.1. Функциональные требования

Общая функциональность

Система должна обеспечивать:

- идентификацию транспортных средств по ГРЗ;

- автоматическое определение типа ТС (легковой/грузовой);

- расчёт стоимости проезда;

- приём оплаты;

- управление шлагбаумами;

- фиксацию въезда и выезда;

- ведение проездных сессий;

- формирование отчётности.

Процесс въезда

Система должна:

- Распознавать ГРЗ транспортного средства;

- Определять тип транспортного средства (легковой/грузовой);

- Рассчитывать стоимость проезда;

- Отображать данные на стойке оплаты;

- Обеспечивать приём оплаты;

- Управлять шлагбаумом;

- Фиксировать факт въезда (открытие проездной сессии).

Процесс выезда

Система должна:

- распознавать ГРЗ;

- находить активную проездную сессию;

- закрывать сессию;

- управлять шлагбаумом.

Интеграция с весовым оборудованием

Система должна:

- получать данные о массе грузового ТС с автомобильных весов;

- сопоставлять данные по ГРЗ;

- учитывать временное окно въезда грузового ТС на переправу (до 60 минут);

- использовать данные для расчёта стоимости;

- запрещать проезд грузовых ТС без данных с весов;

- информировать водителя о необходимости взвешивания.

Работа с оплатой

Система должна поддерживать:

- оплату банковскими картами через стойки оплаты;

- оплату по QR-коду через стойки оплаты;

- оплату банковскими картами, по QR-коду, наличными в кассе оплаты на КПП;

- безналичную оплату для юридических лиц;

- выявление незавершённых проездных сессий;

- возврат денежных средств при отсутствии выезда в течение 24 часов.

Работа с юридическими лицами

Система должна обеспечивать:

- ведение реестра организаций;

- передачу списков ТС с ГРЗ от организаций;

- учёт баланса организаций;

- постоплату;

- формирование счетов на оплату.

Управление проездными сессиями

Система должна:

- создавать сессию при въезде;

- закрывать сессию при выезде;

- хранить историю сессий с данными о ТС (ГРЗ, тип ТС), проездных сессиях.

Обработка исключений

Система должна обрабатывать:

- нераспознанный ГРЗ;

- ошибки классификации ТС;

- отсутствие данных с весов;

- нештатные ситуации.

Отчётность

Система должна иметь возможность формировать:

- отчёты по проездам;

- финансовые отчёты;

- отчёты по юридическим лицам.

Интерактивный графический интерфейс управления оборудованием

Система должна иметь следующий функционал:

- Управление барьерными устройствами проездов транспортных средств;

- Отображение информации о проездах ТС;

- Отображение информации о платежах на стойках оплаты;

- Отображение государственного регистрационного знака в интерфейсе стойки оплаты;

- Потоковая трансляция видео с камер видеонаблюдения;

- Перезагрузка стоек оплаты;

- Просмотр статуса стоек оплаты.

3.1.2. Описание алгоритмов работы Системы

Работа Системы основывается на проезде с использованием камер распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств как основного идентификатора. Дополнительным идентификатором является тип транспортного средства (легковой/грузовой), который осуществляет проверку соответствия ГРЗ и информации о ТС в системе.

При проезде Салехард → Лабытнанги выполняется следующий алгоритм работы:

При первом проезде грузового ТС через первую полосу движения на экране стойки оплаты отображается уведомление о необходимости обратиться к оператору. Водитель должен зарегистрировать свой автомобиль у оператора КПП, предъявив свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Оператор заполняет данные о транспортном средстве в системе: ГРЗ, масса без нагрузки, разрешённая максимальная масса. После пройденной регистрации данные о ТС находятся в системе, оплата проезда осуществляется по тарифу, соответствующему данному типу ТС. В последующих въездах система распознаёт ГРЗ, на двухуровневую стойку оплаты выводится информация об оплате. После оплаты проезда открывается шлагбаум для въезда, начинается проездная сессия. При выезде определяется ГРЗ грузового ТС, проездная сессия закрывается, открывается шлагбаум для выезда.

Легковые ТС проезжают по первой и второй полосе движения в автоматическом режиме. При подъезде к шлагбауму считывается ГРЗ, определяется тип ТС (легковой/грузовой). Если тип ТС определён как легковой, то на экран стойки оплаты выводится информация о ТС для проверки. Если водитель подтверждает правильность данных, то на экран стойки оплаты выводится информация об оплате проезда по тарифу, соответствующему легковому ТС. После оплаты проезда открывается шлагбаум для въезда, начинается проездная сессия. Если водитель не согласен с информацией на экране или, если тип ТС определён как грузовой, то на экране стойки оплаты отображается уведомление о необходимости обратиться к оператору. При выезде определяется ГРЗ легкового ТС, проездная сессия закрывается, открывается шлагбаум для выезда.

Транспортные средства, проезжающие на особых условиях, проезжают по третьей полосе в автоматическом режиме. Система определяет ГРЗ, и, при условии нахождения ГРЗ в белом списке, открывает шлагбаум для въезда, открывается проездная сессия. В том случае, если ГРЗ не находится в белом списке, на экране стойки оплаты отображается уведомление о необходимости обратиться к оператору. При выезде определяется ГРЗ легкового ТС, проездная сессия закрывается, открывается шлагбаум для выезда.

Обзорные камеры с ракурсами, направленными на зону перед шлагбаумами, используются для мониторинга транспортных потоков, выявления нештатных ситуаций и фиксации фактов проездов транспортных средств.

Система должна контролировать превышение количества транспортных средств на оголовках. Для этого используются обзорные камеры с ракурсами, направленными на зону после шлагбаумов. Система фиксирует количество транспортных средств, въехавших на оголовок. Если количество ТС на оголовке достигло 4 и более, происходит временная блокировка открытия шлагбаумов на въезд. У водителей остаётся возможность оплаты своих проездов, но отображается уведомление о необходимости ожидания. Когда автомобили заезжают на паром и на оголовке отсутствуют транспортные средства, временная блокировка открытия шлагбаумов снимается, и водители продолжают въезжать на оголовок. Данное превышение количества транспортных средств на оголовках не относится к автомобилям, выезжающим с переправы. Определение количества транспортных средств на оголовке осуществляется на основании данных видеоаналитики. В случае расхождения фактической ситуации и данных системы оператор имеет возможность вручную корректировать состояние системы.

При проезде Лабытнанги → Салехард выполняется следующий алгоритм работы:

Проезд легковых ТС и ТС, проезжающих на особых условиях, соответствует алгоритму проезда Салехард → Лабытнанги.

Грузовые ТС, при подъезде к КПП переправы со стороны Лабытнанги, должны проехать через пункт весового контроля для определения массы ТС и ГРЗ. Система рассчитывает тариф проезда в соответствии с зафиксированной массой ТС. После этого у грузовых ТС есть 60 минут для въезда на переправу. Когда грузовые ТС подъезжают к шлагбауму въезда, система определяет ГРЗ и выводит на экран стойки оплаты информацию об оплате в соответствии с рассчитанным тарифом. После оплаты проезда открывается шлагбаум для въезда, начинается проездная сессия. При выезде определяется ГРЗ грузового ТС, проездная сессия закрывается, открывается шлагбаум для выезда.

Если в системе отсутствуют данные о записи с пункта весового контроля, то проезд грузового ТС запрещается, на экране стойки оплаты отображается уведомление о необходимости прохождения пункта весового контроля.

Каждая проездная сессия фиксируется в системе как запись со следующими данными:

- ГРЗ ТС;

- Тип ТС;

- Время въезда;

- Время выезда;

- Стоимость проезда;

- Способ оплаты;

- Масса (для грузовых ТС, двигающихся со стороны Лабытнанги).

При создании записей о проездных сессиях происходит фиксация фотоматериалов, которые относятся к конкретной проездной сессии и хранятся не менее 120 календарных дней с возможностью их выгрузки из системы.

В нештатных ситуациях проезда предусмотрены следующие алгоритмы:

- Нераспознанный ГРЗ – обращение к оператору для ручной оплаты проезда;

- Ошибка типизации ТС – обращение к оператору для корректировки по СТС;

- Ошибки системы – обращение к оператору для ручной оплаты проезда;

- Отсутствие связи с сервером – перевод системы в ручной режим работы;

- Проездная сессия не закрыта в течение 24 часов – услуга признаётся неоказанной, денежные средства возвращаются пользователю.

При ошибках распознавания ГРЗ предусмотрены следующие варианты логики работы системы:

Если ГРЗ нечитаемый на въезде/выезде, то на экране выводится уведомление о необходимости обратиться к оператору, открытие/закрытие проездной сессии в ручном режиме, просьба очистить ГРЗ.

Логика работы для других случаев:

| На выезде На въезде | ГРЗ определился верно | ГРЗ определился неверно, водитель заметил это | ГРЗ определился неверно, водитель не заметил |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРЗ определился верно | Проезд в автоматическом режиме | Уведомление о необходимости обратиться к оператору, закрытие проездной сессии в ручном режиме | Уведомление о необходимости обратиться к оператору, закрытие проездной сессии в ручном режиме |
| ГРЗ определился неверно, водитель заметил это | Уведомление о необходимости обратиться к оператору, открытие проездной сессии в ручном режиме | Уведомление о необходимости обратиться к оператору, закрытие проездной сессии в ручном режиме | Уведомление о необходимости обратиться к оператору, закрытие проездной сессии в ручном режиме |
| ГРЗ определился неверно, водитель не заметил | Уведомление о необходимости обратиться к оператору, закрытие проездной сессии в ручном режиме | Уведомление о необходимости обратиться к оператору, закрытие проездной сессии в ручном режиме | Проезд в автоматическом режиме в случае, если на въезде и выезде ГРЗ совпадает |

3.1.3. Личные кабинеты и абонементы

Система предусматривает наличие Веб-интерфейса для самостоятельного пополнения абонементов физическими и юридическими лицами.

Пользователь самостоятельно через Веб-интерфейс формирует личный кабинет, которому присваивается лицевой счет, вносит информацию о ТС, загружает фото или скан СТС. Учетная запись активируется Оператором (на кассе КПП или онлайн) после проверки правильности внесенной информации. Пополнение абонемента для физических лиц возможно на кассе КПП, через автоматическую кассу, онлайн через веб-интерфейс. Юридические лица пополняют абонементы путем зачисления денежных средств на счет юридического лица владельца переправы, данные о поступлениях ДС вносятся в систему в ручном режиме назначенным лицом.

Внесение юридическими лицами списков грузовых ТС убирает необходимость первичной регистрации ТС водителем. Для таких ТС, находящихся в предварительно заполненных списках системы, применяется автоматический режим оплаты с первого проезда.

При работе с юридическими лицами в системе должно быть предусмотрено два варианта оплаты проездов: предоплата (баланс юридического лица с автоматическим списанием при проезде ТС) и постоплата (накопление данных о проездах ТС и последующее выставление счетов на оплату).

Специальные службы предварительно подают списки с информацией о ТС, проезжающих на особых условиях в автоматическом режиме.

Система должна иметь разграничения ролей пользователей:

- Администратор;

- Оператор;

- Пользователь (физическое лицо);

- Пользователь (юридическое лицо).

3.2. Требования к точности и надежности Системы

Система должна обеспечивать:

- Точность определения ГРЗ ≥ 95%;

- Точность определения типа ТС (легковой/грузовой) ≥ 95%;

- Уровень доступности не менее 99,5% в месяц;

- Обработку операций в режиме реального времени;

- Автоматическое восстановление после сбоев;

- Сохранность данных при аварийных ситуациях;

- Регулярное резервное копирование данных;

- Возможность восстановления системы из резервных копий;

- Время открытия шлагбаума после успешной оплаты – не более 3 секунд;

- Время восстановления работоспособности:

- критические сбои не более 1 часа;

- частичный сбой не более 4 часов;

- автоматическое восстановление не более 15 минут

восстановление с выездом на объект – не более 12 часов

3.3. Требования к автономности

Система должна обеспечивать автономный формат работы при потере активного Интернет-соединения с удаленным сервером управления. Во время отсутствия активного Интернет-соединения система должна продолжать управлять проездом и идентифицировать пользователей по государственным номерам транспортных средств, вести сессии проезда и логировать все действия. После восстановления Интернет-соединения, накопленные данные должны быть отправлены на основной удаленный сервер управления.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала до завершения работ и подписания в ЕИС единого структурированного документа о приемке.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории объекта (объектов) производства работ.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123;

- пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР».

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для выполнения работ Государственный заказчик предоставляет Подрядчику удалённый доступ к виртуальным машинам, развернутым на серверном оборудовании Государственного заказчика, посредством защищенного канала передачи данных (защищенная сеть «ViPNet» № 1722 Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа).

В течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику контактную информацию о сотрудниках Подрядчика ответственных за выполнение работ по государственному контракту (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты) для создания *.dst файлов. В течение 5 рабочих дней с даты получения вышеуказанных данных, Государственный заказчик предоставляет дистрибутив ViPNet Сlient и сообщает Подрядчику данные для удаленного доступа (*.dst файл и пароль для *.dst файла).

Работы Подрядчиком должны осуществляться с обеспечением мер по защите информации от несанкционированного доступа, утечки по техническим каналам, программно-технических воздействий с целью нарушения целостности (модификации, уничтожения) информации в процессе её обработки, передачи и хранения, а также работоспособности технических средств. Ответственность за сохранность информации при доступе к оборудованию по защищённому каналу связи (ViPNet № 1722) в момент выполнения работ лежит на Подрядчике.

Обеспечение защиты от хищения, утраты, утечки, уничтожения, искажения и подделки при выполнении работ должно осуществляться правовыми, организационными и техническими мерами Подрядчик.

Подрядчиком должны быть предприняты меры по обеспечению безопасности передачи информации, предусматривающие:

- неразглашение сведений конфиденциального характера должностными лицами и сотрудниками Подрядчика, участвующими в выполнении работ (заключение соглашения о конфиденциальности в течение 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта);

- контроль выполнения соответствующих инструкций для должностных лиц и сотрудников Подрядчика (протоколирование действий Подрядчика в защищённой сети);

- предотвращение несанкционированного копирования информации с носителей и технических средств Подрядчика.

| Заказчик _________________/_________/М.В. М.П. | Подрядчик _______________/__________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование оборудования | Технические характеристики оборудования | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стойка проезда одноуровневая | Исполнение корпуса: уличное Степень защиты: IP55 Напряжение питания, вольт: 220 Частота напряжения питания, Гц: 50 Пропускная способность, сек: ≤ 5 Мощность обогрева, Вт: ≤ 250 Минимальная рабочая температура, °C: ≤ -40 Максимальная рабочая температура, °C: ≥ 50 Количество обогревателей с термостатом, штук: ≥ 1 Потребляемая мощность, Вт: ≤ 150 Потребляемая мощность максимальная (с обогревом), Вт: ≤ 750 Количество выдаваемых билетов с одной катушки (140 мм), штук: ≥ 2400 Количество ЖК дисплеев, штук: 1 ЖК дисплей, диагональ, дюйм: ≥ 10 Количество ЖК боковых дисплеев, штук: 1 ЖК боковой дисплей, диагональ, дюйм: ≥ 21 Яркость бокового дисплея, cd/m2: ≥ 1500 Время автономной работы при отключении питания, минут: ≥ 10 Материал корпуса: Оцинкованная сталь с порошковой окраской в дизайне Заказчика; боковая стойка из закаленного стекла Антивандальное исполнение: да Толщина листа стали, мм: ≥ 2 Материал лицевой панели: закалённое стекло Интерфейс подключения к серверу: ethernet Сенсорный экран: наличие Цифровое переговорное устройство на базе технологии SIP: наличие Габаритные размеры, мм, не более: 550х400х1400 Площадь установочного основания, м2: ≤ 0,19 Встроенная система для осуществления автоматической оплаты проезда. | шт. | 4 |
| 2. | Стойка проезда двухуровневая | Исполнение корпуса: уличное Степень защиты: IP55 Напряжение питания, вольт: 220 Частота напряжения питания, Гц: 50 Пропускная способность, сек: ≤ 5 Мощность обогрева, Вт: ≤ 400 Минимальная рабочая температура, °C: ≤ -40 Максимальная рабочая температура, °C: ≥ 50 Количество обогревателей с термостатом, штук: ≥ 1 Потребляемая мощность, Вт: ≤ 300 Потребляемая мощность максимальная (с обогревом), Вт: ≤ 900 Количество выдаваемых билетов с одной катушки (140 мм), штук: ≥ 2400 Количество ЖК дисплеев, штук: 2 ЖК дисплей, диагональ, дюйм: ≥ 10 Количество ЖК боковых дисплеев, штук: 2 ЖК боковой дисплей, диагональ, дюйм: ≥ 21 Яркость бокового дисплея, cd/m2: ≥ 1500 Время автономной работы при отключении питания, минут: ≥ 10 Материал корпуса: Оцинкованная сталь с порошковой окраской в дизайне Заказчика; боковая стойка из закаленного стекла Антивандальное исполнение: да Толщина листа стали, мм: ≥ 2 Материал лицевой панели: закалённое стекло Интерфейс подключения к серверу: ethernet Сенсорный экран: наличие Цифровое переговорное устройство на базе технологии SIP: не менее 2 Габаритные размеры, мм, не более: 550х400х2750 Площадь установочного основания, м2: ≤ 0,19 Встроенная система для осуществления автоматической оплаты проезда. | шт. | 2 |
| 3. | Шлагбаум | Направление движения: подъёмный Тип механизма: автоматический Длина стрелы, метр: >3 и ≤4 Геометрия стрелы: круглая Тип стрелы: прямая Функция предотвращения столкновений: складывание стрелы под 90° Защита от удара по автомобилю: автореверс при обнаружении препятствия Тип привода: электромеханический Тип двигателя: бесщеточный, с энкодером Скорость подъема/опускания стрелы, сек: ≤ 0,6 Наработка на отказ, млн. циклов: ≥ 5 Конструктивные особенности: светоотражающие изображения, фотоэлементы, аварийное открытие, LED индикация состояния Питание, В: 220 Потребляемый ток, А: 5 Минимальная рабочая температура, °C: ≤ -35 Максимальная рабочая температура, °C: ≥ 75 Управление: интеграция с интерактивным графическим интерфейсом управления парковкой | шт. | 8 |
| 4. | Светофор дорожный транспортный | Назначение: транспортный Климатическое исполнение: У Диаметр рабочей поверхности сигналов светофоров, миллиметр: 200 Напряжение питания, вольт: 220 Максимальный потребляемый ток, ампер: 0.32 Режим работы светофора: непрерывный, круглосуточный | шт. | 8 |
| 5. | Камера видеонаблюдения | Тип камеры: цифровая Разрешение основного видеопотока: ≥ 1920х1080 Тип объектива: моторизированный Функции и возможности: ИК-подсветка, режим WDR, Минимальная температура холодного запуска (в °C) Размер матрицы, дюйм: ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 Частота кадров (кадр/сек): 25 Исполнение: уличная Материал корпуса (кожуха): металлический Минимальная рабочая температура, °C: ≤ -60 Максимальная рабочая температура, °C: ≥ 50 Ночная съёмка: да Максимальный угол обзора по горизонтали, градус: ≥ 70 Поддержка PoE: IEEE 802.3af (PoE) Дальность подсветки, Метр: ≥ 100 Рабочее напряжение, В: 12 | шт. | 17 |
| 6. | Компьютер персональный настольный (моноблок) | Диагональ экрана, дюйм: ≥ 23 Количество ядер процессора, штука: ≥ 6 Частота процессора базовая, Гигагерц: ≥ 2,5 Количество потоков процессора, штук: ≥ 4 Разрешение экрана: ≥ 1920х1080 Объём накопителя SSD, Гигабайт: ≥ 240 Беспроводная связь: Wi-Fi Наличие встроенных выходных видео разъемов: HDMI Объем установленной оперативной памяти, Гигабайт: ≥ 16 Тип оперативной памяти: DDR4 | шт. | 2 |
| 7. | Пульт оператора | Количество кнопок управления, штук: 4 Возможность управления шлагбаумами и светофорами. Напряжение питания, вольт: 220 Частота напряжения питания, Гц: 50 | шт. | 2 |

Приложение № 2 к Техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги межмуниципального значения Ямало – Ненецкого автономного округа Салехард – Лабытнанги (внедрение автоматизированной системы оплаты и учета проезда транспортных средств)

| № этапа | Содержание работ | Начало выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги межмуниципального значения Ямало – Ненецкого автономного округа Салехард – Лабытнанги, в том числе поставка, монтаж оборудования и подключение каналов связи автоматизированной системы оплаты и учета проезда транспортных средств | С даты заключения Договора | 10.08.2026 |
| 2 | Проведение предварительных испытаний, опытная эксплуатация, приемочные испытания и ввод в эксплуатацию | 11.08.2026 | 30.10.2026 |