.

Технические требования на

«ОКПД2 31.01.11.121 Поставка шкафа сушильного для одежды и обуви

для нужд Жигулевского филиала»

Лот №    -ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ЖигФ

- 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 31.01.11.121 Поставка шкафа сушильного для одежды и обуви для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Исполнение инвестиционной программы 2026г.

- 2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сушильный для одежды и обуви | - шт | - 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция по перечню п 2.1.1 | С даты заключения договора | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |

- 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к качеству продукции.

Наименование закупаемой продукции: «ОКПД2 31.01.11.121 Поставка шкафа сушильного для одежды и обуви для нужд Жигулевского филиала»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1. | - Шкаф сушильный для одежды и обуви | Модель | # RANGER-8 |
| 1.2. |  | Назначение | - Сушка одежды и обуви |
| 1.3. |  | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | - 1770х1800х658 |
| 1.4. |  | Количество съемных сетчатых полок, шт | - 1 |
| 1.5. |  | Максимальная нагрузка на полку, кг | 10 |
| 1.6. |  | Количество перекладин для вешалок, шт | 1 |
| 1.7. |  | Количество съёмных патрубков для обуви, шт | - 16 |
| 1.8. |  | Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку, мм | - 120 или 125 |
| 1.9. |  | Длина силового кабеля, м | - 2,5 |
| 1.10. |  | Напряжение, частота, В/Гц | - 230/50 |
| 1.11. |  | Количество тангенциальных вентиляторов, шт | - 2 |
| 1.12. |  | Производительность тангенциального вентилятора отделения для одежды, м2/час | - 300 |
| 1.13. |  | Производительность тангенциального вентилятора отделения для обуви, м2/час | - 300 |
| 1.14. |  | Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора отделения для одежды, Вт | - 53 |
| 1.15. |  | Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора отделения для одежды, Вт | - 53 |
| 1.16. |  | Тип нагревательного элемента | - Игольчатый слюдяной |
| 1.17. |  | Количество нагревательных элементов, шт | - 2 |
| 1.18. |  | Мощность нагревательного элемента отделения для одежды, Вт | - 2000 |
| 1.19. |  | Мощность нагревательного элемента отделения для обуви, Вт | - 1000 |
| 1.20. |  | Режимы сушки отделения для одежды: - сушка без нагрева; - точное поддержание температуры 40 гр; - точное поддержание температуры 60 гр; - Режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 мин при отключении | - да |
| 1.21. |  | Режимы сушки отделения для обуви: - сушка без нагрева - точное поддержание температуры 40 гр - Режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 мин при отключении - режим обеззараживания бактерицидной лампой | - да |
| 1.22. |  | Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения (в каждой секции): - Автоматическое отключение от 30 мин до 8 часов, с шагом 30 мин - ручное выключение без таймера | - да |
| 1.23. |  | Защита от перегрева(в каждой секции) | - да |
| 1.24. |  | Ригельные замки | - да |
| 1.25. |  | Масса, кг | - 135 |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445351, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| 2.4. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т. п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). |  |  |
| 2.5. | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 3.2. | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов: - паспорт (на русском языке); - руководство по эксплуатации (на русском языке); - накладную ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |