# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетонной смеси для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот №

1. Общие сведения

    - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетонной смеси для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

    - Цель использования закупаемой продукции

Исполнения договора № 4-РЕМ-2026-ДФ «Текущий ремонт ГТС Чиркейской ГЭС, Миатлинской ГЭС и Чирюртской ГЭС-1», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, серия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бетонная смесь | В15 | м3 | 24 |
| 2 | Бетонная смесь | В15 (крупность заполнителя 10 мм) | м3 | 46 |
| 3 | Бетонная смесь | В20 | м3 | 104 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень материала согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1-3 Таблицы 1.1): ОКПД2 23.63.10.000 Поставка бетонной смеси для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Бетонная смесь В15 |  |
| 1.1.1 | Прочность | 19.26 МПа |
| 1.1.2 | Водонепроницаемость | W4 |
| 1.1.3 | Морозостойкость | F75 |
| 2 | Бетонная смесь В15 (крупность заполнителя 10 мм) |  |
| 2.1.1 | Прочность | 19.26 МПа |
| 2.1.2 | Водонепроницаемость | W4 |
| 2.1.3 | Морозостойкость | F1(100) |
| 2.1. | Крупность заполнителя | 10 мм |
| 3 | Бетонная смесь В20 |  |
| 3.1.1 | Прочность | 19.26 МПа |
| 3.1.2 | Водонепроницаемость | W4 |
| 3.1.3 | Морозостойкость | F75 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Дагестан |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок 15 (пятнадцать) лет с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - Сертификат качества в 1 экз.; - Сертификат места происхождения товара; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2011 №1208, от 03.12.2015 №1311, от 12.12.2017 №1529); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. Счет фактура – 1 экз. |  |
|  | Документы о качестве бетонной смеси предоставляются поставщиком при поставке бетонной смеси. Паспорта качества и протокола испытаний контрольных образцов бетона предоставляются через 7 и 28 дней после поставки бетонной смеси. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Продукция должна поставляться согласно СП435.1325800.2018 «Свод правил. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемка работ». Пункт 6.2 «Транспортирование и подача бетонной смеси». |  |
|  | Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору должны быть включены в стоимость предложения. |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |
|  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
|  | Продукция должна быть новой, не восстановленной, ранее не использовавшейся. |  |