Технические требования

ОКПД 2  28.22.12.190 Поставка лебедки для перекатки силовых трансформаторов для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

  - ОКПД 2  [28.22.12.190] Поставка лебедка для перекатки силовых трансформаторов для нужд Жигулевского филиала (далее – «Продукция»).

  - Цель использования закупаемой продукции

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Лебедка для перекатки силовых трансформаторов для нужд Жигулевского филиала | 28.22.12.190 | Комплект | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Лебедка для перекатки силовых трансформаторов для нужд Жигулевского филиала | с даты подписания договора | в течение 9 (девяти) месяцев с даты подписания договора |

#### Поставка осуществляется одной партией.

#### 2.2 Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Лебедка для перекатки силовых трансформаторов | Тип лебедки |  | Электрическая, установленная на самоходной тележке для передвижения по рельсовому пути. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Назначение аппарата |  | Перекатка (перемещение) силовых трансформаторов на катках, по рельсовому пути стандарта 1250 мм, имеющих полную (с учетом масла) массу до 300 тонн, при условии максимальной защиты оператора, а также возможности точного контроля скорости и положения трансформатора в процессе работы. | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
|  |  | Описание конструкции |  | Тяговая электрическая лебедка должна быть установлена на самоходной двухосной тележке на рельсовом ходу стандарта 1520 мм. Тележка должна иметь сварную стальную раму, установленную на колесные пары, из которых задняя должна иметь привод для передвижения по рельсовому пути. Привод должен располагаться в части тележки, противоположной тяговой лебедке, или в раме тележки. Привод должен иметь возможность для обслуживания, без подъема тележки на эстакаду. Конструкция рамы тележки должна иметь усиленные элементы в передней и задней частях, в местах установки проушин для крепления троса фиксации тележки за скобу мертвяка. Управление лебедкой и движением тележки должно осуществляется из защищенной с трех сторон кабины оператора, находящейся на тележке позади лебедки, а также с пульта радиоуправления, оператором, находящимся рядом с перемещаемым трансформатором. Кабина оператора должна быть выполнена из конструкционной стали во всю ширину тележки, иметь смотровое окно части, обращенной в сторону барабана с канатом, с левой стороны, на уровне глаз оператора. В кабине, с правой стороны от оператора, должны размещаться, при управлении лебедкой через частотный привод, элементы управления пультом, вводной щит электропитания лебедки, включающий в себя вводной автоматический выключатель, фидерные автоматические выключатели для каждого электродвигателя, соответствующих номиналов, а также коммутационные аппараты (кроме систем управления силовых приводов тяговой лебедки), обеспечивающие защиту и коммутацию вспомогательных электроцепей. Токоподвод к лебедке должен быть осуществлен с задней стороны тележки и иметь стационарный силовой кабельный разъем, соответствующий суммарной мощности электрооборудования, для подключения кабеля питания лебедки от внешнего источника напряжения. Ответный разъем (вилка) должна входить в комплект поставки. Лебедка должна быть оснащена системой световой и звуковой сигнализации. На крыше кабины оператора должен быть установлен проблесковый маячок желтого цвета, активирующийся при включении вводного автоматического выключателя. Маячок должен иметь магнитное основание для снятия в случае необходимости уменьшения габаритов при перевозке лебедки. Звуковой сигнал должен быть установлен на кабине оператора и быть направлен в сторону барабана с лебедкой. Звуковой сигнал должен включатся из кабины оператора, а также с пульта радиоуправления. При управлении оборотами электродвигателя тяговой лебедки через частотный привод, регулирование скорости намотки троса на барабан должно производиться плавно, от 0 до 20 м/мин. Пульт радиоуправления лебедкой должен быть выполнен в ударопрочном корпусе из полимерного материала или легкого сплава металлов. Пульт должен иметь ключ-марку для актации систем управления с пульта. Пульт должен иметь механизмы включения и отключения приводов тяговой лебедки и самоходной тележки, допускающий их совместное включение, и смену направлений вращения приводов. Пульт должен иметь два независимых регулятора скоростей для тяговой лебедки и самоходной тележки. Пульт должен иметь кнопку аварийного отключения всех систем управления лебедкой. Электродвигатель привода тяговой лебедки, для исключения перегрева при регулировании оборотов частотным приводом, должен иметь независимый принудительный Платформа самоходной тележки должна иметь ограждение рабочей зоны оператора. Ограждения должны иметь открывающие проходы с обеих сторон лебедки, для подъема или спуска оператора с платформы тележки. На боковых стенках кабины оператора должны быть предусмотрены опорные поручни для захвата рукой при подъеме или спуска оператора с платформы тележки. На платформе тележки, с обеих сторон, должна быть дополнительные подножные ступени, закрепленные к конструктивным элементам, расположенные симметрично проходам для оператора в ограждении. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основные эксплуатационные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Масса лебедки с учетом каната на барабане, кг |  | От 6000 до 7000 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Длина (с учетом всех выступающих элементов конструкции), мм |  | не более 5000 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Ширина (с учетом всех выступающих элементов конструкции), мм |  | От 2100 до 2200 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Высота (без сигнального маячка), мм |  | не более 2700 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Тип исполнения лебедки |  | Общепромышленный | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Климатическое исполнение |  | У3 | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Температура эксплуатации, °С |  | От -20 до +40 | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Режим работы |  | А4 (регулярное интенсивное использование с перерывами) | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Срок эксплуатации, лет |  | Не менее 15 | Указание параметра |  |  |  |  |
| 3. |  | Основные технические параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Тип привода тяговой лебедки |  | Электрический | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.2. |  | ## Напряжение привода лебедки, В. |  | ## ~ 380 | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.3. |  | ## Тип привода самоходной тележки по рельсовому пути |  | ## Электрический | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.4. |  | ## Напряжение привода тележки , В. |  | ## ~ 380 | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.5. |  | ## Тяговое усилие, кгс |  | ## 10000 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.6. |  | ## Диаметр каната, мм |  | ## 21 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.7. |  | ## Канатоемкость барабана, м |  | ## 500 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.8. |  | ## Мощность тяговой лебедки, кВт |  | ## В соответствии с мощностью привода применяемой лебедки | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.9. |  | ## Количество скоростей лебедки при намотке троса на барабан |  | ## Плавное регулирование от 0 до 20 м/мин | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.10. |  | ## Количество скоростей лебедки при размотке троса с барабана |  | ## Плавное регулирование от 0 до 20 м/мин | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Управление лебедкой местное (из кабины оператора лебедки). |  | Через частотный привод | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Управление лебедкой дистанционное (от трансформатора). |  | Через радиоуправление частотным приводом | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.13. |  | Расстояние действия радиоуправления, м, не менее |  | 100 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Тормозная система тяговой лебедки |  | Не требуется | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.15. |  | Ширина колеи рельсового пути, мм |  | стандартная 1520 | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.16. |  | Клиренс тележки, мм |  | От 100 до 200 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.17. |  | Тип колес тележки |  | Одноребордное | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.18. |  | Диаметр колеса по катанию, мм |  | 300 | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.19. |  | Скорость передвижения тележки, м/мин |  | От 10 до 15 | Указание характеристик |  |  |  |  |
| 3.20. |  | Приварные проушины для крепления канатов якоря и блоков, да/нет |  | Да. С обеих сторон тележки | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.21. |  | Встроенные захваты за рельсы, против смещения лебедки с путей при производстве работ, да/нет |  | нет | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Тормозная система самоходной тележки на рельсовом ходу |  | По согласованию | Указание характеристик |  |  |  |  |
|  |  | Настил платформы самоходной тележки |  | Стальной лист с ромбическим рифлением толщиной 5 мм | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
|  |  | Цвет покрытия настила |  | Черный | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
|  |  | Высота ограждения рабочего места оператора, мм |  | 1100 + дополнительная горизонтальная перемычка на высоте 600 мм | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
|  |  | Размеры дополнительной ступени на платформу тележки, мм (ДхШ) |  | 250х200 | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
| 1.27 |  | Лакокрасочное покрытие конструкций лебедки |  | Атмосферостойкая эмаль Tikkurila Metallista (или аналог) | По согласованию |  |  |  |  |
| 1.28 |  | Цветовые решения |  | Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная | Указание цветового решения |  |  |  |  |
| 1.29 |  | Компоновка оборудования тяговой лебедки на самоходной тележке |  | Компоновка основного оборудования лебедки указана в приложении №1 | По согласованию |  |  |  |  |
|  |  | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины, механизмы и комплектующие должны соответствовать требованиям безопасности предъявляемым к данному типу оборудования, соответствовать ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». |  |  | Согласие с требованиями |  |  |  |  |
|  |  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Самоходная тележка и несущие элементы и детали её конструкции, подверженные основной нагрузке, должны быть изготовлены из конструкционных сталей для сварных конструкций обладающих повышенной прочностью и стойкостью к коррозии. |  |  | Указание марок или типов применяемых материалов |  |  |  |  |
|  |  | Не несущие элементы конструкций, ограждений выполнить из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества, соответствующей условиям эксплуатации оборудования. |  |  | Указание марок или типов применяемых материалов |  |  |  |  |
|  |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Требования к сервисному обслуживанию | Не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Требования к комплектации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Комплектация | По согласованию |  |  |  |  |  |  |

|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| 6.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |
| 6.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 7. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 7.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| 8. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 8.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества на используемые материалы и оборудование; - технические паспорт на используемое оборудование; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| 9. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 9.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| 9.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.