«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.15.10 Поставка подшипников для нужд Якутской ГРЭС в рамках производственной программы ремонтов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	14

Таблица 3. Требования к продукции	19

4.	Приложения	22

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Подшипники

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение производственной программы ремонтов станций Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
|  | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором | шт | 10 | 28.15.10.114 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 | шт | 4 | 28.15.10.122 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный с двумя бортиками на внутреннем кольце и внешнее без бортиков 2317 (N317) 180мм 85мм 41мм | шт | 4 | 28.15.10.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм | шт | 5 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм | шт | 18 | 28.15.10.114 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6-180307 (6307 2RS) | шт | 10 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) | шт | 8 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1608 40х90х33мм | шт | 20 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2308 40х90х23мм | шт | 40 | 28.15.10.122 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1307 35х80х21мм | шт | 12 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм | шт | 26 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм | шт | 4 | 28.15.10.122 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм | шт | 4 | 28.15.10.122 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Подшипник роликовый 32330М 150х320х65мм ГОСТ 8328 | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый NU316E C3 | шт | 8 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный NU317 85х180х41мм | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм | шт | 2 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 307 ГОСТ 7242 | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6-180312 (6312 2RS) 60х130х31мм | шт | 6 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6-180314 6314 2RS 150мм 70мм 35мм | шт | 8 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6-314 А | шт | 8 | 28.15.10.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6-317 | шт | 7 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6-330Л | шт | 6 | 28.15.10.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6002 RS 15х32х9мм | шт | 16 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6208 2Z/C3 SKF | шт | 4 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 45х85х19мм | шт | 8 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 SKF | шт | 4 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6212-2Z/C3 SKF | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6212-ZZ/C3 | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6214Z 70х125х24мм | шт | 40 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6215-2Z/C3 75х130х25мм в сборе SKF | шт | 12 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6217 C3 85х150х28мм в сборе SKF | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6228 C3 140х250х42мм | шт | 8 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6306 2Z/C3 SKF | шт | 2 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6309 2Z/C4 45х100х25мм | шт | 6 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм | шт | 4 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6312-2Z/CЗ | шт | 36 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6314 C3 70х150х35мм | шт | 6 | 28.15.10.11 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 7315 B.MP.UA | шт | 2 | 28.15.10.114 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 7324 B.MP.UA | шт | 5 | 28.15.10.114 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 76-319 | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 76-80312 АС17 | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF | шт | 22 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180201 (6201 2RS) 12х32х11мм | шт | 2 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180202 ГПЗ | шт | 40 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180204 | шт | 2 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм | шт | 10 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм | шт | 2 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6203 2Z/C3 SKF | шт | 7 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6206 2RS 32х60х16мм | шт | 2 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм | шт | 48 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 | шт | 9 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6226 C3 VLO241 SKF | шт | 3 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6310ZZC3 50х110х27мм | шт | 4 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6312 2RS 60х130х31мм | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6316C3 80х170х39мм | шт | 9 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6317 | шт | 6 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6318-2Z/C3 | шт | 20 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180204 (6204 2RS) | шт | 4 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) | шт | 2 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180308 (6308 2RS) | шт | 48 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180314 (6314 2RS) | шт | 32 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 60202 6202 Z 15х35х11мм | шт | 60 | 28.15.23.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180208 80мм 40мм 18мм ГОСТ 8338-75 | шт | 6 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180312 60х130х31мм | шт | 4 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм | шт | 2 | 28.15.10.116 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 6-180313 С17 65х140х33мм ГОСТ 520-2011 | шт | 12 | 28.15.10.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6203 ZZ 17х40х12мм | шт | 4 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | ИТОГО: |  | 1971 |  |  |

* Запрет может не применяться в соответствии с  подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875,  в одном из следующих случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

- ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный с двумя бортиками на внутреннем кольце и внешнее без бортиков 2317 (N317) 180мм 85мм 41мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6-180307 (6307 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1608 40х90х33мм |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2308 40х90х23мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1307 35х80х21мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Подшипник роликовый 32330М 150х320х65мм ГОСТ 8328 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Подшипник роликовый NU316E C3 |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный NU317 85х180х41мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 307 ГОСТ 7242 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6-180312 (6312 2RS) 60х130х31мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6-180314 6314 2RS 150мм 70мм 35мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6-314 А |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6-317 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6-330Л |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6002 RS 15х32х9мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6208 2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 45х85х19мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6212-2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6212-ZZ/C3 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6214Z 70х125х24мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6215-2Z/C3 75х130х25мм в сборе SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6217 C3 85х150х28мм в сборе SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6228 C3 140х250х42мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6306 2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6309 2Z/C4 45х100х25мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6312-2Z/CЗ |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6314 C3 70х150х35мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 7315 B.MP.UA |  |  |
|  | Подшипник шариковый 7324 B.MP.UA |  |  |
|  | Подшипник шариковый 76-319 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 76-80312 АС17 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180201 (6201 2RS) 12х32х11мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180202 ГПЗ | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180204 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6203 2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6206 2RS 32х60х16мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6226 C3 VLO241 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6310ZZC3 50х110х27мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6312 2RS 60х130х31мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6316C3 80х170х39мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6317 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6318-2Z/C3 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180204 (6204 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180308 (6308 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180314 (6314 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 60202 6202 Z 15х35х11мм | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180208 80мм 40мм 18мм ГОСТ 8338-75 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180312 60х130х31мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 6-180313 С17 65х140х33мм ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6203 ZZ 17х40х12мм |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-37 Таблицы 3.1): «Поставка подшипников»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Поставка подшипников»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 1 | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором |  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту. Размеры: внутренний диаметр — 80 мм, внешний диаметр — 200 мм, ширина — 48 мм; Основное исполнение. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 |  | Диаметр наружный 260 мм, Диаметр внутренний 120 мм, Ширина 55 мм. Роликоподшипник с одним рядом коротких цилиндрических роликов. Наружное кольцо и внутренне разделены — когда подшипник установлен, наружное кольцо свободно перемещается по роликам в радиальном направлении. Подобная конструкция позволяет подшипнику переносить очень высокие радиальные нагрузки, но при этом он не способен воспринимать осевые нагрузки. Как правило комплектуется латунным сепаратором. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Подшипник роликовый радиальный однорядный с двумя бортиками на внутреннем кольце и внешнее без бортиков 2317 (N317) 180мм 85мм 41мм |  | Подшипник шариковый двухрядный самоустанавливающийся, размеры 180x85x60 мм. Основное исполнение. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм |  | Шариковый радиальный, однорядный, закрытого исполнения. Внутренний диаметр (d) - 65 мм. Наружный диаметр (D) - 140 мм. Ширина (высота) (B) - 33 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм |  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 50x130x31 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6-180307 (6307 2RS) |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый заглушками из каучука с двух сторон, 80х35х21мм, общей массой 0,45кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) |  | Однорядный шариковый подшипник, радиальный, закрытый с двух сторон уплотнениями из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью. Внутренний диаметр - 30 мм. Наружный диаметр - 72 мм. Ширина (высота) - 19 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1608 40х90х33мм |  | Шариковый, радиальный, сферический двухрядный. Размеры 40х90х33мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2308 40х90х23мм |  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2308 40х90х23мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1307 35х80х21мм |  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1307 35х80х21мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм |  | Диаметр внутренний (d), мм 35 Диаметр внешний (D), мм 72 Ширина (В), мм 17 Высота, мм 72 Вес, кг 0,289 Прочностые и скоростные параметры Статическая грузоподъемность C0, Н 19300 Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин 10600 Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин 8600 Классификация подшипника Тело качения шарик Вид подшипника качения Направление нагрузки радиально-упорные Сепаратор полиамид (PA66/TN9) Внешняя структура нет Наличие смазки без смазки |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм |  | Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на внутреннем кольце 32332М 160х340х68мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм |  | Роликовый, радиальный, сферический, двухрядный, открытый с двух сторон, 215х100х73мм |  |  |  |  |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Подшипник роликовый 32330М 150х320х65мм ГОСТ 8328 |  | роликовый радиальный однорядный без бортов на внутреннем кольце 32330М. Размеры: 150х320х65мм ГОСТ 8328 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Подшипник роликовый NU316E C3 | ГОСТ 3189-89 | Артикул NU-316-ECP/C3, Наименование Подшипник роликовый радиальный, Серия товара N, Внутренний стандарт IDO28456. Технические характеристики: Форма тела качения: Ролик, цилиндрический; Вид нагрузки: Радиальная; Наличие цапфы: Нет; Предельная частота вращения 5000 об/мин; Зазор C3 (зазор больше нормального); Рядность: Однорядный; Вид подшипника: Открытый; Динамическая нагрузка 300 кН; Статическая нагрузка 290 кН; Тип отверстия: Цилиндрический; Номинальная частота вращения 4300 об/мин; Сепаратор: Да; Количество бортов на наружном кольце 2 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Подшипник роликовый радиальный однорядный NU317 85х180х41мм |  | Подшипник роликовый радиальный однорядный NU317; Размеры: 85х180х41мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм |  | Шариковый радиальный, однорядный, закрытого исполнения. Внутренний диаметр (d) - 65 мм. Наружный диаметр (D) - 140 мм. Ширина (высота) (B) - 33 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Подшипник шариковый 307 ГОСТ 7242 |  | Размеры: Внутренний диаметр (мм) — 35. Внешний диаметр (мм) — 80. Ширина (мм) — 21. Вес (кг) — 0,46. Аналог — 6307 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Подшипник шариковый 6-180312 (6312 2RS) 60х130х31мм |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый заглушками из каучука с двух сторон. Размеры 130х60х31мм. Общей массой 1,71кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Подшипник шариковый 6-180314 6314 2RS 150мм 70мм 35мм |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый заглушками из каучука с двух сторон. Размеры 150х70х35мм. Общей массой 2,55кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Подшипник шариковый 6-314 А |  | Размер 70х150х35мм. Шариковый, радиальный, однорядный. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Подшипник шариковый 6-317 |  | Размеры: 85х180х41 мм. Класс точности 6. Основное обозначение 317. Тип: шариковый, радиальный, однорядный. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Подшипник шариковый 6-330Л |  | Шариковый, радиальный, однорядный. Размеры: 150*320*65 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Подшипник шариковый 6002 RS 15х32х9мм |  | Размеры, мм : 15x32x9; Диаметр внутренний, мм: 15; Диаметр наружный, мм:32; Высота, мм: 9; Сепаратор подшипника - сталь; Подшипник оснащён двумя защитными шайбами, предохраняющего от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника. Смазка для подшипников внутри - водостойкая и высокотемпературная. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Подшипник шариковый 6208 2Z/C3 SKF |  | Тип: Закрытый. Зазор-C3 (зазор больше нормального). Тип отверстия: цилиндрическое. Однорядный. Радиальный. Размер 40*80*18мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 45х85х19мм |  | Внутренний диаметр: 45 мм; Наружный диаметр: 85 мм; Ширина: 19 мм; Материал сепаратора: стальной; Тип: радиальный; Рядность: однорядный; Уплотнение: 2Z (Двусторонняя защитная металлическая шайба) Вес: 0,441 кг Зазор: C3 (Зазор больше нормального). | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 SKF |  | Сепаратор: Стальной. Уплотнение: закрытый. Зазор-C3 (зазор больше нормального). Рядность: однорядный. Размер 45*85*19мм. Тип: Радиальный . | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Подшипник шариковый 6212-2Z/C3 SKF |  | Размер 60*110*22 мм. Шариковый, радиальный, однорядный. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Подшипник шариковый 6212-ZZ/C3 |  | Внутренний диаметр d, мм - 60 Наружный диаметр D, мм - 110 Ширина B, мм - 22 Рядность – однорядный Защитные шайбы - ZZ (двусторонняя защитная металлическая шайба) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 30 | Подшипник шариковый 6214Z 70х125х24мм | ГОСТ 8338-75 | Диаметр внутреннего кольца: 70 мм - Диаметр внешнего кольца: 125 мм - Ширина внешнего кольца: 24 мм Вес (m) - 1.08 кг | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 31 | Подшипник шариковый 6215-2Z/C3 75х130х25мм в сборе SKF |  | Диаметр внутренний, мм: 75; Диаметр наружный, мм: 130; Высота, мм: 25; Масса, кг: 1.233; Динамическая нагрузка C, 68,9 kН; Статическая нагрузка C0, 49kН; Зазор C3 (зазор больше нормального); Защитные шайбы 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 32 | Подшипник шариковый 6217 C3 85х150х28мм в сборе SKF |  | Тип: шариковый однорядный подшипник; Наружный диаметр: 150 мм; Внутренний диаметр:85 мм; Количество дорожек качения: 1 шт; Ширина: 28 мм; Вид: радиальные; Термостойкие: нет; Форма тел вращения: шарики; Материал тел качения: сталь; Материал сепаратора: сталь; Открытый/Закрытый: открытый; Материал уплотнений: нет (открытый подшипник); С выемкой: нет; Сферический: нет; Установочное отверстие: цилиндрическое; Фланец на наружном кольце: нет; Маркировка: 6217 C3; Габариты без упаковки: 150х150х28 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 33 | Подшипник шариковый 6228 C3 140х250х42мм |  | шариковый радиальный однорядный 6228 C3 Размеры 140х250х42мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 34 | Подшипник шариковый 6306 2Z/C3 SKF |  | Закрытый. Зазор-C3 (зазор больше нормального). Тип отверстия: цилиндрическое. Однорядный. Радиальный. Размер 30*72*19мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 35 | Подшипник шариковый 6309 2Z/C4 45х100х25мм |  | Однорядный радиально-шариковый подшипник, закрытый с двух сторон. Размеры: 100х45х25мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 36 | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм |  | Внутренний диаметр: 45 мм; Наружный диаметр: 100 мм; Ширина: 25 мм; Материал сепаратора: стальной; Рядность: однорядный; Защитные шайбы: нет; Тип: радиальный; Уплотнение: открытый; Вес: 0,859 кг; Зазор: C3 (больше нормального). | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 37 | Подшипник шариковый 6312-2Z/CЗ |  | Внутренний диаметр d, мм - 60 Внешний диаметр D, мм - 130; Ширина B, мм - 31; Защитные шайбы- 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 38 | Подшипник шариковый 6314 C3 70х150х35мм | ГОСТ 8338-75 | Диаметр внутренний (d), мм -70 Диаметр внешний (D), мм - 150 Ширина (В), мм - 35 Вес, кг - 2,55 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 39 | Подшипник шариковый 7315 B.MP.UA |  | Внутренний диаметр d, мм 75; Внешний диаметр D, мм 160; Ширина B, мм 37; Уплотнение: открытый; Зазор: CN (нормальный зазор); Рядность: однорядный; Размер, мм 75x160x37; Измененная конструкция: нет; Предельная скорость (консистентная смазка),об/мин 3825; Предельная скорость (жидкое масло), об/мин 4500. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 40 | Подшипник шариковый 7324 B.MP.UA |  | Категория: Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники, Бренд: FAG, Также известен как: 4012801284035, Внутренний (d) ММ: 120,00; Внешний (D) ММ: 260,00; Ширина (B) MM: 55,00; Технические характеристики (B-MP-UA): B = (B-SKF) = угол контакта 40 °; MP = Механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, катящийся элемент. UA = универсальный монтаж, в конфигурациях O и X пара подшипников имеет небольшой осевой зазор. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 41 | Подшипник шариковый 76-319 |  | Шариковый, радиальный, однорядный. Размер 95х200х45мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 42 | Подшипник шариковый 76-80312 АС17 |  | Шариковый, радиальный, однорядный. Размер 130*60*31мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 43 | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF |  | Внутренний диаметр d, мм - 80; Наружный диаметр D, мм - 170; Ширина B, мм - 39; Рядность – однорядный; Защитные шайбы- 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 44 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180201 (6201 2RS) 12х32х11мм |  | Подшипник шариковый радиальный однорядный, закрытый с двух сторон крышками из каучука. Размеры: 32х12х10мм. Общей массой 0,036 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 45 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180202 ГПЗ |  | Шариковый, радиальный, однорядный. Наружний диаметр - 35 мм; Внутренний диаметр — 15мм; Общая ширина - 11 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 46 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180204 | ГОСТ 8882-75 | Шариковый, радиальный, однорядный. Внутренний диаметр - 20 мм. Наружный диаметр - 47 мм. Ширина - 16 мм. Количество шариков - 8. Номинальная частота вращения - 9700 об/мин. Грузоподъемность динамическая — 12,7 k/N. Статическая нагрузка, kN - 6,55 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 47 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм |  | Шариковый, радиальный, однорядный. Наружный диаметр 52мм; Ширина 15мм Внутренний диаметр 15 мм; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 48 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм |  | Внутренний диаметр d, мм 50; Наружный диаметр D, мм 110; Ширина B мм 27; Диаметр d1, мм 68; Радиус монтажной фаски r, мм 2; Диаметр D2, мм 95,1; Предельная нагрузка на усталость Cuw, N 2600; Размер Da, мм 99; Размер da, мм 61; Кастомная сортировка 1; Класс точности PN; Размер 50x110x274 ; Тип радиальный; Динамическая нагрузка C, Н 62000; Статическая нагрузка C0, Н 38000; Рядность однорядный; Предельная скорость, об/мин 4000; Уплотнение 2RSR (двустороннее резиновое уплотнение) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 49 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм | ГОСТ 8338-2022 | шариковый радиальный однорядный 330Л. Размеры: 150х320х65мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 50 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6203 2Z/C3 SKF | ГОСТ 8338-2022 | Закрытый. Зазор-C3 (зазор больше нормального). Тип отверстия: цилиндрическое. Однорядный. Радиальный. Размер 17x40x12 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 51 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6206 2RS 32х60х16мм | ГОСТ 8338-2022 | Наружный диаметр: 62 мм; Внутренний диаметр: 30 мм; Ширина: 16 мм; Грузоподъемность динамическая: 19.5 кН; Грузоподъемность статическая: 11.3 кН; Количество дорожек качения: 1 шт; Частота вращения предельная: 7500 об/мин; Вид: радиальные; Самоцентрирующиеся: нет; Термостойкие: нет; Форма тел вращения: шарики; Материал тел качения: сталь; Материал сепаратора: сталь; Открытый/Закрытый: закрытый с двух сторон; Материал уплотнений: бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью; С выемкой: нет; Сферический: нет; Установочное отверстие: цилиндрическое; Фланец на наружном кольце: нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 52 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм | ГОСТ 8338-2022 | шариковый радиальный однорядный 6208 2RS Размер: 40х80х18мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 53 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 | ГОСТ 8338-2022 | шариковый радиальный однорядный 6218C3 Диаметр внутреннего кольца: 90 мм Диаметр внешнего кольца: 160 мм Ширина внешнего кольца: 30 мм Радиальный зазор: С3 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 54 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 | ГОСТ 8338-2022 | шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 Внутренний (d) ММ:90 Внешний (D) ММ:160 Ширина (B) MM:30 Радиальный зазор: С3; VL0241 - электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 55 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6226 C3 VLO241 SKF |  | шариковый радиальный однорядный 6226 C3 VLO241 SKF Размеры BxDxd: 40х230х130 мм; Радиальный зазор: С3; VL0241 - электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 56 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6310ZZC3 50х110х27мм |  | Диаметр внутренний (d), мм 50; Диаметр внешний (D), мм 110; Ширина (В), мм 27; Радиус монтажной фаски (r), мм 2. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 57 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6312 2RS 60х130х31мм |  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением; Внутренний диаметр - 60 мм; Наружный диаметр - 130 мм; Ширина - 31 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 58 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6316C3 80х170х39мм |  | шариковый радиальный однорядный 6316C3 Размеры: 80х170х39мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 59 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6317 |  | Внутренний диаметр d, мм 85; Наружний диаметр D, мм 180; Ширина B, мм 41; Уплотнение: Открытый; ЗазорC3 (зазор больше нормального); Рядность: Однорядный; Тип: Радиальный; Диапазон рабочей температуры: от -40 до +100 °C, Тип отверстия: цилиндрическое | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 60 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6318-2Z/C3 | ГОСТ 8338-2022 | шариковый радиальный однорядный 6318-2Z/C3 Размеры BxDxd: 43х190х90 мм; Радиальный зазор: С3. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 61 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180204 (6204 2RS) |  | Наружный диаметр 47 мм; Внутренний диаметр 20 мм; Количество дорожек качения 1 шт; Ширина 14 мм; Вид радиальные; Самоцентрирующиеся нет; Термостойкие нет; Форма тел вращения шарики; Материал тел качения сталь; Материал сепаратора сталь; Открытый/Закрытый закрытый с двух сторон; Материал уплотнений бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью; С выемкой нет; Сферический нет; Установочное отверстие цилиндрическое; Фланец на наружном кольце нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 62 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) |  | Однорядный шариковый подшипник, радиальный, закрытый с двух сторон уплотнениями из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью. Внутренний диаметр - 30 мм. Наружный диаметр - 72 мм. Ширина (высота) - 19 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 63 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180308 (6308 2RS) |  | Внутренний диаметр d, мм 40; Наружный диаметр D, мм 90; Ширина B, мм 23; Радиус монтажной фаски r, мм 2,5; Кастомная сортировка: 1; Уплотнение: закрытый; Рядность: однорядный; Размер: 40x90x23 мм; Защитные шайбы: 2RS (двустороннее резиновое уплотнение); Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин 75004; Диапазон температур, °C от -40° до +100°C; Динамическая нагрузка C, Н 41000; Статическая нагрузка C0, Н 22400; Класс точности: P0; Наличие канавки под стопорное кольцо: нет; Тип отверстия: цилиндрическое | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 64 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180314 (6314 2RS) |  | шариковый радиальный однорядный закрытый 180314 (6314 2RS) Размер 70х150х35мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 65 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 60202 6202 Z 15х35х11мм |  | Наружный диаметр 35 мм; Внутренний диаметр 15 мм; Количество дорожек качения 1 шт; Ширина 11 мм; Вид радиальные; Самоцентрирующиеся нет; Термостойкие нет; Форма тел вращения: шарики; Материал тел качения: сталь; Материал сепаратора: сталь; Открытый/Закрытый: закрытый с двух сторон; Материал уплотнений: сталь; С выемкой: нет; Сферический: нет; Установочное отверстие: цилиндрическое; Фланец на наружном кольце: нет. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 66 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180208 80мм 40мм 18мм ГОСТ 8338-75 |  | Шариковый, радиальный, однорядный подшипник качения, закрытый заглушками из каучука с двух сторон, армирован с помощью листовой стали, имеет размер 40*80*18 мм, общей массой 0,37 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 67 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180312 60х130х31мм |  | Шариковый радиальный, однорядный, закрытого исполнения. Внутренний диаметр: 60 мм. Наружный диаметр: 130 мм. Ширина: 31 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 68 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый с двух сторон пластмассовыми крышками. Внутренний диаметр: 95 мм. Наружный диаметр: 200 мм. Ширина: 45 мм. Максимальная частота вращения: 2200 об./мин. Масса: 5,71 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 69 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 6-180313 С17 65х140х33мм ГОСТ 520-2011 |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый заглушками из каучука с двух сторон. Размер 140х65х33мм. Общей массой 2,1кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 70 | Подшипник шариковый 6203 ZZ 17х40х12мм |  | Внутренний диаметр: 17 мм; Внешний диаметр: 40 мм; Ширина B: 12 мм; Вес: 0,07 кг; Уплотнение: закрытый; Зазор: C3 (зазор больше нормального); Рядность: однорядный Тип радиальный Защитные шайбы: ZZ (защитные шайбы с двух сторон) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"