ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«На поставку приспособления для испытания козлового крана нижнего бьефа Саяно-Шушенской ГЭС»

ОКПД 2 - 28.22.1 Оборудование подъемно-транспортное и его части

Лот №______________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Приложения……………………………………………………………………………………15

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего |
| ПБ | Правый берег |
| ЛБ | Левый берег |
| НБ | Нижний бьеф |

#### Наименование закупаемой продукции

Приспособление для испытания козлового крана нижнего бьефа Саяно-Шушенской ГЭС (далее – Товар)

ОКПД 2 - 28.22.1 Оборудование подъемно-транспортное и его части.

#### Цель и задачи использования закупаемой продукции

Цели: Выполнение требований пункта 169 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», а именно проведение статических и динамических испытаний козлового крана НБ СШГЭС зав.№1.

#### Задачи: Приобретение приспособления для испытания крана козлового НБ СШГЭС зав.№1 с использованием существующих противовесов автокрана Liebherr LTM 1200-5.1.

#### Существующее положение

Место проведения испытаний козловых кранов НБ СШГЭС расположено в правом бычке пролета ремонтного затвора гидроагрегата ст.н.10 СШГЭС (в монолите бычка установлен анкер, к которому присоединяется динамометр). Для проведения испытаний козлового крана НБ зав.№1 (ЛБ) необходимо установить козловой крана НБ зав.№П-0005 (ПБ) вне места проведения испытаний, что не представляется возможным из-за габаритов крана. Было рассмотрено предложение по продлению подкрановых путей козловых кранов НБ, в сторону правого берега, данный вариант не возможен учитывая ограниченность пространства от места проведения испытаний и водораздельной стенки водобойного колодца. Единственным техническим решением, для возможности проведения испытаний крана зав.№1 (ЛБ), является изготовление приспособления для испытания.

В 2024 году специалистами ООО «СПКТБ «Ленгидросталь» была разработана рабочая документация «Приспособление для испытания крана» шифр 862МЛ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приспособление. | - Шифр 862МЛ (приложение №1 к настоящим ТТ); | комплект | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Приспособление для испытания крана» шифр 862МЛ | С даты, следующей за датой заключения договора | Не позднее 180 календарных дней, с даты, следующей за датой заключения договора. По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка Товара. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Масса приспособления | В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 862МЛ |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Конструкция приспособления | В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 862МЛ |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Крепление приспосбления | В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 862МЛ |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Методика проведения испытаний | Должна содержать последовательность проведения испытаний и т.д. |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Поставка Продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106, База ГСО. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки |  | Товар без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: - сертификат качества в 1 (одном) экз.; - упаковочный лист в 1 (одном) экз.; - иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара; - товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (двух) экз.; - накладная ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экз. Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Условия приемки |  | 1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки Поставщик официально уведомляет Покупателя о сроках и способе поставки Продукции и направляет Покупателю данные для отслеживания поставки. 2. При приемке Продукции представителями Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. 3. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в присутствии Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ), либо направляет Поставщику мотивированный отказ. 4. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) уполномоченными представителями Сторон. После проведения входного контроля восстановление упаковки, переконсервация производится силами Поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4 | Требования к упаковке |  | Поставляемый Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту поставляемого оборудования: - в части воздействий климатических факторов - по группе условий хранения не ниже 3 (п.10.1 ГОСТ 15150-69); - в части воздействия механических факторов – не ниже С (п.2.1 ГОСТ 23216-78). Все неокрашенные металлические части оборудования (включая комплектующие), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки. Поставляемое оборудование должно быть для транспортирования упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару. Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5 | Требования к маркировке |  | Маркировка МТЗ должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. Маркировка наносится силами Поставщика на каждое грузовое местои должна содержать следующую информацию: - наименование МТЗ (в случае поставки не сборного груза); - наименование страны, производителя; наименование Поставщика; - условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); - дату изготовления и срок хранения. В случае если срок хранения на МТЗ не установлен, указывается «срок хранения не ограничен». Наносимая маркировка должна быть четкой и разборчивой, представлена на русском языке, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки.. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) на поставленный Товар. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - технический паспорт и чертежи; - руководство по монтажу и эксплуатации (включая технологию/порядок проведения технического обслуживания и ремонта); - протоколы испытаний на заводе-изготовителе; - сертификаты соответствия; - прочая документация, определенная заводом-изготовителем; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; - товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) в 2 экз. Вся документация должна быть на русском языке. Методика проведения испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
| * - участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке. |  |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемую продукцию в соответствии с приложением №2 к настоящей ТТ.

# Приложения

Приложение №1: Рабочая документация «Приспособление для испытания крана» шифр 862МЛ;

Приложение №2: Форма «Спецификация поставляемой Продукции».

Далее - Приспособление