Технические характеристики продукции:

Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола.

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | ## Линолеум коммерческий 3-4 м IVC Centra Allure T45 - (или эквивалент) | Тип линолеума: Коммерческий Ширина, мм: 3000 Цвет: Коричневый Цвет производителя: T45 Тип дизайна: Дерево Класс покрытия по области применения: 42 Помещение: Кабинет, Коридор, Общественные помещения Состав: Гетерогенный Основа: Компактная пена Класс пожарной опасности: КМ2 Толщина защитного слоя, мм: 0,7 Общая толщина, мм: 2 Толщина основы, мм: 1,3 Размер планки, см: 120х16,6 Устойчивость к скольжению: R10 | 15 | п/м. |  |  |  |  |  |
| 2 | Плинтус ПВХ напольный Идеал Классик 55 мм падук 2200 мм | Тип товара: Плинтус Высота, мм: 55 Цвет: Коричневый Цвет производителя: Падук Вид напольного покрытия: Ламинат, Паркет, Плитка LVT, Плитка SPC Ширина, мм: 22 Длина, мм: 2200 С кабель каналом: Да Назначение: Для пола Материал: ПВХ Наличие мягкого края: С мягким краем | 24 | шт. |  |  |  |  |  |
| 3 | Соединитель Идеал Классик 55 мм падук (2 шт.) | Тип товара: Угол внутренний Материал: Полистирол Высота, мм: 55 Ширина, мм: 22 Цвет: Коричневый Цвет производителя: Падук Количество штук в упаковке, шт: 2 | 20 | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | # Заглушка торцевая Идеал Классик 55 мм падук левая-правая Г-профиль (2 шт.) | Тип товара: Угол внутренний Материал: Полистирол Высота, мм: 55 Ширина, мм: 22 Цвет: Коричневый Цвет производителя: Падук Количество штук в упаковке, шт: 2 | 10 | шт. |  |  |  |  |  |
| 5 | Угол внутренний Идеал Классик 55 мм падук Г-профиль (2 шт.) | Тип товара: Угол внутренний Материал: Полистирол Высота, мм: 55 Ширина, мм: 22 Цвет: Коричневый Цвет производителя: Падук Количество штук в упаковке, шт: 2 | 20 | шт. |  |  |  |  |  |
| 6 | Угол наружный Идеал Классик 55 мм падук Г профиль (2 шт.) | Тип товара: Угол наружний Материал: Полистирол Высота, мм: 55 Ширина, мм: 22 Цвет: Коричневый Цвет производителя: Падук Количество штук в упаковке, шт: 2 | 20 | шт. |  |  |  |  |  |
| 7 | Порог алюминиевый одноуровневый стык 60х1800 мм дуб | Тип товара: Порог Тип порога: Одноуровневый Материал: Алюминий Форма: Плоская Тип монтажа: Открытый Длина, мм: 1800 Ширина, мм: 60 Высота, мм: 5,2 Цвет: Коричневый Цвет производителя: Дуб | 16 | шт. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней