Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи 414004 УФПС Астраханской области АО «Почта России», расположенного по адресу: Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул.С.Перовской, д 79, пом. 1а., для нужд УФПС Астраханской области.

Астрахань, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Астраханской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи 414004 УФПС Астраханской области АО «Почта России», расположенного по адресу: Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул.С.Перовской, д 79, пом. 1а., для нужд УФПС Астраханской области. |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | м | Метры |
| 13. | т | Тоны |
| 14. | кг | Килограммы |
| 15. | шт | Штуки |
| 17. | м2 | Метры квадратные |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи 414004 УФПС Астраханской области АО «Почта России», расположенного по адресу: Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул.С.Перовской, д 79, пом. 1а., для нужд УФПС Астраханской области.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения Работ: г Астрахань, р-н Кировский, ул.С.Перовской, д 79, пом. 1а.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы производятся в освобождённом отделении.

При организации и проведении работ на объекте Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил.

К выполнению работ относится также получение всех необходимых согласований условий производства работ на объектах с управляющими (ресурсными) организациями (при необходимости).

Работы выполняются с применением инструментов, машин и механизмов Подрядчика и за его счет.

Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет работы с применением материалов в объеме, соответствующем объему работ согласно Технического задания.

На объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который должен предъявляться Заказчику и ежедневно заполняться Подрядчиком.

Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по окончании всех Работ Приемочной комиссией Заказчика при участии представителя Подрядчика.

Обязательным условием приемки Заказчиком результата работ по окончании всех работ, является соответствие результата выполненных работ условиям договора, требованиям законодательства Российской Федерации.

Работа по окончании всех работ считается выполненной после принятия Объекта приемочной комиссией, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ и подписания Акта по форме КС-2 и КС-3.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004

№ 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

- ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

- Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194 об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»;

-	СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- Приказ Министерства труда и социальной зашиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте;

- ГОСТ Р 71554-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы передачи извещении о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.08.2024 N 1057-ст);

Если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами  и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены  в действие вместо утративших силу.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по ремонту помещения   в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение.

Локальные сметные расчеты выполнить в сметно-нормативной базе в редакции 2022 г., включенной в Федеральный реестр сметных нормативов.

Пересчёт в текущий уровень цен на момент составления ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, с применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат.

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих во ФГИС ЦС принять по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ).

6.2.2. Работы в жилом здании должны выполняться в рабочее время с 8 : 00  до  13:00 часов и с 15:00 до 18 : 00 часов в рабочие (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница),  выходные дни  с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229.

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.10. Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами работ, либо иной документ, позволяющих выполнить ему Работы в соответствии с ТЗ. При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ либо иной документ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», позволяющую выполнить ей Работы в соответствии с ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ;
             – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-  Приказ Министерства труда и социальной зашиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Условия сдаче-приемке выполненных работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме

КС-2,

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.	Счет-фактуру;

4.         Сметную документацию на выполненные работы;

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;

8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

- Требования к комплекту технических и иных документов,  передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения работ.  Техническая документация на используемые материалы представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять 
не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после  их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов Работ

Выполнение работ по ремонту отделения почтовой связи 414004 УФПС Астраханской области АО «Почта России», расположенного по адресу: Астраханская область, г Астрахань, р-н Кировский, ул.С.Перовской, д 79, пом. 1а.,

для нужд УФПС Астраханской области.

| № п/п | Наименование видов Работ | Объем Работ | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | комплект | 4 |  |
| 2 | Монтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | комплект | 4 |  |
| 3 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов (демонтаж) | 100 м | 0,2 |  |
| 4 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов | 100 м | 0,2 |  |
| 5 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т (вентилятор Д150) | 100 шт | 0,01 |  |
| 6 | Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 7 | Монтаж вентиляторов осевых массой: до 0,05 т. | шт | 1 |  |
| 8 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 | 0,0036 |  |
| 9 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,0036 |  |
| 10 | Демонтаж: Обогреватели инфракрасные мощностью: свыше 2,2 до 10 кВт (прим. до 3 кВт) | 10 шт | 0,2 |  |
| 11 | Монтаж: Обогреватели инфракрасные мощностью: свыше 2,2 до 10 кВт (прим. до 3 кВт) | 10 шт | 0,2 |  |
| Раздел 2. Проемы (дверные и оконные) |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,2714 |  |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,2714 |  |
| 14 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,1134 |  |
| 15 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,1134 |  |
| 16 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,24 |  |
| 17 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,24 |  |
| 18 | Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,2 |  |
| 19 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,2 |  |
| 20 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (противопожарные со смотровым окном 600х800мм) | м2 | 5,4 |  |
| 21 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (противопожарные со смотровым окном 600х800мм) | м2 | 5,4 |  |
| 22 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1411 |  |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1411 |  |
| 24 | Снятие наличников | 100 м | 0,35 |  |
| 25 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,35 |  |
| 26 | Демонтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,0208 |  |
| 27 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,0208 |  |
| 28 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (расширение проема) | м3 | 0,04 |  |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,0208 |  |
| 30 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,707 |  |
| 31 | Демонтаж приборов: фрамужных | 100 комплект | 0,09 |  |
| 32 | Установка приборов: фрамужных | 100 комплект | 0,09 |  |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |
| 33 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 1,76 |  |
| 34 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: | 100 м2 | 1,76 |  |
| 35 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,916 |  |
| 36 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,9814 |  |
| 37 | Устройство плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,9814 |  |
| 38 | Устройство армирование стяжек сетками сварными размер ячейки 150х150 мм | 100 м2 | 1,766 |  |
| 39 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,766 |  |
| 40 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать | 100 м2 | 1,766 |  |
| 41 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 | 0,916 |  |
| 42 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,04 |  |
| 43 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, | 100 м2 | 0,85 |  |
| 44 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,85 |  |
| 45 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0,85 |  |
| Раздел 4. Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 46 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 2,96 |  |
| 47 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом | 100 м2 | 2,96 |  |
| 48 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: стен | 100 м2 | 2,96 |  |
| 49 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 2,96 |  |
| 50 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 2,96 |  |
| 51 | Демонтаж откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,25 |  |
| 52 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,25 |  |
| 53 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей | 100 м2 | 0,25 |  |
| 54 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,25 |  |
| 55 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,25 |  |
| 56 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,1811 |  |
| 57 | Устройство гладкой облицовки стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,1811 |  |
| Перегородки |  |  |  |  |
| 58 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 8,875 |  |
| 59 | Демонтаж металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами. | 100 м2 | 0,71 |  |
| 60 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0,7668 |  |
| 61 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей | 100 м2 | 1,5336 |  |
| 62 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,5336 |  |
| 63 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,5336 |  |
| Раздел 5. Потолок |  |  |  |  |
| 64 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 | 1,766 |  |
| 65 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,766 |  |
| Раздел 6. Отопление |  |  |  |  |
| 66 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 67 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 68 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,09 |  |
| 69 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 0,09 |  |
| 70 | Демонтаж узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 2,28 |  |
| 71 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 2,28 |  |
| Раздел 7. Сантехника |  |  |  |  |
| 72 | Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,25 |  |
| 73 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,25 |  |
| 74 | Разборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 0,4 |  |
| 75 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 0,4 |  |
| 76 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |  |
| 77 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |  |
| 78 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100шт | 0,01 |  |
| 79 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,1 |  |
| 80 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0,01 |  |
| 81 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,1 |  |
| 82 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,015 |  |
| 83 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,015 |  |
| 84 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 85 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 86 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 30 л | шт | 1 |  |
| 87 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 30 л | шт | 1 |  |
| Раздел 8. Козырьки |  |  |  |  |
| 88 | Демонтаж: Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,2335 |  |
| 89 | Монтаж: Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,2335 |  |
| 60 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,2335 |  |
| 61 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,2335 |  |
| 62 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,23 |  |
| 63 | Демонтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,0544 |  |
| 64 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,0544 |  |
| Раздел 9. Отмостка |  |  |  |  |
| 65 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,028 |  |
| 66 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0,28 |  |
| 67 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0,0126 |  |
| 68 | Демонтаж армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,0450984 |  |
| 69 | Монтаж армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,0450984 |  |
| 70 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 | 100 м3 | 0,0126 |  |
| 71 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,014 |  |
| 72 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 | 0,014 |  |
| Раздел 10. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 73 | Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 74 | Монтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х450 мм | шт | 1 |  |
| 75 | Демонтаж: Прибор или аппарат | шт | 11 |  |
| 76 | Монтаж: Прибор или аппарат | шт | 11 |  |
| 77 | Демонтаж: скрытой электропроводки: Кабель силовой | 100 м | 0,2 |  |
| 78 | Устройство: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,2 |  |
| 79 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 80 | Демонтаж: скрытой электропроводки (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением , с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2) | 100 м | 2,5 |  |
| 81 | Устройство: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2,5 |  |
| 82 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,5 |  |
| 83 | Демонтаж: скрытой электропроводки (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением , с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2) | 100 м | 2,04 |  |
| 84 | Устройство: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2,04 |  |
| 85 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,04 |  |
| 86 | Демонтаж: скрытой электропроводки (Кабель вводной СИП 4 ВВГнг-LS — кабель с медными жилами и негорючей изоляцией) | 100 м | 0,2 |  |
| 87 | Устройство: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,2 |  |
| 88 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 89 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,62 |  |
| 90 | Монтаж: Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,01 |  |
| 91 | Монтаж: Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,07 |  |
| 92 | Демонтаж: Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,33 |  |
| 93 | Монтаж: Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,21 |  |
| Кабель-канал |  |  |  |  |
| 94 | Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (демонтаж) | 100 м | 0,1 |  |
| 95 | Монтаж: Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,1 |  |
| Светильники |  |  |  |  |
| 96 | Демонтаж: Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами | 100 шт | 0,38 |  |
| 97 | Монтаж: Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами | 100 шт | 0,38 |  |
| 98 | Монтаж: Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами | 100 шт | 0,05 |  |
| 99 | Демонтаж: Коробка ответвительная на стене. | шт | 15 |  |
| 100 | Монтаж: Коробка ответвительная на стене | шт | 15 |  |
| 101 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см | 100 шт | 0,02 |  |
| 102 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,1 |  |
| Раздел 11. СКС |  |  |  |  |
| 103 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 0,05 |  |
| 104 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене кирпичной | 100 м | 0,05 |  |
| 105 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,05 |  |
| 106 | Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 107 | Монтаж: Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 108 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,52 |  |
| 109 | Устройство: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1,52 |  |
| 110 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,52 |  |
| 111 | Демонтаж: Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (демонтаж) | 100 шт | 0,08 |  |
| 112 | Монтаж: Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,08 |  |
| Раздел 12. ОПС, СОУЭ |  |  |  |  |
| 113 | Демонтаж кабеля парной скрутки | 100 м | 3 |  |
| 114 | Устройство: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 3 |  |
| 115 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 3 |  |
| 116 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,6 |  |
| 117 | Устройство: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,6 |  |
| 118 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| Раздел 13. СОТС |  |  |  |  |
| 119 | Демонтаж: Транспарант световой (табло) | шт | 2 |  |
| 120 | Монтаж: Транспарант световой (табло) | шт | 2 |  |
| 121 | Демонтаж: Световые настенные указатели | 100 шт | 0,02 |  |
| 122 | Монтаж: Световые настенные указатели | 100 шт | 0,02 |  |
| 123 | Демонтаж: Коробка ответвительная на стене | шт | 15 |  |
| 124 | Монтаж: Коробка ответвительная на стене | шт | 15 |  |
| 125 | Демонтаж кабеля | 100 м | 4 |  |
| 126 | Устройство: Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 4 |  |
| 127 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 4 |  |
| 128 | Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 1,6 |  |
| 129 | Монтаж: Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 1,6 |  |
| Раздел 14. Транспортёр |  |  |  |  |
| 130 | Демонтаж транспортёра | т | 1 |  |
| 131 | Монтаж транспортёра (б/у) | т | 1 |  |
| Раздел 15. Прочее |  |  |  |  |
| 132 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 1 |  |
| Раздел 16. Прочие работы |  |  |  |  |
| 133 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 55,565649 |  |
| 134 | Организация вывоза мусора | 1т груза | 55,565649 |  |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.