УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по

имущественным вопросам

УФПС Московской области

____________ Д.М. Кашапов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку ящиков почтовых для оснащения отделений почтовой связи УФПС Белгородской области, УФПС Брянской области, УФПС Воронежской области, УФПС Калужской области, УФПС Курской области, УФПС Рязанской области, УФПС Тульской области АО «Почта России».

# Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
|  | Общий срок поставки Товара | Период, в который Покупатель подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар |
|  | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
|  | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
|  | Стороны | Покупатель и Поставщик |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | Товар, ящики почтовые, ящики | Ящики почтовые |
|  | УПД | Универсальный передаточный документ |
|  | УСИ | Устройство считывания информации |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи, являющееся Филиалом Покупателя |
|  | Филиал Покупателя | Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц |
|  | ЭСКВ | Электронная система контроля выемки |
|  | PANTONE | (Pantone Matching System) – стандартизованная система подбора цвета |
|  | RAL | (Reichs-Ausschuss fur Lieferbedingungen) – международная система соответствия цветов |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: поставка ящиков почтовых для оснащения отделений почтовой связи УФПС Белгородской области, УФПС Брянской области, УФПС Воронежской области, УФПС Калужской области, УФПС Курской области, УФПС Рязанской области, УФПС Тульской области АО «Почта России».

Цель поставки товара: обеспечение бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого Товара  представлена в приложении № 1 к ТЗ.

  - Основные характеристики товара

- Общие требования к товару

Ящики почтовые предназначены для сбора и временного хранения письменной корреспонденции в рамках оказания универсальных услуг почтовой связи.

Покупателем используются следующие виды ящиков почтовых:

- с ручной выемкой (далее– настенный ящик почтовый типа «Р»), который снабжен дверцей для ручной выемки письменной корреспонденции;

Товар, поставляемый согласно спецификации (приложение № 1 к ТЗ), соответствует следующим требованиям:

- корпус ящиков почтовых изготовлен из стального листа толщиной
не менее 1 мм, соответствующего требованиям ГОСТ 16523-97;

- металлические детали ящиков имеют защитные покрытия, гарантирующие их защиту от коррозии и работоспособность в течение всего срока эксплуатации;

- эмблема с изображением орла изготовлена путем лазерной резки
из нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм, быть устойчивой к воздействию окружающей среды и атмосферных осадков, температурным колебаниям, соответствовать требованиям ГОСТ 5632-2014;

- наружное покрытие ящиков имеет покрытие не ниже 
V класса, внутреннее – класса IV в соответствии с ГОСТ 35094-2024 для группы условий эксплуатации ХЛ 1 в соответствии с ГОСТ 9.104-2018;

- съемные сборочные единицы и детали ящиков должны быть взаимозаменяемы в пределах одного конструктивного исполнения ящика;

- детали и сборочные единицы ящиков монтируются без дополнительной обработки и подгонки;

- детали и элементы, используемые при сборке ящиков, не имеют заусенцев и острых кромок, способных в составе ящика причинить травму людям или повредить письменную корреспонденцию;

- швы сварных соединений не имеют трещин, подрезов, непроваров, прожогов и должны быть зачищены;

- резьбовые соединения затянуты требуемым моментом 
и законтрены. Самопроизвольное отвинчивание резьбовых соединений 
не допускается;

- на поверхность трущихся деталей нанесен тонкий слой смазки;

- подвижные элементы ящика функционируют без заеданий;

- наружные поверхности ящиков не имеют вмятин 
и неровностей;

- сцепление покровной пленки с окрашиваемой поверхностью должно быть прочным. Отслоение и шелушение краски не допускается;

- покрытие наружной поверхности корпуса ящиков выполнено полимерным покрытием в электростатическом поле;

- ящики изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 1
в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69.

- Настенный ящик почтовый типа «Р»

- В комплект настенного ящика почтового типа «Р» входят:

- ящик;

- элементы крепления ящика к стене.

- Характеристики настенного ящика почтового типа «Р»:

- объем ящика обеспечивает временное хранение не менее 250 почтовых отправлений при средней толщине отправления 0,71 мм, в том числе:

- 40 % писем в конвертах формата 162х229 мм;

- 40 % писем в конвертах формата 110х220 мм;

- 20 % почтовых карточек.

Укладка письменной корреспонденции осуществляется в произвольном порядке;

- габаритные размеры ящика (рисунок А приложения № 2 к ТЗ): высота - 555 ± 2 мм, ширина - 380 ± 2 мм, глубина - 250 ± 2 мм;

- масса ящика без элементов крепления – не более 11 кг.

- Конструкция настенного ящика почтового типа «Р» содержит следующие основные элементы:

- корпус ящика;

- устройство для приема письменной корреспонденции;

- дверца для ручной выемки письменной корреспонденции.

- Конструкция корпуса настенного ящика почтового типа «Р» соответствует следующим требованиям:

- обеспечивает прием от отправителей и временное хранение почтовых отправлений весом до 0,5 кг и толщиной до 6 мм в почтовых конвертах размером 110х220 мм и 162х229 мм и почтовых карточек размером 
105х148 мм и 103х195 мм;

- прием письменной корреспонденции осуществляется путем ее вброса отправителем через приемное отверстие в верхней части ящика. Расположение приемного отверстия на корпусе ящика и его размеры обеспечивают его доступность и простоту действий отправителя при вбросе письменной корреспонденции внутрь ящика. Направление почтового отправления при вбросе – короткой стороной вперед;

- на внутренней поверхности корпуса ящика отсутствуют выступы
и пазы, препятствующие укладке письменной корреспонденции на дно ящика при вбросе;

- исключено попадание атмосферных осадков внутрь ящика;

- конструкция корпуса ящика жесткая и прочная из стали холоднокатаной толщиной не менее 1 мм;

- корпус ящика снабжен дверцей для ручной выемки письменной корреспонденции, расположенной на боковой поверхности корпуса.

- Требования к устройству для приема письменной корреспонденции у настенного ящика почтового типа «Р»:

- размеры: высота – 6 мм, ширина – 170 мм;

- видимое для клиентов, цвет – желтый 1018 по шкале RAL.

- Конструкция дверцы включает запорное устройство с замком, комплектом ключей (в количестве двух штук) и обеспечивает:

- надежную фиксацию дверцы в открытом и закрытом состоянии;

- невозможность открытия дверцы посторонними лицами без повреждения корпуса ящика и дверцы;

- свободное (без заеданий и излишних усилий) открытие;

- удобный доступ работнику Покупателя для полной очистки ящика
от письменной корреспонденции;

- возможность визуального осмотра внутренней поверхности ящика для обнаружения оставшейся письменной корреспонденции.

- Требования к конструкции крепления настенного ящика почтового типа «Р»:

- обеспечивает максимальную надежность письменной корреспонденции в процессе хранения;

- препятствует появлению люфтов в элементах крепления в процессе эксплуатации ящика;

- исключает доступ к элементам крепления для их демонтажа посторонними лицами;

- на задней стенке ящика находятся отверстия для крепления ящика к стене/стойке: расстояние между центрами отверстий – 240 мм, диаметр 
отверстий – 12 мм;

- используемые материалы для крепления ящика на стену: шуруп типа «глухарь» размером 10х60 мм – 3 штуки, дюбель пропиленовый (шип) размером 12х70 мм – 3 штуки, шайба кузовная М10 – 4 штуки, втулка –1 штука;

- используемые материалы для крепления ящика на стойку: болт М10х20 мм – 1 штука, болт М12х35 мм – 2 штуки, гайка М10 – 1 штука, гайка М12 – 2 штуки, контргайка М12 – 2 штуки.

- Требования к безопасности настенного ящика почтового типа «Р»:

–	на наружных поверхностях ящика отсутствуют заусенцы, острые кромки и углы, которые могут привести к травмам при его монтаже 
и эксплуатации;

- конструкция элементов ящика исключает получение травм при вбросе письменной корреспонденции отправителем и его очистке работником почтовой связи;

- крепление корпуса ящика к стене, стойке исключает самопроизвольное падение или изменение положения ящика при воздействии эксплуатационных нагрузок или случайных единичных боковых 
и вертикальных нагрузок силой до 350 Н.

- Оформление и цветовое решение настенного ящика почтового типа «Р» должны соответствовать внешнему виду, представленному 
на рисунке Ж (приложение № 4 к ТЗ):

- наружная поверхность ящика имеет покрытие синего цвета Reflex blue по шкале PANTONE или синего цвета 5002 по шкале RAL;

- нижняя часть ящика имеет покрытие черного цвета 9004 по шкале RAL;

- на лицевой стороне корпуса ящика нанесена надпись «Почта России» путем шелкографии и размещена эмблема орла. На месте размещения эмблемы орла заранее выполняется углубление по форме эмблемы посредством холодного прессования. Крепление эмблемы к ящику обеспечивается болтовым соединением изнутри ящика. Надписи и эмблема имеют покрытие белого цвета 9016 по шкале RAL.

- Способ нанесения надписей на настенных ящиках почтовых типа «Р» обеспечивает их сохранность в течение всего срока эксплуатации. Используемые покрытия сохраняют свои защитные и декоративные свойства в течение всего срока эксплуатации.

- Температурный диапазон эксплуатации настенного ящика почтового типа «Р» – от минус 60 °С до плюс 50 °С при относительной влажности до 100 % в соответствии с пунктом 3.2 ГОСТ 15150-69.

- Требования к сроку эксплуатации настенного ящика почтового типа «Р»:

- до первого капитального ремонта – не менее четырех лет;

- между капитальными ремонтами – не менее трех лет;

- до момента списания – не менее десяти лет.

  - Комплектность товара

В комплект поставки Товара входят: ящик почтовый, крепежные материалы для крепления ящика на стену и на стойку.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Требования к Товару установлены в соответствии со следующими нормативными документами:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 5632-2014 «Межгосударственный стандарт. Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;

- ГОСТ 9.306-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения»;

- ГОСТ 2590-2006 «Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент»;

- ГОСТ 1050-2013 «Межгосударственный стандарт. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 56513-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шкафы металлические архивные. Технические условия»;

- ГОСТ 16523-97 «Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»;

- ГОСТ 35094-2024 «Межгосударственный стандарт. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»;

- ГОСТ 9.104-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации»;

- ГОСТ 26828-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»;

- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

- ГОСТ 23170-78 «Государственный стандарт Союза ССР. Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»;

- ГОСТ 9.014-78 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, либо факсимильным сообщением или иным способом, установленным договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка ящиков почтовых должна выполняться на боковой стенке каждого корпуса ящика в соответствии в соответствии с п. 2 ГОСТ 26828-86.

Маркировка содержит следующие выходные данные:

- наименование производителя Товара, его адрес;

- товарный знак производителя Товара (при наличии);

- условное обозначение ящика;

- регистрационный номер ящика по системе нумерации изготовителя;

- месяц, год изготовления Товара.

Способ и место нанесения маркировки на ящик и рамку очищающую не влияют на работоспособность конструкции и обеспечивают сохранность текста в течение всего времени эксплуатации. Шрифт, используемый для нанесения выходных данных, обеспечивает ясность и четкость текста.

Транспортная маркировка нанесена непосредственно на упаковку тары, в которую упакован ящик и его комплектующие, или на ярлыки в соответствии с требованиями конструкторской документации на упаковку Товара.

Маркировка нанесена по трафарету черной несмываемой атмосферными осадками краской или выполнена другим способом в соответствии 
с ГОСТ 14192-96.

Маркировка содержит следующие сведения:

- наименование Товара;

- наименование получателя и его адрес;

- наименование производителя Товара и его адрес;

- номер заявки и номер договора поставки;

- номер грузового места из количества мест, номер партии, количество почтовых ящиков и комплектующих в партии;

- манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96;

- масса брутто и нетто в килограммах;

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В транспортную тару может упаковываться по одному, два, четыре 
и восемь ящиков.

Категория упаковки – КУ-1 в соответствии с ГОСТ 23170-78. Внутренняя упаковка – ВУ-1 в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Транспортная тара изготавливается в виде специального дощатого, неразборного, плотного или решетчатого ящика по конструкторской документации производителя в соответствии с ГОСТ 2991-85.

Транспортной тарой могут быть контейнеры. Допускается применение других способов и средств упаковывания, обеспечивающих сохранность и предупреждающих деформацию ящиков почтовых и их элементов во время транспортирования и хранения.

К каждому ящику почтовому приложена эксплуатационная документация – руководство по эксплуатации. Она должна быть уложена в соответствии с требованиями конструкторской документации в упаковку Товара –  транспортную тару, завернута в водостойкую бумагу или другой водонепроницаемый материал.

В каждую транспортную тару со стороны крышки вложен упаковочный лист, в котором указан перечень Товара и документации, вложенных в данную упаковку.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 30 календарных дней с даты заключения договора.

6.1.2.	Адреса поставки Товара – в соответствии с проектом договора и приложением 4 к ТЗ.

          - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик уведомляет Филиал Покупателя о поставке Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 08:00 до 16:00 часов, в пятницу с 08:00 до 14:45 часов.

Филиал Покупателя в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. 
Без наличия подтверждения от Филиала Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Филиала Покупателя или приемочной комиссией Филиала Покупателя в соответствии 
с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 1 (один) календарный день Филиал Покупателя уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Филиал Покупателя осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Филиалом Покупателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю/ Филиалу Покупателя 
с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД;

- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожная накладная (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;

- счет-фактурой;

- техническим паспортом на Товар на русском языке и (или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) на русском языке в бумажном или электронном виде;

- оформленными гарантийными талонами или аналогичными документами о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара;

- копиями сертификата соответствия или иными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования не установлены.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности согласно 
законодательству Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация | 12 |
| 2 | Габаритные размеры настенного ящика почтового типа «Р» | 13 |
| 3 | Эскиз ящика почтового типа «Р» | 16 |
| 4 | Адреса Филиалов Покупателя | 17 |

Приложение № 1 к ТЗ

# Спецификация

| Номер п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Количество | Единица измерения | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Настенный ящик почтовый типа «Р» | 25.99.21.130 | 91 | шт. |  |

Приложение № 2 к ТЗ

Габаритные размеры ящика почтового типа «Р»

Рисунок А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» –

вид спереди

Продолжение рисунка А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» – вид сбоку

Продолжение рисунка А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» – вид сзади

Продолжение рисунка А. Габаритные размеры (мм) ящика почтового типа «Р» – вид сверху

Приложение № 3 к ТЗ

Эскиз ящика почтового типа «Р»

Рисунок Б. Эскиз ящика почтового типа «Р»

Приложение № 4 к ТЗ

Адреса Филиалов Покупателя

| № п/п | Наименование Покупателя | Количество (шт.) | Адрес склада Покупателя | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара),электронная почта и контактные данные для направления уведомления | Платежные реквизиты Покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС 309167 УФПС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 | 308023, Белгородская область, г. Белгород, Промышленный проезд, д. 2 | Редько Олег Юрьевич Oleg.Redko@russianpost.ru | УФПС Белгородской области Адрес : 308700, город Белгород, пл. Соборная, д 3 ИНН 7724490000 ОГРН 1197746000000 КПП 312343001 Расчётный счёт 40 502 810 60 525 000 6699 Наименование Банка ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ, Г.ВОРОНЕЖ БИК 042007835 Кор.счёт 30 101 8101 00000000835 |
| 2 | ОПС 309812 УФПС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 3 | ОПС 309822 УФПС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 4 | ОПС 309141 УФПС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 5 | ОПС 309151 УФПС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
|  | Итого УФПС Белгородской области | 5 |  |  |  |
| 6 | ОПС 241519 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 | 341701, Брянская область, г. Брянск, ул. Щукина, д. 61. | Кабанцев Алексей Михайлович Aleksey.Kabancev@russianpost.ru | УФПС Брянской области Адрес : 241700 г. Брянск, пл. Карла Маркса, д. 9 ИНН 7724490000 КПП филиала 325743001 Банковские реквизиты: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж БИК 042007835 Кор. счет 30101810100000000835 Расчетный счет 40502810126250000006 |
| 7 | ОПС 241521 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 8 | ОПС 243365 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 9 | ОПС 243675 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 10 | ОПС 241524 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 11 | ОПС 243003 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 12 | ОПС 243421 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 13 | ОПС 241515 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 14 | ОПС 243350 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 15 | ОПС 243314 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 16 | ОПС 243266 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 17 | ОПС 241516 УФПС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
|  | Итого УФПС Брянской области | 12 |  |  |  |
| 18 | ОПС 397685 УФПС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 | 394028, Воронежская область, г.Воронеж, Монтажный проезд, д.12 | Королев Руслан Владимирович R.Korolev@russianpost.ru | УФПС Воронежской области Адрес : 394009, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ, ВОРОНЕЖ Г, РЕВОЛЮЦИИ ПР-КТ, 25 ИНН 7724490000 КПП 366643001 р/с 40502810500250005850 к/с 30101810100000000835 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ БИК 042007835 |
| 19 | ОПС 396180 УФПС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 20 | ОПС 396336 УФПС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
|  | Итого УФПС Воронежской области | 3 |  |  |  |
| 21 | ОПС 249054 УФПС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 | 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Складская, д. 1Б. | Митюрников Андрей Владимирович A_Mityurnikov@russianpost.ru | УФПС Калужской области Адрес: 248000, г.Калуга, ул.Карпова, д.4 ИНН 7724490000 КПП 402743001 ОГРН 1197746000000 р/с 40502 810 5 2425 0000954 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже к/с 30101 810 1 0000 0000835 БИК 042007835 |
|  | Итого УФПС Калужской области | 1 |  |  |  |
| 22 | ОПС 306260 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 | 305008, Курская область ,г. Курск, ул. Нижняя Казацкая, 164 | Самофалов Алексей Игоревич A.Samofalov@russianpost.ru | УФПС Курской области Адрес: 305000, Курская область, г. Курск, Красная площадь, д. 8 ИНН 7724490000 КПП 463243001 Р/с филиала: 40502810118250000001 в ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ к/с 30101810100000000835 БИК 042007835 |
| 23 | ОПС 306727 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 24 | ОПС 306265 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 25 | ОПС 305530 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 26 | ОПС 306715 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 27 | ОПС 305512 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 28 | ОПС 307128 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 29 | ОПС 307024 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 30 | ОПС 305501 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 31 | ОПС 307042 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 32 | ОПС 306246 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 33 | ОПС 307510 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 34 | ОПС 306243 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 35 | ОПС 305543 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 36 | ОПС 305521 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 37 | ОПС 307148 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 38 | ОПС 307048 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 39 | ОПС 307524 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 40 | ОПС 307070 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 41 | ОПС 306111 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 42 | ОПС 306035 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 43 | ОПС 306240 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 44 | ОПС 307213 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 45 | ОПС 305545 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 46 | ОПС 306236 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 47 | ОПС 306013 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 48 | ОПС 306033 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 49 | ОПС 306820 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 50 | ОПС 306827 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 51 | ОПС 307606 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 52 | ОПС 306430 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 53 | ОПС 306028 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 54 | ОПС 305523 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 55 | ОПС 307119 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 56 | ОПС 307142 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 57 | ОПС 307531 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 58 | ОПС 307111 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 59 | ОПС 306010 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 60 | ОПС 307509 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 61 | ОПС 306828 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 62 | ОПС 306018 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 63 | ОПС 306724 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 64 | ОПС 307202 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 65 | ОПС 305518 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 66 | ОПС 306209 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 67 | ОПС 307523 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 68 | ОПС 307005 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 69 | ОПС 306253 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 70 | ОПС 307011 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 71 | ОПС 306607 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 72 | ОПС 306006 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 73 | ОПС 307040 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 74 | ОПС 306804 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 75 | ОПС 306056 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 76 | ОПС 307108 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 77 | ОПС 306268 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 78 | ОПС 307602 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 79 | ОПС 307513 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 80 | ОПС 306433 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 81 | ОПС 306825 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 82 | ОПС 305513 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 83 | ОПС 305509 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 84 | ОПС 306214 УФПС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
|  | Итого УФПС Курской области | 63 |  |  |  |
| 85 | ОПС 390525 УФПС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 | 390013, Рязанская область,г. Рязань, си Рязань-2, д.3 (здание ЦОПП) | Салтанов Степан Юрьевич S-Saltanov@russianpost.ru | УФПС Рязанской области Адрес : 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49 ИНН/КПП 7724490000/ 623443001 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже БИК 042007835 Кор. счет 30101810100000000835 Расчетный счет 40502810625250000015 |
| 86 | ОПС 390517 УФПС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 87 | ОПС 391974 УФПС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
|  | Итого УФПС Рязанской области | 3 |  |  |  |
| 88 | ОПС 301115 УФПС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 | 300730, Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Чмутова, д.168а | Сыромятников Владимир Александрович V.Syromyatnikov@russianpost.ru | УФПС Тульской области Адрес: 300000, РОССИЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, ТУЛА Г, ЛЕНИНА ПР-КТ, 33ИНН/КПП 7724490000/710743001 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже г. Воронеж БИК 042007835 Кор. счет 30101810100000000835 Расчетный счет 40502810101250002896 |
| 89 | ОПС 301821 УФПС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 90 | ОПС 301411 УФПС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
| 91 | ОПС 301990 УФПС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 |  |  |  |
|  | Итого УФПС Тульской области | 4 |  |  |  |

Здесь и далее наименования ГОСТ указаны в п. 3.5 ТЗ.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость.