Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту уравнительных

платформ и автоматических ворот для нужд ОСП МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко

УФПС Московской области

г. Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | УФПС Московской области |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко | Обособленное структурное подразделение Московский Региональный Автоматизированный Сортировочный Центр им. В.Н. Бугаенко |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | Услуга | Техническое обслуживание и ремонт уравнительных платформ и автоматических ворот |
| 6 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать Услуги в соответствии с заключенным договором |
| 7 | Стороны | Исполнитель и Заказчик |
| 8 | ТО | Техническое обслуживание |
| 9 | Специалист | Сотрудник обученный специальным приемам и правилам проведения работ. |
| 10 | Объект | ОСП МРАСЦ |
| 11 | ТРУ | Товары, работы и услуги |
| 12 | Отчетный период | Квартал |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот для нужд ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Цель: обеспечение бесперебойной работы уравнительных платформ и автоматических ворот.

  - Задачи:

- выполнение технического обслуживания уравнительных платформ и автоматических ворот для обеспечения их бесперебойной работы.

- ремонт и восстановление работоспособности деталей и узлов уравнительных платформ и автоматических ворот.

  - Перечень работ по техническому обслуживанию уравнительных платформ и автоматических ворот приведен в Приложении №1 к Техническому заданию.

  - Регламент по ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

  - Спецификация по ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот приведена в Приложении № 3 к Техническому заданию.

  - Перечень заменяемого оборудования на уравнительных платформах и секционных воротах приведен в Приложении № 4 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг – с даты заключения Договора.

  - Окончание оказания услуг: по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

  - Оказание услуг по техническому обслуживанию уравнительных платформ и автоматических ворот проводится по Заявке Заказчика.

Услуги по ремонту оказываются Исполнителем по Заявке Заказчика в течении 3 (трех) дней с даты получения Заявки Исполнителем.

  - Место оказания услуг: 142155, Московская область, г. Подольск, микрорайон Львовский, ул. Магистральная, д.7.

Сведения о месте оказания услуг: действующее предприятие, режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот для нужд ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области проводится в соответствии с объемом технического обслуживания уравнительных платформ и автоматических порот (Приложение № 1 к Техническому заданию) и регламенту по ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот (Приложение № 2 к Техническому заданию), с учетом расходных материалов.

  - Обязанности Исполнителя:

- обеспечить бесперебойную работу автоматических ворот и уравнительных платформ;

- самостоятельно и за свой счет обеспечивать наличие техники, материалов, оборудования, инвентаря, необходимых для оказания Услуг, а также за свой счет обеспечивать обслуживание и ремонт такого оборудования, техники, инвентаря;

- обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков в оказанных Услугах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг.

При оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Все услуги оказываются в строгом соответствии с действующей эксплуатационно-технической документацией и рекомендациями завода-изготовителя оборудования «Hormann», а также с соблюдением государственных стандартов и законодательства Российской Федерации:

- ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия.»

- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.»

- ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия.»

- ГОСТ 30778-2001 «Прокладки, уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия».

- ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

  - Условия оказания услуг.

    - Услуги оказываются Исполнителем в условиях действующего Объекта без остановки Заказчиком производственного процесса. Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

    - Соблюдение требований пропускного режима и за 1 (один) рабочий день до начала оказания услуг представление списков специалистов, задействованных в оказании услуг по техническому обслуживанию, с указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных и места регистрации на электронную почту Заказчика.

    - Услуги оказываются в соответствии с действующей эксплуатационно-технической документацией на оборудование.

    - Наличие специалистов, оборудования и инструмента для оказания услуг.

  - Требования к безопасности.

Исполнитель должен гарантировать качественное и своевременное оказание услуг, а также нести ответственность за соблюдение его специалистами правил по пожарной безопасности и охране труда при оказании услуг. Обязательное наличие специалистов, специального оборудования и инструмента для технического обслуживания.

Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицензиями, разрешениями, допусками для оказания Услуг, специалисты Исполнителя обладают необходимыми, в соответствии с законодательством Российской Федерации, разрешительными документами на оказание Услуг, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного оказания Услуг.

В части выполнения требований по охране окружающей среды услуги должны оказываться в соответствии с нормами и требованиями Федерального Закона от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

  - Условия сдачи-приемки услуг.

Приемка Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком закрывающих документов, перечисленных в п. 6.5. Технического задания.

В случае, если при приемке Услуг у Заказчика будут замечания, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков в течение 7 (семи) рабочих дней.

По результатам приемки оказанных услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:

- услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Факт оказания услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемым Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Требования к передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

По окончании оказания услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику документацию:

- счет в 1 (одном) экземпляре;

- акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре;

- отчет об оказанных Услугах в 2 (двух) экземплярах;

Предоставленные документы должны быть подписаны и скреплены печатью Исполнителя и переданы представителю Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора.

Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к оказанию услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.

На выполненные слесарные, электрические и другие работы по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот в комплекте с уравнительными платформами срок гарантии 6 (шесть) месяцев. Срок гарантии на запасные части, узлы, механизмы и агрегаты, установленные Исполнителем, согласно гарантии фирм поставщиков и производителей запасных частей, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Датой начала течения гарантийного срока в отношении каждой из Заявок считается дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по соответствующей Заявке. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Качество технического обслуживания обеспечивается выполнением требований системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг.

Обязательства оказанных услуг исполнителя перед заказчиком. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои обязательства, обязан возместить Заказчику убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх неустоек.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень работ по техническому обслуживанию уравнительных платформ и автоматических ворот. | 6 |
| 2 | Регламент по ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот. | 8 |
| 3 | Спецификация по ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот. | 10 |
| 4 | Перечень заменяемого оборудования на уравнительных платформах и секционных воротах. | 12 |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень работ по техническому обслуживанию уравнительных платформ и автоматических ворот

1.1. Визуальный и акустический контроль ворот. 1.2. Проверка натяжения несущих тросов. Проверить тросы на изломы и повреждения. При необходимости заменить. Проверить затяжку, заделку троса в коуш и зажим, при необходимости заменить. 1.3. Осмотр торсионных пружин (если требуется). Проверить надежность крепежа, при необходимости произвести затяжку. Кронштейн: произвести осмотр, при необходимости произвести замену. Проверить пружину на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечники. Проверить сбалансированность ворот пружинами, при необходимости подтянуть. 1.4. Проверить надежность фиксации и крепления шпонок соединительной муфты. 1.5. Осмотр шарнирных петель. 1.6. Осмотр роликов с подшипниками. 1.7. Осмотр нижнего резинового уплотнения на предмет герметичности. 1.8. Проверка болтовых соединений. 1.9. Проверка крепления электропривода, фланцев, соединения валов, намоточных барабанов. 1.10. Регулировка момента натяжения торсионной пружины. 1.11. Выравнивание натяжения тросов. 1.12. Смазка подшипников на роликах, роликодержателях, шарнирных петлях (если требуется). 1.13. Проверка подшипников на кронштейнах держателей вала. 1.14. Проверка и регулировка ручного и автоматического запорных устройств. 1.15. Тестирование датчиков устройства по замыкающим кромкам. 1.16. Электропривод - проверка на функционирование, произвести тестирование электропривода согласно инструкции завода-изготовителя, при необходимости произвести настройку и регулировку. 1.17. Приводная рейка, ремень, цепь - осмотр, регулировка. Осмотреть приводную рейку с роликовыми цепями или приводным ремнем, проверить их натяжение. 1.18. Блок управления (другие элементы управления) - проверка надежности соединений, на функционирование, осмотреть, проверить работу и подключение фотоэлементов. 1.19. Система защиты края с оптическим датчиком - проверка функционирования работы системы при опускании на препятствие и защиты от сдавливания, при необходимости, произвести регулировку. 1.20. Питающий кабель - проверка отсутствия повреждений и надежности соединений, проверка надёжности и безопасности подключения электропитания привода. 1.21. По окончании работ по ТО необходимо проверить работоспособность закрытия створок ворот. 1.22. Смазка, протяжка болтов выполняется только по необходимости.

2.1. Визуальный и акустический осмотр мостов. 2.2. Чистка шарниров. 2.3. Смазка петель, шарниров. 2.4. Протяжка креплений (если требуется). 2.5. Регулировка механических частей. 2.6. Проверка давления масла в гидравлической системе. 2.7. Состояние рукавов высокого давления. 2.8. Доливка масла (при необходимости). 2.9. Настройка блока управления. 2.10. Проверка электродвигателя и кабелей питания и управления.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Регламент по ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот.

Замена вышедшего из строя оборудования должна быть произведена в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя в соответствии с Положением о закупке товаров, работ услуг для нужд АО «Почта России» (протокол от 04.07.2025 № 07.2025) п. 4.3.7 раздел б) закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

| № п/п | Наименование | Характеристики | Единица измерения | кол-во услуг, за 12 (двенадцать) месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматические ворота |  |  |  |  |
| 1 | Замена ролика | KS, арт. 3040122 | Условная единица | 1 |
| 2 | Замена роликодержателя | Арт. 3039948 | Условная единица | 1 |
| 3 | Замена петли | Толщина 2мм. | Условная единица | 1 |
| 4 | Замена секции нижней | 2540*750h | Условная единица | 1 |
| 5 | Замена секции промежуточной | 2540*750h | Условная единица | 1 |
| 6 | Замена несущего троса | Диаметр 4 мм. Длина 6 м. Конструкция 7х19. | Условная единица | 1 |
| 7 | Замена барабана для троса | Арт. 3086207 (слева), 3086208 (справа) | Условная единица | 1 |
| 8 | Замена торсионной пружины | Арт. 3074351 | Условная единица | 1 |
| 9 | Замена муфты электродвигателя | Арт. 638003 | Условная единица | 1 |
| 10 | Замена кронштейна электродвигателя | Арт. 637004 | Условная единица | 1 |
| 11 | Замена аварийного редуктора электропривода | Арт. 638166 | Условная единица | 1 |
| 12 | Регулировка ворот по уровню | - | Условная единица | 1 |
| 13 | Регулировка концевых положений полотна ворот | - | Условная единица | 1 |
| 14 | Замена датчика положения ворот | Арт. 637082 | Условная единица | 1 |
| 15 | Замена датчика троса | Арт. 638392 | Условная единица | 1 |
| 16 | Замена платы оптосенсора | Арт. 45211 | Условная единица | 1 |
| 17 | Замена платы блока | А/В 435-460 | Условная единица | 1 |
| 18 | Замена электропривода | WA-400 | Условная единица | 1 |
| 19 | Регулировка доводчика | - | Условная единица | 1 |
| 20 | Замена направляющей | Арт. 3092887 | Условная единица | 1 |
| 21 | Замена коробки SKS | Арт. 638192 | Условная единица | 1 |
| 22 | Замена уплотнителя нижней секции | Арт. 3054462 | Условная единица | 1 |
| 23 | Замена резинового бампера | 450*250*100 | Условная единица | 1 |
| 24 | Замена светофора | Индустриальный светодиодный двухсекционный, красный-зелёный (С-Т.8.1+24C), напряжение 12 В | Условная единица | 1 |
| 25 | Замена пульта управления светофором | Два светодиодных индикатора красного и зеленого цвета | Условная единица | 1 |
| 26 | ТО автоматических ворот | В соответствии с Приложением 1 к ТЗ | Условная единица | 1 |
| Уравнительные платформы |  |  |  |  |
| 27 | Замена масла с регулировкой работы гидросистемы | ISO VG22 | Условная единица | 1 |
| 28 | Замена гидроклапанов с регулировкой работы гидросистемы | Арт. 307400 | Условная единица | 1 |
| 29 | Замена платы блока управления моста | Арт. 636868 | Условная единица | 1 |
| 30 | Замена пальцев соединения платформы и аппарели | Арт. 307393 | Условная единица | 1 |
| 31 | Замена шланга высокого давления | Арт. 307691 | Условная единица | 1 |
| 32 | Замена гидроцилиндра аппарели | Арт. 307392 | Условная единица | 1 |
| 33 | Замена гидроцилиндра платформы | Арт. 307390 | Условная единица | 1 |
| 34 | ТО уравнительных платформ | В соответствии с Приложением 1 к ТЗ | Условная единица | 1 |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Спецификация по ремонту уравнительных платформ и автоматических ворот

| № п/п | Наименование | Основные характеристики | Единица измерения | кол-во услуг, за 12 (двенадцать) месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматические ворота мод. SPU 40 с автоматическим приводом WA 400 и блоком управления Ф440 |  |  |  |  |
| 1 | Замена ролика | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 2 | Замена роликодержателя | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 3 | Замена петли | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 4 | Замена секции нижней | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 5 | Замена секции промежуточной | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 6 | Замена несущего троса | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 7 | Замена барабана для троса | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 8 | Замена торсионной пружины | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 9 | Замена муфты электродвигателя | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 10 | Замена кронштейна электродвигателя | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 11 | Замена аварийного редуктора электропривода | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 12 | Регулировка ворот по уровню | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 13 | Регулировка концевых положений полотна ворот | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 14 | Замена датчика положения ворот | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 15 | Замена датчика троса | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 16 | Замена платы оптосенсора | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 17 | Замена платы блока А/В 435 -460 | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 18 | Замена электропривода WA-400 | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 19 | Регулировка доводчика | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 20 | Замена направляющей | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 21 | Замена коробки SKS | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 22 | Замена уплотнителя нижней секции | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 23 | Замена резинового бампера | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 24 | Замена светофора | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 25 | Замена пульта управления светофором | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| Уравнительные платформы «Hormann» мод. HLS-2-F-20-25-R |  |  |  |  |
| 26 | Замена масла с регулировкой работы гидросистемы | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 27 | Замена гидроклапанов с регулировкой работы гидросистемы | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 28 | Замена платы блока управления моста | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 29 | Замена пальцев соединения платформы и аппарели | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 30 | Замена шланга высокого давления | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 31 | Замена гидроцилиндра аппарели | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |
| 32 | Замена гидроцилиндра платформы | Ремонтные работы | Условная единица | 1 |

Приложение № 4 к Техническому заданию

Перечень заменяемого оборудования на уравнительных платформах и секционных воротах

| № п/п | Наименование товара (описание) | Технические характеристики |  |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование / описание параметров эквивалентности | Предельные значения (минимальные, максимальные) или варианты таких параметров | Значение параметров, которые не могут меняться, в том числе диапазон значений |  |  |
| Секционные ворота № № 1-34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект панелей полотна ворот, цвет RAL9002 | Толщина панели, мм | от 41 до 44 |  | комплект | 2 |
|  |  | Ширина проема, мм |  | 2500* |  |  |
|  |  | Высота проема, мм |  | 2750* |  |  |
|  |  | Окна врезные, шт |  | 1* |  |  |
|  |  | Ширина врезных окон, мм | от 600 до 650 |  |  |  |
|  |  | Высота врезных окон, мм | от 130 до 190 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляция по EN 13241-1, Показатель U, Вт/(кв/м-К) |  | 0,50* |  |  |
|  |  | Количество секций на панели ворот | от 4 до 5 |  |  |  |
| 2 | Торсионный механизм в сборе | Диаметр вала с пазом под шпонку, мм |  | 30* | шт | 1 |
|  |  | Внутренний диаметр пружины, мм | от 45 до 152 |  |  |  |
| 3 | Комплект направляющих для ворот, тип направляющей –вертикальная | Толщина вертикальной направляющей, мм | от 1,4 до 1,5 |  | комплект | 1 |
|  |  | Толщина угловой стойки, мм |  | 1,4* |  |  |
| 4 | Трос стальной | Диаметр, мм | от 3 до 5 |  | шт | 2 |
|  |  | Длина, м | 12±0,5 |  |  |  |
| 5 | Комплект боковых и верхних опор с роликами для ворот | Толщина боковой опоры с держателем ролика, мм | от 2 до 2,5 |  | комплект | 3 |
|  |  | Толщина верхней опоры с держателем для ролика, мм | от 2 до 2,5 |  |  |  |
|  |  | Диаметр оси ролика, мм | 11±1 |  |  |  |
|  |  | Длина ролика, мм | 120±2 |  |  |  |
| 6 | Комплект нижних кронштейнов с роликами | Толщина нижнего кронштейна, мм | от 2 до 2,5 |  | комплект | 2 |
|  |  | Диаметр оси ролика, мм | 11±1 |  |  |  |
|  |  | Длина ролика, мм | 120±2 |  |  |  |
| 7 | Комплект петель внутренних | Толщина петли, мм | от 2 до 2,5 |  | комплект | 3 |
| 8 | Электропривод | Диаметр вала, мм |  | 30* | шт | 1 |
|  |  | Мощность, кВт |  | 0,3* |  |  |
|  |  | Класс защиты | не ниже IP 65 |  |  |  |
| 9 | Комплект уплотнителей для ворот | Масса верхнего уплотнителя, кг/п.м |  | 0,21* | комплект | 2 |
|  |  | Масса бокового уплотнителя, кг/п.м |  | 0,18* |  |  |
|  |  | Масса нижнего уплотнителя, кг/п.м |  | 0,515* |  |  |
| 10 | Блок управления | Мощность, кВт |  | 0,3* | шт | 1 |
|  |  | Класс защиты | не ниже IP 65 |  |  |  |
| Уравнительные платформы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Масло гидросистемы | Плотность, кг/м2 | от 859 до 880 |  | л | 20 |
| 12 | Гидроклапан гидросистемы | Условное давление PN, bap (МПА) |  | 16 (1,6)* | шт | 1 |
| 13 | Плата блока управления моста | Мощность, кВт |  | 0,75* | шт | 1 |
|  |  | Класс защиты | не ниже IP 54 |  |  |  |
| 14 | Пальцы соединения платформы и аппарели | Тип |  | YLS-2* | комплект | 1 |
| 15 | Шланг высокого давления | Длина для главного цилиндра, мм |  | 1500* | шт | 2 |
|  |  | Длина для аппарели, мм |  | 2500* | шт | 2 |
| 16 | Гидроцилиндр аппарели | Длина, мм | от 300 до 500 |  | шт | 1 |
| 17 | Гидроцилиндр платформы | Длина, мм | от 1000 до 1200 |  | шт | 1 |
| 18 | Блок управления | Мощность, кВт |  | 0,75* | шт | 1 |
|  |  | Класс защиты | не ниже IP 54 |  |  |  |

* значения параметров согласно технической документации на конкретные модели секционных ворот (изменению не подлежат) в соответствии с пп. б, п. 4.3.7 ст. 4.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России», утвержденного Советом директоров АО «Почта России»  (ПОЗ редакция № 25 Протокол от 26.02.2026г. № 02-2026).

Для Исполнителя, применяющего общую систему налогообложения