Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.11.43.000 Трансформаторы силовые классом напряжения

от 6 до 35 кВ включительно для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	6

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	6

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	6

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	6

1.5.1.	Требования к участнику закупки, признанным победителем	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	6

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	7

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к качеству продукции	8

2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить	54

3.	Приложения	56

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Межгосударственный стандарт или государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 1.3-2018 | Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновления |
| ГОСТ 2.601-2019 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ Р 2.610-2019 | Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.2-75 | Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.3 | Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности |
| ГОСТ 7746-15 | Трансформаторы тока. Общие технические условия |
| ГОСТ 9680-77 | Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей |
| ГОСТ 9920-89 | Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции |
| ГОСТ 14209-85 | Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки |
| ГОСТ Р 52719-2007 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 54827-2011 | Трансформаторы сухие. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 55187-12 | Вводы изолированные на номинальные напряжения свыше 1000 В переменного тока. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 55195-12 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требование к электрической прочности изоляции |
| ГОСТ 11920-85 | Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 20243-74 | Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании |
| ГОСТ 21128-83 | Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приёмники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В |
| ГОСТ 24126-80 | Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия |
| ГОСТ 27360-87 | Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВ·А напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования |
| ГОСТ 29322-2014 | Напряжения стандартные |
| ГОСТ 6697-83 | Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приёмники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения |
| ВН | высокое напряжение |
| Д | обозначение системы охлаждения: принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности |
| КЗ | короткое замыкание |
| НД | нормативный документ |
| НН | низкое напряжение |
| ПБВ | переключаемые без возбуждения |
| РПН | регулируемые под нагрузкой |
| СН | среднее напряжение |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |
| У | климатическое исполнение «умеренный» |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат» |
| ХЛ | климатическое исполнение «холодный климат» |
| IP | система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой |
| М | обозначение системы охлаждения: естественная циркуляция воздуха и масла |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника |

Наименование закупаемой продукции

«Трансформаторы силовые ТМГ»

Цель использования закупаемой продукции

Трансформаторы силовые закупаются для последующей работы в ЭСК г. Лабытнанги (понижение высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления 10-6/0,4 кВ).

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-160-6/0,4 УХЛ | шт. | 2 |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-160-10/0,4 УХЛ | шт. | 1 |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-250-6/0,4 УХЛ | шт. | 1 |
| 4. | Силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4 УХЛ | шт. | 1 |
| 5. | Силовой трансформатор ТМГ-25-6/0,4 УХЛ | шт. | 2 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-160-6/0,4 УХЛ | С даты подписания договора | Не позднее 50 дней с даты подписания договора |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-160-10/0,4 УХЛ | С даты подписания договора | Не позднее 50 дней с даты подписания договора |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-250-6/0,4 УХЛ | С даты подписания договора | Не позднее 50 дней с даты подписания договора |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4 УХЛ | С даты подписания договора | Не позднее 50 дней с даты подписания договора |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-25-6/0,4 УХЛ | С даты подписания договора | Не позднее 50 дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-160-6/0,4 УХЛ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки (по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН | Указывается участником | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды | Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформатора | ТМГ | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Схемы и группы соединения обмоток | У/Ун-0 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ ВН | 6 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ НН | 0,4 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная мощность, кВ·А | 160 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Потери холостого хода, кВт, не более | 0,375 кВт | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | 2 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных | Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5% Потери КЗ на основном ответвлении: 10% Потери холостого хода: 15% Ток холостого хода: 30% | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройство регулирования напряжения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Устройства регулирования напряжения | ПБВ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Диапазон регулирования трансформаторов | +2х2,5 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | плюс 40/ минус 60 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | До 1000 м | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень изоляции | б | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали | Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции) | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Допустимые систематические нагрузки и перегрузки | Согласно требованиям ГОСТ 14209-85 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов) | Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более | Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовление | С кабельным вводом (по стороне ВН) С кабельным вводом (по стороне СН) С кабельным вводом (по стороне НН) | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях | Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расположение основных элементов трансформатора | ВН-3; НН-4. Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Установка трансформатора на фундаменте | На катках | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расширитель | Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель | Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Необслуживаемый воздухоосушитель | Нет | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал обмоток ВН, НН | Алюминий | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформаторного масла, производитель | ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений, согласно ГОСТ 982-80 Согласие с требованием | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Лакокрасочное покрытие, цвет | Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям. Цвет: серый | Согласие с требованием | - |  |
|  | Герметичность | Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к высоковольтным вводам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заводской чертёж: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Производитель: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Изготовление | Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: фарфор НН: фарфор | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов | II – средняя | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: белый НН: белый | Указание характеристик | - |  |
|  | Техническая документация на высоковольтные вводы | На русском языке. Два экземпляра | Согласие с требованием | - |  |
|  | Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы) | Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование по безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности, в том числе пожарной | Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заземление бака трансформатора | Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями: - при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А; - поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм; - заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество | Согласно требованиям п. 3.9 ГОСТ 12.2.007.2-75 | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Манометрический термометр | Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Российская декларация о соответствии требованиям безопасности | Предоставляется | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к массе и габаритным размерам трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Масса, кг, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Транспортные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Согласие с требованием | - |  |
|  | Год выпуска продукции | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик | - |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее | 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Транспортирование, перемещение и условия хранения | Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Упаковка | Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разгрузка оборудования на объекте | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования охраны окружающей среды | Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требование к утилизации | Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее | 25000 ч | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки | Указание характеристик | - |  |
|  | Сервисные центры | Наличие сервисных центров на территории РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные условия гарантии | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектность | Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Масло | В полном объёме | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | ЗИП | Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов. | Согласие с требованием | - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Техническая документация | На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019 (2 экземпляра в бумажном виде | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном | Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Полный срок службы, не менее | 30 лет | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к стране происхождения поставляемой продукции Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции) |  |

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-160-10/0,4 УХЛ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки (по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН | Указывается участником | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды | Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформатора | ТМГ | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Схемы и группы соединения обмоток | У/Ун-0 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ ВН | 10 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ НН | 0,4 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная мощность, кВ·А | 160 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Потери холостого хода, кВт, не более | 0,375 кВт | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | 2 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных | Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5% Потери КЗ на основном ответвлении: 10% Потери холостого хода: 15% Ток холостого хода: 30% | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройство регулирования напряжения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Устройства регулирования напряжения | ПБВ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Диапазон регулирования трансформаторов | +2х2,5 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | плюс 40/ минус 60 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | До 1000 м | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень изоляции | б | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали | Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции) | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Допустимые систематические нагрузки и перегрузки | Согласно требованиям ГОСТ 14209-85 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов) | Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более | Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовление | С кабельным вводом (по стороне ВН) С кабельным вводом (по стороне СН) С кабельным вводом (по стороне НН) | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях | Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расположение основных элементов трансформатора | ВН-3; НН-4. Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Установка трансформатора на фундаменте | На катках | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расширитель | Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель | Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Необслуживаемый воздухоосушитель | Нет | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал обмоток ВН, НН | Алюминий | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформаторного масла, производитель | ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений, согласно ГОСТ 982-80 Согласие с требованием | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Лакокрасочное покрытие, цвет | Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям. Цвет: серый | Согласие с требованием | - |  |
|  | Герметичность | Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к высоковольтным вводам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заводской чертёж: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Производитель: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Изготовление | Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: фарфор НН: фарфор | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов | II – средняя | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: белый НН: белый | Указание характеристик | - |  |
|  | Техническая документация на высоковольтные вводы | На русском языке. Два экземпляра | Согласие с требованием | - |  |
|  | Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы) | Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование по безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности, в том числе пожарной | Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заземление бака трансформатора | Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями: - при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А; - поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм; - заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество | Согласно требованиям п. 3.9 ГОСТ 12.2.007.2-75 | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Манометрический термометр | Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Российская декларация о соответствии требованиям безопасности | Предоставляется | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к массе и габаритным размерам трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Масса, кг, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Транспортные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Согласие с требованием | - |  |
|  | Год выпуска продукции | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик | - |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее | 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Транспортирование, перемещение и условия хранения | Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Упаковка | Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разгрузка оборудования на объекте | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования охраны окружающей среды | Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требование к утилизации | Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее | 25000 ч | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки | Указание характеристик | - |  |
|  | Сервисные центры | Наличие сервисных центров на территории РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные условия гарантии | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектность | Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Масло | В полном объёме | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | ЗИП | Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов. | Согласие с требованием | - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Техническая документация | На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019 (2 экземпляра в бумажном виде | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном | Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Полный срок службы, не менее | 30 лет | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к стране происхождения поставляемой продукции Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции) |  |

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-250-6/0,4 УХЛ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки (по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН | Указывается участником | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды | Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформатора | ТМГ | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Схемы и группы соединения обмоток | У/Ун-0 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ ВН | 6 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ НН | 0,4 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная мощность, кВ·А | 250 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Потери холостого хода, кВт, не более | 0,52 кВт | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | 2 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных | Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5% Потери КЗ на основном ответвлении: 10% Потери холостого хода: 15% Ток холостого хода: 30% | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройство регулирования напряжения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Устройства регулирования напряжения | ПБВ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Диапазон регулирования трансформаторов | +2х2,5 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | плюс 40/ минус 60 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | До 1000 м | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень изоляции | б | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали | Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции) | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Допустимые систематические нагрузки и перегрузки | Согласно требованиям ГОСТ 14209-85 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов) | Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более | Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовление | С кабельным вводом (по стороне ВН) С кабельным вводом (по стороне СН) С кабельным вводом (по стороне НН) | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях | Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расположение основных элементов трансформатора | ВН-3; НН-4. Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Установка трансформатора на фундаменте | На катках | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расширитель | Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель | Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Необслуживаемый воздухоосушитель | Нет | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал обмоток ВН, НН | Алюминий | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформаторного масла, производитель | ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений, согласно ГОСТ 982-80 Согласие с требованием | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Лакокрасочное покрытие, цвет | Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям. Цвет: серый | Согласие с требованием | - |  |
|  | Герметичность | Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к высоковольтным вводам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заводской чертёж: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Производитель: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Изготовление | Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: фарфор НН: фарфор | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов | II – средняя | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: белый НН: белый | Указание характеристик | - |  |
|  | Техническая документация на высоковольтные вводы | На русском языке. Два экземпляра | Согласие с требованием | - |  |
|  | Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы) | Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование по безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности, в том числе пожарной | Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заземление бака трансформатора | Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями: - при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А; - поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм; - заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество | Согласно требованиям п. 3.9 ГОСТ 12.2.007.2-75 | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Манометрический термометр | Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Российская декларация о соответствии требованиям безопасности | Предоставляется | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к массе и габаритным размерам трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Масса, кг, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Транспортные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Согласие с требованием | - |  |
|  | Год выпуска продукции | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик | - |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее | 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Транспортирование, перемещение и условия хранения | Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Упаковка | Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разгрузка оборудования на объекте | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования охраны окружающей среды | Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требование к утилизации | Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее | 25000 ч | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки | Указание характеристик | - |  |
|  | Сервисные центры | Наличие сервисных центров на территории РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные условия гарантии | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектность | Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Масло | В полном объёме | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | ЗИП | Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов. | Согласие с требованием | - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Техническая документация | На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019 (2 экземпляра в бумажном виде | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном | Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Полный срок службы, не менее | 30 лет | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к стране происхождения поставляемой продукции Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции) |  |

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-250-10/0,4 УХЛ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки (по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН | Указывается участником | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды | Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформатора | ТМГ | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Схемы и группы соединения обмоток | У/Ун-0 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ ВН | 10 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ НН | 0,4 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная мощность, кВ·А | 250 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Потери холостого хода, кВт, не более | 0,52 кВт | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | 2 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных | Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5% Потери КЗ на основном ответвлении: 10% Потери холостого хода: 15% Ток холостого хода: 30% | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройство регулирования напряжения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Устройства регулирования напряжения | ПБВ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Диапазон регулирования трансформаторов | +2х2,5 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | плюс 40/ минус 60 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | До 1000 м | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень изоляции | б | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали | Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции) | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Допустимые систематические нагрузки и перегрузки | Согласно требованиям ГОСТ 14209-85 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов) | Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более | Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовление | С кабельным вводом (по стороне ВН) С кабельным вводом (по стороне СН) С кабельным вводом (по стороне НН) | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях | Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расположение основных элементов трансформатора | ВН-3; НН-4. Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Установка трансформатора на фундаменте | На катках | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расширитель | Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель | Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Необслуживаемый воздухоосушитель | Нет | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал обмоток ВН, НН | Алюминий | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформаторного масла, производитель | ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений, согласно ГОСТ 982-80 Согласие с требованием | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Лакокрасочное покрытие, цвет | Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям. Цвет: серый | Согласие с требованием | - |  |
|  | Герметичность | Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к высоковольтным вводам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заводской чертёж: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Производитель: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Изготовление | Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: фарфор НН: фарфор | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов | II – средняя | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: белый НН: белый | Указание характеристик | - |  |
|  | Техническая документация на высоковольтные вводы | На русском языке. Два экземпляра | Согласие с требованием | - |  |
|  | Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы) | Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование по безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности, в том числе пожарной | Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заземление бака трансформатора | Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями: - при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А; - поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм; - заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество | Согласно требованиям п. 3.9 ГОСТ 12.2.007.2-75 | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Манометрический термометр | Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Российская декларация о соответствии требованиям безопасности | Предоставляется | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к массе и габаритным размерам трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Масса, кг, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Транспортные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Согласие с требованием | - |  |
|  | Год выпуска продукции | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик | - |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее | 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Транспортирование, перемещение и условия хранения | Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Упаковка | Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разгрузка оборудования на объекте | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования охраны окружающей среды | Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требование к утилизации | Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее | 25000 ч | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки | Указание характеристик | - |  |
|  | Сервисные центры | Наличие сервисных центров на территории РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные условия гарантии | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектность | Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Масло | В полном объёме | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | ЗИП | Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов. | Согласие с требованием | - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Техническая документация | На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019 (2 экземпляра в бумажном виде | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном | Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Полный срок службы, не менее | 30 лет | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к стране происхождения поставляемой продукции Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции) |  |

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Силовой трансформатор ТМГ-25-6/0,4 УХЛ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки (по тексту таблицы указаны сокращенные наименования документов со ссылкой на п. 2.2.1 настоящих ТТ, где приведены полные наименования) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наименование изготовителя (завода-изготовителя) продукции и его ИНН | Указывается участником | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Исполнение по виду изолирующей и охлаждающей среды | Масляный (согласно требованиям ГОСТ 11920-85) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформатора | ТМГ | Указание характеристик | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Схемы и группы соединения обмоток | У/Ун-0 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ ВН | 6 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ НН | 0,4 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная мощность, кВ·А | 25 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Потери холостого хода, кВт, не более | 0,105 кВт | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более | 3,2 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов (автотрансформаторов) от нормированных | Напряжение КЗ (Uк) основного ответвления (кроме Uк между частями расщепленной обмотки НН) для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара: ± 7,5% Потери КЗ на основном ответвлении: 10% Потери холостого хода: 15% Ток холостого хода: 30% | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройство регулирования напряжения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Устройства регулирования напряжения | ПБВ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Диапазон регулирования трансформаторов | +2х2,5 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Категория размещения | 1 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Верхнее / нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | плюс 40/ минус 60 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Высота установки над уровнем моря | До 1000 м | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 6 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции трансформатора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень изоляции | б | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Испытательное напряжение для внутренней и внешней изоляции обмоток ВН, СН, НН и нейтрали | Согласно требованиям таблицы 5.1 ГОСТ Р 55195-2012 (в зависимости от класса напряжения трансформатора и уровня изоляции) | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Допустимые систематические нагрузки и перегрузки | Согласно требованиям ГОСТ 14209-85 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Стойкость при коротких замыканиях трансформаторов (автотрансформаторов) | Согласно требованиям п. 9.3.2.4 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4 с учетом примечания в указанном пункте) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более | Согласно требованиям пп. 6.1.1, 6.1.3 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовление | С кабельным вводом (по стороне ВН) С кабельным вводом (по стороне СН) С кабельным вводом (по стороне НН) | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства подъёма и перекатки в продольном и поперечном направлениях | Согласно требованиям пп. Г.46-48, Г.50 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расположение основных элементов трансформатора | ВН-3; НН-4. Согласно требованиям п. 2.2.5 ГОСТ 11920-85 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Установка трансформатора на фундаменте | На катках | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Расширитель | Трансформатор должен быть снабжен расширителем согласно п. Г.13 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Система защиты масла от контакта с окружающим воздухом, система дыхания, маслоуказатель | Согласно требованиям пп. Г.13, Г.14, Г.22 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Необслуживаемый воздухоосушитель | Нет | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал обмоток ВН, НН | Алюминий | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Тип трансформаторного масла, производитель | ГК, либо эквивалент, допускающий смешивание с маслом марки ГК без ограничений, согласно ГОСТ 982-80 Согласие с требованием | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Лакокрасочное покрытие, цвет | Лакокрасочное покрытие: должно быть стойким к атмосферным воздействиям. Цвет: серый | Согласие с требованием | - |  |
|  | Герметичность | Герметичный (герметизированного исполнения, без расширителя, с баками из гофрированной стали согласно требованиям ГОСТ 27360-87) | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к высоковольтным вводам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заводской чертёж: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Производитель: ВН НН | Указывается участником | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Изготовление | Согласно требованиям ГОСТ Р 55187-12 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Материал внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: фарфор НН: фарфор | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Степень загрязнения установленных на трансформатор (автотрансформатор) высоковольтных вводов | II – средняя | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Протоколы испытаний (п. 2.2.1.4) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Цвет внешней изоляции высоковольтных вводов (покрышки) | ВН: белый НН: белый | Указание характеристик | - |  |
|  | Техническая документация на высоковольтные вводы | На русском языке. Два экземпляра | Согласие с требованием | - |  |
|  | Контактные клеммы. Болты-соединения (метизы) | Контактные клеммы с комплектом крепежа для монтажа. Болты-соединения (метизы) должны быть изготовлены из нержавеющей стали | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование по безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности, в том числе пожарной | Согласно требованиям п. 7.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Заземление бака трансформатора | Согласно требованиям п. 7.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75 со следующими дополнениями: - при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 - для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А; - поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40 x 4 мм; - заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С - в доступном месте остова | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Устройства защиты бака от повреждения внутренним давлением/количество | Согласно требованиям п. 3.9 ГОСТ 12.2.007.2-75 | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Манометрический термометр | Поставляется согласно требованиям п. Г.25 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Российская декларация о соответствии требованиям безопасности | Предоставляется | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к массе и габаритным размерам трансформатора: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Масса, кг, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Транспортные размеры, мм, не более | Указывается участником | Указание характеристик | - Чертежи (п. 2.2.1.3) |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств | Согласие с требованием | - |  |
|  | Год выпуска продукции | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик | - |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений силового трансформатора, не менее | 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | ЯНАО г. Лабытнанги ул. Первомайская , 62 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Согласно требованиям п. 6.9.1 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Транспортирование, перемещение и условия хранения | Согласно требованиям пп. 6.8.1, 11 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Чертежи (п. 2.2.1.3) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Упаковка | Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Растамаживание и доставка до места назначения (площадка строительства ПС) | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разгрузка оборудования на объекте | Входит в стоимость поставки | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования охраны окружающей среды | Согласно требованиям п. 8.1 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требование к утилизации | Согласно требованиям п. 8.2 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Согласно требованиям п. 12 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к надёжности, гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Установленная наработка на отказ (согласно требованиям п. 6.7 ГОСТ Р 52719-2007), не менее | 25000 ч | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, не менее | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию но не более 66 месяцев с момента поставки | Указание характеристик | - |  |
|  | Сервисные центры | Наличие сервисных центров на территории РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные условия гарантии | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку на место ремонта и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования поставщик осуществляет за свой счет | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектность | Согласно требованиям п.6.8 ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Масло | В полном объёме | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | ЗИП | Аппаратные зажимы на ВН и НН согласно выводов. | Согласие с требованием | - Ведомость ЗИП (п. 2.2.1.6) |  |
|  | Техническая документация | На русском языке согласно требованиям п. 6.8.2 ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ Р 2.610-2019 (2 экземпляра в бумажном виде | Согласие с требованием | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном | Трансформаторы и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ПУЭ | Согласие с требованием | - Декларация (сертификат) о соответствии (п. 2.2.1.2) - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Полный срок службы, не менее | 30 лет | Указание характеристик | - Тех. Условия (п. 2.2.1.5) |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к стране происхождения поставляемой продукции Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции необходимой информации, в том числе номер реестровой записи соответствующего реестра (с приложением документов, подтверждающих страну происхождения поставляемой продукции) |  |