Приложение к ТЗ

к Техническому заданию

Перечень трудоемкости основных  услуг, используемых при техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств

| № | Перечень основных работ по ТО и ремонту автотранспортных средств | Ед. измерения услуги | Нормативная трудоемкость услуги. Часов. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по техническому обслуживанию |  |  |
|  | Автомобиль HINO 300 |  |  |
| 1 | ТО 20000 (техническое обслуживание с периодичностью 20000 км) | Нормо-час | 7,5 |
| 1.1 | Моторное масло замена |  |  |
| 1.2 | Масляный фильтр - замена |  |  |
| 1.3 | Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена |  |  |
| 1.4 | Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена |  |  |
| 1.5 | Топливный фильтр грубой очистки - замена |  |  |
| 1.6 | Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО |  |  |
| 2 | ТО 40000 (техническое обслуживание с периодичностью 40000 км) | Нормо-час. | 9 |
| 2.1 | Моторное масло замена |  |  |
| 2.2 | Масляный фильтр - замена |  |  |
| 2.3 | Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена |  |  |
| 2.4 | Воздушный фильтр (проверка, состояние, замена) |  |  |
| 2.5 | Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена |  |  |
| 2.6 | Топливный фильтр грубой очистки - замена |  |  |
| 2.7 | Прокладка клапанной крышки |  |  |
| 2.8 | Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО (включая замену смазки в ступицах) |  |  |
| 2.9 | Тормозная жидкость - замена |  |  |
| 2.10 | Масло в МКПП (течь, уровень) - замена |  |  |
| 2.11 | Масло дифференциала ( течь, уровень) - проверка |  |  |
| 3 | Дополнительно |  |  |
| 3.1 | Жидкость системы охлаждения - замена | Нормо-час | 0,6 |
| 3.2 | Шланги системы охлаждения EGR-с/у | Нормо-час | 0,3 |
| 3.3 | Топливный фильтр тонкой очистки ( на двигателе) - с/у | Нормо-час | 0,2 |
| 3.4 | Главный цилиндр, резиновые шланги, колпачек рабочего цилиндра - с/у | Нормо-час | 2,5 |
| 3.5 | Шланг рулевого управления (низкого давления) и РТИ - с/у | Нормо-час | 1,1 |
| 3.6 | Шланг рулевого управления (высого давления) -с/у | Нормо-час | 1,1 |
| 3.9 | Углы установки колес – проверка , регулировка | Нормо-час | 1,3 |
| 4 | Автомобиль HINO 500 | Нормо-час |  |
| 4.1 | ТО 30000 (техническое обслуживание с периодичностью 30000 км) | Нормо-час | 7,5 |
| 4.2 | Моторное масло замена |  |  |
| 4.3 | Масляный фильтр - замена |  |  |
| 4.4 | Воздушный фильтр (проверка, состояние)- замена |  |  |
| 4.5 | Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена |  |  |
| 4.6 | Топливный фильтр грубой очистки - замена |  |  |
| 4.7 | Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена |  |  |
| 4.8 | Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО (включая замену смазки в ступицах) |  |  |
| 5 | ТО 60000 (техническое обслуживание с периодичностью 60000 км) | Нормо-час | 11 |
| 5.1 | Моторное масло замена |  |  |
| 5.5 | Масляный фильтр - замена |  |  |
| 5.6 | Воздушный фильтр (проверка, состояние)- замена |  |  |
| 5.7 | Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена |  |  |
| 5.8 | Топливный фильтр грубой очистки - замена |  |  |
| 5.9 | Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена |  |  |
| 5.10 | Прокладка клапанной крышки |  |  |
| 5.11 | Фильтр осушителя - замена |  |  |
| 5.12 | Жидкость гидропривода сцепления (уровень, утечки) - замена |  |  |
| 5.13 | Жидкость гидроусилителя руля (течь, уровень) - замена |  |  |
| 5.14 | Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО (включая замену смазки в ступицах) |  |  |
| 6 | ТО 90000 (техническое обслуживание с периодичностью 90000 км) | Нормо-час | 7,5 |
| 6.1 | Моторное масло замена |  |  |
| 6.2 | Масляный фильтр - замена |  |  |
| 6.3 | Воздушный фильтр (проверка, состояние)- замена |  |  |
| 6.4 | Топливный фильтр тонкой очистки ( на раме) - замена |  |  |
| 6.5 | Топливный фильтр грубой очистки - замена |  |  |
| 6.6 | Кольцо уплотнительное пробки сливной поддона HINO- замена |  |  |
| 6.7 | Масло в МКПП (течь, уровень) - замена |  |  |
| 6.8 | Масло дифференциала ( течь, уровень) - замена |  |  |
| 6.9 | Проведение смазки по точкам, соответствующим данному виду ТО (включая замену смазки в ступицах) |  |  |
| 7 | Дополнительно |  |  |
| 7.1 | Жидкость системы охлаждения -замена | Нормо-час | 0,6 |
| 7.2 | Фильтр осушителя - замена | Нормо-час | 0,4 |
| 7.3 | Резиновые шланги для воздушной системы - с/у | Нормо-час | 0,4 |
| 7.4 | Резиновые шланги для гидравлической системы - с/у | Нормо-час | 0,4 |
| 7.5 | Топливные шланги - с/у | Нормо-час | 0,3 |
| 7.6 | Резиновые шланги усилителя рулевого управления -с/у | Нормо-час | 0,3 |
| 7.7 | Воздушные шланги тормозной системы - с/у | Нормо-час | 0,4 |
| 7.8 | Диафрагма тормозной системы - с/у | Нормо-час | 1,1 |
| 7.9 | Воздушная камера стояночного тормоза - с/у | Нормо-час | 0,9 |
| 7.10 | Диафрагма тормозной камеры стояночного тормоза - с/у | Нормо-час | 1,1 |
| 8 | Ремонт и диагностика | Нормо-час |  |
|  | Замена воздушного фильтра | Нормо-час | 0,3 |
|  | Замена комплекта сцепления со с/у КПП | Нормо-час | 3,9 |
|  | Замена масла+ фильтр ДВС Хино500 | Нормо-час | 0,5 |
|  | Замена фильтра КПП | Нормо-час | 0,5 |
|  | Замена ремня генератора | Нормо-час | 0,5 |
|  | Замена топливного фильтра ГОТ | Нормо-час | 0,5 |
|  | Замена топливного фильтра ТОТ | Нормо-час | 0,2 |
|  | Замена тормозных колодок ЗО | Нормо-час | 1,3 |
|  | Замена тормозных колодок ПО | Нормо-час | 1,2 |
|  | Ремонт тормозного суппорта | Нормо-час | 1,1 |
|  | СУ ступицу ЗО, устранить течь 300 | Нормо-час | 2,4 |
|  | СУ ступицу ПО, устранить течь 300 | Нормо-час | 2,1 |
|  | Замена аммортизатора ЗО 300 | Нормо-час | 0,7 |
|  | Замена аммортизатоа ПО 300 | Нормо-час | 0,7 |
|  | Переборка тормозных механизмов | Нормо-час | 2,6 |
|  | СУ ступицу ЗО, устранить течь 500 | Нормо-час | 3,6 |
|  | СУ ступицу ПО, устранить течь 500 | Нормо-час | 2,8 |
|  | СУ суппорт дискового тормоза ЗО | Нормо-час | 1,1 |
|  | Замена колодок стояночного тормоза | Нормо-час | 1,6 |
|  | Замена тормозного диска ПО | Нормо-час | 1,6 |
|  | Замена тормозного диска ЗО | Нормо-час | 1,8 |
|  | Замена подвесного подшипника | Нормо-час | 1 |
|  | Замена карданного вала | Нормо-час | 1,3 |
|  | Замена задней рессоры | Нормо-час | 2,2 |
|  | Замена передней рессоры | Нормо-час | 2,1 |
|  | Замена масла КПП | Нормо-час | 0,3 |
|  | Замена масла в редукторе ЗО | Нормо-час | 0,3 |
|  | Замена охлаждающей жидкости двигателя | Нормо-час | 0,5 |
|  | СУ карданный вал | Нормо-час | 1,5 |
|  | СУ заднюю рессору | Нормо-час | 1,8 |
|  | СУ переднюю рессору | Нормо-час | 2,5 |
|  | Замена стартера | Нормо-час | 1,1 |
|  | Регулировка ручного тормоза | Нормо-час | 0,2 |
|  | Замена задних фонарей | Нормо-час | 0,4 |
|  | Диагностика электрооборудования | Нормо-час | 1 |
|  | Диагностика подвески | Нормо-час | 1,5 |
|  | Диагностика топливной системы | Нормо-час | 3 |
|  | Замена генератора 300 | Нормо-час | 1,5 |
|  | Ремонт заднего суппорта | Нормо-час | 1,1 |
|  | Ремонт нарправляющей суппорта | Нормо-час | 1,9 |
|  | Ремонт суппорта | Нормо-час | 1,1 |
|  | Замена футорки задней левой | Нормо-час | 1,7 |
|  | Замена футорки задней правой | Нормо-час | 1,7 |
|  | Замена гайки колесной | Нормо-час | 0,1 |
|  | Замена шайбы пробки поддона | Нормо-час | 0,1 |
|  | Замена форсунки | Нормо-час | 0,8 |
|  | Замена фонаря заднего правого | Нормо-час | 0,8 |
|  | Замена фонаря заднего левого | Нормо-час | 0,8 |
|  | Замена троса ручного тормоза длинный | Нормо-час | 2,4 |
|  | Замена троса короткий | Нормо-час | 1,8 |
|  | Замена стремянки | Нормо-час | 0,7 |
|  | Ремонт шкворня | Нормо-час | 2,5 |
|  | Замена подшипников передней ступицы вн.нар. | Нормо-час | 2,1 |
|  | Замена реле стартера | Нормо-час | 0,6 |
|  | Замена р/к шкворней 2 стороны | Нормо-час | 6 |
|  | Замена стекла лобового HINO-300 | Нормо-час | 3,1 |
|  | Замена стекла лобового HINO-500 | Нормо-час | 3,1 |
|  | Замена шпильки пер. колеса | Нормо-час | 1,2 |
|  | Подшипник задней ступицы - с/у | Нормо-час | 1,8 |
|  | Замена шпильки задн. колеса | Нормо-час | 1,3 |
|  | Замена шпильки (при снятой ступице) | Нормо-час | 0,4 |
|  | Замена наконечников рулевых (с проверкой схождения) | Нормо-час | 2,4 |

| Не указанные в приложение работы (услуги) исполнитель рассчитывает как нормативы трудозатрат на проведение ТО и ремонта ТС, установленные заводом-изготовителем, либо на время действия договора Исполнитель должен обеспечить для Заказчика доступ к действующей программе для осуществления проверки нормирования оказанных Услуг и стоимости запасных частей, заменённых в ходе ремонта ТС Заказчика. |  |  |
| --- | --- | --- |